Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

03.02.2011.

Архитектура рачунара

I(15) (К2)

1. (5) Посматра се магистрала са подељеним циклусима која се састоји од адресних линија, линија података и управљачких линија и на којој се реализују циклус слање захтева за читање, циклус слање захтева за и упис и циклус враћање податка.

а) Навести које информације по адресним линијама и линијама података и које сигнале по управљачким линијама размењују газда у слуга приликом реализације сваког од наведена три циклуса на магистрали.

б) Навести шта све треба да постоји од хардвера на страни меморијског модула да би три наведен циклуса могла да се реализују.

2. (5) а) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

б) Објаснити функцију свих делова контролера.

в) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Улазна периферија и контролер улазне периферије без директног приступа меморији за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података и одговарајућег броја управљачких линија и код кога је улазна периферија одговорна да уписује садржај са линија података у регистар податка контролера улазне периферије.

а) Навести које управљачке линије интерфејса користи периферија и које контролер периферије и која је њихова функција.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер.

II (10) (К2) Посматра се једноадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале. Адресни простор је капацитета 8GB, а адресибилна јединица је 16-битна реч (W). Улазно/излазни адресни простор је меморијски мапиран тако да заузима највиших 1GW адресног простора. Најнижих 2MB меморијског адресног простора је резервисано за ROM меморију. Процесор поседује 1GB физичке RAM меморије која заузима највише адресе адресног простора резервисаног за RAM и 1МB физичке ROM меморије која заузима најниже адресе простора резервисаног за ROM меморију.

а) (2) Назначити опсеге адреса меморијског (назначити посебно адресне опсеге адресних простора резервисаних за ROM, RAM меморије, физичке ROM, RAM меморије) и улазно-излазног адресног простора, редом. Све вредности дати у хексадецималном бројном систему.

б) (2) Колико је потребно SRAM модула капацитета 64Мx4бита за реализацију физичке RAM меморије? Приказати реализацију.

в) (2) Колико је потребно ROM модула капацитета 1Мx4бита за реализацију физичке ROM меморије? Приказати реализацију.

г) (4) Написати секвенцу садржаја на адресној магистрали и магистрали података као и тип трансфера за сваки циклус на магистрали које процесор генерише током извршавања следећег сегмента кода, све док су адресе познате. Регистри опште намене су дужине 16 бита. Формат двоадресних инструкција је следећи CODE dst, src.

| Адреса | Инструкција | Садржај меморије | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| 0h | LOAD #23 | A300 0023 | непосредно адресирање |
| 2h | STORE 22220000h | E004 0000 2222 | меморијско директно |
| 5h | STORE (123h) | E005 0123 0000 | меморијско индиректно |
| 123h | - | FFFF 0000h |  |

III(15) 1. (5) У процесору одређене архитектуре и организације од регистара постоје и регистри опште намене (GPR), програмска статусна реч (PSW), помоћни регистри B1 и B2, меморијски адресни регистар (MAR), и меморијски регистар податка (MDR). Навести и објаснити за сваки од ових регистара да ли припада архитектури или организацији процесора.

2. (5) У процесору постоји инструкција вишеструког гранања CASE.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција.

3. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоје 4 улазно/излазна уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI3, који има највиши приоритет, преко UI2 и UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како та 4 улазно/излазна уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 4 улазно/излазна уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм. Узети да се адресе прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0 налазе у улазима 0, 1, 2 и 3, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa.

IV (15) Двоадресени процесор са меморијски мапираним улазно/излазним адресним простором, меморија, и периферије PER0, PER1, PER2 повезани су системском магистралом са 16 адресних линија и 16 линија за податке. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL | F010h | PER1_CONTROL | F020h | PER2_CONTROL | F030h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | F011h | PER1_STATUS | F021h | PER2_STATUS | F031h |
| PER0_DATA | F012h | PER1_DATA | F022h | PER2_DATA | F032h |

У управљачким регистрима бит 1 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 3 одређује тип трансфера података (0-улаз, 1-излаз), бит 4 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 15 је Ready који сигнализира спремност контролера периферије.

Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. Са периферије PER0 се прихвата бесконачни низ података и упоредо прослеђује периферијама PER1 и PER2. На располагању су два бафера BP0 и BP1 који се пуне наизменично подацима са периферије PER0. Наиме, упоредо са пуњењем бафера BP0 одвија се пражњење бафера BP1 слањем података на периферије PER1 и PER2 и обратно, док се пуни бафер BP1 празни се бафер BP0 слањем података на периферије PER1 и PER2. Величине бафера су 100h речи а почетне адресе бафера BP0 и BP1 су 1000h и 1100h, редом. Улаз са периферије PER0 реализовати коришћењем механизма прекида, излаз на периферије PER1 и PER2 испитивањем бита спремности.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.