Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

11.06.2011.

Архитектура рачунара

I(15) (К2)

1. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији са праћењем. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

2. (5) а) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије са директним приступом меморији који може да ради у режимима периферија/меморија, меморија/периферија и меморија/меморија и објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити које све сигнале и по ком редоследу контролер размењује са арбитратором и меморијом приликом преноса блока података из једног дела меморије у други део меморије.

3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом излазна периферија даје индикацију да ли у њен улазни регистар може да се уписује садржај са линија података, док контролер периферије управљачком линијом обезбеђује упис податка са линија података у улазни регистар периферије.

a) Навести како се статусна линија периферије и управљачка линија контролера периферије користе за синхронизације при слању података из контролера периферије у периферију.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

II (10) (К2) Посматра се двоадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале. Адресни простор је капацитета 64GB, а адресибилна јединица је 8 бита. Улазно/излазни адресни простор је меморијски мапиран тако да заузима највиших 4GB адресног простора. Највиших 128KB меморијског адресног простора је резервисано за RОМ меморију. Процесор поседује 4GB физичке RАМ меморије која заузима најниже адресе адресног простора резервисаног за RАМ и 32KB физичке RОМ меморије која заузима најниже адресе простора резервисаног за RОМ меморију.

а) (4) Следећу табелу попунити са релевантним адресама. Напомена: табелу дословно прецртати у Ваше свеске. Све адресе дати у хексадецималном бројном систему.

| Шта? | Почетна адреса | Последња адреса |
| --- | --- | --- |
| Меморијски адресни простор |  |  |
| Улазно-излазни адресни простор |  |  |
| Адресни простор резервисан за RАМ |  |  |
| Адресни простор резервисан за RОМ |  |  |
| Физичка RАМ меморија |  |  |
| Физичка RОМ меморија |  |  |

б) (3) Приказати реализацију физичке RАМ меморије ако на располагању стоје меморијски RАМ модули 512Мx8 бита.

в) (3) Приказати реализацију физичке RОМ меморије ако су на располагању меморијски RОМ модули капацитета 8Kx4 бита.

III(15) 1. (5) Дат је програм PRIMER током чијег извршавања се скаче на процедуру PRIM. У процедури се врши упис у регистре опште намене R0, R1 и R2 и програмску статусну реч PSW. По повратку из процедуре вредности ових регистара треба да буду исте као и пре скока на процедуру.

а) Навести које се инструкције генеришу приликом позива процедуре, при уласку у процедуру и при изласку из процедуре и објаснити зашто се то ради.

б) Нацртати ситуације на стеку по извршавању генерисаних инструкција приликом позива процедуре, при уласку у процедуру и при изласку из процедуре и објаснити зашто се то ради. Стек расте према вишим локацијама и указује на задњу заузету локацију.

в) Навести како се генеришу адресе за приступ x, y, z, e, f.

PROGRAM PRIMER;

begin

integer a,b,c,d;

...

procedure PRIM (integer x,y,z);

begin

integer e, f;

...

begin

...

end;

end;

...

begin

...

CALL PRIM (a,b,c);

...

end;

end.

2. (5) У процесору постоји стринг инструкција MOVT (пренос са превођењем) која дозвољава да стрингови над којима се она извршава буду различите дужине.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану као последица могућих специфицираних дужина стрингова.

3. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоје 4 улазно/излазна уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI3, који има највиши приоритет, преко UI2 и UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како та 4 улазно/излазна уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 4 улазно/излазна уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм. Узети да се адресе прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0 налазе у улазима 0, 1, 2 и 3, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa.

IV (15) Једноадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним адресним простором, меморија, и периферије PER0, PER1, PER2 повезани су системском магистралом са 16 адресних линија и 16 линија за податке. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL | F010h | PER1_CONTROL | F020h | PER2_CONTROL | F030h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | F011h | PER1_STATUS | F021h | PER2_STATUS | F031h |
| PER0_DATA | F012h | PER1_DATA | F022h | PER2_DATA | F032h |

У управљачким регистрима бит 5 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 3 одређује тип трансфера података (0-улаз, 1-излаз), бит 7 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 8 је Ready који сигнализира спремност контролера периферије.

Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се са периферијe PER0 и PER1 прихватају бесконачни низови и упоредо са тим шаљу на периферију PER2. Размена података између периферија се одвија преко кружног FIFO бафера (First In First Out – податак који је пре уписан у бафер, треба да се пре и пошаље из бафера), организованог у меморији са почетном адресом 1000h, капацитета 100h речи. Периферије PER0 и PER1 смештају нове елементе низа у бафер на прву слободну локацију. Улазе са PER0 и PER1 реализовати испитивањем бита спремности, а излаз на PER2 реализовати коришћењем механизма прекида. Уређаји шаљу податке различитим брзинама, а податак који је пристигао треба учитати што пре. У кораку за обраду прекида на стеку се хардверски чувају PC и PSW, тим редом. У PSW постоји бит I (Interrupt Enable) у разреду 0 који се брише у корака за обраду прекида. Не постоји регистар маске IMR.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.