Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

08.05.2011.

Архитектура рачунара

Први колоквијум

1. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида повратак из прекидне рутине се реализује инструкцијом RTI. Објаснити шта се све и по ком редоследу ради у оквиру извршавања ове инструкције водећи рачуна о варијантама реализација инструкције RTI у зависноти од броја програмски доступних регистара у процесору.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида оквиру хардверског дела опслуживања овог захтева за прекид се у зависности од врсте прекида на различите начине долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина. Објаснити како се долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина за следеће три врсте прекида:

а) унутрашњи прекид због инструкције прекида,

б) унутрашњи прекид због грешке у коду операције и

в) спољашњи прекид од улазно/излазног уређаја за случај када улази нису фиксни.

3. (15) Адресни простор процесора је величине 8GB, адресибилна јединица је 16 битна реч, а вишеречни бројеви се смештају тако да је на вишој адреси нижа реч. Процесор је једноадресни са раздвојеним меморијским и У/И адресним простором, механизам прекида је векторисан, IV (Interrupt Vector) табела почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 32. Процесор има две улазне линије, IRQ0 и IRQ1, за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ0 вишег, а IRQ1 нижег приоритета, као и две излазне линије INTA0 и INTA1 по којима шаље сигнале дозволе прекида улазно/излазним уређајима. На линију IRQ0 су повезане периферије PER0 и PER1, при чему је PER0 вишег а PER1 нижег приоритета, а на линију IRQ1 су повезане периферије PER2 и PER3, при чему је PER2 вишег а PER3 нижег приоритета. Овим периферијама треба доделити улазе 1, 3, 4 и 6 у вектор табели, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1007h, 1000h, 1009h и 100Eh, респективно. Адресе 8-битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су 12h, ACh, 98h и FF10h респективно. Приоритирање периферија које су везане на исту линију се обавља користећи Daisy chain технику. У PSW-у постоје бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у кораку за обраду прекида, као и два L1..0 бита. У кораку за обраду прекида на стек се хардверски стављају ACC, PSW и PC,  тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор је 16 битни. Инструкције INT, INTE, INTD, TRPE, TRPD и RTI не реагују на спољашње прекиде. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. Не постоји регистар маске IMR. Инструкција INT не мења ниво приоритета текућег програма. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2. Инструкција на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 2. инструкције стиже захтев за прекид од периферије PER2, у току 4. од периферије PER1, а у току 7. од периферије PER0. На почетку су сви бити PSW-а постављени на 0. Почетни садржај локације 1h је 10h, а акумулатора је 0.

| Слика 1 Адреса Наредба 0100h INTE 0101h LOAD 1h 0104h ADD #2h 0106h STORE 1h 0109h INTD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h INTE 1001h POPA 1002h STORE 1h 1005h PUSHA 1006h RTI | Адреса Наредба 1007h INT #3 1008h RTI 1009h INCA 100Ah STORE 1h 100Dh RTI | Адреса Наредба 100Eh LOAD 1h 1011h DECA 1012h STORE 1h 1015h RTI |
| --- | --- | --- | --- |

а) (3) Написати део програма којим се додељују бројеви улаза наведеним периферијама.

б) (2) Нацртати изглед првих 8 улаза у вектор табели, означити адресе релевантних локација и уписати садржаје у њих.

в) (2) Написати део програма којим се иницијализује улаз 6 у вектор табели.

г) (7) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају почев од адресе 0100h. Резултат дати табеларно тако да табела садржи редни број интрукције, адресу на којој започиње инструкција, саму инструкцију, садржај акумулатора након извршења инструкције, вредности свих познатих бита унутар програмске статусне речи, вредности на линијама IRQ, и изглед стека. Резултат дати након фазе извршења инструкције, a уколико је у фази опслуживања прекида прихваћен прекид и након фазе опслуживања прекида.

д) (1) Која ће се вредност налазити на локацији 1h након извршења секвенце под г)?

Напомене: На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.