Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

27.08.2011.

Архитектура рачунара

- I(15) (К2)

1. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији са праћењем. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

2. (5) а) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије са директним приступом меморији.

б) Објаснити функцију свих делова контролера.

в) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом излазна периферија даје индикацију да ли у њен улазни регистар може да се уписује садржај са линија података, док контролер периферије управљачком линијом обезбеђује упис податка са линија података у улазни регистар периферије.

a) Навести како се статусна линија периферије и управљачка линија контролера периферије користе за синхронизације при слању података из контролера периферије у периферију.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

- в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

II (10) (К2) Посматра се двоадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале. Улазно/излазни и меморијски адресни простори су раздвојени. И меморијски и улазно/излазни адресни простори су капацитета по 16GB, а адресибилна јединица је 8 бита. Најнижих 256KB меморијског адресног простора је резервисано за RОМ меморију. Процесор поседује 4GB физичке RАМ меморије која заузима средишњи део адресе адресног простора резервисаног за RАМ, тако да је највиших 4GB простора резервисаног са RAM непопуњено, и 64KB физичке RОМ меморије која заузима најниже адресе простора резервисаног за RОМ меморију.

а) (4) Следећу табелу попунити са релевантним адресама. Напомена: табелу дословно прецртати у Ваше свеске. Све адресе дати у хексадецималном бројном систему.

| Шта? | Почетна адреса | Последња адреса |
| --- | --- | --- |
| Меморијски адресни простор |  |  |
| Улазно-излазни адресни простор |  |  |
| Адресни простор резервисан за RАМ |  |  |
| Адресни простор резервисан за RОМ |  |  |
| Физичка RАМ меморија |  |  |
| Физичка RОМ меморија |  |  |

б) (3) Приказати реализацију физичке RАМ меморије ако на располагању стоје меморијски RАМ модули 512Мx8 бита.

в) (3) Приказати реализацију физичке RОМ меморије ако су на располагању меморијски RОМ модули капацитета 8Kx4 бита.

III(15) 1. (5) Дат је програм PRIMER током чијег извршавања се скаче на процедуру PRIM. У процедури се врши упис у регистре опште намене R0, R1, R2 и R3 и програмску статусну реч PSW. По повратку из процедуре вредности ових регистара треба да буду исте као и пре скока на процедуру.

а) Навести које се инструкције генеришу приликом позива процедуре, при уласку у процедуру и при изласку из процедуре и објаснити зашто се то ради.

б) Нацртати ситуације на стеку по извршавању генерисаних инструкција приликом позива процедуре, при уласку у процедуру и при изласку из процедуре и објаснити зашто се то ради. Стек расте према вишим локацијама и указује на задњу заузету локацију.

в) Навести како се генеришу адресе за приступ x, y, z, e, f.

PROGRAM PRIMER;

begin

integer a,b;

...

procedure PRIM (integer x);

begin

integer y, z, e, f;

...

begin

...

end;

end;

...

begin

...

CALL PRIM (a);

...

end;

end.

2. (5) У процесору су од типова податак подржане 32 битне и 64 битне целобројне величине са знаком и без знака, и 32 битне и 64 битне величине у покретном зарезу. Навести колико кодова операција мора да постоји за операцију множења у датом процесору и објаснити шта се сваким од тих кодова операција специфицира.

3. (5) У посматраном рачунарском систему процесор има једну линију по којој може да прими захтев за прекид и једну линију по којој може да пошаље сигнал потврде. У датом систему има 5 улазно/излазних уређаја које треба некако повезати помоћу тог пара линија на процесор и омогућити за сваки улазно/излазни уређај скок на одговарајућу прекидну рутину векторисаним механизмом прекида.

а) Нацртати како тих 5 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу тог пара линија на процесор.

б) Објаснити како тих 5 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и добијају дозволе, и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (15) Двоадресни процесор са меморијски мапираним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферија PER0 и периферије PER1 повезани су системском магистралом са 16 битном адресном и 16 битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h | PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h |  |
| --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 1 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 6 одређује смер операције (1-улаз, 0-излаз), бит 4 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 7 је Ready који сигнализира спремност контролера. Написати главни програм, функцију Obrada и одговарајућу прекидну рутину којима се обавља следећи пренос. У главном програму се са периферије PER0 учитава низ од 200h података и смешта у меморију од локације 1000h, обрађује позивом функцију Obrada, и резултат шаље на PER1. Функција Obrada у задатом низу целобројних вредности проналази две максималне вредности. Почетак низа се задаје преко регистра R1, дужина низа преко регистра R2 и садржаје ових регистара није дозвољено мењати, први максимум се предаје преко регистра R3 а други преко R4. Улаз са периферије PER0 реализовати коришћењем механизма прекида, излаз на периферију PER1 користећи механизам прекида. Код датог процесора аритметичке/логичке инструкције имају формат: OC reg, mem/reg/imm где је OC код операције, први операнд мора бити у регистру (reg), док други може бити у меморији, регистру или дат непосредно (mem/reg/imm). Инструкција LOAD има формат: LOAD reg, mem/reg/imm где је првим операндом дат одредишни регистар (reg), а другим извориште. Инструкција STORE има формат: STORE reg, mem/reg где је првим операндом дат изворишни регистар (reg), а другим одредиште. Процесор располаже са 16 регистара опште намене.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.