Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

09.06.2012.

Архитектура рачунара

1. (5) Посматра се магистрала са подељеним циклусима која се састоји од адресних линија, линија података и управљачких линија и на којој се реализују циклус слање захтева за читање, циклус слање захтева за и упис и циклус враћање податка.

а) Навести које информације по адресним линијама и линијама података и које сигнале по управљачким линијама размењују газда у слуга приликом реализације сваког од наведена три циклуса на магистрали.

б) Навести шта све треба да постоји од хардвера на страни меморијског модула да би три наведен циклуса могла да се реализују.

| 2. (5) Унос података из улазне периферије у меморију реализује се помоћу контролера без директног приступа меморији и контролера са директним приступом меморији који су повезани као на слици. Нацртати и објаснити које све сигнале и по ком редоследу размењују ови контролери између себе и са процесором и меморијом, приликом пребацивања блока података из улазне периферије у неки део меморије. 3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом излазна периферија даје индикацију да ли у њен улазни регистар може да се уписује садржај са линија података, док контролер периферије управљачком линијом обезбеђује упис податка са линија података у улазни регистар периферије. a) Навести како се статусна линија периферије и управљачка линија контролера периферије користе за синхронизације при слању података из контролера периферије у периферију. б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије. в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије. |  |
| --- | --- |

II (10) (К2) Адресни простор неког рачунара је 4GB, a ширина меморијске речи износи 8 бита. Улазно-излазни адресни простор је меморијски мапиран и заузима највиших 1MB адресног простора, док меморијски адресни простор заузима остатак. Највиших 32KB меморијског адресног простора је резервисано за RОM меморију, а остатак за RAM меморију. Од целокупног опсега адреса предвиђеног за ROM меморију попуњено је само најнижих 8KB, а од целокупног опсега адреса предвиђеног за RАM меморију попуњено је само најнижих 2GB.

а) Назначити опсег адреса у адресном простору рачунара, опсег адреса резервисан за улазно-излазни адресни простор, опсег адреса резервисан за меморијски адресни простор, опсег адреса резервисан за RОM меморију, опсег адреса резервисан за RАM меморију, опсег адреса попуњених RОM меморијом и опсег адреса попуњених RАM меморијом. Резултат представити табеларно.

б) Пројектовати описану ROM меморију користећи чипови 1024x2 бита (управљачки улази су RD и CS).

в) Пројектовати описану RАM користећи чипови 256Мx4 бита (управљачки улази су RD, WR и CS).

III(15) 1. (5) У процесору одређене архитектуре и организације од регистара постоје и регистри опште намене (GPR), програмска статусна реч (PSW) и помоћни регистри B1 и B2. Навести и објаснити за сваки од ових регистара да ли припада архитектури или организацији процесора.

2. (5) У процесору постоји инструкција вишеструког гранања CASE.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција.

3. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоје 4 улазно/излазна уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI3, који има највиши приоритет, преко UI2 и UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како та 4 улазно/излазна уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 4 улазно/излазна уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм коришћењем табеле са адресама прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0. Адресе прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0 су 33333333h, 22222222h, 11111111h и 00000000h, респективно, се налазе у улазима 0, 1, 2 и 3, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa. Попунити табелу са адресама прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0. Ширина меморијске речи и адресе меморијских локација су 32 бита.

IV (15) Двоадресни процесор са меморијски мапираним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферија PER0 са придруженим контролером за директан приступ меморији DMA0, периферије PER1 и PER2, повезани су системском магистралом са 16 битном адресном и 16 битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h DMA0_CONTROL FF30h DMA0_ADDRESS FF31h DMA0_COUNT FF32h DMA0_DATA FF33h DMA0_STATUS FF34h | PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h | PER2_CONTROL FF20h PER2_STATUS FF21h PER2_DATA FF22h |
| --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 1 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 5 одређује смер операције (1-улаз, 0-излаз), бит 7 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 3 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 8 управљачког регистра DMA контролера задаје режим рада (1-блоковски (burst), 0-циклус по циклус (cycle stealing)). Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. Са периферије PER0 се прихвата бесконачни низ података и упоредо прослеђује периферијама PER1 и PER2. На располагању су два бафера BP0 и BP1 који се пуне наизменично подацима са периферије PER0. Наиме, упоредо са пуњењем бафера BP0 одвија се пражњење бафера BP1 слањем података на периферије PER1 и PER2 и обратно, док се пуни бафер BP1 празни се бафер BP0 слањем података на периферије PER1 и PER2. Величине бафера су 100h речи а почетне адресе бафера BP0 и BP1 су 2000h и 2100h, редом. Улаз са периферије PER0 реализовати коришћењем DMA контролера који ради у циклус-по-циклус режиму, излаз на периферију PER1 коришћењем механизма прекида, а излаз на периферију PER2 испитивањем бита спремности.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.