Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

24.03.2012.

Архитектура рачунара

Први колоквијум

1. (5) У оквиру извршавања прекидне рутине неке периферије стиже захтев за прекид од неке друге периферије.

а) Навести услове који треба да буду испуњени да би се захтев за прекид прихватио и скочило на прекидну рутину те периферије.

б) За сваки од услова навести на који начин и када се мења и да ли се то чини хардверски или софтверки.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида оквиру хардверског дела опслуживања овог захтева за прекид се у зависности од врсте прекида на различите начине долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина. Објаснити како се долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина за следеће три врсте прекида:

а) унутрашњи прекид због инструкције прекида,

б) унутрашњи прекид због грешке у коду операције и

в) спољашњи прекид од улазно/излазног уређаја за случај када улази нису фиксни.

3. (15) Адресни простор процесора је величине 8GB, адресибилна јединица је 16 битна реч, а вишеречни бројеви и адресе се смештају у меморију тако да се на вишој адреси смешта нижа реч. Процесор је једноадресни са раздвојеним меморијским и У/И адресним простором, механизам прекида је векторисан, табела прекидних рутина (Interrupt Vector) почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 8h. Процесор има три улазне линије IRQ0, IRQ1 и IRQ2 за спољне маскирајуће прекиде, при чему је IRQ0 највишег, а IRQ2 најнижег приоритета и једну улазну линију IRQN за спољне не маскирајуће прекиде, на које су везане периферије PER0, PER1, PER2 и PERN респективно. Њима треба доделити улазе 2, 3, 1 и 5 у табели прекидних рутина, и којима одговарају прекидне рутине на адресама 1008h, 1000h, 1014h и 100Eh, респективно. Адресе 16 битних регистара у којима се чувају бројеви улаза су FF00h, EF12h, BC15h и ABCDh, респективно. У регистру PSW постоје бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у кораку за обраду прекида, као и два L1..0 бита. У кораку за обраду прекида на стек се хардверски стављају ACC, PSW и PC, тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор ACC и PSW су 16 битни. Инструкције INTE, INTD, TRPE, TRPD и RTI не реагују на прекиде. Не прихвата се прекид истог нивоа приоритета. Не постоји регистар маске IMR. Дат је део главног програма на слици 1 и прекидне рутине на слици 2. Инструкција на адреси 100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 1. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQ2, у току 3. по линији IRQ1, у току 6. по линији IRQN, а у току 8. по линији IRQ0. На почетку су сви бити регистра PSW постављени на 0. Почетни садржај акумулатора је 0h, а меморијске локације 1h је 1234h.

| Слика 1 Адреса Наредба 100h LOAD 1 103h INC 104h INTE 105h STORE 1 108h INC 109h INTD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h LOAD 1 1003h DEC 1004h STORE 1 1007h RTI 1008h POP | Адреса Наредба 1009h PUSH 100Ah STORE 1 100Dh RTI 100Eh INTE 100Fh INC | Адреса Наредба 1010h STORE 1 1013h RTI 1014h RTI |
| --- | --- | --- | --- |

а) (3) Написати део програма којим се додељују бројеви улаза наведеним периферијама.

б) (2) Нацртати изглед првих 8 улаза у вектор табели, означити адресе релевантних локација и уписати садржаје у њих.

в) (7) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају почев од адресе 100h. Резултат дати табеларно тако да табела садржи редни број инструкције, адресу на којој започиње инструкција, саму инструкцију, садржај акумулатора након извршења инструкције, вредности свих познатих бита унутар програмске статусне речи, и изглед стека. Резултат дати након фазе извршења инструкције и уколико је у фази опслуживања прекида прихваћен прекид и након фазе опслуживања прекида.

г) (3) Написати део програма којим се периферији PER2 додељује иста прекидна рутина као и периферији PER1.

Напомене: На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.