Архитектура рачунара,  Први колоквијум 2012.

Решење задатка

3)

а)

LOAD #2h

OUT FF00h

LOAD #3h

OUT EF12h

LOAD #1h

OUT BC15h

LOAD #5h

OUT ABCDh

б)

| број улаза у IV табелу | меморијска адреса | садржај |
| --- | --- | --- |
| 7 | 17 |  |
|  | 16 |  |
| 6 | 15 |  |
|  | 14 |  |
| 5 | 13 | 100E |
|  | 12 | 0000 |
| 4 | 11 |  |
|  | 10 |  |
| 3 | F | 1000 |
|  | E | 0000 |
| 2 | D | 1008 |
|  | C | 0000 |
| 1 | B | 1014 |
|  | A | 0000 |
| 0 | 9 |  |
|  | 8 |  |

в)

| Рб | Адреса | Инструкција | ACC | Стек | I | Т | L | PRIRRN | PRIRR0 | PRIRR1 | PRIRR2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 00 | - | - | - | - |
| 1 | 100 | LOAD 1 | 1234 | - | 0 | 0 | 00 | - | - | - | 1 |
| 2 | 103 | INC | 1235 | - | 0 | 0 | 00 | - | - | - | 1 |
| 3 | 104 | INTE | 1235 | - | 1 | 0 | 00 | - | - | 1 | 1 |
| 4 | 105 | STORE 1 | 1235 | - | 1 | 0 | 00 | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 1 |
| 5 | 1000 | LOAD 1 | 1235 | 1 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 1 |
| 6 | 1003 | DEC | 1234 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | - | 1 |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 1 |
| 7 | 100E | INTE | 1234 | 2 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | 1 |
| 8 | 100F | INC | 1235 | 2 | 1 | 0 | 10 | - | 1 | - | 1 |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 1 |
| 9 | 1008 | POP | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 1 |
| 10 | 1009 | PUSH | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 1 |
| 11 | 100A | STORE 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 1 |
| 12 | 100D | RTI | 1235 | 2 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | 1 |
| 13 | 1010 | STORE 1 | 1235 | 2 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | 1 |
| 14 | 1013 | RTI | 1234 | 1 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 1 |
| 15 | 1004 | STORE 1 | 1234 | 1 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 1 |
| 16 | 1007 | RTI | 1235 | - | 1 | 0 | 00 | - | - | - | 1 |
| 17 | 108 | INC | 1236 | - | 1 | 0 | 00 | - | - | - | 1 |
|  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 01 | - | - | - | - |
| 18 | 1014 | RTI | 1236 | 5 | 0 | 0 | 01 | - | - | - | - |
| 19 | 109 | INTD | 1236 | - | 0 | 0 | 00 | - | - | - | - |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1235 |  | 1235 |  | 1235 |  | 1235 |  | 1236 |
|  | I=1, T=0, L=00 |  | I=1, T=0, L=00 |  | I=1, T=0, L=00 |  | I=1, T=0, L=00 |  | I=1, T=0, L=00 |
|  | 0108 |  | 0108 |  | 0108 |  | 0108 |  | 0109 |
|  | 0000 |  | 0000 |  | 0000 |  | 0000 |  | 0000 |
|  |  |  | 1234 |  | 1234 |  | 1234 |  |  |
|  |  |  | I=0, T=0, L=10 |  | I=0, T=0, L=10 |  | I=0, T=0, L=10 |  |  |
|  |  |  | 1004 |  | 1004 |  | 1004 |  |  |
|  |  |  | 0000 |  | 0000 |  | 0000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1235 |  | 1235 |  |  |
|  |  |  |  |  | I=1, T=0, L=10 |  | I=1, T=0, L=10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1010 |  | 1010 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0000 |  |  |  |  |

д)

LOAD #0h

STORE Ah

LOAD #1000h

STORE Bh

или

LOAD Eh

STORE Ah

LOAD Fh

STORE Bh

или

LOAD #3h

OUT BC15h