Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

29.04.2012.

Архитектура рачунара

Надокнада првог колоквијума

1. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида се у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид поред осталог генеришу и бројеви улаза у табелу са адресама прекидних рутина за спољашње маскирајуће прекиде који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 и (4) INTR0. За селективно маскирање спољашњих маскирајућих прекида који долазе од улазно/излазних уређаја по линијама (1) INTR3, (2) INTR2, (3) INTR1 и (4) INTR0, користе се разреди (1) IMR3, (2) IMR2, (3) IMR1 и (4) IMR0 регистра маске IMR, респективно. Генерисани бројеви улаза су осмо битне целобројне величине без знака. Нацртати и објаснити шему за генерисање бројева улаза за ова четири прекида уколико се адресе прекидних рутина за прекиде (1), (2), (3) и (4) налазе у улазима 23, 22, 21 и 20 табеле са адресама прекидних рутина и уколико прекид (1) има највиши, прекид (2) нижи, прекид (3) још нижи и прекид (4) најнижи приоритет.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида у оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид на стек се стављају и то по следећем редоследу: програмски бројач PC, програмска статусна реч PSW, акумулатор ACC, адресни регистри AR0 и AR1, базни регистри BR0 и BR1, и индексни регистри XR0 и XR1. Повратак из прекидне рутине се реализује инструкцијом RTI. Објаснити шта се све и по ком редоследу ради у оквиру извршавања ове инструкције.

3. (15) Адресни простор процесора је величине 8GB, адресибилна јединица је 32 битна реч, а вишеречни бројеви и адресе се смештају у меморију тако да се на вишој адреси смешта нижа реч. Процесор је једноадресни са раздвојеним меморијским и У/И адресним простором, механизам прекида је векторисан, табела прекидних рутина (Interrupt Vector) почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 0h. Процесор има једну улазну линију IRQМ за спољне маскирајуће прекиде и једну улазну линију IRQN за спољне не маскирајуће прекиде, на које су везане периферије PERМ и PERN респективно. Њима су фиксно додељени улази 0 и 1 у табели прекидних рутина. Улаз 2 се користи у случају прекида после сваке инструкције. У регистру PSW постоје бити I (Interrupt Enable) и T (Trap) који се бришу у кораку за обраду прекида. У кораку за обраду прекида на стек се хардверски стављају ACC, PSW и PC, тим редом. Стек расте према нижим локацијама. Акумулатор ACC и PSW су 32 битни. Све инструкције реагују на прекид, али тако да RTI не реагује на прекид после сваке инструкције. Не постоји регистар маске IMR. Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2, и изглед дела меморије почев од адресе 0 дат је на слици 3. Инструкција на адреси 100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 3. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQN, а у току 6. по линији IRQM. На почетку су сви бити регистра PSW постављени на 0. Почетни садржај акумулатора је 10h.

| Слика 1 Адреса Наредба 100h TRPE 101h INC 102h STORE 8h 104h LOAD 9h 106h TRPD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h LOAD #0h 1002h STORE 12h 1004h RTI 1005h POP 1006h STORE (6h) 1008h PUSH 1009h INT #3h 100Ah RTI | Адреса Наредба 100Bh ADD #3h 100Dh STORE 11h 100Fh RTI 1010h INTE 1011h LOAD 6h 1013h ADD #1h 1015h STORE 6h 1017h RTI | Слика 3 Адреса Садржај 0000h 100Bh 0001h 1000h 0002h 1005h 0003h 1010h 0004h 1006h 0005h 1008h 0006h 0020h |
| --- | --- | --- | --- |

а) (3) На којим адресама започињу прекидне рутине за прекид после сваке инструкције, прекид периферије PERM и периферије PERN, респективно?

б) (2) написати део програма којим се иницијализује улаз број 3 у табели прекидних рутина.

в) (8) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају почев од адресе 100h. Резултат дати табеларно тако да табела садржи редни број инструкције, адресу на којој започиње инструкција, саму инструкцију, садржај акумулатора након извршења инструкције, вредности свих познатих бита унутар програмске статусне речи, и изглед стека. Резултат дати након фазе извршења инструкције и уколико је у фази опслуживања прекида прихваћен прекид и након фазе опслуживања прекида. Табелу приказати за првих 20 инструкција.

г) (2) Шта би се десило са датим програмским сегемнтом уколико би инструкција RTI реаговала на све прекиде па и на прекид после сваке инструкције.

Напомене: На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.