Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

29.04.2012.

Архитектура рачунара

Други колоквијум

I (15)

1. (5) Посматра се систем који се састоји из процесора, контролера за директни приступ меморији (DMA) и меморије повезаних магистралом у коме процесор управља коришћењем магистрале. Навести сигнале које DMA и процесор размењују у ситуацијама када DMA жели да користи магистралу. Нацртати и објаснити временске облике сигнала које том приликом DMA и процесор размењују за три карактеристичне ситуације.

| 2. (5) Унос података из улазне периферије у меморију реализује се помоћу контролера без директног приступа меморији и контролера са директним приступом меморији који су повезани као на слици. Нацртати и објаснити које све сигнале и по ком редоследу размењују ови контролери између себе и са процесором и меморијом, приликом пребацивања блока података из улазне периферије у неки део меморије. 3. (5) Улазна периферија и контролер улазне периферије без директног приступа меморији за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података и одговарајућег броја управљачких линија и код кога је улазна периферија одговорна да уписује садржај са линија података у регистар податка контролера улазне периферије. а) Навести које управљачке линије интерфејса користи периферија и које контролер периферије и која је њихова функција. б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер. в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала на управљачким линијама између периферије и контролера периферије и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер. |  |
| --- | --- |

II (10) Адресна магистрала процесора је 16-битна, а магистрала података 8-битна. Садржај дела оперативне меморије је приказан на слици:

| Адреса | 0000h | 0001h | 0002h | 0003h | 0004h | 0005h | 0006h | 0007h | 0008h | 0009h | 000Ah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Садржај | 02h | 34h | 11h | 05h | 42h | 06h | 00h | 03h | 05h | 07h | 00h |
| Адреса | 3000h | 3001h | 3002h | 3003h | 3004h | 3005h | 3006h | 3007h | 3008h | 3009h | 300Ah |
| Садржај | 12h | 08h | 14h | 05h | 00h | F3h | 04h | 24h | 09h | 00h | F4h |
| Адреса | 300Bh | 300Ch | 300Dh | 300Eh | 300Fh | 3010h | 3011h | 3012h | 3013h | 3014h | 3015h |
| Садржај | F1h | 08h | 00h | FFh | F8h | F3h | 03h | 24h | 09h | 00h | F4h |

Процесор поседује 16-битне регистре PC (програмски бројач), SP (показивач на последњу попуњену локацију стека који расте према нижим адресама), и 8-битни регистар ACC (акумулатор). При позиву потпрограма на стеку се чува само PC. Претпоставити да је пре почетка извршавања главног програма SP = C000h, а да се млађи бајт 16-битне речи смешта на нижу адресу. Навести секвенцу садржаја на адресној магистрали, магистрали података и контролној магистрали за сваки циклус на магистрали при извршавању програма и потпрограма приказаног на слици:

адреса	инструкција		коментар

3000h	LOAD	#8		; neposredno adresiranje

3002h	SUB (0005h)		; memorijsko indirektno adresiranje (ACC=ACC-OPR)

3005h	JSR (PC)4	      ; skok u potprogram, relativno adresiranje

3007h	STORE	 0009h	; memorijsko direktno adresiranje

300Ah	HALT			; zaustavljanje procesora

;potprogram

X		INC		  ; bezadresno; inkrementiranje akumulatora;

X+1	OUT FF00h     ; memorijsko direktno; IO[FF00h]=ACC

X+4	RTS		  ; povratak iz potprograma

Решење представити у табели чије заглавље изгледа као на слици:

| Рб | ABUS | DBUS | RD | WR | M/IO | PC | IR23:16 | IR15:8 | IR7:0 | TEMP | ACC | SP | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рб представља редни број циклуса на магистрали, ABUS и DBUS садржаје адресних линија и линија података у датом циклусу. RD, WR и M/IO вредности управљачки сигнала на магистрали. PC садржај програмског бројача, IR садржај инструкцијског регистра, TEMP садржај прихватног регистра операнда или адресе операнда након завршетка циклуса, ACC садржај акумулатора, и SP садржај показивача на врх стека,. У коментару навести у којој од фаза дохватања инструкције (IF), декодовања инструкције (ID) или извршавања (EX) се реализује дати циклус.

Напомене: На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.