Архитектура рачунара,  Надокнада првог колоквијума 2012.

Решење задатка

3)

а)

Прекид после сваке инструкције: 1005h

PERM: 100Bh

PERN: 1000h

б)

LOAD #1010h

STORE 3h

в)

| Рб | Адреса | Инструкција | ACC | Стек | I | Т | PRIRRN | PRIRRM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - |
| 1 | 100 | TRPE | 10 | - | 0 | 1 | - | - |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 1005 | POP | 101 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 1006 | STORE (6h) | 101 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | 1000 | LOAD #0h | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | 1002 | STORE 12h | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | 1004 | RTI | 101 | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 7 | 1008 | PUSH | 101 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 8 | 1009 | INT #3h | 101 | 4 | 0 | 0 | - | 1 |
| 9 | 1010 | INTE | 101 | 4 | 1 | 0 | - | 1 |
|  |  |  | 101 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | 100B | ADD #3h | 104 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | 100D | STORE 11h | 104 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| 12 | 100F | RTI | 101 | 4 | 1 | 0 | - | - |
| 13 | 1011 | LOAD 6h | 20 | 4 | 1 | 0 | - | - |
| 14 | 1013 | ADD #1h | 21 | 4 | 1 | 0 | - | - |
| 15 | 1015 | STORE 6h | 21 | 4 | 1 | 0 | - | - |
| 16 | 1017 | RTI | 101 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | 100A | RTI | 10 | - | 1 | 0 | - | - |
| 18 | 101 | INC | 11 | - | 1 | 0 | - | - |
|  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | - | - |
| 19 | 1005 | POP | 102 | 7 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | 1006 | STORE (6h) | 102 | 7 | 0 | 0 | - | - |

| 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |
|  | I=0, T=1 |  | I=0, T=1 |  | I=0, T=1 |  | I=0, T=1 |  | I=0, T=1 |
|  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 102 |
| 2 |  |  | I=0, T=0 |  | 101 |  | 101 | 7 |  |
|  | 10 |  | 1008 |  | I=0, T=0 |  | I=0, T=0 |  | 11 |
|  | I=0, T=1 |  |  |  | 100A |  | 100A |  | I=0, T=1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I=1, T=0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1011 |  |  |

д)  У случају да инструкција RTI реагује на све прекиде па и на прекид после сваке инструкције у фази извршења инструкције приликом повратка из TRAP прекидне рутине би се рестаурирало контекст у коме је бит T постављен на вредност 1, а у фази опслуживања прекида би се констатовало да бит T има вредност 1 и прешло би се у TRAP прекидну рутину. На овај начин би настала бесконачна петља.