Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

23.03.2013.

Архитектура рачунара

Први колоквијум

1. (5) У оквиру опслуживања захтева за прекид на стеку се чувају неки регистри процесора.

а) Навести који се регистри чувају и зашто.

б) Навести који се регистри обавезно чувају хардверски а који могу и хардверски и софтверски. За оне који могу да се чувају и хардверски и софтверски навести од чега зависи како ће се чувати.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида повратак из прекидне рутине се реализује инструкцијом RTI. Објаснити шта се све и по ком редоследу ради у оквиру извршавања ове инструкције водећи рачуна о варијантама реализација инструкције RTI у зависноти од броја програмски доступних регистара у процесору.

3. (15) Оперативна меморија неког рачунара је капацитета 64 КB, а ширина речи меморије је 8 бита. Подаци ширине 16 бита се у меморију смештају у две суседне меморијске локације и то тако да се на нижој адреси налази виших 8 бита, а на вишој адреси нижих 8 бита податка. Процесор је једноадресни, акумулатор је дужине 8 бита. Улазно/излазни и меморијски адресни простори су раздвојени. Механизам прекида је векторисан. Адресе прекидних рутина се чувају у табели адреса прекидних рутина (IV табела - Interrupt Vector Table) која почиње на адреси 2h оперативне меморије и има 256 улаза.

У рачунару могу да се генеришу три спољашња маскирајућа захтева за прекид који долазе у процесор преко улазних линија IRQM0, IRQM1 и IRQM2 као импулс и један спољашњи немаскирајући захтев за прекид који долази у процесор преко улазне линије IRQN. Спољашњи маскирајући захтеви за прекид долазе од контролера периферија, спољашњи немаскирајући захтев за прекид долази од уређаја који контролише исправност рада делова рачунара. Адресе прекидних рутина за спољашње маскирајуће захтеве за прекид са линија IRQM0, IRQM1, IRQM2 и спољашњи немаскирајући захтев за прекид са линије IRQN се налазе у улазима 0, 1, 2 и 3 IV табеле, респективно. Прекидне рутине почињу на адресама 1000h, 100Fh, 1015h и 1009h, респективно Највиши приоритет има спољашњи немаскирајући захтев за прекид, затим следе спољашњи маскирајући прекид са линије IRQM2, па спољашњи маскирајући захтев за прекид са линије IRQM1 и на крају са најнижим приоритетом долази спољашњи маскирајући захтев за прекид са линије IRQM0.

У процесору постоји регистар PSW (Pragram Status Word) са битовима I (Interrupt Enable) и L1…0 (Priority Level). Бит I вредношћу 1 дозвољава прихватање спољашњих маскирајућих захтева за прекид. Битови L1…0 садрже ниво приоритета текућег програма и користе се да се само приликом извршавања главног програма и прекидних рутина спољашњих маскирајућих захтева за прекид реализује механизам којим се прихватају спољашњих маскирајући захтеви за прекид једино уколико су вишег нивоа приоритета од нивоа приоритета текућег програма. Такође постоји и 3 битни регистар маске IMR2…0 (Interrupt Mask Register) код кога вредност 1 на позицији бита i значи да је дозвољен прекид са линије IRQMi, i=0,1,2. Овај регистар иницијално садржи све јединице.

У оквиру извршавања фазе опслуживање прекида на стеку се хардверски чувају PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама, а указивач на врх стека SP указује на задњу заузету локацију. Инструкције INTE, INTD и RTI не реагују на спољашње захтеве за прекид.

Изглед дела главног програма је дат на слици 1, прекидних рутина на слици 2. Инструкција LOAD 1 на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 2. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQM0, у току 5. инструкције по линији IRQN, а у току 8. инструкције по линији IRQM2. На почетку извршавања главног програма су сви бити регистра програмске статусне речи PSW-а постављени на 0. Почетни садржај меморијске локације 1h је 12h.

| Слика 1 Адреса Наредба 100h LOAD 1 103h INTE 104h INC 105h STORE 1 108h INC 109h INTD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h LOAD 1 1003h INTE 1004h STORE 1 1007h INC 1008h RTI | Адреса Наредба 1009h POP 100Ah PUSH 100Bh STORE 1 100Eh RTI 100Fh INTE 1010h INC | Адреса Наредба 1011h STORE 1 1014h RTI 1015h INC 1016h RTI |
| --- | --- | --- | --- |

а) (3) Написати део програма којим се попуњава улаз 3 у IV табели.

б) (2) Нацртати изглед првих 4 улаза у вектор табели, означити адресе релевантних локација и уписати садржаје у њих.

в) (8) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају почев од адресе 100h. Резултат дати табеларно тако да табела садржи редни број инструкције, адресу на којој започиње инструкција, саму инструкцију, садржај акумулатора након извршења инструкције, вредности свих познатих бита унутар програмске статусне речи, и изглед стека. Резултат дати након фазе извршења инструкције и уколико је у фази опслуживања прекида прихваћен прекид и након фазе опслуживања прекида.

г) (2) Која ће се вредност налазити на локацији 1h након извршења секвенце под в)?

Напомене: На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.