Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

28.04.2013.

Архитектура рачунара

Надокнада првог колоквијума

1. (5) У оквиру извршавања прекидне рутине неке периферије стиже захтев за прекид од неке друге периферије.

а) Навести услове који треба да буду испуњени да би се захтев за прекид прихватио и скочило на прекидну рутину те периферије.

б) За сваки од услова навести на који начин и када се мења и да ли се то чини хардверски или софтверки.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида оквиру хардверског дела опслуживања овог захтева за прекид се у зависности од врсте прекида на различите начине долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина. Објаснити како се долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина за следеће три врсте прекида:

а) унутрашњи прекид због инструкције прекида,

б) унутрашњи прекид због грешке у коду операције и

в) спољашњи прекид од улазно/излазног уређаја за случај када улази нису фиксни.

3. (15) Оперативна меморија неког рачунара је капацитета 16 GB, а ширина речи меморије је 32 бита. Процесор је једноадресни, акумулатор је 32 битни, а механизам прекида је векторисан. Адресе прекидних рутина се чувају у табели адреса прекидних рутина (IV табела - Interrupt Vector Table) која почиње на адреси 2h оперативне меморије и има 256 улаза.

Процесор има једну улазну линију IRQМ за спољне маскирајуће прекиде и једну улазну линију IRQN за спољне немаскирајуће прекиде, на које су везане периферије PERМ и PERN респективно. Постоји и прекид после сваке инструкције уколико бит Т (Trap enable) регистра програмскe статуснe речи PSW има вредност 1. Адресе прекидних рутина за спољашњи маскирајући захтев за прекид, спољашњи немаскирајући захтев за прекид и унутрашњи захтев за прекид због задатог режима рада прекид после сваке инструкције се налазе у улазима 0, 1 и 2 IV табеле, респективно. Процесор може да генерише један унутрашњи захтев за прекид због извршавања инструкције прекида INS. Претпоставити да је извршавање инструкције INS тако реализовано да се у фази извршавање операције само у флип-флоп PRINS уписује вредност 1 и одмах прелази на фазу опслуживање прекида. У оквиру фазе опслуживање прекида се прелази на прекидну рутину на исти начин као и за све остале прекиде. Највиши приоритет има унутрашњи захтев за прекид због због извршавања инструкције прекида INS, затим следе спољашњи немаскирајући прекид, па маскирајући захтев за прекид и на крају са најнижим приоритетом долази унутрашњи захтев за прекид због задатог режима рада прекид после сваке инструкције.

Битови I (Interrupt еnable)  и Т (Trap еnable)  регистра PSW се постављају на вредност 0 хардверски током извршавање фазе опслуживање прекида. Инструкције INTE, INTD, RTI, TRPE и TRPD не реагују на захтеве за прекид. Не постоји регистар маске IMR. У оквиру извршавања фазе опслуживање прекида на стеку се хардверски чувају PSW и PC тим редом. Стек расте према нижим локацијама, а указивач на врх стека SP указује на задњу заузету локацију.

Изглед дела главног програма је дат на слици 1, прекидних рутина на слици 2 и дела меморије почев од адресе 0 на слици 3. Инструкција TRPE на адреси 0100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем У току извршавања 3. инструкције стиже захтев за прекид по линији IRQN, а у току 5. по линији IRQM. На почетку су сви бити регистра PSW постављени на 0. Почетни садржај акумулатора је 10h.

| Слика 1 Адреса Наредба 100h TRPE 101h INC 102h STORE 1h 104h LOAD 0h 106h TRPD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h LOAD #0h 1002h STORE 1h 1004h RTI 1005h POP 1006h STORE 1h 1008h PUSH 1009h INS #3h 100Ah RTI | Адреса Наредба 100Bh ADD #3h 100Dh STORE 1h 100Fh RTI 1010h INTE 1011h LOAD 1h 1013h ADD #1h 1015h STORE 1h 1017h RTI | Слика 3 Адреса Садржај 0000h 100Bh 0001h 1000h 0002h 1000h 0003h 100Bh 0004h 1005h 0005h 1010h 0006h 0020h |
| --- | --- | --- | --- |

а) (3) На којим адресама започињу прекидне рутине за прекид после сваке инструкције, прекид периферије PERM и периферије PERN, респективно?

б) (2) Написати део програма којим се иницијализује улаз број 1 у табели прекидних рутина.

в) (8) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају почев од адресе 100h. Резултат дати табеларно тако да табела садржи редни број инструкције, адресу на којој започиње инструкција, саму инструкцију, садржај акумулатора након извршења инструкције, вредности свих познатих бита унутар програмске статусне речи, и изглед стека. Резултат дати након фазе извршења инструкције и уколико је у фази опслуживања прекида прихваћен прекид и након фазе опслуживања прекида.

г) (2) Шта се налази на меморијској локацији 1h након извршавања секвенце под в).

Напомене: На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.