Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

29.06.2013.

Архитектура рачунара

- I(15) (К2) 1. (5) Посматра се магистрала са подељеним циклусима која се састоји од адресних линија, линија података и управљачких линија и на којој се реализују циклус слање захтева за читање, циклус слање захтева за и упис и циклус враћање податка.

а) Навести које информације по адресним линијама и линијама података и које сигнале по управљачким линијама размењују газда и слуга приликом реализације сваког од наведена три циклуса на магистрали.

б) Навести шта све треба да постоји од хардвера на страни меморијског модула да би три наведена циклуса могла да се реализују.

| 2. (5) Унос података из улазне периферије у меморију реализује се помоћу контролера без директног приступа меморији и контролера са директним приступом меморији који су повезани као на слици. Нацртати и објаснити које све сигнале и по ком редоследу размењују ови контролери између себе и са процесором и меморијом, приликом пребацивања блока података из улазне периферије у неки део меморије. 3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом контролер периферије даје индикацију периферији да ли се на линијама података налази важећи садржај, док периферија управљачком линијом даје индикацију да ли је садржај са линија података уписан у улазни регистар периферије. a) Навести како се статусна линија контролера периферије и управљачка линија периферије користе за синхронизацију при слању података из контролера периферије у периферију. б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије. в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије. |  |
| --- | --- |

II(10) (К2) Посматра се рачунар код кога су меморијски и улазно/излазни адресни простори раздвојени. Меморијски адресни простор је 128MB, a ширина меморијске речи износи 8 бита. Највиших 1MB меморијског адресног простора је резервисано за RОM меморију, а остатак за RAM меморију. Од целокупног опсега адреса предвиђеног за ROM меморију попуњено је само најнижих 32KB, а од целокупног опсега адреса предвиђеног за RАM меморију попуњено је само најнижих 8MB. Улазно/излазни адресни простор је 32К локација ширине 8 бита.

а) Назначити опсег адреса резервисан за улазно-излазни адресни простор, опсег адреса резервисан за меморијски адресни простор, опсег адреса резервисан за RОM меморију, опсег адреса резервисан за RАM меморију, опсег адреса попуњених RОM меморијом и опсег адреса попуњених RАM меморијом. Резултат представити табеларно.

б) Пројектовати описану ROM меморију користећи чиповe 4Кx2 бита (управљачки улази су RD и CS).

в) Пројектовати описану RАM меморију користећи чиповe 128Kx4 бита (управљачки улази су RD, WR и CS).

III(15) 1. (5) У процесору одређене архитектуре и организације од регистара постоје и регистри опште намене (GPR), програмска статусна реч (PSW) и помоћни регистри B1 и B2. Навести и објаснити за сваки од ових регистара да ли припада архитектури или организацији процесора.

2. (5) У процесору постоји инструкција SOB (Subtract One and Branch – Одузми један и скочи).

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како би се ефекти ове инструкције реализују код процесора који не поседује ову инструкцију. Као коментар узети формат инструкција процесор по жељи.

3. (5) У посматраном рачунарском систему процесор има 3 пара линија по којима улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид и од процесора добијају сигнале потврда. У датом систему има 9 улазно/излазних уређаја које треба некако повезати помоћу та 3 пара линија на процесор и омогућити за сваки улазно/излазни уређај скок на одговарајућу прекидну рутину векторисаним механизмом прекида.

а) Нацртати како тих 9 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу та 3 пара линија на процесор.

б) Објаснити како тих 9 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и добијају дозволе, и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (15) Двоадресни процесор са меморијски мапираним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферија PER0 са придруженим контролером за директан приступ меморији DMA0 и периферијe PЕR1 и PER2 повезани су системском магистралом са 16 битном адресном и 16 битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h | PER2_CONTROL FF20h PER2_STATUS FF21h PER2_DATA FF22h | DMA0_CONTROL FF30h DMA0_ADDRESS FF31h DMA0_COUNT FF32h DMA0_DATA FF33h DMA0_STATUS FF34h |
| --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 1 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 5 одређује смер операције (1-улаз, 0-излаз), бит 7 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 3 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 8 управљачког регистра DMA контролера задаје режим рада (1-блоковски (burst), 0-циклус по циклус (cycle stealing)). Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. Са периферија PER1 и PER2 се упоредо прихватају подаци и смештају у два низа од по 100h података, низ А са почетном адресом 1000h и низ B са почетном адресом 1100h. Први прочитани податак са периферије PER1 се уписује у низ А, други прочитани податак у низ B, трећи прочитани податак у низ А итд наизменично. Подаци прочитани са периферије PER2 се уписују слично као и подаци са периферије PER1, наизменично али почев од низа B. Уколико се један од низова попуни онда се учитани подаци уписују у други низ док се и он не попуни. Улаз са периферије PER1 реализовати испитивањем бита спремности а улаз са периферије PER2 механизмом прекида. Прочитаних 200h података послати на периферију PER0 коришћењем DMA контролера који ради у циклус по циклус режиму.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.