Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

28.04.2013.

Архитектура рачунара

Други колоквијум

I (15)

1. (5) Посматра се систем који се састоји из процесора, контролера за директни приступ меморији (DMA) и меморије повезаних магистралом у коме процесор управља коришћењем магистрале. Навести сигнале које DMA и процесор размењују у ситуацијама када DMA жели да користи магистралу. Нацртати и објаснити временске облике сигнала које том приликом DMA и процесор размењују за три карактеристичне ситуације.

2. (5) а) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије са директним приступом меморији.

б) Објаснити функцију свих делова контролера.

в) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Контролер улазне периферије и улазна периферија за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом контролер улазне периферије даје индикацију периферији да ли у његов регистар податка може да се уписује садржај са линија података, док периферија управљачком линијом обезбеђује упис податка са линија података у регистар податка контролера улазне периферије.

a) Навести како се статусна линија контролера периферије и управљачка линија периферије користе за синхронизацију при слању података из периферије у контролер периферије.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала које размењују контролер периферије и периферија и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу контролер периферије и периферија.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала које размењују контролер периферије и периферија и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу контролер периферије и периферија.

II (10) Адресни простор неког рачунара је 16MB, a ширина меморијске речи износи 8 бита. Улазно-излазни адресни простор је меморијски мапиран и заузима највиших 256KB адресног простора, док меморијски адресни простор заузима остатак. Најнижих 62*256KB меморијског адресног простора је резервисано за RАM меморију, а остатак за RОM меморију. Од целокупног опсега адреса предвиђеног за ROM меморију попуњено је само најнижих 4KB, а од целокупног опсега адреса предвиђеног за RАM меморију попуњено је само најнижих 512КB.

а) Назначити опсег адреса у адресном простору рачунара, опсег адреса резервисан за улазно-излазни адресни простор, опсег адреса резервисан за RОM меморију, опсег адреса резервисан за RАM меморију, опсег адреса попуњених RОM меморијом и опсег адреса попуњених RАM меморијом. Резултат представити табеларно.

б) Реализовати модул ROM меморије који попуњава само нижих 4KB адреса од 256KB адреса опсега адреса резервисаног за ROM меморију користећи чипове 1024x4 бита (управљачки улази су RD и CS).

в) Реализовати модул RAM меморије који попуњава само нижих 512КB адреса од 62*256KB адреса опсега адреса резервисаног за RAM меморију користећи чипове 32Kx2 бита (управљачки улази су RD, WR и CS).

Напомене: На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.