Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

31.01.2013.

Архитектура рачунара

- I(15) (К2) 1. (5) Посматра се магистрала са подељеним циклусима која се састоји од адресних линија, линија података и управљачких линија и на којој се реализују циклус слање захтева за читање, циклус слање захтева за и упис и циклус враћање податка.

а) Навести које информације по адресним линијама и линијама података и које сигнале по управљачким линијама размењују газда у слуга приликом реализације сваког од наведена три циклуса на магистрали.

б) Навести шта све треба да постоји од хардвера на страни меморијског модула да би три наведен циклуса могла да се реализују.

2. (5) а) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије са директним приступом меморији.

б) Објаснити функцију свих делова контролера.

в) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Улазна периферија и контролер улазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом улазна периферија даје индикацију да ли се у њеном излазном регистру налази садржај који се шаље по линијама података контролеру периферије, док контролер периферије управљачком линијом шаље периферији индикацију да је садржај  са линија података уписан у регистар податка контролера периферије.

a) Навести како се статусна линија периферије и управљачка линија контролера периферије користе за синхронизације при слању података из периферије у контролер периферије.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

II (10) (К2) Адресна магистрала процесора је 16 битна, а магистрала података 16 битна. Садржај дела оперативне меморије је приказан на слици:

| Адреса | 0000h | 0001h | 0002h | 0003h | 0004h | 0005h | 0006h | 0007h | 0008h | 0009h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Садржај | 0001h | 8001h | 0005h | 0008h | AB12h | 0012h | 0700h | FFE0h | 0997h | 1654h |
| Адреса | 1000h | 1001h | 1002h | 1003h | 1004h | 1005h | 1006h | 1007h | 1008h | 1009h |
| Садржај | 0010h | 0001h | 0140h | FFF0h | 2000h | 0110h | FF00h | FFFFh | 00ABh | 0000h |
| Адреса | 2000h | 2001h | 2002h | 2003h | 2004h | 2005h | 2006h | 2007h | 2008h | 2009h |
| Садржај | 8120h | 0002h | 0510h | 0001h | FFCDh | 0001h | F0E0h | 2541h | 6003h | 0900h |

Процесор поседује 16 битне регистре PC (програмски бројач), SP (показивач на прву слободну локацију стека који расте према нижим адресама), регистар ACC (акумулатор), и регистре опште намене од R0 до R7. При позиву потпрограма на стеку се чува само PC. Претпоставити да је пре почетка извршавања главног програма SP = F000h, R0 = 0003h. Навести секвенцу садржаја на адресној магистрали, магистрали података и контролној магистрали за сваки циклус на магистрали при извршавању програма и потпрограма приказаног на слици:

адреса	инструкција		коментар

1000h	LOAD	0001h		; memorijsko direktno adresiranje

1002h	ADD (R0)		; registarsko indirektno

1003h	JSR 2000h		; skok u potprogram, apsolutan skok

1005h	OUT FF00h		; memorijsko direktno adresiranje; IO[FF00h]=ACC

1007h	HALT			; zaustavljanje procesora

potprogram

2000h	OR (0002h)		; memorijsko indirektno adresiranje (ACC=ACC|OPR)

2002h	STORE 0001h		; memorijsko direktno;

2004h	RTS			; povratak iz potprograma

Решење представити у табели чије заглавље изгледа као на слици:

| Рб | ABUS | DBUS | RD | WR | M/IO | PC | IR31:16 | IR15:0 | TEMP | ACC | SP | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рб представља редни број циклуса на магистрали, ABUS и DBUS садржаје адресних линија и линија података у датом циклусу. RD, WR и M/IO вредности управљачки сигнала на магистрали. PC садржај програмског бројача, IR садржај инструкцијског регистра, TEMP садржај прихватног регистра операнда или адресе операнда након завршетка циклуса, ACC садржај акумулатора, и SP садржај показивача на врх стека. У коментару навести у којој од фаза дохватања инструкције (IF), декодовања инструкције (ID) или извршавања (EX) се реализује дати циклус.

III(15) 1. (5) Дат је програм PRIMER током чијег извршавања се скаче на процедуру PRIM. У процедури се врши упис у регистре опште намене R0, R1 и програмску статусну реч PSW. По повратку из процедуре вредности ових регистара треба да буду исте као и пре скока на процедуру.

а) Навести које се инструкције генеришу приликом позива процедуре, при уласку у процедуру и при изласку из процедуре и објаснити зашто се то ради.

б) Нацртати ситуације на стеку по извршавању генерисаних инструкција приликом позива процедуре, при уласку у процедуру и при изласку из процедуре и објаснити зашто се то ради. Стек расте према нижим локацијама и указује на задњу заузету локацију.

в) Навести како се генеришу адресе за приступ x, y, z, c, d и e.

PROGRAM PRIMER;

begin

integer a,b;

...

procedure PRIM (integer x,y,z);

begin

integer c,d,e;

...

begin

...

end;

end;

...

begin

...

CALL PRIM (a,b,b);

...

end;

end.

2. (5) У процесору постоји инструкција вишеструког гранања CASE.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција.

3. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоје 4 улазно/излазна уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI3, који има највиши приоритет, преко UI2 и UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како та 4 улазно/излазна уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 4 улазно/излазна уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм коришћењем табеле са адресама прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0. Адресе прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0 су 33333333h, 22222222h, 11111111h и 00000000h, респективно, се налазе у улазима 0, 1, 2 и 3, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa. Попунити табелу са адресама прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0. Ширина меморијске речи и адресе меморијских локација су 32 бита.

IV (15) Двоадресни процесор са меморијски мапираним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферија PER0 и периферије PER1 повезани су системском магистралом са 16 битном адресном и 16 битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h | PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h |  |
| --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 1 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 6 одређује смер операције (1-улаз, 0-излаз), бит 4 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 7 је Ready који сигнализира спремност контролера. Написати главни програм, функцију Obrada и одговарајућу прекидну рутину којима се обавља следећи пренос. У главном програму се са периферије PER0 учитава низ од 200h података и смешта у меморију од локације 1000h, обрађује позивом функцију Obrada, и резултат шаље на PER1. Функција Obrada у задатом низу целобројних вредности проналази две минималне вредности. Почетак низа се задаје преко регистра R1, дужина низа преко регистра R2 и садржаје ових регистара није дозвољено мењати, први минимум се предаје преко регистра R3 а други преко R4. Улаз са периферије PER0 реализовати коришћењем механизма прекида, излаз на периферију PER1 користећи механизам прекида.

Код датог процесора аритметичке/логичке инструкције имају формат: OC reg, mem/reg/imm где је OC код операције, први операнд мора бити у регистру (reg), док други може бити у меморији, регистру или дат непосредно (mem/reg/imm). Инструкција LOAD има формат: LOAD reg, mem/reg/imm где је првим операндом дат одредишни регистар (reg), а другим извориште. Инструкција STORE има формат: STORE reg, mem/reg где је првим операндом дат изворишни регистар (reg), а другим одредиште. Процесор располаже са 16 регистара опште намене.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.