Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

10.01.2013.

Архитектура рачунара

- I(15) (К2)

1. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији са праћењем. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

2. (5) а) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

б) Објаснити функцију свих делова контролера.

в) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом излазна периферија даје индикацију да ли у њен улазни регистар може да се уписује садржај са линија података, док контролер периферије управљачком линијом обезбеђује упис податка са линија података у улазни регистар периферије.

a) Навести како се статусна линија периферије и управљачка линија контролера периферије користе за синхронизације при слању података из контролера периферије у периферију.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

II (10) (К2) Адресна магистрала процесора је 16 битна, а магистрала података 8 битна. Садржај дела оперативне меморије је приказан на слици:

| Адреса | 0000h | 0001h | 0002h | 0003h | 0004h | 0005h | 0006h | 0007h | 0008h | 0009h | 000Ah | 000Bh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Садржај | 01h | FFh | 00h | 04h | 05h | 12h | 07h | FFh | 09h | 16h | 00h | 00h |
| Адреса | 1000h | 1001h | 1002h | 1003h | 1004h | 1005h | 1006h | 1007h | 1008h | 1009h | 100Ah | 100Bh |
| Садржај | 12h | 00h | 02h | F4h | 01h | 20h | 00h | 61h | ABh | CDh | FFh | FFh |
| Адреса | 2000h | 2001h | 2002h | 2003h | 2004h | 2005h | 2006h | 2007h | 2008h | 2009h | 200Ah | 200Bh |
| Садржај | 81h | 00h | 05h | 01h | 00h | 01h | FEh | 24h | 00h | 09h | F4h | F4h |

Процесор поседује 16 битне регистре PC (програмски бројач), SP (показивач на прву слободну локацију стека који расте према нижим адресама), и 8 битни регистар ACC (акумулатор). При позиву потпрограма на стеку се чува само PC. Претпоставити да је пре почетка извршавања главног програма SP = A000h, а да се млађи бајт 16 битне речи смешта на вишу адресу. Навести секвенцу садржаја на адресној магистрали, магистрали података и контролној магистрали за сваки циклус на магистрали при извршавању програма и потпрограма приказаног на слици:

адреса	инструкција		коментар

1000h	LOAD	(0002h)	; memorijsko indirektno adresiranje

1003h	INC			; bezadresno; inkrementiranje akumulatora;

1004h	JSR 2000h		; skok u potprogram, apsolutan skok

1007h	OUT ABCDh		; memorijsko direktno adresiranje; IO[ABCDh]=ACC

100Ah	HALT			; zaustavljanje procesora

potprogram

2000h	ADD 0005h		; memorijsko direktno adresiranje (ACC=ACC+OPR)

2003h	STORE 0001h		; memorijsko direktno;

2006h	RTS			; povratak iz potprograma

2007h	...

Решење представити у табели чије заглавље изгледа као на слици:

| Рб | ABUS | DBUS | RD | WR | M/IO | PC | IR23:16 | IR15:8 | IR7:0 | TEMP | ACC | SP | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рб представља редни број циклуса на магистрали, ABUS и DBUS садржаје адресних линија и линија података у датом циклусу. RD, WR и M/IO вредности управљачки сигнала на магистрали. PC садржај програмског бројача, IR садржај инструкцијског регистра, TEMP садржај прихватног регистра операнда или адресе операнда након завршетка циклуса, ACC садржај акумулатора, и SP садржај показивача на врх стека. У коментару навести у којој од фаза дохватања инструкције (IF), декодовања инструкције (ID) или извршавања (EX) се реализује дати циклус.

III(15) 1. (5) Написати секвенцу инструкција неопходних за срачунавање израза F=(A+B)⋅(C+1)(B+C−D) за:

а) процесор код кога аритметичке инструкције имају формат: OC reg, mem/reg/imm где је OC код операције, први операнд мора бити у регистру (reg), док други може бити у меморији, регистру или дат непосредно (mem/reg/imm). Инструкција LOAD има формат: LOAD reg, mem/reg/imm где је првим операндом дат одредишни регистар (reg), а другим извориште. Инструкција STORE има формат: STORE reg, mem/reg где је првим операндом дат изворишни регистар (reg), а другим одредиште.

б) процесор код кога аритметичке инструкције имају формат: OC reg1, reg2, reg3 где је OC код операције, и сва три операнда су дата регистрским директним начином адресирања. Инструкција LOAD и STORE имају исти формат као у тачки а).

A, B, C, D и F су симболичке ознаке адреса меморијских локација у којима се налазе операнди. Садржај меморијских локација означених адресама A, B, C и D треба да остане непромењен.

2. (5) У процесору постоји инструкција контроле петље ACB (Add Compare and Branch - додај упореди и скачи).

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану као последица могућих специфицираних дужина стрингова.

3. (5) У посматраном рачунарском систему процесор има једну линију по којој може да прими захтев за прекид и једну линију по којој може да пошаље сигнал потврде. У датом систему има 5 улазно/излазних уређаја које треба некако повезати помоћу тог пара линија на процесор и омогућити за сваки улазно/излазни уређај скок на одговарајућу прекидну рутину векторисаним механизмом прекида.

а) Нацртати како тих 5 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу тог пара линија на процесор.

б) Објаснити како тих 5 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и добијају дозволе, и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (15) Двоадресни процесор са меморијски мапираним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферија PER0 и периферије PER1 са придруженим контролером за директан приступ меморији DMA1, редом, повезани су системском магистралом са 16 битном адресном и 16 битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h | PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h | DMA1_CONTROL FF20h DMA1_ADDRESS FF21h DMA1_COUNT FF22h DMA1_DATA FF23h DMA1_STATUS FF24h |
| --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 2 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 6 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 15 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 8 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 4 управљачког регистра DMA1 контролера задаје режим рада (0-блоковски (burst), 1-циклус по циклус (cycle stealinе)). Написати главни програм, функцију Obrada и одговарајуће прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. На почетку се у главним програму упоредо врши учитавање низа A(i) (i=0…FF) са PER0 у меморијски блок који почиње од адресе 2000h, и низа B(i) (i=0,..FF) са PER1 у меморијски блок почев од адресе 2100h. Када се заврши комплетно учитавање у процедури Obrada се врши одузимање унетих низова (B(i) = A(i) - B(i)). Процедури Obrada почетак низа A се задаје користећи регистар R1, почетак низа B користећи регистар R2, а дужина користећи регистар R3. Садржаје ових регистара је дозвољено мењати. Када се заврши комплетна обрада резултујући низ се шаље на периферију PER0. Улаз са PER0 реализовати реализовати испитивањем бита спремности, улаз са PER1 користећи DMA у режиму циклус по циклус, а излаз на PER0 коришћењем механизма прекида. Контролни регистар PER0 не може да се чита.

Код датог процесора аритметичке/логичке инструкције имају формат: OC reg, mem/reg/imm где је OC код операције, први операнд мора бити у регистру (reg), док други може бити у меморији, регистру или дат непосредно (mem/reg/imm). Инструкција LOAD има формат: LOAD reg, mem/reg/imm где је првим операндом дат одредишни регистар (reg), а другим извориште. Инструкција STORE има формат: STORE reg, mem/reg где је првим операндом дат изворишни регистар (reg), а другим одредиште. Процесор располаже са 16 регистара опште намене.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.