Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

08.06.2013.

Архитектура рачунара

- I(15) (К2) 1. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији са праћењем. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

| 2. (5) Унос података из улазне периферије у меморију реализује се помоћу контролера без директног приступа меморији и контролера са директним приступом меморији који су повезани као на слици. Нацртати и објаснити које све сигнале и по ком редоследу размењују ови контролери између себе и са процесором и меморијом, приликом пребацивања блока података из улазне периферије у неки део меморије. 3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом излазна периферија даје индикацију да ли у њен улазни регистар може да се уписује садржај са линија података, док контролер периферије управљачком линијом обезбеђује упис податка са линија података у улазни регистар периферије. a) Навести како се статусна линија периферије и управљачка линија контролера периферије користе за синхронизације при слању података из контролера периферије у периферију. б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије. в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије. |  |
| --- | --- |

II (10) (К2) Адресна магистрала процесора је 16 битна, а магистрала података 8 битна. Садржај дела оперативне меморије је приказан на слици:

| Адреса | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 000A | 000B | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Садржај | 01 | FF | 00 | 04 | 05 | 30 | 00 | 33 | 56 | 07 | 00 |  | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ... |
| Адреса | 000C | 000D | 000E | 000F | 0010 | 0011 | 0012 | 0013 | 0014 | 0015 | 0016 | 0017 | ... |
| Садржај | 00 | 30 | 06 | 00 | 07 | 00 | 30 | 20 | 00 | 0D | 01 | 00 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ... |
| Адреса | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 100A | 100B | 100C |
| Садржај | 01 | 03 | 03 | D0 | 06 | 09 | 04 | 00 | 06 | 11 | 20 | 00 | FF |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ... |
| Адреса | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 200A | … |  |
| Садржај | F0 | 02 | 80 | 00 | 14 | F1 | F2 | 02 | 00 | 25 | 03 |  |  |

Процесор поседује 16 битне регистре PC (програмски бројач), SP (показивач на прву слободну локацију стека који расте према нижим адресама), регистре опште намене R0, R1, R2 и R3 и 8 битни регистар ACC (акумулатор). При позиву потпрограма на стеку се чува само PC. Претпоставити да је пре почетка извршавања главног програма SP = A000h, PC = 1000h, R1 = 0010h, а да се млађи бајт 16 битне речи смешта на вишу адресу. Навести секвенцу садржаја на адресној магистрали, магистрали података и контролној магистрали за сваки циклус на магистрали при извршавању програма и потпрограма приказаног на слици:

адреса	инструкција		коментар

1000h	LOAD	#3		; непосредно адресирање ACC=3h

1002h	SUB (R1)6h		; регистарско индиректно са 8 битним померајем

ACC= ACC – MEM[R1+6h]

1005h	OUT 6h		; у/и директно адресирање IO[6h]=ACC

1009h	JSR 2000h		; скок у потпрограм апсолутан скок

100Ch	HALT			; zaustavljanje procesora

potprogram

2000h	PUSH			; упис садржаја акумулатора на стек MEM[SP--]=ACC

2001h	STORE (14h)		; меморијско индиректно адресирање ACC=MEM[MEM[0014h]]

2005h	POP			; упис садржаја врха стека у акумулатор; MEM[++SP]=ACC

2006h	RTS			; повратак из потпрограма

2007h	...

Решење представити у табели чије заглавље изгледа као на слици:

| Рб | ABUS | DBUS | RD | WR | M/IO | PC | IR31:24 | IR23:16 | IR15:8 | IR7:0 | TEMP | ACC | R1 | SP | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рб представља редни број циклуса на магистрали, ABUS и DBUS садржаје адресних линија и линија података у датом циклусу. RD, WR и M/IO вредности управљачки сигнала на магистрали. PC садржај програмског бројача, IR садржај инструкцијског регистра, TEMP садржај прихватног регистра операнда или адресе операнда након завршетка циклуса, ACC садржај акумулатора, R1 садржај регистра R1 и SP садржај показивача на врх стека. У коментару навести у којој од фаза дохватања инструкције (IF), декодовања инструкције (ID) или извршавања (IE) се реализује дати циклус.

III(15) 1. (5) Написати секвенцу инструкција неопходних за срачунавање израза F=(A−B+C)(C−D)⋅(E+1) за:

а) процесор код кога аритметичке инструкције имају формат: OC reg, mem/reg/imm где је OC код операције, први операнд мора бити у регистру (reg), док други може бити у меморији, регистру или дат непосредно (mem/reg/imm). Инструкција LOAD има формат: LOAD reg, mem/reg/imm где је првим операндом дат одредишни регистар (reg), а другим извориште. Инструкција STORE има формат: STORE reg, mem/reg где је првим операндом дат изворишни регистар (reg), а другим одредиште.

б) процесор код кога аритметичке инструкције имају формат: OC reg1, reg2, reg3 где је OC код операције, и сва три операнда су дата регистрским директним начином адресирања. Инструкција LOAD и STORE имају исти формат као у тачки а).

A, B, C, D, E и F су симболичке ознаке адреса меморијских локација у којима се налазе операнди. Садржај меморијских локација означених адресама A, B, C, D и E треба да остане непромењен.

2. (5) У процесору постоји стринг инструкција CMPE (упоређивање карактера два стринга ради откривања једнакости) која дозвољава да стрингови над којима се она извршава буду различите дужине.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану као последица могућих специфицираних дужина стрингова.

3. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоје 4 улазно/излазна уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI3, који има највиши приоритет, преко UI2 и UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како та 4 улазно/излазна уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 4 улазно/излазна уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм коришћењем табеле са адресама прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0. Адресе прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0 су 30000000h, 20000000h, 10000000h и 00000000h, респективно, се налазе у улазима 0, 1, 2 и 3, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa. Попунити табелу са адресама прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0. Ширина меморијске речи и адресе меморијских локација су 32 бита.

IV (15) Једноадресни процесор са меморијски раздвојеним улазно/излазним и адресним простором, меморија, периферија PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), периферија PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h), периферија PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) и периферија PER3 (adrCR=ff40h, adrSR=ff41h, adrDR=ff42h) са придруженим контролором периферије DMA (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) повезани су системском магистралом са 16-битном адресном и 16-битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16-битних речи. Механизам прекида је векторисан, а број улаза у IV табелу за PER0, PER1 и PER2 је одређен фиксно и износи 0, 1 и 2 респективно. У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 1 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 5 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 4 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 3 управљачког регистра DMA контролера задаје режим рада (0-блоковски, 1-циклус по циклус), док бити 2 и 1 вредношћу 10 означавају да се ради трансфер типа меморија-меморија. Написати главни програм и одговарајућу прекидну рутину којима се: прво врши учитавање низа A(i) (i=0…FFh) са PER0 у меморијски блок који почиње од адресе 1000h, затим коришћењем DMA контролера 100h учитаних података се преноси у меморијски блок који почиње од адресе 2000h, након тога се врши упоредо слање пренетих 100h података(почевши од адресе 2000h) на периферије PER1 и PER2, и то тако што се на бржу периферију шаље податак A(i)*A(i), а на спорију A(i)-1 (i=0, ..., FFh). Улаз са PER0 реализовати механизмом прекида, пренос из меморије у меморију коришћењем DMA контролера који ради у блоковском режиму рада, а излазе на PER1 коришћењем механизма прекида и  PER2 испитивањем бита спремности.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.