Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

07.09.2013.

Архитектура рачунара

- I(15) (К2)

- 1. (5) Нацртати и објаснити шему дела модула који се користи у арбитрацији са праћењем. Шема треба да укључи делове који подржавају и паралелну и серијски арбитрацију, синхронизацију на сигнал такта магистрале и сигнал заузећа магистрале.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије са директним приступом меморији.

а) Објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом контролер периферије даје индикацију периферији да ли се на линијама података налази важећи садржај, док периферија управљачком линијом даје индикацију да ли је садржај са линија података уписан у улазни регистар периферије.

a) Навести како се статусна линија контролера периферије и управљачка линија периферије користе за синхронизацију при слању података из контролера периферије у периферију.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

- в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

II (10) (К2) Адресна магистрала процесора је 16 битна, а магистрала података 8 битна. Садржај дела оперативне меморије је приказан на слици:

| Адреса | 0000 | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 000A | 000B | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Садржај | 01 | FF | 00 | 04 | 05 | 30 | 00 | 33 | 56 | 07 | 00 |  | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ... |
| Адреса | 000C | 000D | 000E | 000F | 0010 | 0011 | 0012 | 0013 | 0014 | 0015 | 0016 | 0017 | ... |
| Садржај | 00 | 30 | 06 | 00 | 07 | 00 | 30 | 20 | 00 | 0D | 01 | 00 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ... |
| Адреса | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 100A | 100B | 100C |
| Садржај | 28 | 00 | 05 | 7A | FF | 11 | 20 | 00 | FF | 11 | 20 | 00 | FF |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ... |
| Адреса | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 200A | … |  |
| Садржај | E0 | 31 | 80 | 00 | 08 | E1 | E3 | 02 | 00 | 25 | 03 |  |  |

Процесор поседује 16 битне регистре PC (програмски бројач), SP (показивач на прву слободну локацију стека који расте према нижим адресама), регистре опште намене од R0 до R7 и 8 битни регистар ACC (акумулатор). При позиву потпрограма на стеку се чува само PC. Претпоставити да је пре почетка извршавања главног програма SP = A000h, PC = 1000h, R1 = 00002h, R2 = 0006h, а да се млађи бајт 16 битне речи смешта на вишу адресу. Навести секвенцу садржаја на адресној магистрали, магистрали података и контролној магистрали за сваки циклус на магистрали при извршавању програма и потпрограма приказаног на слици:

адреса	инструкција		коментар

1000h	LOAD	5h		; меморијско директно адресирање ACC=MEM[05h]

1003h	SUB (R2)FFh		; регистарско индиректно са 8 битним померајем

ACC= ACC – MEM[R2+FFh]

1005h	JSR 2000h		; скок у потпрограм апсолутан скок

1008h	HALT			; заустављање процесора

potprogram

2000h	PUSH			; упис садржаја акумулатора на стек MEM[SP--]=ACC

2001h	LOAD R1		; регистарско директно адресирање ACC=R1

2002h	OUT 8h		; у/и директно адресирање IO[8h]=ACC

2005h	POP			; упис садржаја врха стека у акумулатор; MEM[++SP]=ACC

2006h	RTS			; повратак из потпрограма

2007h	...

Решење представити у табели чије заглавље изгледа као на слици:

| Рб | ABUS | DBUS | RD | WR | M/IO | PC | IR23:16 | IR15:8 | IR7:0 | TEMP | ACC | R1 | R2 | SP | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рб представља редни број циклуса на магистрали, ABUS и DBUS садржаје адресних линија и линија података у датом циклусу. RD, WR и M/IO вредности управљачки сигнала на магистрали. PC садржај програмског бројача, IR садржај инструкцијског регистра, TEMP садржај прихватног регистра операнда или адресе операнда након завршетка циклуса, ACC садржај акумулатора, R1 садржај регистра R1, R2 садржај регистра R2 и SP садржај показивача на врх стека. У коментару навести у којој од фаза дохватања инструкције (IF), декодовања инструкције (ID) или извршавања (IE) се реализује дати циклус.

III(15)

1. (5) У процесору одређене архитектуре и организације од регистара постоји акумулатор (ACC), помоћни регистaр (B), показивач на врх стека (SP) и прихватни регистар инструкције (IR). Навести и објаснити за сваки од ових регистара да ли припада архитектури или организацији процесора.

2. (5) У процесору постоји стринг инструкција CMPE (упоређивање карактера два стринга ради откривања једнакости) која дозвољава да стрингови над којима се она извршава буду различите дужине.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану као последица могућих специфицираних дужина стрингова.

3. (5) У посматраном рачунарском систему процесор има 3 пара линија по којима улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид и од процесора добијају сигнале потврда. У датом систему има 9 улазно/излазних уређаја које треба некако повезати помоћу та 3 пара линија на процесор и омогућити за сваки улазно/излазни уређај скок на одговарајућу прекидну рутину векторисаним механизмом прекида.

а) Нацртати како тих 9 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу та 3 пара линија на процесор.

б) Објаснити како тих 9 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и добијају дозволе, и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (15) Двоадресни процесор са меморијски мапираним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферијe PER0, PER1, PER2 и периферијa PER3, редом, повезани су системском магистралом са 16 битном адресном и 16 битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h | PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h | PER2_CONTROL FF20h PER2_STATUS FF21h PER2_DATA FF22h | PER3_CONTROL FF30h PER3_STATUS FF31h PER3_DATA FF32h |
| --- | --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 2 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 6 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 15 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 8 је Ready који сигнализира спремност контролера. Написати програм и прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. Са периферија PER0 и PER1 се чита низ од 200h података у паралели. Прочитани подаци се у меморији могу смештати почев од адресе 1000h. Овако добијени подаци се шаљу на периферије PER2 и PER3 тако да се на PER2 шаљу подаци са брже периферије, а на PER3 подаци са спорије периферије. Пријем са PER0 и PER1 и слање на PER2 и PER3 реализовати упоредо, тј. омогућити слање прочитаних података  чим је то могуће. Улаз са PER0 реализовати испитивањем бита спремности, улаз са PER1 и излаз на PER2 и PER3 коришћењем механизма прекида.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.