Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

26.04.2014.

Архитектура рачунара

Други колоквијум

I (15)

1. (5) Посматра се магистрала са подељеним циклусима која се састоји од адресних линија, линија података и управљачких линија и на којој се реализују циклус слање захтева за читање, циклус слање захтева за упис и циклус враћање податка.

а) Навести које информације по адресним линијама и линијама података и које сигнале по управљачким линијама размењују газда у слуга приликом реализације сваког од наведена три циклуса на магистрали.

б) Навести шта све треба да постоји од хардвера на страни меморијског модула да би три наведен циклуса могла да се реализују.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије са директним приступом меморији.

а) Објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Контролер улазне периферије и улазна периферија за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом контролер улазне периферије даје индикацију периферији да ли у његов регистар податка може да се уписује садржај са линија података, док периферија управљачком линијом обезбеђује упис податка са линија података у регистар податка контролера улазне периферије.

a) Навести како се статусна линија контролера периферије и управљачка линија периферије користе за синхронизацију при слању података из периферије у контролер периферије.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала које размењују контролер периферије и периферија и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу контролер периферије и периферија.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала које размењују контролер периферије и периферија и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу контролер периферије и периферија.

II (10) Адресни простор неког рачунара је 32MB, a ширина меморијске речи износи 16 бита. Улазно-излазни адресни простор је меморијски мапиран и заузима највиших 2MB адресног простора, док меморијски адресни простор заузима остатак. У улазно-излазном адресном простору заузето је највиших 32B. Највиших 1MB меморијског адресног простора је резервисано за RОM меморију, а остатак за RAM меморију. Од целокупног опсега адреса предвиђеног за ROM меморију попуњено је само најнижих 512KB, а од целокупног опсега адреса предвиђеног за RАM меморију попуњено је само најнижих 4MB.

а) Назначити опсег адреса у адресном простору рачунара, опсег адреса резервисан за улазно-излазни адресни простор, опсег адреса резервисан за меморијски адресни простор, опсег адреса резервисан за RОM меморију, опсег адреса резервисан за RАM меморију, oпсег адреса попуњеног улазно-излазног адресног простора, опсег адреса попуњених RОM меморијом и опсег адреса попуњених RАM меморијом. Резултат представити табеларно.

б) Пројектовати описану ROM меморију користећи чипови 1024x2 бита (управљачки улази су RD и CS, попуњени део).

в) Пројектовати описану RАM користећи чипови 256Кx4 бита (управљачки улази су RD, WR и CS, попуњени део).

Напомене: На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.