Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

05.07.2014.

Архитектура рачунара

- I(15) (К2)

1. (5) Модули mod5, mod4, mod3, mod2, mod1 и mod0, од којих је mod5 највишег а mod0 најнижег приоритета, учествују у арбитрацији да би могли да реализују циклус на магистрали.

а) Нацртати структуру арбитратора за случај паралелне арбитрације и повезати ове модуле на арбитратор водећи рачуна о њиховим приоритетима. Објаснити како се реализује арбитрација.

б) Нацртати како ове модуле треба повезати да би могла да се реализује серијска арбитрација водећи рачуна о њиховим приоритетима. Објаснити како се реализује арбитрација.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

а) Објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Контролер улазне периферије и улазна периферија за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом контролер улазне периферије даје индикацију периферији да ли у његов регистар податка може да се уписује садржај са линија података, док периферија управљачком линијом обезбеђује упис податка са линија података у регистар податка контролера улазне периферије.

a) Навести како се статусна линија контролера периферије и управљачка линија периферије користе за синхронизацију при слању података из периферије у контролер периферије.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала које размењују контролер периферије и периферија и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу контролер периферије и периферија.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала које размењују контролер периферије и периферија и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу контролер периферије и периферија.

II (10) (К2) Посматра се рачунар код кога су меморијски и улазно/излазни адресни простори раздвојени. Стога на магистрали постоји сигнал M/IOкоји вредностима 1 и 0 одређује да ли је адреса из меморијског или улазно/излазног адресног простора, респективно.

Меморијски адресни простор је 2GB, а ширина адресибилне локације 16 бита. Нижих 768M адреса меморијског адресног простора је резервисано за RAM меморију, а виших 256M адреса меморијског адресног простора је резервисано за ROM меморију. Од целокупног опсега адреса резервисаног за RAM меморију попуњено је само најнижих 256М адреса, а од целокупног опсега адреса резервисаног за ROM меморију попуњено је само највиших 32М адреса.

Улазно/излазни адресни простор је 512MB, а ширина адресибилне локације 16 бита. Нижих 64 адреса улазно/излазног адресног простора је резервисано за контролере без директног приступа меморији, а више 192 адресе улазно/излазног адресног простора је резервисано за контролере са директним приступом меморији. Контролери без директног приступа меморији имају по четири локације (регистра), а контролери са директним приступом меморији имају по четири локације (регистра). У рачунару постоји два контролера без директног приступа меморији, чије локације (регистри) попуњавају најниже адресе из целокупног опсега адреса резервисаног за контролере без директног приступа меморији, и само један контролер са директним приступом меморији, чије локације (регистри) попуњавају најниже адреса из целокупног опсега адреса резервисаног за контролере са директним приступом меморији.

а) Назначити опсег адреса у меморијском адресном простору рачунара, опсег адреса резервисан за RAM меморију, опсег адреса резервисан за ROM меморију, опсег адреса попуњен RAM меморијом и опсег адреса попуњен RОM меморијом. Назначити опсег адреса у улазно/излазном адресном простору рачунара, опсег адреса резервисан за конролере без директног приступа меморији, опсег адреса резервисан за контролере са директним приступом меморији, опсег адреса попуњен локацијама (регистрима) контролера без директног приступа меморији и опсег адреса попуњен локацијама (регистрима) контролера са директним приступом меморији. Резултат представити табеларно.

б) Пројектовати попуњени део описане RАM меморије користећи чипове 64Мx4 бита (управљачки улази су RD, WR и CS).

в) Пројектовати део адресног простора резервисан за контролере са директним приступом меморији попуњен локацијама (регистрима) контролера са директним приступом меморији описаног рачунара.

III(15)

1. (5) У процесору одређене архитектуре и организације од регистара постоје и регистри опште намене (GPR), акумулатор (ACC), прихватни регистар инструкције (IR) и меморијски регистар податка (MDR). Навести и објаснити за сваки од ових регистара да ли припада архитектури или организацији процесора.

2. (5) У процесору постоји инструкција вишеструког гранања CASE.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану.

3. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоји 6 улазно/излазна уређаја UI5, UI4, UI3, UI2, UI1 и UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI5, који има највиши приоритет, преко UI4, UI3, UI2, UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како тих 6 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 6 улазно/излазних уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм. Узети да се адресе прекидних рутина уређаја UI5, UI4, UI3, UI2, UI1 и UI0 налазе у улазима 5, 4, 3, 2, 1 и 0, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa.

IV (15) Једноадресни процесор са раздвојеним адресним просторима, меморија, периферијe PER0, PER1, PER2 и периферија PER3 са придруженим контролером за директан приступ меморији DMA3, повезани су магистралом са 16 адресних линија и 16 линија за податке. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h | PER2_CONTROL FF20h PER2_STATUS FF21h PER2_DATA FF22h PER3_CONTROL FF30h PER3_STATUS FF31h PER3_DATA FF32h | DMA3_CONTROL FF40h DMA3_ADDRESS FF41h DMA3_COUNT FF42h DMA3_DATA FF43h DMA3_STATUS FF44h |
| --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 15 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 0 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 7 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 4 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 8 управљачког регистра DMA3 контролера задаје режим рада (0-блоковски (burst), 1-циклус по циклус (cycle stealinе)). Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. Врши се учитавање низа A(i) (i = 0, …, FFh) са PER0 у меморију почев од локације 1000h, учитавање низа B(i) (i = 0, …, FFh) са PER1 у меморију почев од локације 1100h, формирање низа C(i) = A(i) - 1h  (i = 0, …, FFh) који се смешта у меморију почев од локације 1200h, слање низа C(i) (i = 0, …, FFh) на периферију PER3, и слање низа A(i) - B(i) на периферију PER2.

Учитавање низова A и B тече у паралели, а формирање низа C упоредо са учитавањем, тј. чим се учита i-ти елемент низа A формира се i-ти елемент низа C.  Слање низа A(i) - B(i) на PER2 треба омогућити чим одговарајући елементи низа буду прочитани. Низ C послати на излаз периферије PER3 користећи DMA3 у burst режиму рада. Улаз са PER0 реализовати механизмом прекида, улаз са PER1 испитивањем бита спремности, излаз на PER2 механизмом прекида.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мењају са колоквијумом или не.