Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

05.07.2014.

Архитектура рачунара

- I(15) (К2)

1. (5)

2. (5)

3. (5)

II (10) (К2) Посматра се рачунар код кога су меморијски и улазно излазни адресни простори раздвојени. Адресна магистрала процесора је 16 битна, а магистрала података 8 битна. Операције се извршавају над 8 битним целобројним величинама. Садржај дела оперативне меморије је приказан на слици:

| Адреса | 0000h | 0001h | 0002h | 0003h | 0004h | 0005h | 0006h | 0007h | 0008h | 0009h | 000Ah | 000Bh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Садржај | 00h | 10h | 05h | 30h | 02h | 00h | 00h | 70h | 06h | 00h | 00h | 00h |
| Адреса | 1000h | 1001h | 1002h | 1003h | 1004h | 1005h | 1006h | 1007h | 1008h | 1009h | 100Ah | 100Bh |
| Садржај | 82h | 04h | 00h | 40h | 07h | 10h | 00h | 90h | 02h | 42h | 0Fh | 10h |
| Адреса | 100Ch | 100Dh | 100Eh | 100Fh | 1010h | 1011h | 1012h | 1013h | 1014h | 1015h | 1016h | 1017h |
| Садржај | 89h | 08h | 00h | 86h | 0Ah | 00h | 03h | 82h | 27h | 00h | 00h | 90h |

Процесор је са једноадресним форматом инструкција и поседује 8 битни акумулатор (ACC), 16 битни програмски бројач (PC), и 16 битни регистар SP који указује на прву слободну локацију стека који расте према нижим меморијским локацијама. При позиву потпрограма на стеку се чува само PC. Нижи бајт 16 битне адреса смешта се на нижу, а виши на вишу меморијску локацију. Претпоставити да је пре почетка извршавања главног програма SP = C000h.

Навести секвенцу садржаја на адресној магистрали, магистрали података и управљачкој магистрали за сваки циклус на магистрали при извршавању програма и потпрограма приказаног на слици:

адреса	инструкција		коментар

1000h	LOAD (0004h)	; memorijsko indirektno adresiranje

1003h	ЈSR 1007h		; skok na potprogram, apsolutni skok

1006h	HALT			; zaustavljanje procesora

1007h	SUB #2h 		; ACC=ACC-2h

1009h	JZ 100Fh		; skok ako je Z=1, apsolutan skok

100Ch	ADD 0008h		; memorijsko direktno adresiranje

101Fh	STORE (000Ah)	; memorijsko indirektno adresiranje

1012h	RTS			; povratak iz potprograma

1013h	...

Решење представити у табели чије заглавље изгледа као на слици:

| Рб | ABUS | DBUS | RD | WR | M/IO | PC | IR23:16 | IR15:8 | IR7:0 | TEMP | ACC | SP | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рб представља редни број циклуса на магистрали, ABUS и DBUS садржаје адресних линија и линија података у датом циклусу, RD, WR и M/IO вредности управљачки сигнала на магистрали, PC садржај програмског бројача након завршетка циклуса, IR садржај инструкцијског регистра након завршетка циклуса, TEMP садржај прихватног регистра операнда или адресе операнда након завршетка циклуса, ACC садржај акумулатора након уписа, и SP садржај показивача на врх стека. У коментару навести у којој од фаза читања инструкције (IF), декодовања инструкције (ID) или извршавања (EX) се реализује дати циклус.

III(15)

1. (5)

2. (5)

3. (5)

IV (15) Једноадресни процесор са меморијски мапираним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферијe PER0, PER1 и PER2, повезани су магистралом са 16 адресних линија и 16 линија за податке. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h | PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h | PER2_CONTROL FF20h PER2_STATUS FF21h PER2_DATA FF22h |
| --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 2 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 9 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 6 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 3 је Ready који сигнализира спремност контролера. Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. Периферије PER0 и PER1 у паралели читају два низа података, A (PER0) и B (PER1), од 200h и 100h података, респективно, и смештају их у меморију почев од локација 1000h (низ A) и 1200h (низ B). Потребно је низ A(2*i)*A(2*i+1)+B(i), од 100h података, послати на излаз на периферију PER2. Излаз на периферију PЕR2 омогућити чим одговарајући елементи низа буду прочитани. Улаз са PER0 реализовати механизмом прекида, улаз са PER1 испитивањем бита спремности, а излаз на PER2 механизмом прекид.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мењају са колоквијумом или не.