Rešenja zadataka iz Procesnih raèunara, april 1995.

1.

DATA	SEGMENT

P1		DW	-1

P2		DW	-1

N1		DW	?

N2		DW	?

VEK1		DW	1000h DUP (?)

VEK2		DW	1000h DUP (?)

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

XOR	DI,DI		; Indeks DI za VEK2

MOV	BX,N2		; Inic. brojaèa za VEK2

PETLJA_V2:	XOR	SI,SI		; Indeks SI za VEK1

MOV	CX,N1		; Inic. brojaèa za VEK1

MOV	AX,VEK2[DI]	; u AX je ono što se traži

PETLJA_V1:	CMP	AX,VEK1[SI]	; uporeðivanje

JZ	IZLAZ		; ako je naðen, izlaz

ADD	SI,2			; inaèe na sledeæi u VEK1

LOOP	PETLJA_V1

ADD	DI,2			; sledeæi u VEK2

DEC	BX

JNZ	PETLJA_V2

HLT				; kraj, nije pronaðeno

IZLAZ:		SHR	SI			; kraj, pronaðeno

SHR	DI

MOV	P1,SI

MOV	P2,DI

HLT

CODE	ENDS

END		START

2.

INTH:		PUSH	AX			; èuvanje AX na steku

PUSH	DX			; èuvanje DX na steku

MOV	DX,0FF00h		; testiranje enkodera

IN	AL,DX

CMP	AL,128

JBE	OK			; ako je u redu, nastavi

MOV	DX,0FF4h		; paljenje diode

MOV	AL,4

OUT	DX,AL

OK:			MOV	DX,0FF2h		; ponovno pokretanje timer-a

MOV	AX,5000h		; 5000h=20K=20480

OUT	DX,AX

POP	DX			; restauracija DX i AX

POP	AX

RTI				; povratak