Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	29. januar 1995.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Ispit iz Procesnih raèunara

1.	Iz niza VEK, koji ima N elemenata, i èiji su elementi 16-bitni binarni brojevi, potrebno je izbaciti sve parne elemente. Napisati program u simbolièkom mašinskom jeziku procesora i8086 sa svim potrebnim deklaracijama, koji izvršava navedenu operaciju.

2.	Na port FF00h vezan je 16-bitni registar podataka, na port FF02h vezan je 16-bitni statusni registar, a na port FF04 vezan je 16-bitni kontrolni registar A/D konvertora. A/D konvertoru se zadaje poèetak konverzije postavljanjem bita 0 kontrolnog registra na 1. Konverzija je završena kada je bit 15 statusnog registra postavljen na 1. Bit 15 statusnog registra konvertora se briše automatski, kada se zada nova konverzija. Sa datog konvertora treba uèitati 100h digitalnih podataka, koji se dobijaju konverzijom analognog signala na ulazu konvertora. Posle uèitavanja svakog pojedinaènog i-tog podatka, u i-ti element niza VEK treba upisati zbir svih do tada uèitanih podataka, ukljuèujuæi i taj i-ti podatak (i je vrednost od 0 do 99h), a zatim zadati novu konverziju. Niz VEK je niz 16-bitnih brojeva. Napisati program u simbolièkom maišinskom jeziku procesora i8086 sa svim potrebnim deklaracijama, koji izvršava navedenu operaciju.

3.	Napisati potprogram u jeziku PL/M kojim se vrši provera da li je niz ureðen rastuæe.

4.	Neki ureðaj šalje podatke tipa BYTE u prihvatni registar vezan na port na adresi 0A0H. Slanje svakog novog podatka izaziva eksterni interapt EXT0. Prvi podatak predstavlja broj podataka koji slede nakon njega i koje treba redom smeštati u vektor na adresi 8000H u eksternoj memoriji. Dužinu vektora (prvi primljeni podatak) smestiti na adresu 7A00H u eksternoj memoriji. Na jednobitni port na adresi 92H vezana je crvena dioda. Napisati interapt-proceduru i glavni program u jeziku PL/M za prijem podataka koje ureðaj šalje i njihovo smeštanje u vektor. Po prijemu svih podataka, pozivom procedure iz Zadatka 3 treba ispitati da li su podaci ureðeni rastuæe, i ako jesu upaliti, a ako nisu ugasiti crvenu diodu.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.

Na omotnom listu nacrtati tabelu za ocenjivanje.