Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	Januar 1998.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Ispit iz Procesnih raèunara

1.	U nizu VEK potrebno je meðusobno zameniti mesta prvog i drugog, treæeg i èetvrtog, itd. elementa. Ako niz VEK ima neparan broj elemenata, poslednji element treba da ostane na svom mestu. Dužina niza VEK je N, a elementi su dvobajtni. Napisati program na simbolièkom mašinskom jeziku procesora i8086 sa svim potrebnim deklaracijama, koji izvršava navedenu operaciju.

2.	Na port FF00h vezan je 16-bitni registar vremenskog brojaèa (timer), na naèin da se upisom vrednosti u ovaj registar automatski startuje brojaè. Kada dobroji do nule, brojaè se zaustavlja i istovremeno generiše prekid procesoru. Oscilator vremenskog brojaèa ima frekvenciju 1kHz. Na port FF02h vezan je 8-bitni upravljaèki, na port FF03h 8-bitni statusni, a na port FF04h 16-bitni registar podataka A/D konvertora. Konvertoru se zadaje poèetak konverzije upisom 1 u bit 0 upravljaèkog registra. Konvertor ne poseduje signal End of Conversion, tako da se kraj konverzije ne može detektovati ni ispitivanjem statusnog registra, niti prekidom. Poznato je samo da konverzija traje sigurno manje od 5 ms. Na port FFA0h vezan je 16-bitni predajni registar podataka kontrolera serijske veze. Upisom u ovaj registar nalaže se poèetak slanja podatka preko serijske veze. Pretpostaviti da slanje jednog podatka traje manje od 20 ms. Potrebno je svakih 100 ms uzimati 16-bitne odbirke sa A/D konvertora i slati ih preko serijske veze. Napisati glavni program i potrebnu prekidnu rutinu, na simbolièkom mašinskom jeziku procesora i8086, koji obavljaju navedene operacije. Nije potrebno inicijalizovati interapt vektore.

3.	Data je 16-bitna reè A tipa WORD i niz B od 16 elemenata tipa BYTE. Svakom elementu niza B odgovara jedan bit binarne predstave reèi A (nultom bitu odgovara nulti element niza, prvom bitu prvi element niza itd.) Napisati potprogram na jeziku PLM/51 kojim se vrši izbacivanje iz niza B svih elemenata kojima odgovara nula u binarnoj predstavi reèi A.

4.	Automat za fotokopiranje kontrolisan je mikrokontrolerom. Automat prima iskljuèivo papirne novaèanice od 1 i 5 dolara, a vraæa kusur u metalnim novèiæima od 10 i 50 centi. Cena jedne fotokopirane stranice iznosi 10 centi. Svaki korisnik unosi željeni broj novèanica i kada su novèanice ubaèene pritiska T taster, što izaziva postavljanje jednobitnog porta na adresi 09AH na jedinicu, kao i postavljanje osmobitnog porta na adresi 0A1H na broj unetih novèanica od 1 dolar i osmobitnog porta na adresi 0A2H na broj unetih novèanica od 5 dolara. Korisnik poèinje sa kopiranjem, tako da  izbacivanje svake nove iskopirane stranice iz mašine izaziva eksterni interapt EX0. Korisnik završava kopiranje ponovnim pritiskom na T taster. Tada se, ako je ubaèeni novac taèno jednak ceni kopiranja, pali crvena dioda na adresi 91H, a ako nije, izraèunava se broj novèiæa od 10 centi i broj novèiæa od 50 centi koje treba vratiti i ovi brojevi se upisuju na osmobitne portove na adresama 0A6H i 0A7H respektivno. Pretpostavlja se da uvek ima dovoljno novèiæa obe vrste u automatu, i da treba vratiti kusur u što krupnijim apoenima. Upisom jedinice na jednobitni port na adresi 92H inicira se izbacivanje novca iz automata, a zatim pali crvena dioda. Sledeci korisnik ponovo unosi novac, pritiska taster T, i proces kopiranja se ponavlja sve do gašenja mašine. Napisati program i interapt proceduru na jeziku PLM/51 za upravljanje ovim automatom.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 3 sata.

Na omotnom listu nacrtati tabelu za ocenjivanje.