Rešenja zadataka iz Procesnih raèunara, jun 1997.

1.

DATA	SEGMENT

N		DW	?

VEK		DB	1000h DUP (?)

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

XOR	SI,SI		; Indeks SI za èitanje

XOR	DI,DI		; Indeks DI za upis

XOR	DX,DX		; Brojaè preostalih

MOV	CX,N			; Brojaè za niz

PETLJA:		MOV	AL,VEK[SI]	; Jedan element niza

MOV	BL,AL		; Iskopiraj ga u BL

NOT	AL			; Proveri

AND	AL,10001b

JZ	SLEDECI

MOV	VEK[DI],BL	; Zadrži

INC	DX			; Odbroj

INC	DI

SLEDECI:		INC	SI

LOOP	PETLJA

MOV	N,DX			; Ažuriraj N

HLT				; Kraj

CODE	ENDS

END		START

2.

INTR	SEGMENT

ASSUME	CS:INTR, DS:DATA

; Vremenski brojaè

INTTIM:		MOV	S,2

IRET

; Serijski kontroler (prijem)

INTSIAR:		MOV	DX,0FF00h		; Zaustavi brojaè

XOR	AX,AX

OUT	DX,AX

CMP	S,2			; Da li je veæ isteklo vreme?

JNE	NIJE

IRET				; Ako jeste, ništa

NIJE:		MOV	DX,0FF06h		; Proèitaj podatak

IN	AX,DX

CMP	AX,0FFFFh		; Proveri podatak

JE	OK

MOV	S,1			; Nije u redu

IRET

OK:			MOV	S,0			; Jeste u redu

IRET

INTR	ENDS

DATA	SEGMENT

S		DW	-1

X		DW	?

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

MOV	DX,0FF03h		; Ispitaj spremnost kontrolera

CEKAJ:		IN	AL,DX

TEST	AL,1

JZ	CEKAJ

MOV	DX,0FF04h		; Pošalji podatak

MOV	AX,X

OUT	DX,X

MOV	DX,0FF02h

MOV	AL,1

OUT	DX,AL

MOV	DX,0FF00h		; Startuj merenje vremena

MOV	AX,500		; 500 ms

OUT	DX,AX

PETLJA:		CMP	S,-1			; Saèekaj kraj

JE	PETLJA

HALT

CODE	ENDS

END		START