Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	18. oktobar 1998.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Ispit iz Procesnih raèunara

1.	Niz VEK1 ima N1, a niz VEK2 ima N2 dvobajtnih elemenata. Potrebno je prebrojati one elemente niza VEK1 koji se ne nalaze u nizu VEK2 i taj broj smestiti u promenljivu X. Napisati program na simbolièkom mašinskom jeziku procesora i8086 sa svim potrebnim deklaracijama, koji izvršava navedeni postupak.

2.	Na port FF00h vezan je 8-bitni registar podatka apsolutnog optièkog enkodera koji koduje osam pozicija oznaèenih redom sa A..H trobitnim Grejovim kodom. Na port FF02h vezan je 16-bitni registar vremenskog brojaèa (timer), na naèin da se upisom vrednosti u ovaj registar, automatski startuje brojaè. Kada dobroji do nule, brojaè se zaustavlja, i istovremeno generiše prekid procesoru. Oscilator vremenskog brojaèa ima frekvenciju 1kHz. Na 8-bitni port FF04h vezana je svetlosna dioda (LED), tako da se dioda pali upisom jedinice u bit 2 ovog porta. Potrebno je svakih 20ms ispitivati položaj enkodera i kontrolisati diodu tako da je ona upaljena ukoliko je enkoder u položaju A, C, E ili G, a ugašena ako je enkoder u položaju B, D, F ili H. Napisati glavni program i potebnu prekidnu rutinu, u simbolièkom mašinskom jeziku procesora i8086, koji obavljaju navedene operacije. Nije potrebno inicijalizovati interapt vektore.

3.	Dat je vektor A od n podataka tipa BYTE. Svaki element vektora A sadrži vrednost u opsegu 0-255. Potrebno je na osnovu vektora A formirati vektor B koji sadrži 2n elemenata tipa BYTE, koji predstavljaju ASCII vrednosti 2n heksadecimalnih cifara (0,1,2,...9, A, B, C, D, E, F). Svaka grupa od dve susedne heksadecimalne cifre vektora B  treba da predstavlja heksadecimalnu reprezentaciju odgovarajuæeg osmobitnog broja iz vektora A (nulta i prva cifra vektra B formiraju nulti broj iz vektora A, druga i treæa cifra vektora B prvi broj iz vektora A, ... 2n-2 i 2n-1 po redu cifra vektora B n-1 po redu broj vektora A; pri èemu se smešta prvo cifra veæe, pa cifra manje težine za svaki broj). Napisati potprogram na jeziku PLM/51 kojim se od datog vektora A dužine n formira vektor B dužine 2n na opisani nacin.

4.	Automat za prodaju novina prodaje 8 razlièitih dnevnih listova. Na automatu se nalazi osam tastera, svaki sa logotipom odgovarajuæeg lista. Korisnik može da kupi više listova, tako što pritisne više tastera (od datih 8), a zatim pritisne taster GET. Pritisak na taster GET izaziva eksterni interapt EX0, a po nastupanju tog interapta stanje tastera kojima se biraju novine može se oèitati sa osmobitnog porta na adresi 0A0H, pri èemu svaki bit predstavlja po jedan taster za biranje novina; bitovi koji imaju vrednost 1 odgovaraju pritisnutim tasterima, tj. novinama koje kupac želi da kupi.  Neke novine koštaju 3, a neke 4 dinara. Da bi se cena pojedinih novina odredila, treba oèitati port na adresi 0A1H, u kome svakim novinama odgovara jedan bit po istom rasporedu kao i kod porta za biranje novina; ako bit ima vrednost 0, te novine koštaju 3, a ako ima vrednost 1 èetiri dinara. Po utvrdjivanju ukupnog broja dinara koje korisnik treba da plati za sve željene novine, treba taj broj dinara upisati na izlazni port 0B0H, èime æe se korisniku prikazati tražena suma, i treba postaviti na 0 jednobitni port 094H, èime se otvara prorez za unos novca u kasu. Korisnik može da unosi samo novèiæe od 1 dinar. Ubacivanje svakog novog novèiæa izaziva eksterni interapt EX1. Kada korisnik unese traženi broj novèiæa, treba upisati na izlazni port 0B0H vrednost oèitanu sa porta 0A0H, èime se biraju i izbacuju novine koje je kupac tražio, i treba postaviti na 1 jednobitni port 094H, èime se zatvara prorez za unos novca u kasu, i na kraju postaviti port 0B0H za prikaz traženog novca na 0. Automat treba da opslužuje kupce na opisani naèin dok se ne ugasi. Napisati na jeziku PLM/51 glavni program i dve interapt procedure za kontrolu opisanog automata.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 3 sata.

Na omotnom listu nacrtati tabelu za ocenjivanje.