Rešenja zadataka iz Procesnih raèunara, oktobar II 1998.

1.

DATA	SEGMENT

X		DW	0

N1		DW	?

N2		DW	?

VEK1		DW	1000h DUP (?)

VEK2		DW	1000h DUP (?)

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

XOR	DI,DI		; Indeks DI za VEK1

MOV	BX,N1		; Inic. brojaèa za VEK1

PETLJA_V1:	XOR	SI,SI		; Indeks SI za VEK2

MOV	CX,N2		; Inic. brojaèa za VEK2

MOV	AX,VEK1[DI]	; u AX je ono što se traži

PETLJA_V2:	CMP	AX,VEK2[SI]	; uporeðivanje

JE	DALJE		; ako je naðen, dalje

ADD	SI,2			; inaèe na sledeæi u VEK1

LOOP	PETLJA_V2

INC	X			; Nije naðen

DALJE:		ADD	DI,2			; sledeæi u VEK2

DEC	BX

JNZ	PETLJA_V1

HLT

CODE	ENDS

END		START

2.

INTSEG SEGMENT

ASSUME	CS:INTSEG, DS:DATA

; Prekid sa vremenskog brojaèa

INTTIM:		MOV	DX,0FF02h		; Ponovo startuj brojaè

MOV	AX,20		; 20ms

OUT	DX,AX

MOV	DX,0FF00h		; Uèitaj vrednost sa enkodera

IN	AL,DX

XOR	AH,AH		; Prevedi kod u vrednost za

MOV	SI,AX		; kontrolu diode

MOV	AL,LookUp[SI]

MOV	DX,0FF04h		; Upiši na port diode

OUT	DX,AL

IRET				; Povratak

INTSEG	ENDS

DATA	SEGMENT

LookUp	DB	4,0,0,4,0,4,4,0

DATA	ENDS

; Glavni program

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

MOV	DX,0FF02h		; Inicijalizacija brojaèa

MOV	AX,20		; 20ms

OUT	DX,AL

PETLJA:		JMP	PETLJA		; Beskonaèna petlja

CODE	ENDS

END		START