Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	11. septembar 1996.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Ispit iz Procesnih raèunara

1.	Potrebno je niz bajtova A dužine NA prepisati u niz B, ali tako da se izmeðu svaka dva uzastopna jednaka bajta umetne bajt 0. Dužinu niza B smestiti u NB. Napisati program na simbolièkom mašinskom jeziku procesora i8086 sa svim potrebnim deklaracijama, koji izvršava navedenu operaciju.

2.	Na portove poèev od adrese F000h vezani su 8-bitni kontrolni registri, na portove poèev od adrese F100h 8-bitni statusni registri, a na portove poèev od adrese F200h 8-bitni registri podataka  N A/D konvertora (N je definisana promenljiva, N<=256). Upisom 1 u bit 0 kontrolnog registra startuje se konverzija. Bit 0 statusnog registra dobija vrednost 1 kada je konverzija završena. Vremena konverzije svih A/D konvertora su približno ista. Na port F300h vezan je 16-bitni registar podatka D/A konvertora. Upis vrednosti u ovaj registar automatski startuje konverziju. Potrebno je vrednosti odbiraka sa svih A/D konvertora sabrati i dobijenu 16-bitnu velièinu poslati na D/A konvertor. Ovu operaciju treba izvršavati neprekidno, ciklièno. Voditi raèuna da se odbirci sa razlièitih A/D konvertora uzimaju u što približnijim vremenskim trenucima, i da ukupno vreme èekanja na završetak konverzija bude što je moguæe kraæe. Napisati program na simbolièkom mašinskom jeziku procesora i8086 sa svim potrebnim deklaracijama, koji izvršava navedenu obradu.

3.	Napisati potprogram na jeziku PLM51 èiji je argument broj tipa WORD, kojim se generiše vektor ASCII vrednosti cifara tog broja u dekadnoj predstavi. Cifre se reðaju u vektor od cifara manje težine ka ciframa veæe težine (nulti element vektora treba da sadrži cifru najmanje težine itd.)

4.	Neki ureðaj šalje podatke tipa BYTE u prihvatni registar vezan na port na adresi 0A0H. Slanje svakog novog podatka izaziva eksterni interapt EXT0. Prvi podatak predstavlja broj podataka koji slede nakon njega i koje treba redom smeštati u vektor na adresi 8000H u eksternoj memoriji, ali tako da vektor sadrži samo razlièite elemente (neki od podataka koji dolaze na port mogu biti ponovljeni, ali ih ne treba upisati u vektor više puta). Dužinu rezultujuæeg vektora, tj. broj razlièitih primljenih podataka smestiti na adresu 7A00H u eksternoj memoriji. Na jednobitni port na adresi 92H vezana je crvena dioda. Napisati interapt-proceduru i glavni program u jeziku PLM51 za prijem podataka koje ureðaj šalje i njihovo smeštanje u vektor na opisani naèin. Po prijemu svih podataka  upaliti crvenu diodu.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 3 sata.

Na omotnom listu nacrtati tabelu za ocenjivanje.