Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	Oktobar 2007.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture i organizacije raèunara

#### Opis arhitekture i organizacije procesora

Procesor je dvoadresni i ima 32 registra opšte namene, R0 do R31, svi su 32-bitni. Postoje i registri PSW i SP sa uobièajenim znaèenjem. Memorijske adrese su širine 32 bita, širina magistrale podataka je 32 bita, a adresiranje je na nivou 32-bitnih reèi. Procesor operiše samo sa 32-bitnim celobrojnim velièinama (u daljem tekstu reè oznaèava 32-bitnu velièinu). Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski preslikan. Vreme odziva memorije je neodreðeno, magistrala je asinhrona.

Pored uobièajenih jednoadresnih i dvoadresnih instrukcija, procesor poseduje i instrukciju skoka u potprogram (JSR). Adresa odredišta skoka za ovu instrukciju data je jednim od sledeæih naèina adresiranja:

- apsolutno: adresa skoka je neposredna konstanta u instrukciji; sintaksa: JSR adresa;

- relativno: adresa skoka dobija se sabiranjem pomerajem iz instrukcije i vrednosti PC; sintaksa: JSRR pomeraj;

- registarsko indirektno sa pomerajem: adresa skoka dobija se sabiranjem pomeraja iz instrukcije i vrednosti jednog od registara R0..R31; sintaksa: JSR pomeraj[Ri];

- memorijsko indirektno: adresa skoka nalazi se na lokaciji èija je adresa odreðena zbirom pomeraja i vrednosti jednog od registara R0..R31; sintaksa: JSR [pomeraj[Ri]];

Kod opisanih instrukcija skoka, kôd operacije, naèin adresiranja i kôd registra Ri je u prvoj reèi, a adresa ili pomeraj nalaze se u drugoj reèi instrukcije.

Za prenos podataka iz i u memoriju postoje samo instrukcije LOAD i STORE. Prvi operand ovih instrukcija je uvek jedan od registara R0..R31, a drugi operand je u memoriji, odreðen jednim od sledeæih naèina adresiranja: neposredno i registarsko indirektno sa pomerajem (sintaksa je ista kao za opisanu instrukciju JSR).

Mogu se koristiti sve potrebne ostale instrukcije u programiranju, sa odgovarajuæim mnemonicima.

Organizacija procesora data je na slici. ALU ima, pored ostalih, i kontrolni ulaz incA.

#### Zadatak :

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu upravljaèke jedinice sa vertikalnim forma tom mikroinstrukcija i nanoprogramiranjem, prema uslovima iz naredne taèke.

b)(20)	Napisati mikroprogram za ovaj procesor, sa fazom izvršavanja samo za opisanu instrukciju JSR, za sve naèine adresiranja, a predvideti postojanje ostalih. Kôd treba da bude prilagoðen mikroprogramskoj upravljaèkoj jedinici, pri èemu se u jednoj mikronaredbi nalaze ili polje sa upravljaèkim signalima ili polje koja definišu uslovni skok u mikroprogramu. Ne treba pisati mikroprogram za obradu prekida. Pretpostaviti da je dohvatanje eventualne druge reèi instrukcije u fazi izvršavanja instrukcija koje poseduju te reèi.