b)	; Instruction fetch

00	BEGIN:	regsel0,REGout,MARin,Xin ; regsel0 selects R31

01			read,ALUinc,ALUout,regsel0,REGin

02			wmfc

03			MDRout,IR0in

04			branch(not Displ,OPCASE)

05			regsel0,REGout,MARin,Xin

06			read,ALUinc,ALUout,regsel0,REGin

07			wmfc

08			MDRout,IR1in

09	OPCASE:	opcase

; ALU instructions

0A	ALU:		regsel1,REGout,Xin

0B			regsel2,REGout,Yin

0C			ALUop,ALUout,regsel3,REGin,branch(,BEGIN)

; LOAD instruction

0D	LOAD:		regsel2,REGout,Xin

0E			IR1out,Yin

0F			ALUadd,ALUout,MARin

10			read

11			wmfc

12			MDRout,regsel3,REGin,branch(,BEGIN)

; STORE instruction

13	STORE:	regsel2,REGout,Xin

14			IR1out,Yin

15			ALUadd,ALUout,MARin

16			regsel3,REGout,MDRin

17			write

18			wmfc

19			branch(,BEGIN)

; BRANCH instruction

1A	BRANCH:	regsel1,REGout,Xin

1B			regsel2,REGout,Yin

1C			ALUop,branch(not Cond,BEGIN)

1D			regsel3,REGout,Xin

1E			IR1out,Yin

1F			ALUadd,ALUout,regsel0,REGin,branch(,BEGIN)

c) 	; i->R1, n->R2, a[i]->R3

; Register allocation:

XOR   R0,R0,R0 ; R0:=0

XOR   R1,R1,R1 ; R1:=0

LOAD  R2,n[R0]

; for (...; i<n; ...)

Loop:	BNLT  R1,R2,Exit[R0]

; a[i]+=i

LOAD  R3,a[R1]

ADD   R3,R3,R1

STORE R3,a[R1]

; i++

INC   R1,R0,R0  ; INC R1

BEQ   R0,R0,Loop[R0]

Exit:

d) 	(P0)00,01,02, (P1)00,01,02, (P0)03,04,09,0A,0B,0C,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0D,0E,0F,10,11,
(P1) 03,04,05,06,07,08,09,0A,0B...