UNIVERZITET U BEOGRADU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

ODSEK ZA RAČUNARSKU TEHNIKU I INFORMATIKU

DIPLOMSKI RAD

SIMULATOR VIRTUELNE MEMORIJE SEGMENTNE ORGANIZACIJE SA ASOCIJATIVNOM JEDINICIM ZA PRESLIKAVANJE ADRESA

profesor:

dr. Jovan Đorđević

student:

Marjan Đelić 01/502

Beograd,  2009.

# SADRŽAJ

SADRŽAJ	2

1.	UVOD	4

2.	ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE MEMORIJOM	6

2.1	OPŠTE NAPOMENE	6

2.2	HIERARHIJA MEMORIJE	6

2.3	STRATEGIJE UPRAVLJANJA MEMORIJOM	7

2.4	KONTINUALNA NASPRAM NEKONTINUALNE ALOKACIJE MEMORIJE	8

2.5	JEDNOKORISNIČKI SISTEM	8

2.5.1	ZAŠTITA U JEDNOKORISNIČKOM SISTEMU	9

2.6	PARTICIJE FIKSNE VELIČINE I MULTIPROGRAMIRANJE	9

2.6.1	APSOLUTNI POMERAJ I PUNJENJE (LOADING)	10

2.6.2	RELOKATIBILNE I PUNJENJE	10

2.6.3	ZAŠTITA U MULTIPROGRAMSKIM SITEMIMA	10

2.6.4	FREGMENTACIJA	11

2.7	PARTICIJE PROMENJIVE VELIČINE I MULTIPROGRAMIRANJE	11

2.7.1	KOMPAKCIJA MEMORIJE	11

2.7.2	STRATEGIJE SMEŠTANJA POSLA U MEMORIJU	11

2.8	MULTIPROGRAMIRANJE SA PREBACIVANJEM (SWAPPING)	12

2.9	VIRTUELNA MEMORIJA	12

2.9.1	OSNOVNI KONCEPTI	12

2.9.2	PRESLIKAVANJE BLOKOVA	13

2.9.3	STRANIČENJE	14

2.9.3.1	DIREKNO PRESLIKAVANJE	14

2.9.3.2	ASOCIJATIVNO PRESLIKAVANJE	15

2.9.3.3	DELJENJE KOD STRANIČENJA	15

2.9.4	SEGMENTACIJA	16

2.9.4.1	PRAVA PRISTUPA	16

2.9.4.2	ASOCIJATIVNO PRESLIKAVANJE	17

2.9.4.3	DELJENJE KOD SEGMENTACIJE	18

2.9.5	SEGMENTNO/STRANIČENJE	18

2.10	UVOD U DIZAJN	19

3.	SEGMENTNA organizacija virtuelne memorije I JEDINICA SA ASOCIJATIVNIM PRESLIKAVANJEM	20

3.1	OPŠTE NAPOMENE	20

3.2	SISTEM ZA PRESLIKAVANJE	21

3.3	PROCESOR CPU	21

3.3.1	OPERACIONA JEDINICA	22

3.3.2	UPRAVLJAČKA JEDINICA	25

3.4	MEMORIJA MEM	27

3.5	JEDINICA SA ASOCIJATIVNIM PRESLIKAVANJEM - TLB	28

3.5.1	OPERACIONA JEDINICA	28

3.5.2	UPRAVLJAČKA JEDINICA	32

4.	SOFTVERSKI PAKET IGovsods	35

4.1	IGoVSoDS – OPŠTE NAPOMENE	35

4.2	BIBLIOTEKA DOSTUPNIH KOLA	36

4.3	FUNKCIJE GRAFIČKOG EDITORA DIGITALNE STRUKTURE	36

4.4	PREGLED FUNKCIJA ALATA KOJE SU KORIŠĆENE	37

5.	LABORATORIJa	40

5.1	INICIJALIZACIJA MEMORIJA TAB I MEM	40

5.2	SIMULACIJA PRESLIKAVANJA VIRTUELNE ADRESE U FIZIČKU ADRESU	42

5.2.1	PRESLIKAVANJE VIRTUELNE ADRESE U FIZIČKU ADRESU PRI ČEMU SE DESKRIPTOR SEGMENTA NE NALAZI U TLB JEDINICI	42

5.2.2	POKUŠAJ PRISTUPA NEPOSTOJEĆEM SEGMENTU	48

5.2.3	POKUŠAJ DENOZVOLJENOG PRISTUPA SEGMENTU	50

5.2.4	POKUŠAJ PRISTUPA SEGMENTU VAN GRANICE SEGMENTA	53

5.2.5	POKUŠAJ PRISTUPA SEGMENTU KOJI NIJE U OPERATIVNOJ MEMORIJI	58

6.	ZAKLJUČAK	62

LITERATURA	63

# UVOD

Današnji život gotovo da ne može da se zamisli bez računara. Računari su sve prisutniji ne samo kao odvojeni uređaji, već i kao sastavni delovi raznih predmeta koji su u svakodnevnoj upotrebi. Mobilni telefoni, automobili, brodovi, vozovi, avioni, navigacioni sistemi,  uređaji koji kontrolišu razne procese u industriji svi oni u sebi imaju elemente koji čine računar.

Osnovna namena računara, kao što mu i samo ime govori je da obavlja neko računanje sa ulaznim podacima i da nam vrati neki rezultat. U tu svrhu nije neophodno da računar ima tastaturu, monitor, štampač kao periferijske uređaje. Srce računara je procesor koji vrši obradu podataka, zatim potrebna je memorija i neki ulazni i izlazni uređaj. Procesoru treba na naki način obezbediti podatke koje će obrađivati. Za tu namenu koriste se različiti oblici memorije, ove memorije su različtih kapaciteta i brzina. Memorije su organizovane hiearhijski, pri čemu su memorije bliže procesoru velike brzine ali malog kapaciteta dok su memorije diskova znacajno manje brzine ali su i znatno većeg kapaciteta. Povećanjem složenosti memorija javlja se potreba da se uvedu mehanizmi upravljanja memorijom.

Kako su računari sve prisutniji u običnom životu svakog čoveka potrebno je i obrazovati stručnjake u toj oblasti. U tu svrhu na Elektrotehničkom fakultetu univerziteta u Beogradu postoje dva odseka: Odsek za računarsku tehniku i informatiku i Odsek za softversko inženjerstvo. Kao sastavni deo nastavnog plana i programa izvodi se nastava iz predmeta koji imaju za cilj objašnjavanje principa na kojima se zasniva rad računara: Osnovi računarske tehnike 1 i 2, Arhitektura računara, Arhitektura i organizacija računara 1 i 2. Svaki od ovih predmeta kao deo nastave ima laboratorijske vežbe koje se izvode pokretanjem simulatora na računaru koji predstavlja trazeni sistem. Za više informacija o ovim simulatorima pogledati literaturu [1 -6].

Postojeći simulatori koji se koristi za laboratorijske vežbe na predmetu Arhitektura i organizacija računara 1 sastoje se iz virtuelne memorije stranične organizacije sa direktnom i asocijativnom jedinicom za preslikavanje adresa. Cilj ovog diplomskog rada je izrada simulatora segmentne organizacije sa asocijativnom jedinicom za preslikavanje adresa i da se upotrebom simulatora napiše laboratorija sa test primerom kojim se pokazuje funkcionalnost sistema. Simulator je konstruisan korišćenjem softverskog paketa IGoVSoDS. Primeri korišćeni za testiranje konstruisanog simulatora predstavljeni su u ovom radu i biće detaljno opisani u nastavku. Ovaj rad takođe predstavlja verifikaciju ovog softverskog paketa, gde su izložene prednosti i mane pomenutog alata IGoVSoDS.

U nastavku je dat kraći pregled šta sve i u kojim poglavljima čitalac može da očekuje u nastavku ovog diplomskog rada.

U drugoj glavi daju se opšte karakteristike sistema za organizaciju i upravljanje memoriom, kao i razlog za nihovo uvođenje u arhiktekturu računara. Hronološki se navode ovi mehanizmi kako su se pojavljivali u toku razvoja računara i u odnosu na potrebe korisnika. Kao veoma važan koncept, opisuje se virtuelna meorija. Virtuelna memorija se razmatra sa stanovišta operativnih sistema, kao i ostali mehanizmi koji su ovim radom obuhvaćeni.

U trećoj glavi se posmatra dizaj izabrane virtuelne memorije straničme organizacije i asocijativne jedinice za preslikavanje adresa. Ovde se ceo sistem posmatra modularno. Tako da imamo procesor, jedinicu za ubrzavanje preslikavanja viruelne adrese u fizičku adresu i memoriju. Procesor i TLB jedinca su takođe izdeljeni na module koji se dalje dele. Dat je opis celog sistema i daje se opis svakog modula ponaosob. Tako da u procesoru imamo tlbinterfejs, zahteve kao deo operacione jedinice i imamo upravljaču jedinicu. Dok kod TLB jedinice imamo cpuinterfejs, brojače, indikatore, meminterfejs i tagdata kao deo operacione jedinice i ovde postoji upravljačka jedinica. U ovom poglavlju su iskoriščeni delovi teksta iz literature [6] uz saglasnost autora.

U četvrtoj glavi daju se karakteristike korišćenog alata za izradu. Na početku su opisani delovi samog alata, zatim je dat pregled najčeće korišćenih finkcija alata. Nije se ulazilo u detaljno opisivanje alata, iz razloga što to nije zadatak ovog rada. Međutim, u toku izrede simulatora autor je tokom rada proveravao fukcionalnost alata. Telovi teksta i slika preuzeti su iz literature [8 i  9] uz saglasnost autora.

U petoj glavi je realizovana laboratorija. Kroz ovu laboratoriju su prikazani najkarakterističniji primeri preslikavanja usvojene virtuelne memorije. Prikazani su primeri preslikavanja kada se deskriptor segmenta ne nalazi u TLB jedinici iz razloga što se nakon dovlačenja odgovarajućeg deskriptora prolazi kroz postupak preslikavanja kao da je u TLB jedinici, zatim su prikazani primeri kada se javljaju standardne greške pri preslikavanju virtuelne adrese u fizičku adresu to su pokušaj pristupa nepostojećem segmentu, pkušaj nedozvoljenog pristupa segmentu, pokušaj pristupa segmentu van granice segmenta i pokušaj pristupa segmentu koji nije u operativnoj memoriji.

Na kraju je dat zaključak.

# ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE MEMORIJOM

Organizacija i strategija upravljanja operativnom memorijom (main memory) računarskog sistema prestavljaju važne činioce pri dizajnu operativnog sistema. Programi i podaci moraju biti u operativnoj memoriji kako bi se izvršavali. Sekundarne memorije, od kojih su najčešči diskovi, obezbeđuju veliki kapacitet memorije za programe i podatke.

U ovoj glavi i u narednim poglavljima, navešćemo strategije za organizaciju i upravljanje memorijom računarskog sistema. Takođe, biće objašnjen koncept virtuelne memorije. Treba odmah napomenuti da se u današnjim računarskim sistemima koncept virtuelne memorije često primenjuje.

## OPŠTE NAPOMENE

U početku razvoja računarskih sistema operativna memorija prestavljala je relativno skup resurs. Zato su dizajneri pokušavali da optimizuju korišćenje opertivne memorije. Cena operativne memorije je tokom prthodnih godina značajno padale, međutim ona je i dalje visoka u odnosu na sekundarne memorije. Takođe, problem pretstavljaju i današnje aplikacije koje su veoma zahtevne i neophodno je da se kapacitet operativne memoriji stalno povećava.

Pojamom organizacija operativne memorije opisuje način na koji se operatina memorija posmatra i daje odgovore na sledeća pitanja. Da li se u operativnoj memoriji naliazi jedan korisnik ili više korisnika istovremeno? Ako se u operativnoj memoriji nalazi više korisnika istovremeno, da li se svakom dodeljuje ista količina memorije, ili je operativna meorija podeljena na particije različitih veličina. Da li se zahteva, da se korisnički posao izvršava u tačno određenoj particiji ili se dozvoljava da se poslovi smeštaju u particiju koja im najviše odgovara? Kada se posao nalazi u operativnoj memoriji da li zauzima kontinualni deo memorije ili se njegovi delovi nalaze na različitim mestima unutar operativne memorije.

Kada se odluči koji se princip organizacije operativne memorije primenjuje, moramo se odabrati strategija upravljanja memorijom kao bi se postigle optimalne performanse. Strategije za upravljanje meorijom određuju kako se određena organizacija memorije izvršava u različitim slučajevima: kada učitavamo novi program u operativnu memoriju, da li se program učitava kada sistem zatraži upravo taj program, gde u operativnoj memoriji smeštamo sledeći program koji će se izvršavati, da li se smešta program u najmanji deo memorije koji mu odgovara ili u prvu slobodnu lokaciju kao bi se ubrzalo izvršavanje?

Ako se učitava novi program u operativnu memoriju, i operativna meorija je pritom popunjena, koji od progrma koji se nalaze u operativnoj memoriji treba zameniti? Da li je to program koji se najduže nalazio u operativnoj memoriji, ili program koji se poslednji izvršavao, ili program koji se nije toliko često izvršavao?

## HIERARHIJA MEMORIJE

Kako je cena operativne memorije i dalje visoka, odluku o količini operativne memorije koja će se ugraditi u računarski sistem treba doneti veoma pažljivo. Međutim, trebalo bi voditi računa o ugradnji onoliko operativne memorije koliko je potrebno za izvršavanje operativnog sistema i  određenog broja korisnika.

Programi i podaci moraju se nalaziti u operativnoj meoriji kao bi se program izvršavao. Međutim programi i podaci nisu potrebni da se nalaze u operativnoj memoriji stalno, i zato se oni čuvaju na sekundarnim memorijama. Sekundarne memorije, kao što su diskovi i trake, su generalno niže cene nego operativna memorija a imaju mnogo veći kapacitet. Dok su operativne memorije mnogo veće brzine od sekundarnih memorija.

U sistemima sa više nivoa memorije, veliki značaj se pridaje načinu premeštanja programa između različitih nivoa memorije.

U hierarhiji operativne memorije uveden je još jedan nivo, kako bi se unapredile performanse i iskorišćenje memorije. Keš (cache), je veoma brza memorija, čija je brzina znatno veća od brzine operativne memorije. Keš je izuzetno skupa komponenta tako da se ugrađuju relativno mali kapaciteti. Slika 1 prikazuje odnos između keš-a, operativne memorije, i sekundarne memorije.

Slika 1 Organizacija memorije

## STRATEGIJE UPRAVLJANJA MEMORIJOM

Strategije upravljanja memorijom su osmišljene kako bi se postiglo najoptimalnije iskorišćenje operativne memorije. Ove strategije se mogu podeliti u sledeće kategorije: strategije dohvatanja (fetch strategies), strategije postavljanja (placement strategies) i srategije zamene (replacement stratigije).

Strategije dohvatanja se zasnijvaju na trenutku dovlačenja sledećeg dela programa ili podatka iz sekundarne memorije u operativnu memoriju. Dohvatanje na zahtev je vrsta strategije dohvatanja koja se primenjivala dosta dugo, kojom se sledeći deo programa ili podatka dovlači u operativnu memoriju kada ga program koji se izvršava pozove.

Strategije postavljanja se zasnivaju na određivanju mesta učitavanja dolazećeg programa u operativnu memoriju. Videćemo u nastavku ove glave da postoje strategije first-fit, best-fit i worst-fit.

Strategijom zamene se određuje koji deo programa treba da se izbaci iz operativne memorije kako bi se oslobodio prostor za novi program.

## KONTINUALNA NASPRAM NEKONTINUALNE ALOKACIJE MEMORIJE

Raniji računarski sistemi zahtevali su kontinualnu alokaciju memorije što znači da je, svaki program mogao da zauzme jedinstveni kontinualni blok memorijskih lokacija. Ova tehnika se primenjivala do trenutka kada je uvedena tehnika promenjivih particija.

Kod nekontinualne alokacije prostora, program je podeljen na nekoliko manjih blokova ili segmenata koji se mogu učitati u operativnu memoriju nezavisno od toga da li se nalaze jadan do drugog. Operativnom sistemu je teže da kontroliše nekontinualnu alokaciju memorije. Prednosti ovakve tehnike su u tome što ukoliko operativna memorija ima mnogo manjih praznina umesto jedne velike praznine, operativni sistem može učitati i izvršavati program koji bi u suprotnom morao da čeka.

## JEDNOKORISNIČKI SISTEM

Raniji računarski sistemi su dozvoljavali da samo jedan korisnik koristi resurse računara, u istom trenutku. Pritom su svi resursi računara bili na raspolaganju korsnika. Korisnik je pisao programe, uključujući i kod za ulaz/izlaz koji se sastojao od veoma kopleksnih mašinskih instrukcija.  Kod za ulaz/izlaz je ubrzo zamenjen programskim rutinama. Implementacija ulazno/izlaznog sistema je prestavljala početak razvoja današnjih operativnih sistema. Slika 2 ilustruje organizaciju memorije tipičnu za jednokorisnički sistem.

Slika 2 Jednokorisnički sistem

Veličina programa je ograničena na veličinu operativne memorije. Međutim moguće je izvršavati program koji je veći od operativne memorije i to korišćenjem  metode preklapanja (overlays). Ukoliko je određeni deo programa nepotreban za dalje izvršavanje programa, drugi deo programa može se dovući iz sekundarne memorije na mesto dela programa koji više nije potreban.

Preklapanje daje mogućnost da se proširi ograničeni memoriski prostor. Međutim rutine za preklapanje moraju se pažljivo isplanirati od strane programera. Pritom trebalo bi napomenuti da se ovakvi programi veoma teško modifikuju.

## ZAŠTITA U JEDNOKORISNIČKOM SISTEMU

U jednokorisničkom sistemu korisnik ima kontrolu nad celom operativnom memorijom. Memorija je podeljena na particije koje sadrže operativnu memoriju, korisnički deo i neiskoriščeni deo. Sada se postavlja pitanje kako zaštititi operativni sistem od korisničkih programa.

Tako je zaštita implementirana pomoću jednog graničnog registra (boundary register) koji se nalazi u procesoru. Svaki put kada se korisnički program obraća memoriji, proverava se granični registar kako bi se osigurali da korisnički program ne pristupa delu memorije određenom za operativni sistem. Granični registar sadrži najveću adresu koju koristi operativni sistem. Ako korisnik pokuša da pristupi operativnom sistemu, zaustavlja se sa izvršavanjem posla i generiše se  odgovarajući prekid.

Takođe, korisnik mora pristupiti operativnom sistemu kako bi koristio ulazno/izlazni sistem. Ovaj problem se rešava tako što je korisniku omogućena instrukcija kojom može pristupiti određenim servisima operativnog sistema (supervisor call instruction).

Kako su operativni sistemi postali veoma kopleksni, neophodno je da se implementiraju složeniji mehanizmi zaštite operativnog sistema od korisničkih programa i od programa međusobno. Ove mehanizme ćemo objasniti kasnije u ovoj glavi.

## PARTICIJE FIKSNE VELIČINE I MULTIPROGRAMIRANJE

Smatra se da jednokorisnički sistem neoptimalno koristi računarske resurse. Program koristi resurse procesora sve do trenutka kada se javi potreba za ulazom ili izlazom. Kada se javi zahtev za ulazom ili izlazom, posao ne može da se nastavi sve dok se ne završi sa ovim zahtevom. Brzina ulazno/izlaznog uređaja je znatno sporija u odnosu na brzinu procesora. Rešenje ovog problema je u implementaciji multiprogramskih sistema. Sada više korisnika istovremeno mogu zahtevati resurse procesora. Kada posao čeka za ulazom ili izlazom, procesor će obrađivati zahteve sledećeg posla. Isto tako više poslova mogu čekati sa zahtevom za ulazno ili izlazlaznim podsistemom.

Ako želimo da iskoristimo maksimalno prednosti multiprogramiranja, neophodno je da se određeni broj poslova nalazi u operativnoj memoriji odjednom. Kada jedan posao zahteva ulazno ili izlazlaznim podsistem, kontekst procesora se može zameniti drugim poslom. Kada ovaj posao završi sa korišćenjem procesora, sledeći posao je spraman za njegovo korišćenje.

Multiprogramiranje zahteva više memorije nego jednokorisnički sistem. Međutim, poboljšanje iskorišćenja resursa procesora i perifernih uređaja opravdara povećanje proširenja kapaciteta memorije.

## APSOLUTNI POMERAJ I PUNJENJE (LOADING)

Raniji sistemi sa tehnikom multiprogramiranja koristili su multiprogramiranje sa fiksnim particijama, pri čemu je operativna memorija podeljena na određeni broj particija fiksne veličine. Svaka particija mogla je da sadrži samo jedan posao. Procesor je menjao svoj kontekst između korisničkih zahteva veoma brzo kako bi se stvorila iluzija da se poslovi izvršavaju simultano.

Posao je morao da prođe obradu asemblera (assebler) i kompajlera (compiler) kako bi mogao da se izvršava u okviru tačno određene particije (slika 3). Ukoliko je posao spreman za izvršavanje a particija, u kojoj je posao trebalo da se učita,  zauzeta  tada posao čeka na izvršavanje.

Slika 3 Multiprogramiranje sa fiksnim particijama, sa apsolutnim pomerajem i punjenje

## RELOKATIBILNE I PUNJENJE

Relokatibilni kompajleri, asembleri i punioci se koriste kako bi se proizveo relokatibilni program koji se može izvršavati u bilo koju slobodnu particiju koja je dovoljno velika da ih prihvati. Na ovaj način se eliminišu neki gubici memorije koji su nasleđeni iz multiprogramiranja sa apsolutnim translacijama.  Relokatibilni translatori i punioci su kompleksniji nego apsolutni.

## ZAŠTITA U MULTIPROGRAMSKIM SITEMIMA

U kontinualno alociranim multiprogramskim sistemima, zaštita se se često implementira pomoću više graničnih registra. Pomoću registra, donje i gornje granice korisničke particije. Takođe, je moguće implementirati zaštitu pomoću jednog registra najniže, ili najviše, adrese i registra veličine particije. Da bi korisnik pristupio operativnom sistemu mora koristiti privilegovani pristup. Ovim se omogućava korisniku da zaobiđe granicu operativnog sistema i da mu pristupa.

## FREGMENTACIJA

Fregmentacija memorije javlja se u svim računarskim sistemima nezavisno od organizacije memorije. U sistemima multiprogramiranja sa fiksnim particijama, fregmentacija se javlja ukoliko upisani posao ne popuni particiju u potpunosti ili ukoliko particija ostane neiskorišćena koliko je manja od posla koji čeka.

## PARTICIJE PROMENJIVE VELIČINE I MULTIPROGRAMIRANJE

Kako su jasno uočeni problemi koji se javljaju kod particija fiksne veličine, odlučeno je da se poslovima dozvoli da zauzmu onoliko prostora operativne memorije koliko im je potrebno. Ne postoje fiksne granice između particija. Ova šema se naziva multiprogramiranje sa particijama promenjive veličine.

Posao mara da zauzme kontinualne memorijske lokacije. U multiprogramiranju sa particijama promenjive veličine, ne uvodimo pretpostavke koliko je posao veliki (pretpostavlja se da ne može biti veći od slobode operativne memorije). Ukoliko posao može da nastavi sa izvršavanjem, dodeljuje mu  se onoliko prostora memorije koliko mu je potrebno. Takođe važno je napomenuti da ne postoje gubici u operativnoj memoriji, sobzirom da je posao zauzeo memoriju koja mu je potrbna.

Međutim, kako svaka šema organizacije memorije ima neki nivo gubitka memorije, u multiprogramiranju sa promenjivim particijama, gubitak nije očigledan sve do trenutka kada posao napusti memoriju. Tada se javljaju praznine u memoriji. Koje se mogu iskoristiti za sledeće poslove. Međutim kada praznine postanu premale da se u njih smesti posao dolazi do  gubitka memorije.

## KOMPAKCIJA MEMORIJE

Kada posao zahteva određenu veličinu operativne memorije, a nijedna praznina nije dovoljno velika da prihvati taj posao, tada ulokiko se spoje sve praznine dobija se dovoljno velika praznina za novi posao.

Tehnika kompakcije memorije uključuje premeštanje svih neokupiranih lokacija memorije u jednu, koja se smešta na kraju operativne memorije. Na ovaj način dobija se jedna velika praznina slobodne memorije nasuprot više manjih, što se često javlja kod multiprogramiranja sa promenjivim particijama. Rezultat kompakcije memorije je slobodan prostor koji je kontinualan tako da posao koji čeka na izvršavanje može da se učita u memoriju, ukoliko u nju može da stane.  Često korišćeni termin za kompakciju memorije je garbage collection.

## STRATEGIJE SMEŠTANJA POSLA U MEMORIJU

Strategije smeštanja posla u memoriju (storage placement strategies) koriste se kako bi se utvrdilo mesto u operativnoj meoriji gde se učitava dolazeći program ili podaci. Postoje tri strategije za tu namenu.

Best-fit strategija, dolazeći posao se smešta u prazninu operativne memorije koja mu najbolje odgovara, pritom ostavlja najmanju količinu memorije u izabranoj particiji. Intuitivno, ova strategija se može smatrati kao najčešće prihvaćena.

First-fit strategija, posao se smešta u prazninu operativne memorije koja je prva u kojoj posao može da stane prema svojoj veličini.

Worst-fit strategija, ovom strategijom posao se smešta u najveću moguću prazninu. Kada se posao smesti u najveću particiju ostaje relativno veliki prostor za ostale poslove.

## MULTIPROGRAMIRANJE SA PREBACIVANJEM (SWAPPING)

U svim šemama multiprogramiranja koje smo opisali do sada, korisnički programi ostaju u operativnoj memoriji sve dok se ne izvrše.

U nekim sistemima prebacivanja, jedan posao okupira operativnu memoriju odjednom i izvršava se sve do trenutka kada više ne može da nastavi sa izvršavanjem onda prepušta memoriju sledećem poslu. Kako je cela memorija posvećena samo jednom poslu na određeni period, nakon koga se posao izbacuje iz memorije i učitava se sledeći. Posao će se zamenjivati sa drugim poslom sve dok se ne završi.

Mnogi raniji sistemi za podelom vremena su implementirani ovom tehnikom. Moguće je da se generiše razumno vreme odziva za mali broj korisnika. Ukoliko želimo veliki broj korisnika moramo da primenimo drugačije tehnike. Ova tehnika dovela je do tehnike straničenja, koja se danas često implementira.

## VIRTUELNA MEMORIJA

Pojam virtuelna memorija (virtual storage) prestavlja mogućnost da se adresira memorijski prostor koji je mnogo veći nego fizički memorijskog prostor određenog računarskog sistema. Virtuelna memorija nije novi koncept. Međutim, upotreba virtuelne memorije u novijim računarskim sistemima krenula je relativno skoro. Mikroprocesori sada podržavaju koncept virtuelne memorije.

Postoje dve metode virtuelne memorije koje se najčešće implementiraju i to su straničenje (paging) i segmentacija (segmentation), obe metode biće detaljno opisati u tekstu koji sledi.  Neki računarski sistemi koriste ili straničenje ili segmentaciju, a postoje i sistemi koji koriste kombinovanu tehniku segmentno – straničenje.

## OSNOVNI KONCEPTI

Cilj koncepta virtuelne memorije je razdvajanje adresa procesa koji se izvršava od adresa slobodnih u operativnoj memoriji.

Adrese koje referencira proces koji se izvršava, nazivaju se virtualne adrese (virtual addresses). Adrese koje su slobodne u operativnoj memoriji nazivaju se realne adrese (real addresses). Opseg virtuelnih adresa procesa naziva se virtuelni adresni prostor. Opseg realnih adresa koje su dostupne na računarskom sistemu naziva se realni adresni prostor. Virtuelni memorijski sistemi se implementiraju u slučaju kada je virtuelni adresni prostor veći od realnog adresnog prostora. Međutim, postoje sistemi gde je realni adresni prostor veći od virtuelnog adresnog prostora.

Procesi generišu samo virtuelne adrese, da bi se izvršavali procesi moraju da se učitaju u operativnu memoriju. Virtuelne adrese moraju se preslikati u realne adrese kako bi se proces izvršavao. Ovo preslikavanje se mora izvesti brzo, u suprotnom performanse računarskog sistema će se značajno smanjiti.

Različiti mehanizmi preslikavanja virtuelnih u realne adresu su razvijeni. Dinamički mehanizam preslikavanja adresa (Dynamic address translation, DAT) preslikava virtuelne u realne adrese kako se proces izvršava. Ovi sistemi se zasnivaju na činjenici da ukoliko je virtuelni adresni prostor kontinualan, onda i realni adresni prostor takođe mora biti kontinualni. Korisnik ne mora da razmišlja gde su procedure i podaci smešteni u operativnoj memoriji. Sada korisnik može da programira, razmišljajući samo o efikasnosti svog algoritma i strukturi programa, ne razmišljajući o hadverskoj strukturi računara.

## PRESLIKAVANJE BLOKOVA

Dinamički mehanizam preslikavanja adresa mora održavati tabelu za prslikavanje adresa pomoću koje dolazimo do odgovarajuće realne adrese. Ako se ovo preslikavanje izvodi na nivou reči ili na naivou bajta, i ukoliko se preslikavanje obezbedi za sve ulaze virtuelnog adresnog prostora, tada bi informacije o preslikavanjima zauzele veći prostor operativne memorije nego sam proces. Zato je potrebno smanjiti količinu informacija za preslikavanje.

Takođe, ne bi trebalo dozvoliti da se adrese preslikavaju individualno. Zato su sve informacije grupisane u blokove (blocks). Što je veća veličina bloka, manji je deo operativne memorje koji se mora odvojiti za čuvanje informacija o preslikavanjima. Međutim, većim blokovima treba više vremena da se prebace iz sekundarne memorije u operativnu memoriju a pritom zauzimaju više operativne memorije.

Postavlja se pitanje da li blokovi treba da budu iste veličine, ili ne. Kada su blokovi iste veličine nazivaju se stranice (pages) i organizacija virtuelne memorije sa stranicama se naziva straničenje (paging). Kada su blokovi različitih veličina nazivaju je segmentni, i tada govorimo o segmentnoj organizaciji virtuelne memorije. Neki sistemi kombinuje ove dve tehnike, implementirajući segmente koji su promenjive veličine, i koji su izdeljeni na stranice fiksne velicine.

Adrese koje se javljaju primenom preslikavanja blokova su dvodimenzione. Kada se obraćamo određenoj adresi, program specificira blok u kome sa ta adresa nalazi, i pomeraj u odnosu na početak bloka (Slika 4). Virtuelna adresa se prestavlja parom (b,d), gde je b broj bloka a d pomeraj u odnosu na početak bloka.

Slika 4 Format virtuelne adrese u sistemu preslikavanja blokova

Preslikavanje virtuelne adrese v = (b,d) u realnu adresu izvodi se kao što je prikazano na slici 5. Svaki proces ima sopstvenu tabelu preslikavanja blokova koju održava sistem i nalazi se u operativnoj memoriji. Specijalnim registrom u procesoru, koji se naziva ukazivač na početak tabele preslikavanja blokova, čiji se sadržaj učitava prilikom zamena konteksta procesora sa početnom adresom, a, tabele preslikavanja blokova procesa. Sada se broj bloka, b, dodaje na baznu adresu, a, tabele blokova. Ova vrednost sadrži realnu adresu, b', početka bloka b. Pomeraj d, se dodaje na startnu adresu bloka, b', kako bi se formirala željena realna adresa.

Slika 5 Preslikavanje virtuelne adrese pomoću blokova

Tehnika preslikavanja blokova može se primeniti na segmentaciju, straničenje, i kombinovanu tehniku segmentno/straničnog preslikavanja, pri čemu je preslikavanje slično ovom koje je prikazano.

## STRANIČENJE

Virtuelna adresa u sistemu straničenja je prestavljena parom (p, d), gde p restavlja broj stranice u virtuelnoj memoriji koji nam govori gde se adresa nalazi, a d pomeraj u odnosu na stranicu p koji nam govori u kojoj lokaciji se nalazi. Proces se može izvršavati ukoliko je njegova trenutna stranica u operativnoj memoriji. Stranice se premeštaju sa sekundarnih memorija u operativnu memoriju, u operativnoj memoriji stranice se smešaju u blokove koji se nazivaju frejmovi (page frames) i koji su iste veličine kao i stranica. Dolazeća stranica se može upisati u bilo koji slobodan frejm.

Dinamičko preslikavanje stranica, pod pretpostavkom da se radi o straniničenju se izvodi na sledeći način: proces koji se izvršava generiše virtuelnu adresu v=(p,d); mehanizam preslikavanja stranica traži stranicu p u tabeli stranica, i utvrdi da je stranica p u frejmu p'; realna adresa se sada formira tako što se pomeraj, d, nadovezuje na p’.

Pokušajmo da opišemo ovaj postupak malo detaljnije. Kako se ne nalazi svaka stranica procesa u operativnoj memoriji u isto vreme, u tabeli stranica se mora na neki način označiti da li se stranica nalazi u operativnoj memoriji ili ne; ako se nalazi, gde je smeštena; a ako se ne nalazi, gde se može naću u sekundarnoj memoriji.

## DIREKNO PRESLIKAVANJE

Proces koji se izvršava geniriše virtuelnu adresu v=(p, d). Pre nego što proces krene da se izvršava, operativni sistem učitava (u trenutku promene konteksta procesora) početnu adresu tabele stranica u registar procesora ukazivač na tabelu stranica (PTP). Sadžaj registra PTP se sabira sa brojem stranica, kako bi se dobio broj ulaza u tabeli stranica. Sada se na frjem koji odgovara stranici, p, nadovezuje pomeraj,  d,i na taj način formira se realna adresa.

Virtuelna adresa i ukazivač na tabelu stranica čuvaju se u registrima procesa, tako da se operacije koje se izvršavaju nad njima veoma brze. Međutim tabela stranica, koja može biti dosta velika, se obično čuva u operativnoj memoriji. Kako bi se preslikavanje adresa ubrzalo, mnogi današnji sistemi implementiraju kompletno direkno preslikavanje u veoma brzim jedinicama, koje se nazivaju jedinice za preslikavanje virtuelne adrese u realnu adresu.

## ASOCIJATIVNO PRESLIKAVANJE

Jedan od načina da se ubrza preslikavanje adresa je da se cela tabela stranica realizuje pomoću asocijativne memorije. Slika 6 ilustruje preslikavanje adresa pomoću asocijativnog preslikavanja. Proces koji se izvršava generiše adresu v=(p, d). Svaki ulaz asocijativne memorije se proverava istovremeno. I vraća frejm koji odgovara broju stranice p, sada se na frejm nadovezuje pomeraj kako bi se formilala realna adresa. Primetićete na slici da strelica kod asocijativnog preslikavanja pristupa svakom od ulaza tabele stranica. Ovim se opisuje da svaki ulaz asocijativne memorije pretražuje simultano. Ovo je osobina koja čini asocijativnu memoriju dosta skupom.

Slika 6 Straničenje sa asocijativnim preslikavanjem

## DELJENJE KOD STRANIČENJA

U sistemima sa multiprogramiranjem, izuzetno u sistemima sa deljenjem vremena, česta je pojava da programi izvršavaju isti deo prgrama. Ukoliko se svakom korisniku dodeli kopija programa, tada se veliki deo operativne memorije troši neracionalno. Rešenje je da se te stranice dele. 	 Deljenje se mora pažljivo kontrolisati da bi se sprečilo da jedan proces modifikuje podatke nekog drugog procesa. U mnogim današnjim sistemima koji implementiraju deljenje, programi su podeljeni na procedure i podatke.

Sada svaku stranicu trebamo da označimo kao deljenu ili nedeljenu. Ako dozvolimo da se na određeni ulaz tabele stranice ukazuju više procesa, taj ulaz se označi kao deljeni za te procese. Na taj način omogućeno je procesima da pristupaju određenom delu memorije, a time i programu koji se deli.

## SEGMENTACIJA

U sistemima multiprogramiranja sa promenjivim particijama, učitavanje programa u memoriju izvodi se na principima first-fit, best-fit ili worst-fit, pri čemu je ograničeno da program koji se izvršava pristupa jednom bloku operativne memorije koji je kontinualnom organizovan.

U sistemima sa segmentacijom, ovo ograničenje se ukida, sada se programima dozvoljava da zauzmu radvojene blokove operativne memorije. Pritom blokovi međusobno ne moraju biti iste veličine, ali i dalje zauzimaju kontinualni prostor (različiti blokovi se mogu smeštati razdvojeno).

U sistemima virtuelne memorije sa segmentnom organizacijom, virtuelna adresa se sastoji od para v = (s, d), gde s prestavlja broj segmenta u virtualnoj memorijiji i određuje gde se tražena adresa nalazi, d određuje pomeraj u odnosu na segment s i određuje poziciju adrese. Proces se može izvršavati u okviru svog segmenta u operativnoj memoriji. Sve lokacije koje zauzima segment su kontinualne lokacije operativne memorije. Segment koji se dovlači iz sekundarne memorije može se smestiti u bilo koju slobodnu lokaciju operativne memorije koja je dovoljno velika. Koriste se algoritmi koje smo do sada naveli, međutim first-fit i best- fit algoritmi se često primenjuju.

Dinamičko preslikavanje adrese kod segmentacije se izvodi u sledećim koracima. Proces generiše virtuelnu adresu  v =(s, d) (slika 7). Mehanizam za preslikavanje segmenata traži segment s u tabeli segmenata i utvrđuje da se segment nalazi u operativnoj memoriji počev od lokacije s'. Realna adresa koja odgovara virtuelnoj adresi  se formira sabiranjem s' i pomeraja d. Ovo preslikavanje ćemo opisati u narednim poglaviljima.

Slika 7 Preslikavanje virtuelne adrese kod segmentnog preslikavanja

## PRAVA PRISTUPA

Nije moguće svakom procesu dati neograničena prava pristupa segmentu. Prednosnt segmentne organizacije je u tome što se za svaki segment određuju prava pristupa.

Na slici 8 prikazana su najčešče korišćena prava pristupa kod današnjih računarskih sistema. Ako proces ima pravo pristupa tipa čitanje (read access), tada proces može pristupiti bilo kojoj informaciji u tom segmentu. Poroces može napraviti kopiju segmenta ukoliko to želi.

Proces koji ima pravo pristupa tipa upis (write access), može da modifikuje sadržaj segmenta, i može uneti dodatne informacije u segment. Može promeniti sadržaj segmenta ukoliko se to zahteva.

Proces koji ima pravo pristupa tipa izvršavanje (execute access), sadrži neophodne instrukcije za izvršavanje programa.

Ukoliko proces ima pravo pristupa dodavanje (append access), tada se može dodavati sadržaj na kraj segmenta, ali se ne može menjati njen sadržaj.

Slika 8 Prava pristupa

U sistemima sa ovim pravima pristupa, moguće je kreirati šesnaest različitih modela. Neki od tih modela su nama važni, dok neki nemaju smisao primene.

## ASOCIJATIVNO PRESLIKAVANJE

Kao i kod sistema sa straničenjem, postoje više tehnika implementacija segmentne organizacije. Segmentnu organizaciju moguće je realizovati korišćenjem direktnog, asocijativnog i set-asocijativnog preslikavanja. Može se realizovati korišćenjem memorija dovoljno velikih da sadrže kompletnu tabelu segmenata, ili se može realizovati pomoću asocijativne memorije dovoljno velike da sačuva ulaze najčešće korišćenih segmenata. U ovom poglavlju videćemo segmentnu organizaciju memorije pomoću asocijativnog preslikavanja.

Proces koji se izvršava, generiše virtuelnu adresu v=(s, d). Broj segmenta, s, se dodaje na ukazivač na početnu adresu segmenta, tako da je na ovaj način određen ulaz u kome se nalazi traženi segment u tabeli segmenata. Tabela segmenta sadrži adresu operativne memorije, od koje segment počinje. Sada se pomeraj, d, dodaje na s’ i formira se realna adresa.

Objasnićemo sada detaljnije potupak preslikavanja. Za slučaj kada je  segment u memoriji čita se bit  V, koje ukazuje  na to da li je  segment u memoriji. Kako je u našem slučaju  segment u memoriji bit  V postavljeno na aktivnu vrednost, pa se nastavlja sa preslikavanjem. Sledeća tri polja odabranog ulaza tabele segmenta  sadrže bitove prava pristupa, veličinu segmenta i početnu adresu segmenta u fizičkoj memoriji, respektivno. Sabiranjem početne adrese segmenta i pomeraja iz virtuelne adrese formirala se fizička adresa. Upoređuju se bitovi ERW sa pravima pristupa segmenta da bi se utvrdilo da je zahtevani pristup dozvoljen za dati segment. Upoređuje se pomeraj, kako be se utvrdilo da li je adresa u segmentu unutar specificirane veličine segmenta. Ukoliko su prava pristupa i pomeraj korektni, formira se fizička adresa i koristi za pristup operativnoj memoriji. Ukoliko se dogodi da nisu ispunjeni određeni uslovo generiše se prekid. U ovom trenutku kontrolu preuzima operativni sistem (napomenimo da se ceo postupak realizovao hadverski do trenutka prekida). Procesu se oduzima procesor, njegov kontekst čuva u njegovom proces kontrol bloku. Procesor se dodeljuje nekom od radnosposobnih procesa tako što se njegov kontekst restaurira iz njegovog proces kontrol bloka. U okviru toga se u programski brojač upisuje nova vrednost i time kontrola predaje tom novom procesu. Pristupa se dovlačenju zahtevanog segmenta iz memorije i postupak preslikavanja se ponavlja za dati proces.

## DELJENJE KOD SEGMENTACIJE

Prednost segmentacije u odnosu na straničenje je u tome što su segmenti logički organizovani. Segmenti nemaju istu veličinu, dozvoljeno je da sagment bude dovoljno veliki (dovoljno mali) koliko je to potrebno da bude. Ako je segment organizovan tako da se u njega upisuje niz, on može biti veći od samog niza. Ukoliko se u segment upisuju dinamički podaci, veličina segmenta se može menjati. Segment koji je odvojen za kod koji je generisao kompajler veći je nego što je za pomenuti kod zaista potrebno.

Deljenje kod segmentacije je jednostavnije realizovati nego kod straničenja. Ukoliko se deli niz kod straničenja, i dati niz je veličine tri ili više stranica, moraju se odvojiti svi ti ulazi i proglasiti kao deljivi. Problemi nastaju kod dinamičkih struktura podataka. Kada se veličina dinamičkih struktura povećava stranice koje se zauzimaju ovim povećanjem, moraju se u toku izvršavanja proglasiti kao deljive. U sistemima segmentacije, kada se jedan segment proglasi deljivim, strukture podataka se mogu povećavati ili smanjivati pritom se ne menja logička struktura segmenta, i segment se menja promenom struktura.

Dva procesa mogu deliti segment, tako što u tabeli segmenta postoji poseban ulaz koji ukazuje na segment koji je označen kao deljeni.

## SEGMENTNO/STRANIČENJE

Segmentacija i straničenje imaju pojedinačno određene prednosti kao sistemi organizacije memorije. Segmentno/straničenje izdvaja te prednosti i grupiše u kobinovani sistem organizacije memorije. Kod ove tehnike segment je celobrojni umnožak stranice iste veličine, sve stranice segmenta moraju biti u operativnoj memoriji, i stranice koje su kontinualne u virtuelnoj memoriji moraju biti kontinualne i u operativnoj memoriji. Adresiranje je trodimenzionalno u virtuelnom adresnom prostoru, i sastoji se od uređene trojke v=(s, p, d), gde je s broj segmenta, p broj stranice u segmentu, d pomeraj u odnosu na početak stranice.

Proces koji se izvršava generiše virtuelnu adresu v=(s, p, d). Sada se pretažuje asocijativna memorija kako bi se utvrdilo da li postoji (s, p). Ukoliko je (s, p) pronađena, tada se na  frejm , p’, stranice p i segmeta s, nadovezuje pomeraj i generiše se realna adresa koja odgovara virtuelnoj adresi v=(s, p ,d), čime je preslikavanje završeno.

## UVOD U DIZAJN

Do sada smo opisali hadverska i softverska rešenja organizacije i upravljanja operativnom memorijom. Videli smo koja je namena operativnog sistem, i na koji način se organizacija i upravljanje memorijom realizuje u hadveru. Međutim u ovim izlaganjima hadver smo posmatrali na logičkom nivou. U narednom poglavlju pokazaćemo kako je realizovan virtuelna memorija segmentne organizacije sa asocijativnom jedinicom za preslikavanje adresa. Usvojena virtuelna memorija se realizuje korišćenjem alata IGoVSoDS.

# SEGMENTNA organizacija virtuelne memorije I JEDINICA SA ASOCIJATIVNIM PRESLIKAVANJEM

U ovoj glavi detaljno se prikazuje dizajn virtuelne memorije segmentne organizacije sa asocijativnom jedinicim za preslikavanje adresa. Delovi teksta preuzeti su iz literature [6], uz saglasnost autora.

## OPŠTE NAPOMENE

Usvojeno je da je adresabilna jedinica u virtuelnom adresnom prostoru i fizičkom adresnom prostoru reč dužine 16 bita. Veličina virtuelnog adresnog prostora je 16M 16-to bitnih reči, a veličina jednog segmenta je 64K 16-to bitnih reči. Shodno tome virtuelna adresa je dužine 24 bita i ima sledeću strukturu: viših m = 8 bitova ozanačavaju broj segmenta i nižih k = 16 bitova označavaju adresu 16-to bitne reči unutar segmenta. Veličina fizičkog adresnog prostora je 1M 16-to bitnih reči. Shodno tome fizička adresa je dužine 20 bita.

Preslikavanje virtuelne adrese u fizičku adresu realizuje se na osnovu tabele preslikavanja segmenata ST (Segment map Table), koja se nalazi u operativnoj memoriji u delu odvojenom za operativni system. Takođe je usvojeno da se ST sastoji od ulaza sa po četiri reči. U nultom ulazu se nalazi broj segmenata virtuelnog adresnog prostora procesa, pri čemu se koriste samo sedam mlađih bita  nulte reči, ostali bitovi se ne koriste.  U nenultim ulazima se nalaze deskriptori segmenata. Bitovi 15 i 14 nulte reči deskriptora predstavljaju V indikator (Valid) i D indikator (Dirty), respektivno. Bitovi 13, 12 i 11 nulte reči deskriptora predstavljaju I indikator (Instruction), R indikator (Read) i W indikator (Write), respektivno. Bitovi 10 do 0 nulte reči deskriptora predstavljaju 11 starijih i bitovi 15 do 7 prve reči deskriptora preostalih 9 mlađih bitova 20-to bitne početne adrese SADDR19...0 dela operativne memorije u koji je operativni sistem smestio segment sa diska i predstavljaju važeći sadržaj onda kada je segment dovučen sa diska u operativnu memoriju na šta ukazuje V indikator vrednošću 1. Bitovi 6 do 9 prve reči i svi bitovi treće reči predstavljaju adresu segmenta na disku koju ne koristi jedinica za preslikavanje već samo operativni sistem prilikom dovlačenja segmenta sa diska u operativnu memoriju i prilikom vraćanja segmenta iz operativne memorije na disk ukoliko je bilo upisa u segment na šta ukazuje D indikator vrednošću 1. Bitovi 15 do 0 druge reči predstavljaju veličinu segmenta. Ovim se obezbeđuje da ST ima onoliko ulaza koliko ima segmenata u virtuelnom adresnom prostoru procesa plus nulti ulaz. Izgled ST za primer procesa od jednog segmenata prikazan je na slici 9.

Slika 9 Tabela segmenata ST za proces od jednog segmenata

## SISTEM ZA PRESLIKAVANJE

Sistema za preslikavanje virtuelnog u fizički adresni prostor (slika 10) se sastoji iz procesora (CPU), operativne memorije (MEM)  i jedinice za preslikavanje (TLB). Ceo sistem je realizovan tako da da radi sihrona sa zajedničkim signalom takta. U daljem tektu je opisano kako sistem zaista radi.

Slika 10 Struktura sistema

## PROCESOR CPU

Uloga procesora (Slika 10) u ovom sistemu je da generiše zahtev, ili više njih simultano,  jedinici TLB za preslikavanja virtuelne adrese u fizičku adresu pre svakog čitanja podatka iz operativne memorije i pre svakog upisa podatka u operativnu memoriju. Pri generisanju zahteva processor mora da obezbedi jedinici TLB 24-oro bitnu virtuelnu adresu koja se javlja na linijama PVA23…0, broj tekućeg procesa po linijama PPR2…0, adresu tabele segmenata tekućeg procesa po linijama PPT19…0, indikator faze čitanja ili izvršavanja instrukcije po liniji PFE, indikator operacije upisa ili čitanja po liniji PRW i aktivnu vrednost signala PRQ trajanja jedna perioda signala takta i kojim se startuje preslikavanje.

Ukoliko je preslikavanje realizovano uspešno jedinica TLB vraća procesoru 20-to bitnu fizičku adresu po linijama UPA19…0 i aktivnu vrednost signala URP koji traje jednu periodu signala takta.

Neuspešno preslikavanje nastane zbog toga što je jedinica TLB otkrila pokušaj pristupa nepostojećem segment, jedinica TLB vraća procesoru CPU aktivnu vrednost ili signala UAV (Unit non existing segment Access Violation). Pokušaj nedozvoljenog pristupa segmentu kada se jedinica TLB vraća procesoru aktivnu vrednost signala USV (Unit Segment instruction data read write access Violation). Pokušaj pristupa segmentu van granica segmenta, vraća se  UBF (Unit Bound access Violation). Pokušaj pristupa segmentu koji nije u operativnoj memoriji, kada se vraća aktivna vrednost  signala USF (Unit Segment Fault).

Procesor (slika 11) je realizovan modularno i sastoji se iz operaciona jedinice, koja služi za pamćenje odgovarajućih delova zahteva, izvršavanje mikrooperacija i generisanje signala logičkih uslova, i upravljačke jedinice koja služi za generisanje upravljačkih signala na osnovu algoritma generisanja upravljačkih signala operacija procesora CPU i signala logičkih uslova. Algoritam će biti opisan kasnije.

Slika 11 Procesor CPU

## OPERACIONA JEDINICA

Operaciona jedinica oper (slika 11) sastoji se iz blok tlbinterfejs i blok zahtevi. Blok tlbinterfejs služi za povezivanje procesora i jedinice TLB. A uloga bloka blok zahtevi je da generiše zahteve za preslikavanje virtuelnih adresa za operacije čitanja i upisa.

Blok tlbinterfejs (Slika 12) sastoji se od registara, RS flip-flopova i logičkih kola. Sada ćemo opisati relevantne delove ovog bloka sa njihovom namenom u sistemu. Registar PVA23…0 (Processor Virtual Address register) služi za čuvanje virtuelne adrese koju jedinica TLB treba da preslika u fizičku adresu. Registar PPR2…0 (Processor PRocess register) služi za čuvanje broja tekućeg procesa. Registar PST19…0 (Processor Segment map Table address register) služi za čuvanje početne adrese tabele segmenata tekućeg procesa.  Registar PPA19…0 (Processor Physical Address register) služi za čuvanje fizičke adrese koja je generisana u jedinici TLB u slučaju uspešnog preslikavanja virtuelne adrese u fizičku adresu. U ove register se upisuje kada je aktivna vrednost signala ldPREG, dok se u slučaju registra PPA pri aktivnoj vrednosti ovog signal sadržaj postavlja na početnu vrednost.

Slika 12 Blok tlbinterfejs

Paktivnoj vrednosti signala ldPREG svi flip-flopovi se resetuju. A njihova uloga je da čuvaju odgovarajuće logičke uslove. Flip-flop PFE (Processor Fetch Execution flag) predstavlja indikator faze čitanja ili izvršavanja instrukcije. Flip-flop PRW (Processor Read Write flag) predstavlja indikator operacije čitanja ili upisa, respektivno, koja treba da se realizuje po preslikavanju virtuelne adrese u fizičku adresu. Flip-flop PAV (Procesor Access Violation flag) predstavlja indikator da li je jedinica TLB uspešno realizovala preslikavanje ili je preslikavanje realizovala neuspešno jer je otkrila pokušaj pristupa nepostojećem segmentu. Flip-flop PSV (Procesor Segment access Violation flag) predstavlja indikator da li je jedinica TLB uspešno realizovala preslikavanje ili je preslikavanje realizovala neuspešno jer je otkrila pokušaj nedozvoljenog pristupa segmentu. Flip-flop PBV (Procesor Bound access Violation flag) predstavlja indikator da li je jedinica TLB uspešno realizovala preslikavanje ili je preslikavanje realizovala neuspešno zbog pokušaja pristupa segmentu van granica segmenta. Flip-flop PSF (Procesor Segment Fault flag) predstavlja indikator da li je jedinica TLB uspešno realizovala preslikavanje ili je to uradila neuspešno jer je otkrila pokušaj pristupa segmentu koji nije u operativnoj memoriji.

Signalom PRQ (Processor ReQuest) procesor signalizira jedinici TLB da se na linijama PVA23…0, PPR2…0, PST19…0, PFE i  PRW nalazi zeljeni zahtev i da preslikavanje moze da se startuje.

Jedinica TLB vrća procesoru odgovarajuće vrednosti u slučaju uspešnog i neuspešnog preslikavanja. Signalom URP (Unit RePly) jedinica TLB signalizira procesoru da je peslikavanje uspešno realizovano i da se na linijama UPA19…0 nalazi generisana fizička adresa. Dok se u slučaju neuspešnog preslikavanja procesoru jedinica TLB signalizira sa aktivnom vrednošću jednog od signala da nije uspešno realizovano zbog pokušaja pristupa nepostojećem segment, signal UAV (Unit Access Violation), nije uspešno realizovano zbog pokušaja nedozvoljenog pristupa segment, signal USV (Unit Segment instruction read write access Violation), zbog pokušaja pristupa zbog pokušaja pristupa segmentu van granica segmenta, signal UBV (Unit Bound access Violation),  zbog pokušaja pristupa segmentu koji nije u operativnoj memoriji, signal USF (Unit Segment Fault).

Blok zahtevi (Slika 13) sadrži memoriju TAB, brojače ECNT4...0 i WCNT7...0, registar TMP8...0 i flip-flop END. TAB memorija se koristi za čuvanje informacija neophodnih za generisanje zahteva za preslikavanje i smeštanje rezultata preslikavanja. Usvojeno je da ova memorija ima 32 ulaza pa si isto toliko zahteva se moze generisati. Uvojena je struktura koja je prikazana na slici 14.

Slika 13 Blok zahtevi

Slika 14 Struktura jednog ulaza u memoriji TAB

Polje V označava da je ogovarajući ulaz važeći i da se zahtev može izvršiti.  Polje WAIT (WAIT between requests) određuje koliko perioda takta nakon što je iz memorije TAB očitan važeći ulaz treba da se sačeka pre nego što se pređe na generisanje novog zahteva za preslikavanje. Vrednost ovog polja se upisuje u brojać  WCNT pri aktivnoj vrednosti signal ldPREG. Zatim se on dekremetira i kada se završi dekrementiranje signalizira se signalom OUT. Polja VA (Virtual Address),  PR (PRocess number),  ST (Segment map Table address) sadrže virtuelnu adresu za koju preslikavanje u fizičku adresu treba da se realizuje, broj procesa virtuelne adrese, početnu adresu tabele preslikavanja segmenata tekućeg procesa, respektivno. Polja FE (Fetch Execution), RW (Read Write)  označava fazu čitanja ili izvršavanja instrukcije u okviru koje se realizuje preslikavanje virtuelne adrese u fizičku , da li po preslikavanju virtuelne u fizičku adresu treba da se realizuje čitanje iz memorije ili upis u memoriju, respektivno. Ovo su polja koja su neophodna za preslikavanje i ona se prosleđuju jedinici za preslikavanje.

Kada jedinica TLB obradi zahtev ona vraća procesoru odredjene vrednosi koje se upisuju u sledeća polja PA (Physical Address) sadrži fizičku adresu u koju je preslikavana virtuelna adresa,  AV (Access Violation) sadrži indikator koji vrednošću 1 označava da preslikavanje nije uspešno realizovano zbog pokušaja pristupa nepostojećem segment, SV (Segment Violation) sadrži indikator koji vrednošću 1 označava da preslikavanje nije uspešno realizovano zbog pokušaja nedozvoljenog pristupa segment, BV (Bound Violation) sadrži indikator koji vrednošću 1 označava da preslikavanje nije uspešno realizovano zbog pokušaja pristupa segmentu van granica segmenta, SF (Segment Fault) sadrži indikator koji vrednošću 1 označava da preslikavanje nije uspešno realizovano zbog pokušaja pristupa segmentu koji nije u operativnoj memoriji.

Signalom wrTAB vrši se citanje, vrednost 0, ili upis, vrednost 1. A lokacija memorije TAB sa koje se čita ili u koju se upisuje određena je vrednostima signala ECNT4...0 prisutnim na adresnim linijama A4...0 memorije TAB. Odavde se vidi da brojač ECNT4...0 (Entry CouNTer) služi za generisanje adresa ulaza memorije TAB. Početna vrednost brojača je nula, a njegov sadržaj se inkrementira pri aktivnoj vrednosti signala incECNT. Registar TMP8...0 (TeMPorary) služi za čuvanje sadržaja iz polja V i WAIT ulaza memorije TAB adresiranog sadržajem registra ECNT4...0. Flip-flop END (generation of requests ENDed) služi kao indikacija da li se završilo sa generisanjem zahteva iz svih ulaza memorije TAB.

## UPRAVLJAČKA JEDINICA

U ovom poglavlju videćemo na koji način se generišu upravljački signali operacione jedinice i upravljačke jedinice procesora. Usvojeno je da se radi o ožičanoj realizaciji upravljače jedinice, sa strukturom koja je prikazana na slici 15.

Slika 15 Struktura upravljačke jedinice

Kao što je prikazano na slici 15 signali koji su neophodni za generisanje upravljačkih signala su URP, UAV, USV, UBV, USF bloka tlbinterfejs i signali TV, END, OUT bloka zahtevi. Algoritam na osnovu kojeg se generišu upravljački signali dat je u sledećem tekstu.

Proverava se da li je postavljen indikator da su generisani zahtevi iz svih ulaza memorije TAB ukoliko jesu vraćamo se na početak, a ukoliko nisu proveravamo da li je odgovarajući ulaz u memoriji TAB važeći. Ukoliko je odgovarajući ulaz važeći čeka se da istekne vreme između generisanja dva zahteva. Po isteku ovog vremena pokreće se jedinica za preslikavanje i čeka se da završi sa obradom zahteva. Kada jedininica za preslikavanje završi upisuje se u TAB memoriju fizička adresa ukoliko je preslikavanje uspešno završeno ili jedna od sledećih vrednosti indicator pokaušaja pristupa nepostojećem segment, pokušaj nedozvoljenog pristupa segment, pokušaj pristupa van granice segmenta ili pokušaj pristupa segment koji nije u memoriji. Sada se proverava da li je generisani zahtev iz zadnjeg ulaza ulaza memorije TAB, ukoliko jeste postavlja se zahtev das u generisani zahtevi iz svih ulaza memorije TAB. Ukoliko nije u oba slučaja ide se na ažuriranje ukazivača na ulaz memorije TAB.

Na osnovu ovog algoritma generisani su upravljački signali koji su prikazani na sledečim slikama, operacione jedinice su prikazani na slici 16,  upravljački signali upravljačke jedinice su prikazani na slici 17:

Slika 16 Upravljački signali operacione jedinice

Slika 17 Upravljački signali operacione jedinice

## MEMORIJA MEM

Memoriji MEM (slika 18) ima namenu da cuva segmente čija je struktura opisana u uvodnom poglavlju. Memoriji se obraća TLB jedinica koja kod operacije čitanja šalje 20-to bitnu adresu po linijama MAR19…0 i drži neaktivnu vrednost upravljačkog signala writeMEM. Pročitani 16-to bitni podatak se vraća po linijama MEMDRD15…0. Kod operacije upisa jedinica TLB šalje 20-to bitnu adresu po linijama MAR19…0, 16-to bitni podatak po linijama MDRWR15…0 i drži aktivnu vrednost upravljačkog signala writeMEM. Uzeto je da je vreme pristupa memorije MEM trajanja četiri periode signala takta.

Slika 18 Memorija MEM

Realizacija memorije prikazana je na slici 19:

Slika 19 Realizacija memorije MEM

## JEDINICA SA ASOCIJATIVNIM PRESLIKAVANJEM - TLB

U ovom poglavlju videcemo kako je realizovana jedinica TLB (Slika 20). Jedinica TLB ima 8 ulaza u kojima mogu da se čuvaju deskriptori segmenata različitih procesa.  Pa se prilikom prebacivanja procesora sa procesa na proces ulazi u jedinici TLB ne proglašavaju za nevažeće. Ova jedinica se sastoji iz operacione jedinice oper i upravljačke jedinice uprav.

Slika 20 Jedinica sa asocijativnim preslikavanjem

## OPERACIONA JEDINICA

Operaciona jedinica oper se sastoji iz sledećih blokova cpuinterfejs, služi za razmenu podataka i upravljačkih signala sa procesorom CPU, blok indikatori služi za vođenje evidencije za svaki od 8 ulaza jedinice o tome da li je u ulazu važeći deskriptor i da li je sadržaj segmenta modifikovan, blok brojači služi za odbrojavanje onoliko perioda signala takta koliko je vreme pristupa memoriji MEM i za određivanje broja ulaza jedinice za upis novog deskriptora po FIFO (First In First Out) algoritmu, blok tagdata služi za čuvanje 8 deskriptora segmenata, blok meminterfejs služi za razmenu podataka i upravljačkih signala sa memorijom MEM.

Blok cpuinterfejs (Slika 21) sadrži registre UVA23…0, UPR2…0, UST19…0 i UPA19…0 i flip-flopove UFE i URW. Registar UVA23…0 (Unit Virtual Address register) služi za čuvanje virtuelne adrese koju jedinica TLB treba da preslika u fizičku adresu. Registar UPR2…0 (Unit PRoces register) služi za čuvanje broja tekućeg procesa. Registar UST19…0 (Unit Segment map Table address register) služi za čuvanje početne adrese tabele segmenata tekućeg procesa. Registar UPA19…0 (Unit Physical Address register) služi za čuvanje fizičke adrese koja se generiše u slučaju uspešnog preslikavanja virtuelne adrese u fizičku adresu. U registar UPA se upisuje pri aktivnoj vrednosti signala ldUPA, a u ostale register pri aktivnoj vrednosti signala PRQ.

Pri aktivnoj vrednosri PRQ resetuju se flip-flopovi UFE (Unit Fetch Executione flag) vrednostima 1 i 0 predstavlja indikator faze čitanja ili izvršavanja instrukcije, respektivno, u okviru koje treba da se realizuje preslikavanje virtuelne adrese u fizičku adresu i URW (Unit Read Write flag) vrednostima 0 i 1 predstavlja indikator operacije čitanja ili upisa, respektivno, koja treba da se realizuje po preslikavanju virtuelne adrese u fizičku adresu.

Signalom URP (Unit RePly) signalizira se procesoru CPU da je peslikavanje uspešno realizovano i da se na linijama UPA19…0 nalazi generisana fizička adresa. Dok se signalima UAV (Unit Address Violation) signalizira procesoru CPU da preslikavanje nije uspešno realizovano zbog pokušaja pristupa nepostojećem segment, USV (Unit Segment Violation) signalizira procesoru CPU da peslikavanje nije uspešno realizovano zbog pokušaja nedozvoljenog pristupa segment, UBV (Unit Bound Violation) signalizira procesoru CPU da peslikavanje nije uspešno realizovano zbog pokušaja pristupa segmentu van granica segmenta, USF (Unit Segment Fault) signalizira procesoru CPU da peslikavanje nije uspešno realizovano zbog pokušaja pristupa segmentu koji nije u operativnoj memoriji.

Slika 21 Blok cpuinterfejs

Blok indikatori (slika 22) se sastoji od flip-flopova V0 do V7 sa dekoderom DC1, flip-flopova D0 do D7 sa dekoderima DC2 i DC3 i multiplekserima MP1 i MP2 i logičkih elemenata.

Flip-flopovi V0 do V7 (Valid) se koriste kao indikatori za svaki od ulaza 0 do 7 jedinice TLB da li je ulaz važeći ili nije važeći. Prvi dekoder se koristi da se, prilikom dovlačenja deskriptora segmenta generisanjem aktivne vrednosti signala stV, generise jedna od aktivnih vrednosti signal stV0 do stV7 na osnovu sadržaja brojača za zamenu FIFOCNT2…0. Ovim smo postigli da se jedan od ulaza TLB jedinice proglasi važećim.

Flip-flopovi D0 do D7 (Dirty) se koriste kao indikatori za svaki od ulaza 0 do 7 jedinice TLB da li je bilo upisa u segment čiji se deskriptor nalazi u datom ulazu ili ne. Ovi filp-flopovi se  postavljaju na 1 pri  aktivnom vrednošću signala stDi i na 0 aktivnom vrednošću signala clDi. Multiplekserom se propušta na ostovu signala mxIND ili maddr2..0, koja predstavlja broj ulaza u kome je otkrivena saglasnost, ili vrednost FIFOCNT2…0, koja predstavlja broj ulaza koji je odabran za zamenu. Jedna od ove dve vrednosti se vodi na ulaze dekodera. Kada je otkrivena saglasnost mxIND ima vrednost 0 u suprotnom slučaju nije otkrivena saglasnost.

Slika 22 Blok indikatori

Blok brojači (slika 23) se sastoji od brojača vremena pristupa operativnoj memoriji MEMACC1…0 (MEMory ACCess time) i brojača broja ulaza za zamenu FIFOCNT2…0 (FIFO CouNTer).

Slika 23 Blok brojači

Brojač MEMACC1…0 se koristi da odbroji četiri signala takta kada se jedinice TLB obraca memoriji. Aktivnom vrednošću signala MEMFC signalizira se da je to obrojavanje završeno. Potrebno je da se pri pounjavanju TAG memorije nekim algoritmom odabere koji se od ulaza zamenjuje. U ovom slučaju je odabran FIFO algoritam zamene. Zato se koristi brojač FIFOCNT2…0.

Blok tagdata (slika 24) sadrži asocijativnu memoriju TAG, logičke elemente sa koderom CD, RAM memoriju DATA sa multiplekserom MP1, sabirač ADD, logičke elemente sa multiplekserom MP2 i komparator CMP sa multiplekserom MP3.

Memora TAG čuva za svaki od 8 ulaza jedinice TLB broj procesa i broj segmenta čiji se deskriptor trenutno nalazi u istom ulazu memorije DATA. Upis u memoriju TAG se realizuje aktivnom vrednošću signala wrTAG, a čitanje njegovom neaktivnom vrednošću. Logički I elementi generisu signal saglasnosti S0  do S7. Ukoliko je jedan od ovih signala aktivan generiše se aktivna vrednost signala HIT. Takođe se na osnovu ovih signala generiše iI signal maddr2...0. Memorija DATA čuva za svaki od 8 ulaza jedinice za preslikavanje deskriptor segmenta koji sadrži tri bita dozvoljenog pristupa segmentu, 16 bitova veličine segmenta i 20 bitova početne adrese segmenta, pri čemu se broj segmenta zajedno sa brojem procesa kome segment pripada nalazi u istom ulazu memorije TAG. Sabiračem ADD se formira fizička adresa. Logički elementi zajedno sa multiplekserom koji na osnovu signala HIT propušta MDR13..11 ili DATA38..36 služe za generisanje signala ACCESS. Dok komparator CMP sa multiplekserom upoređuje veličinu segmenta i generiše signal BOUND.

Slika 24 Blok tagdata

Ostalo nam je da pogledamo još I blok meminterfejs (Slika 25) koji sadrži registar MAR19…0 sa multiplekserom MP1, registar MDR15…0  sa multiplekserom MP2, registar USG7…0, sabirač ADD, komparator CMP i registre DIRW3…0 i SAR19..0.

Registar MAR19…0 (Memory Address Register) služi za čuvanje ili adrese lokacije memorije MEM sa koje treba pročitati podatak, koji može biti ili nulta, prva ili druga reč deskriptora segmenta iz nenultog ulaza tabele segmenata ili nulta reč nultog ulaza tabele segmenata, ili adrese lokacije memorije MEM u koju treba upisati nultu reč deskriptora segmenta iz nenultog ulaza tabele segmenata u kojoj je bit D izmenjen na 1. Adresa se upisuje u registar MAR19…0 pri aktivnoj vrednosti signala ldMAR. Registar MDR15…0 (Memory Data Register) služi za čuvanje podatka koji je pročitan iz memorije MEM i za čuvanje podatka koji treba upisati u memoriju MEM. Bitovi MDR15…11 nulte reči deskriptora se prebacuju u registar DIRW3…0 koji služi kao prihvatni registar indikatora D, I, R i W, a razredi MDR10…0 u razrede 19 do 9 registra SAR19…0 koji služi kao prihvatni registar početne adrese segmenta. Biti MDR15…7 prve reči deskriptora prebacuju se u razrede 8 do 0 registra SAR19…0. Registar USG7…0 (Unit SeGment register) služi za čuvanje broja segmenta virtuelne adrese. Sadržaj registra USG7…0 se inkrementira pri aktivnoj vednosti signala incUSG. Ovaj registar se koristi za formiranje signala pomeraja USGPOM19…0 u odnosu na početnu adresu tabele segmenata sa kojim treba očitati deskriptor segmenta iz tabele segmenata. Na izlazima sabirača ADD se formira adresa sa koje treba pročitati deskriptor segmenta. Registar DIRW3…0 služi kao prihvatni registar indikatora D, I, R i W deskriptora segmenta. Registra SAR19…0 koji služi kao prihvatni registar početne adrese segmenta iz deskriptora segmenta.

Slika 25 Blok meminterfejs

## UPRAVLJAČKA JEDINICA

U ovom poglavlju videćemo na koji način se generišu upravljački signali operacione jedinice i upravljačke jedinice TLB. Usvojeno je da se radi o ožičanoj realizaciji upravljače jedinice, sa strukturom koja je prikazana na slici 26. Na strukturnoj slici vidi se da su signali HIT, ACCESS i BOUND blok tagdata, CH indikatori, MEMFC blok brojači, GR i  valid blok meminterfejs neophodni za generisanje upravljačkih signala.

Pri generisanju upravljačkih signala sprovodi se sledeći algoritam. Čeka se zahtev za preslikavanje, kada se ovaj zahtev pojavi proveravamo da li je otkrivena saglasnost. Ukoliko je saglasnost otkrivena proverava sad da li je bilo pokušaja nedozvoljenog pristupa segmentu, ukoliko jeste procesoru se vraća signal neuspečnog preslikavanja zbog pokušaja nedozvoljenog pristupa segment.  Ukoliko ovog pokušaja nije bilo proverava se da li je bilo pokušaja pristupa segmenta van granice.  Ako je procesoru vraćen signal neuspečnog preslikavanja zbog pokušaja pristupa segment van granice znaci da je u ovom koraku bilo ovog pokušaja, aka se ovaj slučaj nije dogodio formira se fizička adresa. Sada se proverava da li je bilo operacije upisa u segment koji nije modifikovan, ukoliko ovoga nije bilo procesoru se vraća fizička adresa I signal uspečnog preslikavanja. U suprotnom slučaju  postavlja se indicator na 1 u pročitanom deskriptoru da je segment modifikovan, zatim se modifikovani segment vraća u tabelu segmenta i postavlja se na 1 u jedinici za preslikavanje da je segment modifikovan. Sada se vraća fizička adresa I signal uspešnog preslikavanja. Ukoliko saglasnost nije otkrivena čita se nulti ulaz tabele segmenta, zatim se proverava da li je bilo pokušaja pristupa nepostojećem segmentu ukoliko je ovog pokušaja bilo vraća se procesoru signal neuspešnog preslikavanja zbog pokušaja pristupa nepostojećem segment. Ako ovog pokučaja nije bilo čita se descriptor tekućeg segmenta iz tabele segmenta. Sada se proverava zahtev za preslikavanje segmenta koji nije u operativnoj memoriji ukoliko se ovo dogodilo procesoru se vraća signal neuspešnog preslikavanja zbog pokušaja pristupa segmentu koji nije u operativnoj memoriji. Ako se ovoj slučaj ne dogodi proveravaju se jedan za drugim pokušaj dedozvoljenog pristupa segmentu i pokušaj pristupa segment van granica sa istim ishodima kao što je ranije napisano. Ako se ova dva slučaja ne dogode dovlači se descriptor segmenta iz tabele segmenata u jedinicu za preslikavanje zatim se postavlja u jedinici za preslikavanje indikatora da je odgovarajući ulaz važeći i idnikatora segment modifikovan na vrednost indikatora segment modifikovan iz deskriptora segmenta. Sada se vraćamo da vidimo da li saglasnost postoji.

Slika 26 Struktura upravljačke jedinice

Na narednim slikama prikazani su upravljački signali operacione jedinice oper slici 27 i upravljački signali upravljačke jedinice uprav slika 28.

Slika 27 Upravljački signali operacione jedinice oper

Slika 28 Upravljački signali upravljačke jedinice uprav

# SOFTVERSKI PAKET IGovsods

U ovoj glavi se daje opis korišćenih delova  programa IGoVSoDS, pomoću kojeg je napravljan simulator. Delovi  teksta i slika su preuzeti iz literature [8 i 9], uz saglasnost autora.

## IGoVSoDS – OPŠTE NAPOMENE

Ovo je alat koji nam pruža jednostavan interfejs za kreiranje i modifikaciju digitalnih struktura. Omogućava detaljno podešavanje značajnih parametara svih digitalnih kola i modula, i obezbeđuje jednostavno upravljanje simulacijom i efikasan sistem pregleda rezultata rada simulacije projektovane digitalne strukture.

Korisnički interfejs softverskog alata prikazan je na slici 29. Osnovni prozor softverskog paketa, čiji su sastavni delovi podloga za prikaz digitalne structure, glavni meni i grafički skup poziva funkcije, biblioteke kola i hijerarhijsko stablo modula, navigacija i pregled rezultata rada simulatora, regled poruka i sadržaja strukture podataka prikazani sun a sledećoj slici.

Slika 29  Osnovni prozor softverskog paketa IGoVSoDS

Osnovne funkcije koje ovaj alat pruža su dodavanje, pomeranje i brisanje standardnih sekvencijalnih i kombinacionih kola, kao i specijalnih kola i modula, dodavanje, pomeranje i brisanje signala i linija signala, dodavanje, pomeranje i brisanje natpisa opšte namene (General Purpose Labels), natpisa naziva signala (Signal Name Labels) i natpisa logičkih stanja na linijama signala koji su širi od jednog bita (Signal State Labels), poravnavanje kola u odnosu na odabrano referentno kolo po levoj, desnoj, gornjoj ili donjoj ivici, kao i poništavanje poslednjeg poravnavanja (funkcija Alignment), Promenu veličine i izgleda Port Module–a i NonPort Module–a, jednostavnu zamenu Port Module–a i NonPort Module–a (funkcije Replace With ALL Connections... i Replace Without ANY Connection...).

## BIBLIOTEKA DOSTUPNIH KOLA

U alatu je dostupna biblioteka realizovanih logičkih elemenata - kombinacionih i sekvencijalnih kola uz pomoć kojih je moguće konstruisati složenije elemente - module koji se kasnije mogu koristiti u konstruisanju jos složenijih struktura.

Korišćena su standardna kombinaciona kola, sa označenim brojem ulaznih i izlaznih konektora, ova kola nakon izbora iz biblioteke, na ulazne konektore ovih kola mogu da se povežu signali 	širine 1 bit, dok su izlazni signali širine 1 bit. Primenom određene funkcije Expand 	Connectors... moguće je promeniti širinu ovih konektora. Isto tako su korišćena i standardna kombinaciona kola, sa modifikovanim ulaznim konektorima. Sva kola iz ove grupe imaju po jedan ulazni konektor na koji može da se poveže signal sa širinom od 1 do 32 bita, dok je izlazni signal uvek širine 1 bit. Izborom  Expand Connectors... menjaju se širine samo ulaznih konektora.

Takođe su korišćena i standardna sekvencijalna kola. Karakteristike ovih kola su da nakon izbora flip–flopova iz biblioteke kola, na ulazne konektore mogu da se povežu signali širine 1 bit, dok su izlazni signali širine 1 bit. Primenom funkcije Expand Connectors... menjaju se širine svih konektora. Nakon izbora registara i brojača iz biblioteke kola, ulazni i izlazni signali za podatke su širine 16 bita, dok su svi kontrolni ulazni i izlazni signali širine 1 bit. Primenom funkcije Expand Connectors... menjaju se širine samo ulaznih i izlaznih signala za podatke.

U alatu postoje i specijalni moduli koji su takođe korišćeni, to su Sp–TriState – trostatički bafer sa sledećim karakteristikama nakon izbora iz biblioteke svi ulazni i izlazni signali su širine 1 bit. Primenom funkcije Expand Connectors... menjaju se širine ulaznog i izlaznog signala, dok kontrolni signal zadržava širinu 1 bit. Zatim postoje i Sp–Generator – generator signala i Sp–Memory – memorijski modul.

## FUNKCIJE GRAFIČKOG EDITORA DIGITALNE STRUKTURE

U ovom poglavljau videćemo skup funkcija koje su korišćene pri konstruisanju simulatora virtuelne memorije  sa asocijativnom jedinicom za preslikavanje adresa.

Funkcije za rad sa podlogom za prikaz strukture nam omogućavaju prelazak na prikaz hijerarhijski nadređenog modula, prelazak na prikaz hijerarhijski najvišeg modula, odnosno glavnog modula, rad sa natpisima opšte namene: kreiranje natpisa (Create), modifikacija teksta natpisa (Edit), kreiranje natpisa koji je identičan natpisu iznad koga je otvoren padajući meni (Create Copy), smanjenje i povećanje veličine slova natpisa (Font Size Down i Font Size Up, respektivno), modifikacija izgleda slova natpisa (Bold, Italic i Underline) i brisanje natpisa (Delete), rad sa natpisima za prikaz naziva signala: kreiranje natpisa (New...), modifikacija teksta natpisa (Edit), poravnavanje natpisa po vertikali i horizontali sa linijom signala (Align to Line), centriranje natpisa sa sredinom linije signala (Align to Center) i brisanje natpisa (Delete...), rad sa natpisima za prikaz stanja signala, za signale veće širine od jednog bita: kreiranje natpisa (New...), aktiviranje binarnog i heksadecimalnog formata natpisa (Binary i Hexadecimal, respektivno), poravnavanje natpisa po vertikali i horizontali sa linijom signala (Align to Line), centriranje natpisa sa sredinom linije signala (Align to Center) i brisanje natpisa (Delete...), otvaranje dijaloga za kreiranje, modifikaciju i brisanje podataka o portovima trenutno aktivne strukture. Ovako definisani portovi koriste se samo kada se trenutno aktivna digitalna struktura integriše u neku drugu digitalnu strukturu, aktiviranjem funkcije Add Module/SubModule with Ports..., otvaranje dijaloga za modifikaciju i podesavanje karakteristike modula.

Funkcije za rad sa objektima nam omogućavaju skup funkcija za rad sa modulima a to su Edit Symbol Title – otvaranje polja za modifikaciju teksta natpisa na simbolu koji predstavlja modul, Replace With ALL Connections... – zamena modula trenutno aktivnog projekta drugim modulom, SA očuvanjem konekcija modula koji se zamenjuje, na modul koji se učitava, Replace Without ANY Connection... – zamena modula trenutno aktivnog projekta drugim modulom, BEZ očuvanja konekcija modula koji se zamenjuje, na modul koji se učitava, skup funkcija za rad sa generatorom signala (generator signala je element koji 	proizvodi signal koji ima vrednost koja je zadata funkcijom), skup funkcija za rad sa memorijskim modulom (Memory Module): otvaranje dijaloga za pregled sadržaja memorijskih lokacija (HEX Dump List...), otvaranje dijaloga za pregled i modifikaciju sadržaja memorijskih lokacija (Change Data...), kao i dijalozi za učitavanje i snimanje sadržaja memorijskih lokacija iz, odnosno u datoteku (Import Memory Data... i Export Memory Data..., respektivno). Funkcija memorijskog modula će biti opisana u nastavku, funkcija za modifikaciju broja bitova na konektorima kola i modula (Expand Connectors...). Funkcija nije dostupna za Port Module i NonPort Module objekte, funkcija za dodavanje (CREATE) i brisanje (REMOVE) kružića koji se integriše sa konektorom kola i modula, kojim se ostvaruje negacija signala na konektoru (Connector Not Sign). Funkcija nije dostupna za specijalni modul Sp–Generator, kao i za Port Module i NonPort Module objekte.

Funkcije za rad sa signalima sun nam koristile za transformaciju signala u magistralu (Make New BUS), promenu broja bitova magistrale (Expand BUS...), brisanje određene linije signala (ako se signal sastoji iz više linija) i brisanje celog signala (svih linija signala), kreiranje prelomne tačke (New Break Point), nakon čega je moguće da se napravi složenija putanja linije signala, brisanje poslednje linije signala na signalu koji se sastoji iz više linija, kao i dodavanje jedne linije signala na kraj linija koji čine jedan signal, otvaranje dijaloga za podešavanje osnovnih parametara vezanih za signal nad kojim je funkcija aktivirana (Properties...).

## PREGLED FUNKCIJA ALATA KOJE SU KORIŠĆENE

Prednost ovog alata je mogućnost kreiranja modula na osnovu trenutno aktivne digitalne strukture. Tako kreiran modul može da se integrise u neku drugu digitalnu strukturu. Na slici 30 prikazan je dijalog za kreiranje i modifikaciju podataka o portovima. Pomoću ovog dialoga ubacijemo u lista kandidate za ulazne i izlazne portove (Signal for IN ports i Signal for OUT ports). Možemo da modifikujemo  natpisa na simbolu, mesta gde će biti napisan naziv.

Slika 30 Dijalog za kreiranje i modifikaciju podataka o portovima

Pri postupku integracije modula u drugu elektronsku digitalnu strukturu korišćene su sledeće funkcije Add Module/SubModule with Ports... i Add Module/SubModule w/o Ports... Funkcijom Add Module/SubModule with Ports... smo modul integrisali kao simbol sa portovima samo ako su portovi definisani. Dok smo sa funkcijom Add Module/SubModule w/o Ports... integrisali modul kao simbol bez portova.

Često korićena opcija ovog alata je zamena modula  drugim modulima tako da se ostvarene konekcije sačuvaju (funkcije Replace With ALL Connections... i Replace Without ANY Connection...). Osnovna namena funkcija za zamenu modula je obezbeđivanje mogućnosti da se u okviru aktivne digitalne strukture proizvoljni modul zameni nekim drugim modulom uz očuvanje ostvarenih konekcija signala van modula i signala unutar modula, ili bez očuvanja navedenih konekcija. Ponašanje funkcija delimično se razlikuje za module sa portovima (Port Module) i module bez portova (NonPort Module).

Generatori signala i osobina da iizlazni signal ne menja vrednost imali si vaznu ulogu u konstrikciji simulatora. Zatim u radu sa memoriskim modulo korićena je funkcija Change Data... za otvaranje dijaloga za pregled i modifikaciju sadržaja memorijskih lokacija memorijskog modula prikazana je na slici 31.

Slika 31 Funkcija Memory Module/Change Data...

Funkcija Expand Connectors... omogućava promenu širine signala na konektorima od 1 do 32 bita, u koracima po 1 bit. Funkcija može da se koristi proizvoljan broj puta za svako kolo koje nema povezane signale na svojim konektorima, bez obzira da li su postojali povezani signali koji su obrisani.

Clone/PartClone (Slika 32) verovatno najznačajnija funkcija softverskog alata IGoVSoDS je upravo mogućnost dodele vrednosti signalima na osnovu vrednosti drugih signala. Ovom funkcijom obezbeđena je mogućnost kreiranja signala sastavljenih od proizvoljnih delova svih vidljivih signala.

Slika 32 Primer realizacije PartClone signala

# LABORATORIJa

U ovom poglavlju biće prikazani i detaljno opisani primeri preslikavanja virtuelnih adresa u fizičke adrese koje se izvršavaju na ovako konstruisanom simulatoru čime se ilustruje segmentna organizacija sa asocijativnom jedinicim za preslikavanje adresa. Ovom simulacijom biće prikazana funkcionalnost samog sistema ali i simulatora koji je konstruisan u programskom paketu IGoVSoDS. Preduslov za izvršavanje ovih preslikavanja je da su memorija MEM i TAB bloka zahtevi inicijalizovani odgovarajućim vrednostima.

## INICIJALIZACIJA MEMORIJA TAB I MEM

Kako bi se preslikavanje uspesno realizovalo, na početku se mora uraditi inicijalizacija memorijskih blokova MEM i TAB. Preslikavanje se realizuje na osnovu tabele preslikavanja segmenata ST (Segment map Table) koja se nalazi u bloku MEM (slika 33). Usvojeno je da se ST (tabela 1)sastoji od četri procesa, svaki od procesa sadrži po jedan segment. U toku simulacije vrednosti određenih segmenata biće promenjene, sa ciljem da se prikažu odredjene karakteristike simulatora. Početne adrese tabele preslikavanja segmenata prvog, drugog, trećeg i četvrtog procesa su 00050h, 00500h, 05000h i 0F000h.

# Slika 33 Sadržaj memorije MEM nakon inicijalizacije

| adresa | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | HEX | proces |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | D | I | R | W | SADDR19..9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SADDR8..0 |  |  |  |  |  |  |  |  | DISC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LENGTH15..0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DISC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0001 | P1 |
| 00051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 00052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 00053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 00054 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B800 |  |
| 00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0060 |  |
| 00056 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F000 |  |
| 00057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 00500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0001 | P2 |
| 00501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 00502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 00503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 00504 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B800 |  |
| 00505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0410 |  |
| 00506 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F000 |  |
| 00507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 05000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0001 | P3 |
| 05001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 05002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 05003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 05004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B800 |  |
| 05005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8008 |  |
| 05006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F000 |  |
| 05007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 0F000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0001 | P4 |
| 0F001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 0F002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 0F003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |
| 0F004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B800 |  |
| 0F005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0004 |  |
| 0F006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F000 |  |
| 0F007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000 |  |

Tabela 1 Tabela preslikavanja segmenata za četri procesa

Vrednosti koje su prikazane u Tabeli 1 pretstavljaju sadržaj bloka MEM. Dalje mora se izvršiti inicijalizacija memorijae TAB. U Tabeli 2 date su inicijalne vrednosti zahteva kao i njihovo značenje, po bitu. Vrednostima iz Tabele 2 popunjavamo memoriju TAB.

Tabela 2 Zahtevi za preslikavanje adresa

## SIMULACIJA PRESLIKAVANJA VIRTUELNE ADRESE U FIZIČKU ADRESU

U narednom tekstu prikazaćemo najkarakteristicnije primere simulatora. Prvo se prikazuje preslikavanje virtuelne adrese u fizičku adresu pri čemu se deskriptor segmenta ne nalazi u tlb jedinici, zatim ćemo videti primere preslikavanja  kada se javi pokušaj pristupa nepostojećem segmentu, pokušaj nedozvoljenog pristupa segmentu, pokušaj pristupa segmentu van granice segmenta i pokušaj pristupa segmentu koji nije u operativnoj memoriji.

## PRESLIKAVANJE VIRTUELNE ADRESE U FIZIČKU ADRESU PRI ČEMU SE DESKRIPTOR SEGMENTA NE NALAZI U TLB JEDINICI

Proces P1 genereriše virtuelnu adresu 0x0007AC radi čitanja, pritome čeka se 8 takta. U trenutku T=1, na izlaznim linijama procesora PVA, PPR, PST i PRW nalaze se zadate vrednosti virtuelne adrese, broja procesa, početne adrese tabele preslikavanja segmenata. U trenutku T=9 nakon osam takta na liniji PRQ=1, zadaje se zahtev TLB jedinici za pokretanje preslikavanja (slika 35)

Slika 34 Zahtev za preslikavanje procesa P1,trenutak T=9

U trenutku T=10 neaktivnom vrednosti signala HIT=0, nije otkrivena saglasnost, pa se dovlači iz tabele segmenata u jedinicu za preslikavanje descriptor tekućeg segmenta. Stoga se tada generiše aktivna vrednost signala ldMAR bloka meminterfejs trajanja jedna perioda signala takta kojom se u registar MAR19...0 upisuje sadržaj registra UST19...0 u kome se nalazi adresa nultog ulaza tabele segmenata. Takođe se generiše i aktivna vrednost signala incUSG bloka meminterfejs trajanja jedna perioda signala takta kojom se za jedan uvećava sadržaj registra USG7…0. Time se obezbeđuje da se u registru USG7…0 nalazi broj segmenta virtuelne adrese plus 1.

Slika 35 Trenutak T=11, adresa nultog ulaza tabele segmenta i broj segmenta uvećan za 1

U trenutku T=11 se bezuslovno generiše aktivna vrednost signala incMEMACC bloka brojači čime se obezbeđuje da se inkrementira sadržaj brojača MEMACC1…0 koji određuje vreme pristupa memoriji MEM. Pri aktivnoj vrednosti signala MEMFC, u trenutku T=14, generiše se aktivna vrednost signala ldMDR bloka meminterfejs čime se obezbeđuje da se u registar MDR15…0 upiše vrednost pročitana iz memorije MEM sa adrese određene sadržajem registra MAR19…0, što je u ovom slučaju nulta reč nultog ulaza tabele segmenata tekućeg procesa.

Slika 35 Trenutak T=14, uslov generisanja signala ldMDR

U trenutku T=15 se proverava da li se zahtev za preslikavanje odnosi na postojeći segment procesa. Signal GR bloka meminterfejs predstavlja izlaz LSS komparatora CMP koji poredi broj segmenta virtuelne iz registra UVA23…16 i broj segmenata procesa iz registra MDR7…0. Siganal GR je na aktivnoj vrednosti, pa se prelazi na korake dovlačenja deskriptora tekućeg segmenta iz tabele segmenata u jedinicu za preslikavanje tako što se generišu aktivne vrednosti signala mxMAR i ldMAR bloka meminterfejs kojima se adresa nulte reči deskriptora segmenta u tabeli segmenata formirana na izlazu sabirača ADD propušta kroz multiplekser MP1 i upisuje u registar MAR19…0.

Slika 36 Trenutak T=15, siknal GR ima aktivnu vrednost pa se generisu signali mxMAR i ldMAR

U trenutku T=16 se bezuslovno generiše aktivna vrednost signala incMEMACC bloka brojači

sve do trenutka T=19, kada je MEMFC na aktivnoj vrednosti, i iz memorije je dovučena nulta reč deskriptora segmenta.  U trenutku T=20 pri aktivnoj vrednosti signala valid i aktivnoj vrednosti signala ACCESS generišu se aktivna vrednost signala ldD0 i incMAR bloka meminterfejs. Aktivnom vrednošću signala ldD0 se nulti ulaz deskriptora segmenta koji se nalazi u registru MDR15…0 prebacuje u prihvatne registre indikatora DIRW3…0 i početne adrese segmenta SAR19…0 tako što se razredi MDR14…11 koji sadrže indikatore D, I, R i W  prebacuju u registar DIRW3…0 i razredi MDR10…0 koji sadrže 11 starijih bitova početne adrese segmenta prebacuju u razrede SAR19…9.  Aktivnom vrednošću signala incMAR bloka meminterfejs inkrementira se sadržaj registra MAR19…0, čime se obezbeđuje da se u registru MAR19…0 sada nalazi adresa prve reči deskriptora segmenta.

U trenutku T=21 se bezuslovno generiše aktivna vrednost signala incMEMACC bloka brojači

sve do trenutka T=24, kada je MEMFC na aktivnoj vrednosti, i iz memorije je dovučena prva reč deskriptora segmenta.  U trenutku T=25 se bezuslovno generišu aktivne vrednosti signala ldD1 i incMAR bloka meminterfejs trajanja jedna perioda signala takta. Aktivnom vrednošću signala ldD1 se iz prvog ulaza deskriptora segmenta koji se nalazi u registru MDR15…0 razredi MDR15…7 koji sadrže 9 mlađih bitova početne adrese segmenta prebacuju u razrede SAR8…0.  Aktivnom vrednošću signala incMAR bloka meminterfejs inkrementira se sadržaj registra MAR19…0, čime se obezbeđuje da se u registru MAR19…0 sada nalazi adresa druge reči deskriptora segmenta.

Slika 37 Trenutak T=21, procitana nulta reč deskriptora segmenta

Slika 38 Trenutak T=26, procitana prva reč deskriptora segmenta

U trenutku T=26 se bezuslovno generiše aktivna vrednost signala incMEMACC bloka brojači

sve do trenutka T=30, kada je MEMFC na aktivnoj vrednosti, i iz memorije je dovučena druga reč deskriptora segmenta.  U trenutku T=30, signal BOUND ima aktivnu vrednost, produžava se sa koracima dovlačenja deskriptora tekućeg segmenta iz tabele segmenata u jedinicu za preslikavanje tako što se generišu aktivne vrednosti signala wrTAG, wrDATA, mxDATA, stV, wrD, mxIND i incFIFOCNT. Aktivna vrednost signala wrTAG bloka tagdata omogućuje da se u TAG memoriju upišu broj procesa i broj segmenta sa linija TAGIN10…0, dok aktivna vrednost signala wrDATA bloka tagdata omogućuje da se u DATA memoriju upišu dozvoljena prava pristupa segmentu, veličina segmenta i početna adresa segmenta sa linija DATAIN38…0 bloka meminterfejs. Adresa ulaza TAG memorije i DATA memorije je određena sadržajem brojača za zamenu FIFOCNT2…0 bloka brojači. Sadržaj brojača za zamenu FIFOCNT2…0 se na adresne linije memorije TAG vodi direktno, dok se na adresne linije linije memorije DATA vodi sa izlaza multipleksera MP1 kroz koji se propušta aktivnom vrednošću signala mxDATA. Aktivnom vrednošću signala stV bloka indikatori se jedan od flip-flopova V0 do V7, adresiran sadržajem brojača za zamenu FIFOCNT2…0, postavlja na 1. Aktivnom vrednošću signala wrD bloka indikatori jedan od flip-flopova D0 do D7, adresiran sadržajem brojača za zamenu FIFOCNT2…0, se postavlja na vrednost indikatora D dovučenog deskriptora segmenta koji se nalazi u razredu DIRW3 bloka meminterfejs. Sadržaj brojača za zamenu FIFOCNT2…0 se vodi na ulaze dekodera DC2 i DC3 sa izlaza multipleksera MP1 kroz koji se propušta aktivnom vrednošću signala mxIND. Aktivnom vrednošću signala incFIFOCNT bloka brojači uvećava se sadržaj brojača za zamenu FIFOCNT2…0.

Slika 39 Trenutak T=30, upisuje se broj procesa i broj segmenta kao i prava pristupa segmentu, veličina segmenta i početna adresa segmenta

9

Slika 40 Trenutak T=30, inkrementira se brojac za zamenu

Sada su u trenutku T=31, aktivne vrednosti signala HIT, ACCESS i BOUND i generiše se aktivna vrednost signala ldUPA bloka cpuinterfejs trajanja jedna perioda signala takta. Njome se fizička adresa PA19…0 bloka tagdata, formirana sabiranjem početne adrese segmenta pročitane iz DATA memorije koja dolazi po linijama DATA19…0 bloka tagdata i adrese reči u segmentu virtuelne adrese koja dolazi po linijama UVA15…0 bloka cpuinterfejs, upisuje u registar UPA19…0 bloka cpuinterfejs.

Slika 41 Trenutak T=31, upisuje se fizička adresa u registar UPA

Slika 42 Trenutak T=31, nakon dovučenog segmenta sada postoji saglasnost (HIT=1) i formira se fizička adresa

U trenutku T=32 se proverava vrednost signala CH bloka tagdata, kako je signal CH na neaktivnoj vrednosti, generise se aktivna vrednost signala URP, kojim se procesoru signalizira da je preslikavanje uspešno realizovano.

Slika 43 Trenutak T=32, uspešno preslikavanje virtuelne adrese u fizičku adresu

## POKUŠAJ PRISTUPA NEPOSTOJEĆEM SEGMENTU

Pogledajmo sada primer zahteva kada proces P1 genereriše virtuelnu adresu 0x0007AC, pritome čeka se 8 takta,  međutim generisaćemo takav zahtev da se javi pokušaj pristupa nepostojecem segmentu. Taj zahtev ima vrednosti koje su prikazane u tabeli 3.

Tabela 3 Zahtev za preslikavanje adresa, pri ovom zahtevu javlja se pokušaj pristupa nepostojecem segmentu

U trenutku T=1, na izlaznim linijama procesora PVA, PPR, PST i PRW nalaze se zadate vrednosti virtuelne adrese, broja procesa, početne adrese tabele preslikavanja segmenata. U trenutku T=9 nakon osam takta na liniji PRQ=1, zadaje se zahtev TLB jedinici za pokretanje preslikavanja (slika 44).

Slika 44 Zahtev za preslikavanje procesa P1,trenutak T=9

U trenutku T=10 neaktivnom vrednosti signala HIT=0, nije otkrivena saglasnost, pa se dovlači iz tabele segmenata u jedinicu za preslikavanje descriptor tekućeg segmenta. Stoga se tada generiše aktivna vrednost signala ldMAR bloka meminterfejs trajanja jedna perioda signala takta kojom se u registar MAR19...0 upisuje sadržaj registra UST19...0 u kome se nalazi adresa nultog ulaza tabele segmenata. Takođe se generiše i aktivna vrednost signala incUSG bloka meminterfejs trajanja jedna perioda signala takta kojom se za jedan uvećava sadržaj registra USG7…0. Time se obezbeđuje da se u registru USG7…0 nalazi broj segmenta virtuelne adrese plus 1.

Slika 45 Trenutak T=11, adresa nultog ulaza tabele segmenta i broj segmenta uvesan za 1

U trenutku T=11 se bezuslovno generiše aktivna vrednost signala incMEMACC bloka brojači čime se obezbeđuje da se inkrementira sadržaj brojača MEMACC1…0 koji određuje vreme pristupa memoriji MEM. Pri aktivnoj vrednosti signala MEMFC, u trenutku T=14, generiše se aktivna vrednost signala ldMDR bloka meminterfejs čime se obezbeđuje da se u registar MDR15…0 upiše vrednost pročitana iz memorije MEM sa adrese određene sadržajem registra MAR19…0, što je u ovom slučaju nulta reč nultog ulaza tabele segmenata tekućeg procesa.

Slika 46 Trenutak T=14, uslov generisanja signala ldMDR

U trenutku T=15 se proverava da li se zahtev za preslikavanje odnosi na postojeći segment procesa. signal GR na neaktivnoj vrednosti, generiše se aktivna vrednost signala UAV bloka cpuinterfejs kojom jedinica TLB daje procesoru CPU indikaciju da je preslikavanje neuspešno realizovano zbog zahteva za preslikavanje nepostojećeg segmenta.

Slika 47 Trenutak T=15, GR=0

Slika 48 Trenutak T=15, preslikavanje neuspešno realizovano zbog zahteva za preslikavanje nepostojećeg segmenta

## POKUŠAJ DENOZVOLJENOG PRISTUPA SEGMENTU

Sada ćemo videti primer zahteva kada proces P1 genereriše virtuelnu adresu 0x0007AC, pritome čeka se 8 takta,  zahtev ostaje isti kao i u primeru uspešnog preslikavanja. Menjanjem vrednosti o pravima pristupa u tabeli segmenata za prvi proces  videćemo  za ovaj primer neuspešno preslikavanje pri pokušaju nedozvoljenog pristupa segmentu. Tabela segmenata prikazana je u tabeli 3.

Tabela 4 Tabela segmenata za primer kada zelimo da imamo neuspešno preslikavanje zbog nedozvoljenog pristupa segmentu

U trenutku T=1, na izlaznim linijama procesora PVA, PPR, PST i PRW nalaze se zadate vrednosti virtuelne adrese, broja procesa, početne adrese tabele preslikavanja segmenata. U trenutku T=9 nakon osam takta na liniji PRQ=1, zadaje se zahtev TLB jedinici za pokretanje preslikavanja (slika 49).

Slika 49 Zahtev za preslikavanje procesa P1,trenutak T=9

U trenutku T=10 neaktivnom vrednosti signala HIT=0, nije otkrivena saglasnost, pa se dovlači iz tabele segmenata u jedinicu za preslikavanje descriptor tekućeg segmenta. Stoga se tada generiše aktivna vrednost signala ldMAR bloka meminterfejs trajanja jedna perioda signala takta kojom se u registar MAR19...0 upisuje sadržaj registra UST19...0 u kome se nalazi adresa nultog ulaza tabele segmenata. Takođe se generiše i aktivna vrednost signala incUSG bloka meminterfejs trajanja jedna perioda signala takta kojom se za jedan uvećava sadržaj registra USG7…0. Time se obezbeđuje da se u registru USG7…0 nalazi broj segmenta virtuelne adrese plus 1.

Slika 50 Trenutak T=11, adresa nultog ulaza tabele segmenta i broj segmenta uvesan za 1

U trenutku T=11 se bezuslovno generiše aktivna vrednost signala incMEMACC bloka brojači čime se obezbeđuje da se inkrementira sadržaj brojača MEMACC1…0 koji određuje vreme pristupa memoriji MEM. Pri aktivnoj vrednosti signala MEMFC, u trenutku T=14, generiše se aktivna vrednost signala ldMDR bloka meminterfejs čime se obezbeđuje da se u registar MDR15…0 upiše vrednost pročitana iz memorije MEM sa adrese određene sadržajem registra MAR19…0, što je u ovom slučaju nulta reč nultog ulaza tabele segmenata tekućeg procesa.

Slika 51 Trenutak T=14, uslov generisanja signala ldMDR

U trenutku T=15 se proverava da li se zahtev za preslikavanje odnosi na postojeći segment procesa. Signal GR bloka meminterfejs predstavlja izlaz LSS komparatora CMP koji poredi broj segmenta virtuelne iz registra UVA23…16 i broj segmenata procesa iz registra MDR7…0. Siganal GR je na aktivnoj vrednosti, pa se prelazi na korake dovlačenja deskriptora tekućeg segmenta iz tabele segmenata u jedinicu za preslikavanje tako što se generišu aktivne vrednosti signala mxMAR i ldMAR bloka meminterfejs kojima se adresa nulte reči deskriptora segmenta u tabeli segmenata formirana na izlazu sabirača ADD propušta kroz multiplekser MP1 i upisuje u registar MAR19…0.

Slika 52 Trenutak T=15, siknal GR ima aktivnu vrednost pa se generisu signali mxMAR i ldMAR

U trenutku T=16 se bezuslovno generiše aktivna vrednost signala incMEMACC bloka brojači

sve do trenutka T=19, kada je MEMFC na aktivnoj vrednosti, i iz memorije je dovučena nulta reč deskriptora segmenta.  U trenutku T=20 pri aktivnoj vrednosti signala valid i neaktivnoj vrednosti signala ACCESS generiše se aktivna vrednost signala USV bloka cpuinterfejs trajanja jedna perioda signala takta kojom jedinica TLB daje procesoru CPU indikaciju da je preslikavanje neuspešno realizovano zbog zahteva za pristup segmentu koji nije u saglasnosti sa dozvoljenim pristupom segment.

Slika 53 Trenutak T=20, neaktivna vrendost signal ACCESS

Slika 54 Trenutak T=20, preslikavanje neuspešno realizovano zbog zahteva za pristup segmentu koji nije u saglasnosti sa dozvoljenim pristupom segment

## POKUŠAJ PRISTUPA SEGMENTU VAN GRANICE SEGMENTA

Na istom primeru zahteva, kada proces P1 genereriše virtuelnu adresu 0x0007AC, pritome čeka se 8 takta,  zahtev ostaje isti kao i u primeru uspešnog preslikavanja. Videcemo neuspešno preslikavanje zbog pokušaja pristupa segmentu van granice segmenta. Sada ćemo u tabeli segmenata promeniti veličinu segmenta. Tabele segmenata izgleda kao što je prikazano u tabeli 5.

Tabela 5 Tabela segmenata za primer kada zelimo da imamo neuspešno preslikavanje zbog pokušaja pristupa segmentu van granice segmenta

U trenutku T=1, na izlaznim linijama procesora PVA, PPR, PST i PRW nalaze se zadate vrednosti virtuelne adrese, broja procesa, početne adrese tabele preslikavanja segmenata. U trenutku T=9 nakon osam takta na liniji PRQ=1, zadaje se zahtev TLB jedinici za pokretanje preslikavanja (slika 55)

Slika 55 Zahtev za preslikavanje procesa P1,trenutak T=9

U trenutku T=10 neaktivnom vrednosti signala HIT=0, nije otkrivena saglasnost, pa se dovlači iz tabele segmenata u jedinicu za preslikavanje descriptor tekućeg segmenta. Stoga se tada generiše aktivna vrednost signala ldMAR bloka meminterfejs trajanja jedna perioda signala takta kojom se u registar MAR19...0 upisuje sadržaj registra UST19...0 u kome se nalazi adresa nultog ulaza tabele segmenata. Takođe se generiše i aktivna vrednost signala incUSG bloka meminterfejs trajanja jedna perioda signala takta kojom se za jedan uvećava sadržaj registra USG7…0. Time se obezbeđuje da se u registru USG7…0 nalazi broj segmenta virtuelne adrese plus 1.

Slika 56 Trenutak T=11, adresa nultog ulaza tabele segmenta i broj segmenta uvesan za 1

U trenutku T=11 se bezuslovno generiše aktivna vrednost signala incMEMACC bloka brojači čime se obezbeđuje da se inkrementira sadržaj brojača MEMACC1…0 koji određuje vreme pristupa memoriji MEM. Pri aktivnoj vrednosti signala MEMFC, u trenutku T=14, generiše se aktivna vrednost signala ldMDR bloka meminterfejs čime se obezbeđuje da se u registar MDR15…0 upiše vrednost pročitana iz memorije MEM sa adrese određene sadržajem registra MAR19…0, što je u ovom slučaju nulta reč nultog ulaza tabele segmenata tekućeg procesa.

Slika 57 Trenutak T=14, uslov generisanja signala ldMDR

U trenutku T=15 se proverava da li se zahtev za preslikavanje odnosi na postojeći segment procesa. Signal GR bloka meminterfejs predstavlja izlaz LSS komparatora CMP koji poredi broj segmenta virtuelne iz registra UVA23…16 i broj segmenata procesa iz registra MDR7…0. Siganal GR je na aktivnoj vrednosti, pa se prelazi na korake dovlačenja deskriptora tekućeg segmenta iz tabele segmenata u jedinicu za preslikavanje tako što se generišu aktivne vrednosti signala mxMAR i ldMAR bloka meminterfejs kojima se adresa nulte reči deskriptora segmenta u tabeli segmenata formirana na izlazu sabirača ADD propušta kroz multiplekser MP1 i upisuje u registar MAR19…0.

Slika 58 Trenutak T=15, siknal GR ima aktivnu vrednost pa se generisu signali mxMAR i ldMAR

U trenutku T=16 se bezuslovno generiše aktivna vrednost signala incMEMACC bloka brojači

sve do trenutka T=19, kada je MEMFC na aktivnoj vrednosti, i iz memorije je dovučena nulta reč deskriptora segmenta.  U trenutku T=20 pri aktivnoj vrednosti signala valid i aktivnoj vrednosti signala ACCESS generišu se aktivna vrednost signala ldD0 i incMAR bloka meminterfejs. Aktivnom vrednošću signala ldD0 se nulti ulaz deskriptora segmenta koji se nalazi u registru MDR15…0 prebacuje u prihvatne registre indikatora DIRW3…0 i početne adrese segmenta SAR19…0 tako što se razredi MDR14…11 koji sadrže indikatore D, I, R i W  prebacuju u registar DIRW3…0 i razredi MDR10…0 koji sadrže 11 starijih bitova početne adrese segmenta prebacuju u razrede SAR19…9.  Aktivnom vrednošću signala incMAR bloka meminterfejs inkrementira se sadržaj registra MAR19…0, čime se obezbeđuje da se u registru MAR19…0 sada nalazi adresa prve reči deskriptora segmenta.

U trenutku T=21 se bezuslovno generiše aktivna vrednost signala incMEMACC bloka brojači

sve do trenutka T=24, kada je MEMFC na aktivnoj vrednosti, i iz memorije je dovučena prva reč deskriptora segmenta.  U trenutku T=25 se bezuslovno generišu aktivne vrednosti signala ldD1 i incMAR bloka meminterfejs trajanja jedna perioda signala takta. Aktivnom vrednošću signala ldD1 se iz prvog ulaza deskriptora segmenta koji se nalazi u registru MDR15…0 razredi MDR15…7 koji sadrže 9 mlađih bitova početne adrese segmenta prebacuju u razrede SAR8…0.  Aktivnom vrednošću signala incMAR bloka meminterfejs inkrementira se sadržaj registra MAR19…0, čime se obezbeđuje da se u registru MAR19…0 sada nalazi adresa druge reči deskriptora segmenta.

Slika 59 Trenutak T=21, procitana nulta reč deskriptora segmenta

Slika 60 Trenutak T=26, procitana prva reč deskriptora segmenta

U trenutku T=26 se bezuslovno generiše aktivna vrednost signala incMEMACC bloka brojači

sve do trenutka T=30, kada je MEMFC na aktivnoj vrednosti, i iz memorije je dovučena druga reč deskriptora segmenta.  U trenutku T=30, signal BOUND ima ima neaktivnu vrednost, generiše se aktivna vrednost signala UBV bloka cpuinterfejs kojom jedinica TLB daje procesoru CPU indikaciju da je preslikavanje neuspešno realizovano jer zadata adresa nije unutar granica segmenta.

Slika 61 Trenutak T=30, neaktivna vrednost signala BOUND

## POKUŠAJ PRISTUPA SEGMENTU KOJI NIJE U OPERATIVNOJ MEMORIJI

Kada proces P1 genereriše virtuelnu adresu 0x0007AC, pritome čeka se 8 takta,  zahtev ostaje isti kao i u primeru uspešnog preslikavanja, i u tabeli segmenata promenimo bit V na neaktivnu javiće se neuspešno preslikavanje zbog pokušaja pristupa segmentu koji nije u operativnoj memoriji. Izgled tabele segmenata prikazan je u tabeli 6.

Tabela 6 Tabela segmenata za primer kada zelimo da imamo neuspešno preslikavanje zbog pristupa segmentu koji nije u operativnoj memoriji

U trenutku T=1, na izlaznim linijama procesora PVA, PPR, PST i PRW nalaze se zadate vrednosti virtuelne adrese, broja procesa, početne adrese tabele preslikavanja segmenata. U trenutku T=9 nakon osam takta na liniji PRQ=1, zadaje se zahtev TLB jedinici za pokretanje preslikavanja (slika 62)

Slika 62 Zahtev za preslikavanje procesa P1,trenutak T=9

U trenutku T=10 neaktivnom vrednosti signala HIT=0, nije otkrivena saglasnost, pa se dovlači iz tabele segmenata u jedinicu za preslikavanje descriptor tekućeg segmenta. Stoga se tada generiše aktivna vrednost signala ldMAR bloka meminterfejs trajanja jedna perioda signala takta kojom se u registar MAR19...0 upisuje sadržaj registra UST19...0 u kome se nalazi adresa nultog ulaza tabele segmenata. Takođe se generiše i aktivna vrednost signala incUSG bloka meminterfejs trajanja jedna perioda signala takta kojom se za jedan uvećava sadržaj registra USG7…0. Time se obezbeđuje da se u registru USG7…0 nalazi broj segmenta virtuelne adrese plus 1.

Slika 63 Trenutak T=11, adresa nultog ulaza tabele segmenta i broj segmenta uvesan za 1

U trenutku T=11 se bezuslovno generiše aktivna vrednost signala incMEMACC bloka brojači čime se obezbeđuje da se inkrementira sadržaj brojača MEMACC1…0 koji određuje vreme pristupa memoriji MEM. Pri aktivnoj vrednosti signala MEMFC, u trenutku T=14, generiše se aktivna vrednost signala ldMDR bloka meminterfejs čime se obezbeđuje da se u registar MDR15…0 upiše vrednost pročitana iz memorije MEM sa adrese određene sadržajem registra MAR19…0, što je u ovom slučaju nulta reč nultog ulaza tabele segmenata tekućeg procesa.

Slika 64 Trenutak T=14, uslov generisanja signala ldMDR

U trenutku T=15 se proverava da li se zahtev za preslikavanje odnosi na postojeći segment procesa. Signal GR bloka meminterfejs predstavlja izlaz LSS komparatora CMP koji poredi broj segmenta virtuelne iz registra UVA23…16 i broj segmenata procesa iz registra MDR7…0. Siganal GR je na aktivnoj vrednosti, pa se prelazi na korake dovlačenja deskriptora tekućeg segmenta iz tabele segmenata u jedinicu za preslikavanje tako što se generišu aktivne vrednosti signala mxMAR i ldMAR bloka meminterfejs kojima se adresa nulte reči deskriptora segmenta u tabeli segmenata formirana na izlazu sabirača ADD propušta kroz multiplekser MP1 i upisuje u registar MAR19…0.

Slika 65 Trenutak T=15, siknal GR ima aktivnu vrednost pa se generisu signali mxMAR i ldMAR

U trenutku T=16 se bezuslovno generiše aktivna vrednost signala incMEMACC bloka brojači

sve do trenutka T=19, kada je MEMFC na aktivnoj vrednosti, i iz memorije je dovučena nulta reč deskriptora segmenta.  U trenutku T=20 pri neaktivnoj vrednosti signala valid generiše se aktivna vrednost signala USF bloka cpuinterfejs kojom jedinica TLB daje procesoru CPU indikaciju da je preslikavanje neuspešno realizovano zbog zahteva za preslikavanje za segment koji nije u operativnoj memoriji.

Slika 66  Trenutak T=20, neaktivna vrednost signala valid

Slika 67 Trenutak T=20, preslikavanje je neuspešno realizovano zbog zahteva za preslikavanje za segment koji nije u operativnoj memoriji

# ZAKLJUČAK

Cilj ovog  rada je da se napravi virtuelna memorija segmentne organizacije sa asocijativnom jedinsicom za preslikavanje adresa i realizuje simulator u softverskom paketu IGoVSoDS koji će se koristiti u laboratoriji za učenje. Na samom početku dati su mehanizmi organizacije i upravljanja memorijom, gde se spominje virtuelna memorija kao jedan od veoma važnih mehanizama koji se primenjuju u današnjim računarskim sistemima. Opisan je dizajn virtuelne memorije segmentne organizacije sa asocijativnom jedinicom za preslikavanje adresa. Nakon ovoga, dat je uvid u korišćene delove softverskog paketa IGoVSoDS. Na kraju dati su test primeri koji ilustruju rad ovog simulaora. Autor veruje da su svi najvažniji elementi ovog sistema i simulatora testirani ovim primerima.

Osim ovog već pomenutog cilja koji je ovaj rad imao, pri pravljenju simulatora, autor je mogao da vidi prednosti i mane softverskog paketa IGoVSoDS. Programski paket IGoVSoDS pruža odličan interfejs za konstruisanje raznih simulatora. Međutim, autor je takođe primetio par nedostataka u ovom programu koji su otežavali konstrukciju simulatora. Jedan manji problem se ogleda u tome da su pojedina kola koja su dostupna u biblioteci dostupnih kola u programu veoma mala s obzirom na njihovu veličinu. Recimo, 8-mo ulazno I kolo je praktično neupotrebljivo jer se na 8 ulaza dovode signali koji su previše zbijeni pa je njihovo označavanje skoro nemoguće izvesti bez problema. Takođe i pri obeležavanju signala na 4-ro ulaznim kolima se javlja sličan problem nepreglednosti mada malo manje izražen.

Drugi nedostatak je taj da kada se spoje moduli signalima njihovo premeštanje nije moguće, sve do drenutka kada se signali otkače od modula.

# LITERATURA

1. J. Djordjevic, A. Milenkovic, N. Grbanovic, An Integrated Educational Environment for Teaching Computer Architecture and Organization, IEEE MICRO, Vol. 20, No. 3, pp. 66-74, May/June 2000.

2. J. Djordjevic, B. Nikolic, A. Milenkovic, Flexible Web-based Educational System for Teaching Computer Architecture and Organization, IEEE Transactions on Education, Vol. 48, No. 2, pp. 264-273, May 2005.

3. J. Djordjevic, M. Mitrovic, B. Nikolic, A Memory System for Education, The Computer Journal, Vol. 48, No. 6, pp. 630-641, November 2005.

4. J. Djordjevic, B. Nikolic, T. Borozan, A. Milenković, CAL2: Computer Aided Learning in Computer Architecture Laboratory, Computer Applications in Engineering Education, Vol. 16, No. 3, 2008, pp. 172-188.

5. Boško Nikolić, Zaharije Radivojević, Jovan Djordjević, Veljko Milutinović,

A Survey and Evaluation of Simulators Suitable for Teaching Courses in Computer Architecture and Organization, IEEE Transactions on Education, rad prihvacen

6. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Računarski sistem za rad u laboratoriji, Arhitektura i organizacija računarskog sistema, Interni materijal u pripremi za štampu, Elektrotehnički fakultet Beograd, 2007

7. J. Đorđević, Arhitektura računara, edukacioni računarski sistem, Arhitektura i organizacija računarskog sistema, Akademska misao, Beograd, 2003

8.  N. Grbanović, Interaktivni generator vizuelnih simulatora digitalnih sistema, Doktorska disertacija u izradi, Interni materijal u pripremi za štampu, 2007

9. N. Grbanović, Interaktivni Generator Vizuelnih Simulatora Digitalnih Struktura (IGoVSoDS)  priručnik za upotrebu, Elektrotehnički fakultet Beograd, 2007

10. Đorđević, J., Grbanović, N., Nikolić, B., Arhitektura računara, Edukacioni računarski sistem, Priručnik za simulaciju sa zadacima, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2002.

11. Lazić, B., Logičko projektovanje računara, Nauka—Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija, Jugoslavija, 1994

12. Harvey M. Deitel, Operating Systems, Addison Wesley Publishing Company, Inc. United States of America, 1990