1	UVOD	3

2	KEŠ MEMORIJA	6

2.1	Osnovni pojmovi	6

2.2	Lokalitet programa	8

2.2.1	Uticaj lokaliteta programa	8

2.2.1.1	Uticaj prostornog lokaliteta	8

2.2.1.2	Uticaj vremenskog lokaliteta	9

2.2.1.3	Kombinovani uticaj vremenskog i prostornog lokaliteta	9

2.3	Tehnike preslikavanja	9

2.3.1	Direktno preslikavanje	10

2.3.2	Asocijativno preslikavanje	11

2.3.3	Set-asocijativno preslikavanje	11

2.4	Algoritmi zamene blokova keš memorije	16

2.5	Tehnike ažuriranja keš i operativne memorije	16

2.6	Performanse keš memorije	17

2.6.1	Veća asocijativnost	17

2.6.2	Davanje prioriteta operaciji čitanja nad operacijom upisa	17

2.6.3	Kritična reč prvo i rani restart procesora	18

3	Realizacija keš memorije sa set-asocijativnim preslikavanjem	19

3.1	Opšte napomene	19

3.2	PROCESOR CPU	20

3.2.1	Operaciona jedinica	23

3.2.2	Upravljačka jedinica	23

3.2.2.1.1	Algoritam generisanja upravljačkih signala i realizacija bloka generisanje upravljačkih signala	24

3.3	MEMORIJA MEM	25

3.4	KEŠ MEMORIJA KEŠ	26

3.4.1	Operaciona jedinica	26

3.4.2	Upravljačka jedinica	26

3.4.2.1.1	Algoritam generisanja upravljačkih signala i realizacija bloka generisanje upravljačkih signala	29

4	SOFTVERSKI PAKET IGoVSoDS	32

4.1	Uopšteno o korisničkom interfejsu softverskog paketa IGoVSoDS	32

4.2	Osnovni prozor softverskog paketa	33

4.3	Funkcije grafičkog editora digitalne strukture	34

4.4	Rad sa parametrima simulacije i upravljanje simulatorom	35

5	Realizacija simulatora	37

5.1	Modularizacija dizajna	37

5.2	Realizacija dizajna	37

5.2.1	Realizacija dizajna procesora CPU	37

5.2.1.1	Operaciona jedinica procesora	38

5.2.1.1.1	Blok keš interfejs	38

5.2.1.1.2	Blok operacije	40

5.2.1.1.2.1	Realizacija memorije TAB	42

5.2.1.2	Upravljačka jedinica procesora	44

5.2.1.2.1	Realizacija bloka generisanje upravljačkih signala	45

5.2.2	Realizacija dizajna memorije MEM	46

5.2.3	Realizacija keš memorije sa set-asocijativnimn preslikavanjem	47

5.2.3.1	Operaciona jedinica keš memorije	48

5.2.3.1.1	Blok cpu interfejs	48

5.2.3.1.2	Blok indikatori	50

5.2.3.1.3	Blok brojači	52

5.2.3.1.4	Blok tagmem	54

5.2.3.1.5	Blok datamem	55

5.2.3.1.6	Blok fifokola	56

5.2.3.1.7	Blok mem interfejs	57

5.2.3.2	Upravljačka jedinica keš memorije	59

5.2.3.2.1	Realizacija bloka generisanje upravljačkih signala	60

5.2.4	Povezivanje modula u najviši nivo hijerarhije simulatora	61

6	RAD NA SIMULATORU	62

6.1	Sekvenca generisanja zahteva za operacijama keš memorije KEŠ	62

6.2	Inicijalno stanje sistema	63

6.2.1	Inicijalno stanje memorije	63

6.2.2	Inicijalno stanje registarskih struktura	63

6.3	Izvršavanje simulacije rada zamišljenog računarskog sistema	64

6.3.1	Čitanje, nema saglasnosti, blok nije modifikovan	65

6.3.2	Čitanje, ima saglasnosti	69

6.3.3	Upis, ima saglasnosti	70

6.3.4	Čitanje, nema saglasnosti, blok modifikovan	71

6.3.5	Upis, nema saglasnosti, blok nije modifikovan	71

6.3.6	Upis, nema saglasnosti, blok je modifikovan	72

6.3.7	Selektivno vraćanje, ima saglasnosti, blok modifikovan	72

7	Zaključak	74

8	LITERATURA	76

# UVOD

Još 1946. godine su pioniri savremene računarske nauke, Burks, Goldstine i Von Neumann, ispravno uočili da će programerima idealno biti potrebna memorija neograničenog kapaciteta u kojoj bi svaki zahtevani podatak bio gotovo trenutno na raspolaganju [1]. Iz toga se nameću dva zahteva koja su u praktičnoj primeni u znatnoj meri međusobno isključiva: potreba za što većim kapacitetom memorije i potreba za što je moguće bržom memorijom. Ovi zahtevi se pri tom neprekidno uvećavaju, budući da savremeni softverski sistemi postaju sve obimniji i kompleksniji i samim tim zahtevaju sve više i više memorijskog kapaciteta [2].

Jedan od glavnih ciljeva kome se teži prilikom procesa dizajniranja memorijskih jedinica jeste postizanje brzine rada koja bi bila što je moguće bliža brzini rada procesora. Međutim, cena po bitu memorijske jedinice izrađene u tehnologijama koje omogućavaju u toj meri brz pristup je toliko visoka da dizajn memorijske jedinice koja bi ujedno zadovoljavala i kriterijume brzine i kapaciteta nije praktično ostvariv. Zbog toga se memorijski sistemi danas obično dizajniraju u više memorijskih nivoa različitih kapaciteta, ostvarenih u različitim tehnologijama [3].

Ovakva zamisao predstavlja ekonomično rešenje postavljenih problema i naziva se memorijskom hijerarhijom. Hijerarhijski memorijski sistem se sastoji iz nekoliko memorijskih nivoa od kojih je svaki manji, brži i skuplji po bitu od sledećeg, nižeg nivoa, sa ciljem da se konstruiše memorija koja je u praktičnoj primeni brza koliko i najbrži nivo, a čija je cena niska poput cene najjeftinijeg nivoa. Najčešće ti nivoi su: procesorski registri, keš memorija, glavna (operativna) memorija i virtuelna memorija, tj. TLB (Translation Lookaside Buffer) i čvrsti disk koji su sastavni delovi koncepta virtuelne memorije. Pri tome, najčešće, memorija na višem nivou sadrži podskup memorijskog prostora memorije na nižem nivou [4].

Keš memorija je mala, brza (i samim tim skupa) memorija koja se postavlja između procesora i glavne memorije i koja sadrži samo deo adresnog prostora glavne memorije, tj. često korišćene instrukcije i podatke. Za izradu keš memorije se koristi SRAM (Static Random Access Memory) tehnologija koja je mnogo brža i skuplja od DRAM-a (Dynamic Random Access Memory) koji se najčešće koristi za izradu operativne memorije. Za razliku od DRAM-a koji je sačinjen od sitnih kondezatora čije se zapamćene vrednosti vremenom gube (ukoliko se ne osvežavaju periodično), SRAM je sačinjen od kola sličnih D flip-flopovima koja svoje vrednosti zadržavaju dokle god ima napajanja. Ipak, pored svoje očigledne prednosti u brzini, SRAM proizvodi manje bitova po čipu određene veličine, ima znatno veću potrošnju energije i više se zagreva od DRAM-a. Stoga se ove dve tehnologije najčešće koriste u kombinaciji.  [5]. Mehanizam keš memorije se ostvaruje hardverski pri čemu je ona potpuno transparenta za operativni sistem i ostali softver, osim u slučaju kada keš memorija preslikava virtuelne adrese u sadržaj (za tekući proces), kada bi sadržaj keša trebalo brisati prilikom promene konteksta. [4]

Za uvođenje koncepta keš memorije zaslužan je Wilkes koji je još 1965. godine prepoznao dva tipa glavne memorije: konvencionalnu i zavisnu (slave) memoriju. U njegovoj terminologiji, ta zavisna memorija je drugi nivo nekonvencionalne memorije velike brzine što danas odgovara konceptu keš memorije [1]. Ova ideja je prvi put ostvarena tek nekoliko godina kasnije – 1969. godine u računaru IBM 360/85 [3].

Efikasnost keš memorije i potreba za njenim uvođenjem u memorijsku hijerarhiju se ogleda u uočenom principu lokaliteta programa koji je dobijen kroz analizu memorijskih referenci koje program poziva u toku svog izvršavanja. Ova analiza je pokazala da tipični programi veći deo svog vremena izvršavanja provode u par glavnih modula ili u petljama. Princip lokaliteta programa se ustvari sastoji iz dva primećena lokaliteta: 1) prostornog lokaliteta programa (ako je program pristupio jednoj memorijskoj lokaciji postoji velika verovatnoća da će u skoroj budućnosti pristupiti i nekoj od njoj susednih – npr. adrese elemenata nizova, adrese sekvencijalnih instrukcija) i  2) vremenskog lokaliteta (ako je program pristupio jednoj memorijskoj lokaciji postoji velika verovatnoća da će joj, u skoroj budućnosti, ponovo pristupiti – npr. adrese skalarnih promenljivih, adrese instrukcija unutar petlje) [6]. Neki autori navode i još jedan vid lokaliteta: sekvencijalni lokalitet, koji se ogleda u tome što se instrukcije vrlo često izvršavaju sekvencijalno, međutim ovo se može smatrati samo jednim vidom prostornog lokaliteta [5]. Ukoliko se postojanje lokaliteta programa uspešno iskoristi, uvođenjem odgovarajuće keš memorije u memorijsku hijerarhiju, moguće je znatno poboljšanje sveukupnih performansi računarskog sistema, odnosno moguće je dobiti poboljašnje performansi memorijskog sistema u toj meri u kojoj bi se one približile brzini rada savremenih procesora [7].

I pored svih navedenih prednosti koje se ostvaruju uvođenjem keš memorije, ona ipak ima i određene mane. Naime, iako uvođenje keš memorije odgovarajućih parametara u memorijsku hijerarhiju dovodi do značajnog poboljšanja performansi u prosečnom slučaju, ona najčešće, takođe, dovodi i do značajnog smanjenja performansi u najgorem slučaju. Ovo je veoma značajno za projektante specijalizovanih računarskih sistema koji se koriste za aplikacije u realnom vremenu, budući da oni moraju da vode računa o performansama u najgorem slučaju i takođe moraju da vode računa o uštedi energije, a najbolji način za to je smanjenje količine hardvera u sistemu [2].

Mehanizam keš memorije je danas jedna od vrlo značajnih oblasti iz domena arhitekture i organizacije računara i kao takva proučava se i na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde se studenti sa detaljima ovog koncepta upoznaju na više kurseva tokom svojih studija. Sa osnovnim ciljevima mehanizma keš memorije studenti se upoznaju na predmetu Operativni sistemi 1, dok se sa svim detaljima funkcionisanja i optimizacije keš memorije susreću na predmetu Arhitektura i organizacija računara 1, gde se studenti sa ovom tehnikom, uz pomoć brojnih šema i dijagrama, upoznaju na RTL (Register Transfer Level) nivou. U sklopu ovog predmeta održavaju se i laboratorijske vežbe, na kojima se studenti uz pomoć brojnih simultora podrobnije približavaju konceptu keš memorije [8]. Budući da do sada nije postojao simulator koji adekvatno oslikava funkcionisanje keš memorije sa set-asocijativnim preslikavanjem, autor je dobio zadatak da takav simulator konstruiše u specijalizovanom softverskom paketu za generisanje vizuelnih simulatora IgoVSoDS (vidi poglavlje 4), uz saglasnost autora softverskog paketa, mr Nenada Grbanovića, na osnovu već isprojektovanog sistema, preuzetog u celosti iz literature [9], uz saglasnost autora prof. dr Jovana Đorđevića, redovnog profesora Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U drugoj glavi je opisan opšti mehanizam funkcionisanja keš memorije i neke pojedinosti vezane za njega. Na početku se upoznajemo sa osnovnim pojmovima i principom rada keš memorije. Zatim se detaljnije objašnjavaju princip lokaliteta programa i njegov uticaj na dizajn memorijske hijerarhije, tehnike preslikavanja (i to direktna, asocijativna i set-asocijativna), algoritmi za zamenu blokova, tehnike ažuriranja operativne memorije, merenje i poboljšavanje performansi keš memorije. Slike i jedan deo teksta u ovoj glavi preuzeti su iz literature [9], uz saglasnost autora.

U trećoj glavi opisana su konkretna rešenja usvojena pri ralizaciji simulatora. Na početku će biti reči o usvojenim pretpostavkama i bitnim elementima realizacije, a nakon toga sledi kratko upoznavanje sa svim najvažnijim delovima sistema. Slike i tekst u ovoj glavi preuzeti su iz literature [9], uz saglasnost autora.

U četvrtoj glavi opisano je razvojno orkuženje IGoVSoDS softverskog paketa korišćeno pri izradi vizuelnog simulatora set-asocijativne keš memorije. Najpre se govori o najbitnijim delovima sistema a zatim i o iskustvima autora u radu sa softverskim paketom IGoVSoDS sa stanovišta korisnika – implementatora simulatora. Slike i deo teksta u ovoj glavi preuzeti su iz literature [10], uz saglasnost autora.

U petoj glavi opisan je simulator usvojenog računarskog sistema sa set-asocijativnom keš memorijom realizovan u softverskom paketu IGoVSoDS. Opis je detaljan uz brojne ilustracije zabeležene tokom rada u razvojnom okruženju softverskog paketa IGoVSoDS. Ilustracije su preuzete uz saglasnost autora softverskog paketa, mr Nenada Grbanovića.

U šestoj glavi opisano je izvršavanje reprezentativne simulacije na već realizovanom simulatoru. Parametri simulacije i vrednosti potrebne za njen rad su postavljene u samom simulatoru i opisane su u ovom poglavlju, a simulacija je formulisana tako da pokriva sve slučajeve karakteristične za rad keš memorije sa set-asocijativnim preslikavanjem. Ilustracije zabeležene tokom rada u razvojnom okruženju softverskog paketa IGoVSoDS preuzete su uz saglasnost autora paketa.

U poslednjoj, sedmoj glavi daje se zaključak autora u kome se, uz neke napomene, daje rezime svega prethodno navedenog.

# KEŠ MEMORIJA

U ovoj glavi se najpre iznose neke opšte napomene vezane za rad i realizaciju keš memorija. Zatim se detaljnije objašnjavaju princip lokaliteta programa i njegov uticaj na dizajn memorijske hijerarhije, tehnike preslikavanja (i to direktna, asocijativna ukratko i set-asocijativna nešto opširnije), algoritmi za zamenu blokova, tehnike ažuriranja operativne memorije, merenje i poboljšavanje performansi keš memorije. Slike i jedan deo teksta u ovoj glavi preuzeti su iz literature [9], uz saglasnost autora

## Osnovni pojmovi

Svrha keš memorije je smanjenje prosečnog vremena pristupa memoriji (memory access time) smeštanjem nedavno korišćenih podataka i instrukcija, kao i njima (adresno) bliskih podataka i instrukcija bliže procesoru u memorijske jedinice sa malim kašnjenjem/vremenom pristupa (latency), kako bi se u slučaju ponovnog pristupanja moglo brže doći do njihovih vrednosti (po osnovu primećenog prostornog i vremenskog lokaliteta) [5]. Ona je mala, brza i skupa memorija koja se postavlja između procesora i operativne memorije i sadrži samo podskup adresnog prostora operativne memorije. To je, najčešće, prvi nivo memorijske hijerarhije sa kojim se susrećemo kada adresa napusti procesor.

Njen značaj vremenom raste, zajedno sa dostignućima u poboljšanju performansi procesora. Tako su, na primer, 1980. godine računarski sistemi često dizajnirani bez keš memorije, jer je tada brzina procesora bila bliska brzini operativne memorije, dok se danas oni često dizajniraju čak sa dva ili više nivoa keš memorije, zato što je vremenom razlika između performansi procesora i performansi operativne memorije postala prilično velika (processor/memory performance gap) [2].

Imajući u vidu da je cena po bitu keš memorije mnogo veća nego cena po bitu operativne memorije, sledi da je kapacitet keš memorije značajno manji od kapaciteta operativne memorije. Opšti algoritam izvršavanja instrukcija kod računara koji poseduju keš memoriju propisuje da se pri svakom referisanju memorijske lokacije iz operativne memorije njen sadržaj ustvari traži u keš memoriji. Ukoliko se tamo i pronađe, operacija čitanja sa ili upisa na tu lokaciju se obavlja sa keš memorijom. Ukoliko to nije slučaj, sadržaj date lokacije (zajedno sa još nekoliko bliskih lokacija) se najpre prebaci iz operativne u keš memoriju, a zatim se operacija čitanja sa ili upisa na tu lokaciju obavlja sa keš memorijom*. Struktura koja podržava ovaj algoritam prikazana je na slici Slika 2.1. Celokupan sistem funkcionisanja keš memorije realizuje se hardverski [9].

Keš memorija je specifična u odnosu na operativnu memoriju i po tome što se adresiranje (pronalaženje traženih podataka) ne vrši po adresama već po sadržaju. To je tzv. CAM (Content Addressable Memory) memorija. Prema korišćenim tehnikama preslikavanja ulazi keš memorije se moraju prvo proveriti ili pretražiti ne bi li se došlo do saznanja da li se tražena vrednost nalazi u keš memoriji ili ne [5].

Slika 2.1 – Računarski sistem sa keš memorijom

Opšti princip funkcionisanja mehanizma keš memorije zasniva se na sledećem: Operativna i keš memorija su podeljene na blokove fiksne veličine L = 2l reči. Veličina bloka koja će se koristiti zavisi od karakteristika koje se podrazumevaju uvažavanjem principa lokaliteta programa, od načina na koji je organizovana operativna memorija i raznih drugih faktora (npr. veličina keš memorije). Tako, na primer, ako je operativna memorija realizovana uz pomoć N modula, sa susednim adresama u susednim modulima, a magistrala je realizovana sa podeljenim ciklusima, tada je prikladno i praktično uzeti N za veličinu bloka, jer se u tom slučaju može relativno brzo inicirati ciklus čitanja iz ili upisa u svih N modula operativne memorije (za svaku reč bloka), čime je faktički uvećan i propusni opseg između operativne i keš memorije.

Uzećemo, takođe, da je kapacitet keš memorije K = 2k blokova podataka i da pored memorije za podatke (DATA memorija) keš memorija sadrži i memoriju za tagove (TAG memorija) koja se sastoji od K tagova. Svaki tag iz TAG memorije se pridružuje jednom bloku iz DATA memorije i oni zajedno sa još jednim ili dva bita posebne namene čine jedan ulaz u keš memoriji, pri čemu tag predstavlja identifikator bloka u operativnoj memoriji kome odgovara (odakle je preuzet) blok iz posmatranog ulaza DATA memorije. Pomenuta dva bita su tzv. valid (V) i dirty (D) bitovi, koji respektivno označavaju da li je DATA blok odgovarajućeg ulaza keš memorije prethodno dovučen iz operativne memorije i da li u ovom trenutku predstavlja ispravan sadržaj, odnosno da li je sadržaj DATA bloka odgovarajućeg ulaza keš memorije menjan nakon njegovog dovlačenja u keš memoriju – tj. da li se u datom trenutku sadržaj posmatranog bloka keš memorije razlikuje od sadržaja njemu odgovarajućeg bloka u operativnoj memoriji. Prisustvo valid bita je obavezno, a da li će biti prisutan i dirty bit zavisi od usvojene tehnike ažuriranja operativne memorije koja određuje na koji način će se, kada i kako vršiti ažuriranje sadržaja operativne memorije novim vrednostima (nastalim kao razultat operacije upisa inicirane od strane procesora) i da li će se uopšte vršiti upis i u keš memoriju ili će se ona zaobići.

Ukoliko procesor zahteva operaciju čitanja sa ili upisa na lokaciju čiji se sadržaj nalazi u keš memoriji kažemo da ima saglasnosti odnosno da je nastupio pogodak (cache hit), u suprotnom saglasnosti nema i kažemo da je nastupio promašaj (cache miss). Srednja učestalost pogodaka (ujedno i verovatnoća pogotka) se naziva cache hit rate, dok se srednja učestalost promašaja (ujedno i verovatnoća promašaja) naziva cache miss rate. Vreme pristupa keš memoriji pri pogotku naziva se cache hit time, dok se prosečan gubitak vremena pri promašaju naziva cache miss penalty.

Jedan od bitnih elemenata koncepta keš memorije koji diktira kakva će biti njena organizacija je tehnika preslikavanja. Ona određuje način vođenja evidencije o tome koji se blok operativne memorije nalazi u kom bloku keš memorije [9].

O pojedinostima načina funkcionisanja različitih vrsta keš memorija, bitnim delovima njihovog dizajna i njihovim performansama biće reči u odeljcima koji slede.

## Lokalitet programa

Kao što je već pomenuto, efikasnost keš memorije bazira se na:

- Prostornom lokalitetu programa – adrese koje će se generisati u budućnosti su u neposrednoj blizini adrese koja je upravo generisana (javlja se npr. kod generisanja adresa elemenata nizova, adresa sekvencijalnih instrukcija). Keš memorija potencijal ovog efekta iskorišćava tako što pamti sadržaj lokacija susednih lokaciji kojoj se trenutno pristupa;

- Vremenskom lokalitetu programa – adresa koja je upravo generisana će u bliskoj budućnosti biti ponovo generisana (javlja se npr. kod generisanja adresa skalarnih promenljivih, adresa instrukcija unutar petlje). Keš memorija potencijal ovog efekta iskorišćava tako što pamti sadržaj lokacije kojoj se trenutno pristupa.

Kada programi ispoljavaju lokalitet, mehanizam keš memorije dobro funkcioniše. Međutim, ukoliko programi ispoljavaju vrlo malo lokaliteta, efikasnost keš memorije drastično opada i sveukupne performanse memorijske hijerarhije su veoma loše. Naročito je primećeno da objektno-orijentisani programi mogu proizvesti neoptimalan lokalitet [5].

U pododeljcima koji slede biće analitički ilustrovan uticaj lokaliteta programa u par idealizovanih slučajeva.

### Uticaj lokaliteta programa

Sada ćemo prikazati uticaj vremenskog i prostornog lokaliteta na performanse memorijske hijerarhije u koju je uključena keš memorija. Radi jednostavnosti, u analizi ćemo se zadržati na memorijskoj hijerarhiji koja sadrži samo jedan nivo keš memorije između procesora i operativne memorije. Usvojićemo da je srednje vreme pristupa operativnoj memoriji za koje se iz nje dovuče jedan blok podataka u keš memoriju tm dok je srednje vreme pristupa keš memoriji tc. Uticaj lokaliteta programa ćemo meriti kroz srednje vreme pristupa, koje definišemo kao srednje vreme pristupa elementima koje je procesor zahtevao (tav) [1]. Napominjemo da je ova analiza idealizovana zato što ne uzima u obzir vrlo ograničeni kapacitet keš memorije, niti uzima u obzir mogućnost nastanka konfliktih promašaja.

#### Uticaj prostornog lokaliteta

Da bismo najbolje oslikali uticaj prostornog lokaliteta, za primer ćemo uzeti slučaj kada je veličina bloka m elemenata (recimo m elemenata niza) i pretpostavićemo da  zbog prostornog lokaliteta procesor pristupa svim elementima niza sekvencijalno. Tada imamo srednje vreme pristupa tav:

U izvođenju gornjeg izraza pretpostavlja se da je referisanje prvog elementa niza proizvelo promašaj, što je dovelo do transfera bloka iz operativne memorije (koji se sastoji od svih m elemenata kojima će se pristupati) za vreme tm. Potom je nastupilo m pristupa svim elementima niza od kojih je svaki rezultovao pogodkom. Navedeni primer ilustruje kako se sa povećanjem broja elemenata u bloku, m, smanjuje srednje vreme pristupa.

#### Uticaj vremenskog lokaliteta

Da bismo najbolje oslikali uticaj vremenskog lokaliteta, za primer ćemo uzeti instrukcije u petlji koja se izvršava n puta. Pretpostavićemo da je keš memorija dovoljno velika da smesti sve instrukcije i da pri tom ne dolazi do konflikta. Tada će srednje vreme pristupa pri učitavanju jedne instrukcije tav biti:

U izvođenju gornjeg izraza pretpostavlja se da je prvo referisanje instrukcije proizvelo promašaj, što je dovelo do transfera bloka iz operativne memorije za vreme tm. Potom je nastupilo n pristupa od kojih je svaki rezultovao pogodkom. Navedeni primer ilustruje kako se sa većim brojem pristupa n smanjuje srednje vreme pristupa, što je vrlo poželjna osobina.

#### Kombinovani uticaj vremenskog i prostornog lokaliteta

Da bismo najbolje oslikali istovremeni uticaj vremenskog i prostornog lokaliteta, za primer ćemo uzeti slučaj kada će pristup određenom elementu dovesti do promašaja, usled čega će se iz operativne memorije dovući ceo blok od m elemenata za vreme tm. Sada će, usled prostornog lokaliteta svih m elemenata biti zatraženo od strane procesora jedan za drugim za ukupno vreme mtc. Zatim će element koji je prvobitno bio zatražen, usled vremenskog lokaliteta, biti zatražen još (n-1) puta (što ukupno čini n pristupa datom elementu). Tada će srednje vreme pristupa tav biti:

Navedena analiza pokazala je da se srednje vreme pristupa smanjuje i sa povećanjem broja elemenata u bloku, m, i sa povećanjem broja pristupa, n, i u idealnom slučaj, sa keš memorijom idealne veličine, sa povećanjem parametara n i m približava se vrednosti tc, dakle izjednačava se sa vremenom pristupa keš memoriji.

Još jednom napominjemo da, iako je ova analiza u velikoj meri idealizovana, ona ipak približno oslikava prednosti uvođenja keš memorije u memorijsku hijerarhiju dizajniranu tako da se karakteristike principa lokaliteta programa što bolje iskoriste [1].

## Tehnike preslikavanja

Kao što je već pomenuto, tehnika preslikavanja je jedan od bitnih elemenata koncepta keš memorije koji u velikoj meri diktira kakva će biti njena organizacija. Ona određuje način vođenja evidencije o tome koji se blok operativne memorije nalazi u kom bloku keš memorije i njen zadatak je dvojak a ogleda se u tome:

- na koji način se blokovi operativne memorije preslikavaju (mapiraju) u blokove keš memorije – prevođenje adresa operativne memorije u adrese keš memorije;

- na koji način se određuje kom bloku operativne memorije odgovara sadržaj određenog bloka keš memorije, tj. da li se referisani blok operativne memorije nalazi u keš memoriji i gde – pretraživanje keš memorije (budući da keš memorija sadrži daleko manji broj blokova nego operativna memorija).

Najčešće se koriste sledeće tri tehnike preslikavanja:

- direktno,

- asocijativno,

- set-asocijativno

U pododeljcima koji slede daćemo njihov kratak pregled i opis. Tekst i slike iz tih pododeljaka preuzeti su iz literature [9], uz saglasnost autora.

### Direktno preslikavanje

Kod tehnike direktnog preslikavanja keš memorija se sastoji iz memorije za podatke (DATA memorija) kapaciteta K = 2k blokova u koju se smeštaju blokovi preneti iz operativne memorije i memorije za tagove (TAG memorija) koja se isto tako sastoji od 2k tagova. Svaki tag iz TAG memorije se pridružuje jednom bloku iz DATA memorije i oni zajedno čine jedan ulaz u keš memoriji, pri čemu tag predstavlja identifikator bloka u operativnoj memoriji kome odgovara (odakle je preuzet) blok iz datog ulaza DATA memorije. Za realizaciju TAG i DATA memorija se koriste RAM memorije. Budući da u DATA memoriju može da se smesti 2k blokova operativne memorije, kažemo da keš memorija ima 2k ulaza.

Adrese operativne memorije koje procesor generiše prilikom zahteva za čitanje ili upis mogu podeliti na tri polja (Slika 2.2):

| (m+k+l)-1 .. k+l | (k+l)-1 .. l | l-1 .. 0 |
| --- | --- | --- |
| m | k | l |
| grupa | blok | reč (offset) |

Slika 2.2 – Adresa koju generiše procesor prilikom zahteva za čitanje/upis

- najnižih l bita određuju adresu reči unutar bloka,

- srednjih k bita određuju broj bloka unutar grupe i

- najviših m bita određuju broj grupe u operativnoj memoriji kojoj pripada blok.

U ovoj tehnici svaki blok operativne memorije ima fiksno definisan ulaz u keš memoriji u koji se smešta prilikom dovlačenja iz operativne memorije. Ulaz se može unapred odrediti samo na osnovu generisane adrese (bez provere koji su ulazi keš memorije slobodni) i to na osnovu srednjih k bita koji, takođe, određuju redni broj bloka unutar grupe blokova operativne memorije određene sa najviših m bita. Obično se koristi najprostije preslikavanje, pri kome i-ti blok iz bilo koje od 2m grupa operativne memorije prilikom dovlačenja može da se smesti jedino u i-ti ulaz DATA memorije. Pošto u i-tom ulazu DATA memorije može da se nađe i-ti blok iz bilo koje od 2m grupa operativne memorije, u i-tom ulazu TAG memorije se čuva broj grupe operativne memorije kojoj pripada dati blok. S obzirom da u operativnoj memoriji ima 2m grupa, širina memorijske reči TAG memorije je m bita. Ovo preslikavanje se vrlo lako realizuje i hardverski uopšte nije zahtevno jer se za adresiranje ulaza keš memorije mogu iskoristiti srednjih k bita generisane adrese.

### Asocijativno preslikavanje

Kod tehnike asocijativnog preslikavanja keš memorija se sastoji iz memorije za podatke (DATA memorija) kapaciteta N = 2n blokova u koju se smeštaju blokovi preneti iz operativne memorije i memorije za tagove (TAG memorija) koja se isto tako sastoji od 2n tagova. Svaki tag iz TAG memorije se pridružuje jednom bloku iz DATA memorije i oni zajedno čine jedan ulaz u keš memoriji, pri čemu tag predstavlja identifikator bloka u operativnoj memoriji kome odgovara (odakle je preuzet) blok iz datog ulaza DATA memorije. Za realizaciju TAG i DATA memorije se koriste asocijativna memorija i RAM memorija, respektivno. Budući da u DATA memoriju može da se smesti 2n blokova operativne memorije, kažemo da keš memorija ima 2n ulaza.

U ovom slučaju smatra se kao da je operativna memorija podeljena na 2h blokova. Uzima se da je dimenzija bloka L = 2l reči. Tada se adrese operativne memorije koje procesor generiše prilikom zahteva za čitanje ili upis mogu podeliti na dva polja (Slika 2.3):

| (h+l)-1 .. l | l-1 .. 0 |
| --- | --- |
| h | l |
| blok | reč (offset) |

Slika 2.3 – Adresa koju generiše procesor prilikom zahteva za čitanje/upis

- nižih l bita određuju adresu reči unutar bloka i

- viših h bita određuju broj bloka u operativnoj memoriji.

U ovoj tehnici preslikavanja prilikom dovlačenja (bilo kog) bloka iz operativne memorije možemo ga smestiti u bilo koji ulaz keš memorije. Pošto u i-tom ulazu DATA memorije može da se nađe bilo koji od 2h blokova operativne memorije, u i-tom ulazu TAG memorije se čuva broj bloka operativne memorije kome pripada dati blok. S obzirom da u operativnoj memoriji ima 2h blokova, širina memorijske reči TAG memorije mora biti h bita.

Prednost ove tehnike je pre svega u boljem popunjavanju keš memorije i samim tim smanjenju miss rate-a, jer bilo koji blok operativne memorije može da se smesti u bilo koji ulaz keš memorije. Nedostatak je u potrebi da se implementira neki od algoritama zamene i visoka cena asocijativne memorije koja se koristi u realizaciji TAG memorije, što usled duže putanje propagacije signala ujedno dovodi do povećanja hit time-a.

### Set-asocijativno preslikavanje

Tehnika set-asocijativnog preslikavanja predstavlja kombinaciju dve prethodno navedene tehnike preslikavanja. Može se smatrati da je set-asocijativno preslikavanje dobijeno podelom keš memorije na dve ili više identičnih manjih keš memorija. Uzećemo da je njihov broj 2b, gde je b prirodan broj, i da je svaka od njih realizovana tehnikom direktnog preslikavanja. Operativna memorija se sada može podeliti na više grupa tako da je broj blokova u grupi jednak broju blokova koji se može smestiti u jednu manju keš memoriju (odnosno broju setova). Kao što je to bio slučaj i kod tehnike direktnog preslikavanja na osnovu broja bloka u okviru grupe utvrđuje se u koji ulaz manje keš memorije će se preslikavati dati blok operativne memorije. Budući da sada imamo 2b manjih keš memorija, taj blok može da se preslika u bilo koji od njih, jedino će broj bloka u toj manjoj keš memoriji (bez obzira u koju od manjih keš memorija ga smestimo) odgovarati broju bloka u grupi operativne memorije. Time dobijamo onoliko setova keš memorije koliko ima blokova u grupi operativne memorije (tj. onoliko koliko ima blokova u jednoj manjoj keš memoriji), sa onoliko blokova po setu keš memorije koliko ima manjih keš memorija. Na nivou seta preslikavanje je direktno, jer je brojem bloka u grupi operativne memorije jednoznačno određen set u koji se dati blok preslikava. Unutar seta preslikavanje je asocijativno, jer se unutar seta dati blok operativne memorije može smestiti u bilo koji od 2b blokova datog seta.

Kod ove tehnike preslikavanja keš memorija se sastoji iz 2b manjih keš memorija i to keš memorije blokova 0 u kojoj se za sve setove čuvaju samo blokovi 0, keš memorije blokova 1 u kojoj se za sve setove čuvaju samo blokovi 1 i tako redom do keš memorije blokova (2b – 1) u kojoj se za sve setove čuvaju samo blokovi (2b – 1). Keš memorija se sastoji od 2b memorija za podatke (DATAi memorije) u koje se smeštaju blokovi preneti iz operativne memorije i 2b memorija za tagove (TAGi memorije) u koje se smeštaju identifikatori blokova (brojevi grupa) u operativnoj memoriji kojima odgovaraju (odakle su preuzeti) blokovi iz odgovarajućih ulaza DATAi memorija. Za realizaciju memorija DATAi i TAGi, i = 0, 1, …, , koristi se RAM memorija, pri čemu je i = 0, 1, …, 2b – 1. Ukoliko u memoriju DATAi, i = 0, 1, …, 2b – 1, može da se smesti 2k–b blokova operativne memorije kaže se da keš memorija ima 2k–b setova. Za svaki set postoji poseban ulaz u svakoj od memorija DATAi i TAG.i, i = 0, 1, …, 2b – 1. Memorije DATAi i TAG.i, i = 0, 1, …, 2b – 1 obrazuju memorije DATA i TAG keš memorije sa set-asocijativnim preslikavanjem.

U ovom slučaju smatra se kao da je operativna memorija ukupnog kapaciteta 2mk blokova podeljena na 2m+b grupa pri čemu je veličina grupe jednaka veličini jedne manje memorije DATAi, i = 0, 1, …, 2b – 1, i iznosi 2k–b blokova. Uzima se da je dimenzija bloka L = 2l reči. Tada se adrese operativne memorije koje procesor generiše prilikom zahteva za čitanje ili upis mogu podeliti na dva polja (Slika 2.4):

| (m+k+l)-1 .. k-b+l | (k-b+l)-1 .. l | l-1 .. 0 |
| --- | --- | --- |
| m+b | k-b | l |
| grupa | Set | reč (offset) |

Slika 2.4 – Adresa koju generiše procesor prilikom zahteva za čitanje/upis

- najnižih l bita određuju adresu reči unutar bloka,

- srednjih (k – b) određuju broj bloka unutar grupe i broj seta u keš memoriji i

- najviših (m + b) bita određuju broj grupe u operativnoj memoriji kojoj pripada blok.

U ovoj tehnici svaki blok operativne memorije ima fiksno definisan set u keš memoriji u koji se smešta prilikom dovlačenja iz operativne memorije. Set se može unapred odrediti samo na osnovu generisane adrese i to na osnovu srednjih k-b bita koji određuju i redni broj bloka unutar grupe blokova operativne memorije određene sa najviših m+b bita. I ovde se, kao kod tehnike direktnog preslikavanja, koristi najprostije preslikavanje, pri kome j-ti blok iz bilo koje od 2m+b grupa operativne memorije prilikom dovlačenja može da se smesti jedino u j-ti set keš memorije. Pošto u bilo kom od 2b blokova j-tog seta može da se nađe j-ti blok iz bilo koje od 2m+b grupa operativne memorije, u j-tom ulazu odgovarajuće  TAGi memorije, i = 0, 1, …, 2b – 1, se čuva broj grupe kojoj pripada dati j-ti blok. S obzirom da u operativnoj memoriji ima 2m+b grupa, širina memorijske reči TAGi memorija, i = 0, 1, …, 2b – 1, je (m + b) bita. Ukupni kapacitet keš memorije je kao i u slučaju direktnog preslikavanja 2k blokova, ali su sada oni organizovani u 2k–b setova sa 2b blokova po setu.

Kada procesor generiše zahtev za čitanje, srednjih (k – b) bita generisane adrese, koji predstavljaju broj seta, određuju ulaz u svakoj od TAGi i DATAi memorija, i = 0, 1, …, 2b – 1. Sadržaji adresiranih lokacija svih TAGi memorija, i = 0, 1, …, 2b – 1, istovremeno se porede sa najviših (m + b) bita generisane adrese ne bi li se utvrdilo da li u nekom od 2b blokova datog seta postoji saglasnost. Ukoliko se utvrdi da saglasnost postoji, sa srednjih (k – b) i najnižih l bita generisane adrese adresira se tražena reč DATAi memorije, i = 0, 1, …, 2b – 1, onog bloka u setu za koji je otkrivena saglasnost i obavlja čitanje. Ako saglasnost ne postoji ni u jednom od 2b blokova datog seta onda se, na osnovu odabranog algoritma zamene, određuje jedan od 2b blokova seta za zamenu i vraća u operativnu memoriju (ukoliko za tim ima potrebe, tj. ako je sadržaj bloka menjan). Broj grupe operativne memorije u koju se blok upisuje određuje se sa (m + b) bita očitanih iz TAGi memorije, i = 0, 1, …, 2b – 1, koja odgovara bloku u setu koji je odabran za zamenu i to iz seta određenog sa srednjih (k – b) bita generisane adrese. Broj bloka unutar date grupe operativne memorije određen je sa srednjih (k – b) bita generisane adrese. Potom se ceo blok u kome se nalazi adresirana lokacija dovlači iz operativne memorije i smešta u ulaz memorije DATAi, i = 0, 1, …, 2b – 1, koja odgovara bloku u setu koji je odabran za zamenu pri čemu je broj seta određen sa srednjih (k – b) bita generisane adrese. Broj grupe operativne memorije kojoj dati blok pripada, određen sa najviših (m + b) bita generisane adrese, se takođe upisuje u memoriju TAGi, i = 0, 1, …, 2b – 1, koja odgovara bloku odabranom za zamenu iz seta određenog sa srednjih (k – b) bita generisane adrese. Potom se ponovo, na već opisani način, vrši provera da li postoji saglasnost, utvrđuje da postoji, i realizuje čitanje.

Kada procesor generiše zahtev za upis, provera da li saglasnost postoji ili ne se obavlja na isti način kao u slučaju čitanja. Ukoliko se utvrdi da saglasnost postoji, sa srednjih (k – b) i najnižih l bita generisane adrese, adresira se reč memorije DATA i obavlja se upis. Ako saglasnost ne postoji, na identičan način kao i za operaciju čitanja se najpre blok iz ulaza keš memorije određenog sa srednjih (k – b) bita generisane adrese koja odgovara bloku u setu koji je odabran za zamenu prebacuje u operativnu memoriju (opet, ukoliko za tim ima potrebe), a zatim u isti ulaz keš memorije dovlači blok iz operativne memorije u kome se nalazi adresirana lokacija. Potom se ponovo, na već opisani način, vrši provera da li saglasnost postoji ili ne, s tim da se ovaj put utvrđuje da postoji, i realizuje upis.

Opisani mehanizam čitanja iz i upisa u keš memoriju je osnovni mehanizam rada sa keš memorijom sa set-asocijativnim preslikavanjem. U praktičnim realizacijama postoji više varijanti ovog osnovnog mehanizma.

Set-asocijativno preslikavanje otklanja nedostatke tehnika direktnog i asocijativnog preslikavanja. Ovde je u odnosu na direktno preslikavanje efikasnije popunjavanje blokova memorije DATA, a u odnosu na asocijativno preslikavanje smanjena je asocijativnost preslikavanja [9].

Slika 2.5 – Keš memorija sa set-asocijativnim preslikavanjem (1. deo)

Slika 2.6 – Keš memorija sa set-asocijativnim preslikavanjem (2. deo)

## Algoritmi zamene blokova keš memorije

Prilikom dovlačenja iz operativne memorije bloka u kome se nalazi tražena reč (u slučaju da prilikom generisanja zahteva za upis ili čitanje od strane procesora nije bilo saglasnosti u keš memoriji) mora se odabrati jedan ulaz keš memorije u koji će se dati blok smestiti. To je tzv. blok za zamenu, a algoritam pomoću koga se on određuje naziva se algoritmom zamene blokova keš memorije i on se u keš memoriji realizuju hardverski.

Kod keš memorije sa direktnim preslikavanjem algoritam zamene je trivijalan jer je blok za zamenu jednoznačno određen brojem bloka u okviru grupe iz generisane adrese. Kod keš memorije sa asocijativnim i set-asocijativnim preslikavanjem se za zamenu bira jedan od svih blokova keš memorije, odnosno jedan od svih blokova unutar selektovanog seta keš memorije, respektivno. Stoga se algoritam zamene realizuje na nivou cele keš memorije za keš memoriju sa asocijativnim preslikavanjem, a na nivou seta (za svaki set posebno) za keš memoriju sa set-asocijativnim preslikavanjem.

Najčešće korišćeni algoritmi zamene su:

- RANDOM algoritam – broj ulaza u kome se nalazi blok odabran za zamenu se dobija korišćenjem jednog od postojećih generatora pseudoslučajnih brojeva.

- LRU (Least Recently Used) algoritam – za zamenu se bira blok kome se najduže vremena nije pristupalo. Budući da pretpostavljamo da blokovi kojima se najduže vremena nije pristupalo neće biti korišćeni ni u bliskoj budućnosti ovaj algoritam bi trebalo da proizvede najbolji hit ratio (verovatnoću pogotka).

- LFU (Least Frequently Used) algoritam – za zamenu se bira blok kome se najmanje puta pristupalo.

- FIFO (First-in-First-out) algoritam – za zamenu se bira blok koji je najranije dovučen u keš memoriju [7].

## Tehnike ažuriranja keš i operativne memorije

Kao rezultat operacija za upis pokrenutih od strane procesora imamo promenu sadržaja referenciranih lokacija. Pri tome se razmatraju dva zahteva. Prvi je konzistencija sadržaja operativne memorije, tj. potreba da se u operativnoj memoriji uvek nalaze ažurirane, trenutno ispravne vrednosti. Drugi je da se što bolje iskoristi princip lokaliteta i da se performanse memorijskog sistema što više poboljšaju. Ova dva zahteva su međusobno kontradiktorna i kao takva dovela so do pojave dve različite tehnike za ažuriranje operativne memorije novim sadržajem, a to su:

- vrati nazad (write-back ili copy-back) i

- upiši skroz (write-through ili store-through).

Kod pristupa vrati nazad prilikom svakog zahteva za upis od strane procesora ažuriranje sadržaja se vrši samo u keš memoriji. Zbog toga se za svaki ulaz (blok) keš memorije mora voditi evidencija da li je on modifikovan ili ne. Ovo se postiže uvođenjem dirty (D) bita koji se setuje kada se sadržaj bloka menja. U kombinaciji sa ovim pristupom ažuriranja operativne memorije obično se koristi dovuci blok (write-allocate) tehnika ažuriranja keš memorije sadržajem operativne memorije (u slučaju kada nema saglasnosti prilikom operacije upisa).

Kod pristupa upiši skroz prilikom svakog zahteva za upis od strane procesora ažuriranje sadržaja se ili vrši istovremeno i u keš memoriji i operativnoj memoriji ili se vrši samo u operativnoj memoriji. U kombinaciji sa ovim pristupom ažuriranja operativne memorije obično se koristi ne dovlači blok (write-no-allocate) tehnika ažuriranja keš memorije sadržajem operativne memorije (u slučaju kada nema saglasnosti prilikom operacije upisa) [2].

## Performanse keš memorije

Često korišćena mera performanse keš memorije je učestalost promašaja (miss rate) koja predstavlja i verovatnoću promašaja. Ona je privlačna za analizu zato što ne zavisi od brzine korišćenog hardvera, već samo od ispoljavanja principa lokaliteta programa i organizacije memorijskog sistema. Takođe se koristi i veličina prosečno/efektivno vreme pristupa memoriji (average memory access time) koja zavisi od: vremena pristupa pri pogotku (hit time), verovatnoće pogotka/promašaja (hit/miss rate) i prosečnog gubitka vremena pri promašaju (miss penalty). Ova veličina je izražena formulom:

average access time = hit time + miss rate * miss penalty,

pri čemu je miss rate = (1 – hit rate).

Ona odražava brzinu hardvera i po njoj je moguće poboljšanje performansi memorijskog sistema smanjivanjem bilo kojeg od tri nezavisna parametra (ako se tom prilikom kao posledica značajno ne uveća neki od preostala dva). O nekim od tehnika kojima se može ostvariti smanjenje srednjeg vremena pristupa biće reči u narednim pododeljcima [5].

### Veća asocijativnost

Asocijativnost predstavlja tzv. ustupak (trade-off). Povećanje asocijativnosti dovodi do manje verovatnoće promašaja (miss rate), ali se time takođe, zbog potrebe da se više lokacija proverava istovremeno prilikom utvrđivanja da li saglasnost postoji, mora koristiti više hardvera, što opet zauzima više mesta na čipu, dovodi do veće potrošnje energije i eventualno do povećanja vremena pristupa pri pogotku (hit time) [7].

### Davanje prioriteta operaciji čitanja nad operacijom upisa

Kod keš memorija koje koriste upiši skroz (write through) tehniku ažuriranja operativne memorije kao po pravilu koriste se baferi za upis. U sistemu sa ovakvom keš memorijom procesor koji pokreće operaciju upisa čeka samo da se izvrši upis u bafer, a ne i u samu operativnu memoriju. Kao posledica, aktivnost upisa iz bafera za upis u operativnu memoriju može se preklopiti sa drugim aktivnostima procesora. Kako postoji mogućnost da procesor uzastopno generiše nekoliko zahteva za upis, obično se uzima da je veličina bafera za upis takva da se u njega može smestiti nekoliko zahteva. Usled toga, kada dođe do promašaja prilikom zahteva za čitanje, može se desiti da blok operativne memorije koji treba dovući još uvek nije ažuriran novim vrednostima iz bafera za upis.

Najjednostavnije rešenje ovog problema je da se prilikom promašaja pri čitanju traženi blok iz operativne memorije ne dovlači sve dok se bafer za upis ne isprazni. Međutim, time se povećava prosečan gubitak vremena pri promašaju (miss penalty), jer je, na osnovu principa lokaliteta programa, vrlo verovatno da će prilikom promašaja pri čitanju u baferu za upis biti novi sadržaj neke od lokacija koje treba dovući. Bolje rešenje je da se prilikom promašaja pri zahtevu za čitanje prvo proverava da li se u baferu za upis nalazi novi sadržaj neke od lokacija koje treba dovući. Ukoliko se utvrdi da takav sadržaj postoji u baferu za upis, čeka se da se taj upis izvrši pa se tek onda dovlači blok. Ukoliko to nije slučaj, odmah se prelazi na dovlačenje bloka, pri čemu se aktivnost upisa iz bafera u operativnu memoriju privremeno zaustavlja.

Prosečan gubitak vremena pri promašaju (miss penalty) se može smanjiti i kod keš memorija koje koriste vrati nazad (write back) tehniku ažuriranja operativne memorije. Kod njih se pri promašaju se u operativnu memoriju vraća samo sadržaj bloka koji je u međuvremenu izmenjen (tzv. dirty blok). Međutim, umesto da se dirty blok odmah vraća u operativnu memoriju, moguće je njegov sadržaj sačuvati u baferu za upis, zatim dovući traženi blok iz operativne memorije i tek onda prebaciti dirty blok iz bafera u operativnu memoriju. Time će se operacija upisa ili čitanja, zbog procesor čeka, brže obaviti [9].

### Kritična reč prvo i rani restart procesora

Rani restart procesora (early restart) predstavlja tehniku kod koje se prilikom promašaja kod zahteva za čitanje od strane procesora, procesoru prosleđuje traženi podatak čim se on dovuče iz operativne memorije, čime se efektivno operacija čitanja završava čak i pre nego što je dovučen ceo blok iz operativne memorije.

Kritična/tražena reč prvo (critical/requested word first) je tehnika koja je zapravo poboljašanje tehnike rani restart procesora. Ovde se dovlačenje bloka iz operativne memorije počinje od reči koju je procesor adresirao u zahtevu za čitanje. Time se operacija čitanja završava nakon što se iz operativne memorije dovuče samo jedna reč iz posmatranog bloka.

# Realizacija keš memorije sa set-asocijativnim preslikavanjem

U ovoj glavi su opisani najbitniji elementi realizacije specijalizovanog računarskog sistema sa keš memorijom zasnovanoj na set-asocijativnoj tehnici preslikavanja. Na početku su date opšte napomene o usvojenim pretpostavkama i parametrima korišćenim prilikom realizacije. Zatim se daje opis dizajna pomenutog računarskog sistema. Slike i tekst u ovoj glavi preuzeti su iz literature [9], uz saglasnost autora.

## Opšte napomene

Razmatrana keš memorija realizovana je sa set-asocijativnom tehnikom preslikavanja, koristi blokove veličine 4 bajta i FIFO algoritam zamene blokova keš memorije. Za ažuriranje operativne memorije koristi se tehnika vrati-nazad (write-back).

Radi smanjivanja čekanja procesora koriste se tehnike baferovanje, kritična reč prvo i rani start procesora. Tehnike baferovanje i kritična reč prvo koriste se samo kod operacije čitanja. Kada se u slučaju operacije čitanja otkrije da nema saglasnosti, ukoliko je blok podataka koji je odabran za zamenu modifikovan, on se najpre prebacuje iz keš memorije u bafer podataka, zatim se dovlači zahtevani blok podataka iz operativne memorije u keš memoriju i na kraju se vrši prebacivanje bloka podataka iz bafera podataka u operativnu memoriju. Mehanizam tehnike kritična reč prvo se ogleda u tome što se kod dovlačenja zahtevanog bloka podataka iz operativne memorije u keš memoriju najpre dovlači reč unutar bloka koju je procesor adresirao u svom zahtevu (koja se odmah prosleđuje i procesoru), pa tek onda preostale reči iz bloka. Tehnika rani start procesora se koristi kod svih operacija, ali na različite načine. Kod operacije čitanja keš memorija u trenutku slanja bajta podatka procesoru signalizira da procesor može da produži sa radom. Pri tome je keš memorija kompletno završila operaciju čitanja ukoliko je otkrivena saglasnost. Međutim, ukoliko nije otkrivena saglasnost, keš memorija nije još uvek kompletno završila operaciju čitanja. Tada treba da se dovuku i preostala 3 bajta bloka iz operativne memorije u keš memoriju, a u slučaju da je blok odabran za zamenu modifikovan i da se bajtovi datog bloka prebace iz bafera podataka u operativnu memoriju. Kod preostalih operacija keš memorija signalizira procesoru da može da produži sa radom odmah nakon što od procesora dobije informacije neophodne za realizaciju zahtevane operacije, iako ona još uvek, u tom trenutku, nije kompletno završila operaciju. Kao sastavni deo tehnike rani start procesora keš memorija mora i da obavesti procesor da operacija nije završena, kako bi se sprečilo pokretanje nove operacije pre nego što je prethodno startovana operacija u potpunosti završena.

Posmatrana keš memorija ima 4 seta sa po 2 ulaza po setu u kojima se čuva do 8 blokova operativne memorije. S obzirom da je blok veličine 4 bajta, kapacitet dela keš memorije u kome se čuva koristan sadržaj je 32 bajta, a adresibilna jedinica je jedan bajt.

Operativna memorija je kapaciteta 64 KB, a adresibilna jedinica je jedan bajt. Operativna memorija se može posmatrati kao da je organizovana u 212 grupa, od kojih svaka sadrži 22 blokova veličine 22 bajta. Shodno tome adresa operativne memorije je dužine 16 bita od kojih najviših 12 bita označavaju broj grupe, srednja 2 bita označavaju broj seta i najniža 2 bita označavaju adresu bajta u bloku.

Realizovani računarski sistem (Slika 3.7) sastoji se iz procesora (CPU), memorije (MEM) i keš memorije (KEŠ). Uzima se da su sve sekvencijalne mreže sistema  sinhrone i da ceo sistem radi sinhrono sa zajedničkim signalom takta CLK.

U nastavku se daju detalji realizacije procesora CPU i memorije MEM relevantni za rad keš memorije KEŠ i kompletna hardverska realizacija keš memorije KEŠ.

Slika 3.7 – Struktura sistema

## PROCESOR CPU

Procesor CPU se obraća keš memoriji KEŠ onda kada treba očitati podatak iz keš memorije KEŠ,  upisati podatak u keš memoriju KEŠ, vratiti iz keš memorije KEŠ u memoriju MEM određeni blok podataka ukoliko je blok modifikovan ili vratiti iz keš memorije KEŠ u memoriju MEM sve blokove podataka koji su modifikovani. Ova četiri obraćanja procesora CPU keš memoriji KEŠ se u daljem tekstu nazivaju operacija čitanja, operacija upisa, operacija selektivnog vraćanja i operacija kompletnog vraćanja.

Operacije čitanja ili upisa se koriste kad god se generiše adresa memorije MEM u okviru zahteva za čitanje sa ili upis na lokaciju koja je referencirana tom adresom.

Operacija selektivnog vraćanja se koristi onda kada sve modifikovane blokove iz određenog opsega adresa memorije MEM treba vratiti iz keš memorije KEŠ u memoriju MEM. Ukoliko taj opseg adresa sadrži n blokova, neophodno je da procesor CPU generiše n operacija selektivnog vraćanja. Svaka operacija selektivnog vraćanja specificira i adresu memorije MEM koja određuje koji blok treba vratiti iz keš memorije KEŠ u memoriju MEM u slučaju da je pomenuti blok modifikovan. Ako dati blok nije modifikovan ili se uopšte ni ne nalazi u keš memoriji KEŠ operacija se odmah završava.

Operacija kompletnog vraćanja se koristi onda kada treba sve modifikovane blokove keš memorije KEŠ vratiti iz keš memorije KEŠ u memoriju MEM. Kod ove operacije ne dolazi do specificiranja adrese, jer se provera da li su blokovi keš memorije KEŠ modifikovani vrši redom za sve njene blokove. Onaj blok za koji se utvrdi da je modifikovan vraća se iz keš memorije KEŠ u memoriju MEM, nakon čega se prelazi na proveru sledećeg bloka. Onaj blok za koji se utvrdi da nije modifikovan preskače se. Operacija kompletnog vraćanja se završava pošto se opisani postupak realizuje za sve blokove keš memorije KEŠ.

Operacije selektivnog i kompletnog vraćanja se koriste kod softverskog održavanja koherencije operativne memorije i keš memorije i to u slučaju kada se za ažuriranje sadržaja operativne memorije koristi tehnika vrati nazad. Operacije selektivnog vraćanja se koriste kada to treba uraditi samo za određeni opseg adresa operativne memorije, a operacija kompletnog vraćanja se koristi kada to treba uraditi za kompletan opseg adresa operativne memorije.

Signali koji se razmenjuju između procesora CPU i keš memorije KEŠ prilikom izvršavanja ove četiri operacije prikazani su na Slika 3.8

.

Slika 3.8 – Organizacija procesora CPU

Kod operacije čitanja procesor CPU šalje keš memoriji KEŠ 16-bitnu adresu po linijama PAR15…0 i generiše aktivnu vrednost signala PRQRD trajanja jedne periode signala takta. Keš memorija KEŠ šalje procesoru CPU signale CRP i BUSY i vraća pročitani 8-bitni podatak po linijama CDRRD7…0. Aktivnom vrednošću signala CRP trajanja jedne periode signala takta keš memorija KEŠ signalizira procesoru CPU da je na linijama CDRRD7…0 važeći podatak i da procesor CPU može da produži sa radom. Aktivnom i neaktivnom vrednošću signal BUSY keš memorija KEŠ signalizira procesoru CPU da li je zauzeta ili ne, respektivno. Kada procesor CPU aktivnom vrednošću signala PRQRD startuje u keš memoriji KEŠ operaciju čitanja, keš memorija KEŠ upisuje adresu sa linija PAR7…0 u prihvatni registar adrese i signal BUSY postavlja na aktivnu vrednost. U slučaju da u keš memoriji KEŠ ima saglasnosti očitani podatak se šalje u procesor CPU, generiše aktivna vrednost signala CRP i signal BUSY postavlja na neaktivnu vrednost. Time se procesoru CPU omogućava da produži sa radom i eventualno startuje novu operaciju u keš memoriji KEŠ. U slučaju da u keš memoriji KEŠ nema saglasnosti, blok podataka odabran u keš memoriji KEŠ za zamenu se u slučaju da je modifikovan prebacuje iz keš memorije KEŠ u bafer bloka, iz memorije MEM u keš memoriju KEŠ se najpre dovlači bajt podatka sa generisane adrese koji se odmah šalje i u procesor CPU, pri čemu se generiše aktivna vrednost signala CRP i procesoru dozvoljava da produži sa radom. Međutim, signal BUSY ostaje aktivan sve dok je keš memorija KEŠ zauzeta dovlačenjem preostalih bajtova bloka, a ukoliko je blok odabran za zamenu modifikovan i prebacivanjem bloka podataka iz bafera bloka u memoriju MEM, čime je procesoru CPU onemogućeno da startuje novu operaciju u keš memoriji KEŠ sve dok se sve aktivnosti keš memorije KEŠ vezane za prethodno pokrenutu operaciju ne završe.

Kod operacije upisa procesor CPU šalje keš memoriji KEŠ 16-bitnu adresu po linijama PAR15…0, 8-bitni podatak za upis po linijama PDRWR7…0 i generiše aktivnu vrednost signala PRQWR trajanja jedne periode signala takta. Keš memorija KEŠ šalje procesoru CPU signale CRP i BUSY Aktivnom vrednošću signala CRP trajanja jedne periode signala takta keš memorija KEŠ signalizira procesoru CPU da može da produži sa radom. Aktivnom i neaktivnom vrednošću signal BUSY keš memorija KEŠ signalizira procesoru CPU da li je zauzeta ili ne, respektivno. Kada procesor CPU aktivnom vrednošću signala PRQWR startuje u keš memoriji KEŠ operaciju upisa, keš memorija KEŠ upisuje adresu sa linija PAR7…0 u prihvatni registar adrese i podatak sa linija PDRWR7…0 u prihvatni registar podatka, generiše aktivnu vrednost signala CRP i signal BUSY postavlja na aktivnu vrednost. Time se procesoru CPU omogućava da produži sa radom. Međutim, signal BUSY je aktivan sve dok je keš memorija KEŠ zauzeta realizovanjem operacije upisa. U slučaju da u keš memoriji KEŠ ima saglasnosti, signal BUSY ostaje aktivan dok je keš memorija KEŠ zauzeta upisom podatka iz prihvatnog registra podatka u keš memoriju KEŠ. U slučaju da u keš memoriji KEŠ nema saglasnosti, signal BUSY je aktivan sve dok je keš memorija KEŠ zauzeta prebacivanjem bloka podataka iz keš memorije KEŠ u memoriju MEM, i to samo ukoliko je blok odabran za zamenu modifikovan, upisom podatka iz prihvatnog registra podatka u keš memoriju KEŠ i dovlačenjem preostalih bajtova bloka iz memoriju MEM u keš memoriji KEŠ.  Time se onemogućava procesoru CPU da startuje novu operaciju u keš memoriji KEŠ pre pre nego što se sve aktivnosti veazne za prethodno pokrenutu operaciju upisa ne završe.

Kod operacije selektivnog vraćanja procesor CPU šalje keš memoriji KEŠ 16-bitnu adresu po linijama PAR15…0 i generiše aktivnu vrednost signala PRQSC trajanja jedne periode signala takta. Keš memorija KEŠ šalje procesoru CPU signale CRP i BUSY. Aktivnom vrednošću signala CRP trajanja jedne periode signala takta keš memorija KEŠ signalizira procesoru CPU da može da produži sa radom. Aktivnom i neaktivnom vrednošću signal BUSY keš memorija KEŠ signalizira procesoru CPU da li je zauzeta ili ne, respektivno. Kada procesor CPU aktivnom vrednošću signala PRQSC startuje u keš memoriji KEŠ operaciju selektivnog vraćanja, keš memorija KEŠ upisuje adresu sa linija PAR7…0 u prihvatni registar adrese, generiše aktivnu vrednost signala CRP i signal BUSY postavlja na aktivnu vrednost. Time se procesoru CPU omogućava da produži sa radom. Međutim, signal BUSY ostaje aktivan sve dok je keš memorija KEŠ zauzeta realizovanjem operacije selektivnog vraćanja. U slučaju da u keš memoriji KEŠ ima saglasnosti i da je blok modifikovan, signal BUSY postaje neaktivan tek kada keš memorija KEŠ završi prebacivanje bloka podataka iz keš memorije KEŠ u memoriju MEM. U slučaju da u keš memoriji KEŠ ima saglasnosti i blok nije modifikovan ili da nema saglasnosti,  signal BUSY postaje odmah neaktivan. Time se onemogućava procesoru CPU da startuje novu operaciju u keš memoriji KEŠ pre nego što se sve aktivnosti vezane za prethodno pokrenutu operaciju selektivnog vraćanja ne završe.

Kod operacije kompletnog vraćanja procesor CPU generiše aktivnu vrednost signala PRQCC trajanja jedne periode signala takta. Keš memorija KEŠ šalje procesoru CPU signale CRP i BUSY. Aktivnom vrednošću signala CRP trajanja jedne periode signala takta keš memorija KEŠ signalizira procesoru CPU da može da produži sa radom. Aktivnom i neaktivnom vrednošću signal BUSY keš memorija KEŠ signalizira procesoru CPU da li je zauzeta ili ne, respektivno. Kada procesor CPU aktivnom vrednošću signala PRQCC startuje u keš memoriji KEŠ operaciju kompletnog vraćanja, keš memorija KEŠ generiše aktivnu vrednost signala CRP i signal BUSY postavlja na aktivnu vrednost. Time se procesoru CPU omogućava da produži sa radom. Međutim, signal BUSY ostaje aktivan sve dok je keš memorija KEŠ zauzeta realizovanjem operacije kompletnog vraćanja. Signal BUSY postaje neaktivan tek kada keš memorija KEŠ završi prebacivanje iz keš memorije KEŠ u memoriju MEM svih blokova keš memorije KEŠ koji su modifikovani. Time se procesoru CPU onemogućava da startuje novu operaciju u keš memoriji KEŠ pre nego što se sve aktivnosti vezane za prethodno pokrenutu operaciju kompletnog vraćanja ne završe.

Procesor CPU se sastoji iz  operacione jedinice oper_ jed i upravljačke jedinice uprav_ jed (Slika 3.8 – Organizacija procesora CPU). Operaciona jedinica oper_jed je sastavljena od kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za pamćenje binarnih reči, izvršavanje mikrooperacija i generisanje signala logičkih uslova. Upravljačka jedinica uprav_jed je sastavljena od kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za generisanje upravljačkih signala prema algoritmu generisanja upravljačkih signala operacija procesora CPU i signala logičkih uslova. Struktura i opis operacione i upravljačke jedinice se daju u tekstu koji sledi.

### Operaciona jedinica

Operaciona jedinica oper_ jed (Slika 3.8) procesora CPU sastoji se od:

- bloka kešinterfejs i

- bloka operacije.

Blok keš interfejs se koristi za povezivanje i komunikaciju između procesora CPU i keš memorije KEŠ. Blok operacije predstavlja uprošćenje logike procesora CPU i služi za generisanje unapred pripremljenih operacija čitanja, upisa, selektivnog vraćanja i kompletnog vraćanja. Struktura i opis blokova operacione jedinice oper_ jed se daju u poglavlju 5.2.1.1 u okviru opisa realizovanog simulatora.

### Upravljačka jedinica

Za dizajn upravljačke jedinice procesora korišćena je ožičena realizacija (Slika 3.9 – Struktura upravljačke jedinice procesora). Upravljačka jedinica se sastoji od sledećih blokova:

- blok generisanje nove vrednosti brojača koraka,

- blok brojač koraka,

- blok dekoder koraka i

- blok generisanje upravljačkih signala.

Upravljačka jedinica procesora iz ostalih delova procesora prima signale logičkih uslova: TV, TMODE1..0, OUT, END, CRP i BUSY čija je funkcija objašnjena u poglavlju 5.2.1 i čije vrednosti prosleđuje bloku generisanje upravljačkih signala. Ona, takođe, u skladu sa algoritmom generisanja upravljačkih signala (vidi poglavlje 3.2.2.1.1), tj. mikroprogramom, generiše aktivne vrednosti upravljačkih signala upravljačke jedinice: incCNT i ldCNT koji su neophodni za ispravan rad jedinice i aktivne vrednosti upravljačkih signala operacione jedinice: ldPDRWR, ldMODE, ldPAR, PRQ, ldWCNT, decWCNT, incECNT, wrTAB i stEND, čija je funkcija objašnjena u poglavlju 5.2.1.

Blok generisanje nove vrednosti brojača koraka je trivijalan budući da je 0 jedina vrednost koja bi trebalo da se upisuje u brojač CNT, što se može utvrditi analizom algoritma generisanja upravljačkih signala (vidi poglavlje 3.2.2.1.1), tj. mikroprograma upravljačke jedinice. Ova vrednost se upisuje na uzlaznu ivicu signala takta kada je aktivan upravljački signal ldCNT.

Blok brojač koraka se sastoji od brojača CNT, na osnovu čijeg sadržaja se generišu aktivne vrednosti upravljačkih signala T0, T1, ... T6, neophodnih za rad upravljačke jedinice. U zavisnosti od toga kakve su vrednosti upravljačkih signala incCNT i ldCNT brojač CNT može raditi u jednom od tri režima rada:

- režim inkrementiranja (aktivan samo incCNT),

- režim skoka (aktivan samo ldCNT) i

- režim mirovanja (oba neaktivna).

Blok dekoder koraka vrši dekodiranje sadržaja brojača CNT, radi generisanja aktivne vrednosti tačno jednog od upravljačkih signala T0, T1, ... T6. Svakom koraku iz algoritma generisanja upravljačkih signala odgovara aktivna vrednost jednog od ovih signala.

Slika 3.9 – Struktura upravljačke jedinice procesora

##### Algoritam generisanja upravljačkih signala i realizacija bloka generisanje upravljačkih signala

Algoritam generisanja upravljačkih signala, tj. mikroprogram na osnovu koga se realizuje funkcija procesora, odnosno njegova upravljačka jedinica dat je u tekstu koji sledi.

step0:	if  TV . END then ldWCNT,
br (if  TV . END  then step1 else step0)

! U koraku step0 se ukoliko je trenutno posmatrani ulaz memorije TAB validan i nije već obrađen poslednji ulaz memorije TAB generiše aktivna vrednost upravljačkog signala ldWCNT i prelazi se na korak step1. U suprotnom ostaje se u koraku step0.

step1:	if  OUT then decWCNT,

if (OUT, ldMODE),
br (if OUT then step2 else step1)

! U koraku step1 se ukoliko je procesor čekao onoliko perioda signala takta koliko je bilo propisano vrednošću polja TWAIT generiše aktivna vrednost upravljačkog signala ldMODE i prelazi se na korak step2, u suprotnom generiše se aktivna vrednost signala decWCNT i ostaje se u koraku step1.

step2:	if (TMODE1 . TMODE0 + TMODE1 . TMODE0 + TMODE1 . TMODE0) then ldPAR,

if (TMODE1 . TMODE0) then ldPDRWR,
br step3

! U koraku step2 se u slučaju da se zahteva operacija čitanja, upisa ili selektivnog vraćanja generiše aktivna vrednost upravljačkog signala ldPAR, a u slučaju operacije upisa i ldPDRWR. Bezuslovno se prelazi na korak step3.

step3:	if BUSY then PRQ, 
br (if  BUSY then step4 else step3)

! U koraku step3, se ostaje sve dok je signal BUSY neaktivan. Kada on postane aktivan generiše se zahtev za operacijom keš memorije i prelazi se na korak step4.

step4:      br (if  CRP then step5  else step4)

! U koraku step4  se ostaje sve dok je signal CRP neaktivan. Kada on postane aktivan, prelazi se na korak step5.

step5:	if (TMODE1 . TMODE0, wrTAB),
br step6

! U koraku step5 se u slučaju operacije čitanja pročitani podatak upisuje u TAB memoriju. Bezuslovno se prelazi na korak step6.

step6:	incECNT, stEND,

br step0

! U koraku step6 se bezuslovno prelazi na sledeći ulaz memorije TAB i ukoliko je poslednji obrađeni ulaz ujedno bio i poslednji ulatz memorije TAB u flip-flop END se upisuje 1, čime se signalizira kraj rada računarskog sistema i prelazi se na korak step0.

## MEMORIJA MEM

Keš memorija KEŠ se obraća memoriji MEM prilikom realizacije operacije upisa u memoriju MEM kada se blok podataka prebacuje u memoriju MEM ili iz keš memorije KEŠ ili iz bafera bloka i prilikom realizacije operacije čitanja iz memorije MEM kada se blok podataka prebacuje iz memorije MEM u keš memoriju KEŠ.

Kod operacije čitanja keš memorija KEŠ šalje 16-bitnu adresu po linijama MAR15…0 i drži neaktivnu vrednost upravljačkog signala writeMEM. Očitani 8-bitni podatak se vraća po linijama MEMDRD7…0. Kod operacije upisa keš memorija KEŠ šalje 16-bitnu adresu po linijama MAR15…0, 8-bitni podatak po linijama MDRWR7…0 i drži aktivnu vrednost signala writeMEM. Uzeto je da je vreme pristupa memorije MEM trajanja četiri periode signala takta.

## KEŠ MEMORIJA KEŠ

Keš memorija KEŠ se sastoji iz  operacione jedinice oper_ jed i upravljačke jedinice uprav_ jed. Operaciona jedinica oper_jed je sastavljena od kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za pamćenje binarnih reči, izvršavanje mikrooperacija i generisanje signala logičkih uslova. Upravljačka jedinica uprav_jed je sastavljena od kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za generisanje upravljačkih signala prema algoritmu generisanja upravljačkih signala operacija keš memorije KEŠ i signala logičkih uslova. U tekstu koji sledi biće dati opis i struktura operacione jedinice i upravljačke jedinice keš memorije KEŠ.

### Operaciona jedinica

U ovom poglavlju daje se opis operaciona jedinica oper_ jed keš memorije KEŠ. Ona se sastoji od sledećih blokova: blok cpuinterfejs, blok indikatori, blok brojači, blok tagmem, blok datamem, blok fifokola i blok meminterfejs. Blok cpuinterfejs služi za razmenu adresa, podataka i upravljačkih signala u dvosmernoj komunikaciju sa procesorom CPU. Blok indikatori služi za vođenje evidencije za svaki od (po 2) ulaza u sva 4 seta keš memorije KEŠ o tome da li je posmatrani ulaz zauzet i da li je sadržaj bloka koji se nalazi u njemu modifikovan nekon što je on dovučen iz memorije MEM. Blok brojači služi za generisanje adresa bajtova unutar bloka (offset), za brojanje koliko je bajtova bloka već preneto, za odbrojavanje četiri periode signala takta (vreme pristupa memoriji MEM) i za generisanje broja seta prilikom operacije kompletnog vraćanja. Blok tagmem služi za vođenje evidencije za svaki od (po 2) ulaza u sva 4 seta keš memorije o tome kojoj grupi pripada blok podataka koji se nalazi u odgovarajućem ulazu keš memorije KEŠ i da bi se privremeno zapamtio broja grupe kojoj pripada blok podataka koji u slučaju operacije čitanja kada nije otkrivena saglasnost u keš memoriji KEŠ, treba vratiti u memoriju MEM. Blok datamem služi za smeštanje 8 blokova podataka i za privremeno smeštanje bloka podataka koji u slučaju operacije čitanja kada nije otkrivena saglasnost u keš memoriji KEŠ, treba vratiti u memoriju MEM. Blokom fifokola ostvaren je FIFO algoritam zamene blokova, za svaki set posebno. Blok meminterfejs služi za razmenu adresa, podataka i upravljačkih signala u dvosmernoj komunikaciji sa memorijom MEM. Struktura i opis blokova operacione jedinice oper_ jed se daju u poglavlju 5.2.3.1 u okviru opisa realizovanog simulatora.

### Upravljačka jedinica

Za dizajn upravljačke jedinice keš memorije korišćena je ožičena realizacija (Slika 3.10 – Struktura upravljačke jedinice keš memorije). Upravljačka jedinica se sastoji od sledećih blokova:

- blok generisanje nove vrednosti brojača koraka,

- blok brojač koraka,

- blok dekoder koraka i

- blok generisanje upravljačkih signala.

Upravljačka jedinica keš memorije iz ostalih delova keš memorije prima signale logičkih uslova: PRQRD, PRQWR, PRQSC, PRQCC, CRD, CWR, CSC, CCC, CNTBB0, CNTBB1, CNTBB3, MEMFC, CLEAN, D i H/M čija je funkcija opisana u poglavlju 5.2.3 i čije vrednosti prosleđuje bloku generisanje upravljačkih signala operacione jedinice. Ona, takođe, u skladu sa algoritmom generisanja upravljačkih signala (vidi poglavlje 3.4.2.1.1), tj. mikroprogramom, generiše aktivne vrednosti upravljačkih signala upravljačke jedinice: ldCNT, run, val1, val2, val3, val5, val8 i val9 koji su neophodni za ispravan rad jedinice i aktivne vrednosti upravljačkih signala operacione jedinice: ldCDRRD, clCRD, clCWR, clCSC, clCCC, CRP, writeV, clearv, writeD, clearD, incABB, incCNTBB, incMEMACC, incCNTSET, ldABB, writeTAG, ldTAGBUF, mxDIDATA, mxADATA, writeDATA, writeDATABUF, mxDATA, adjFIFO, clFIFO, mxMAR, ldMAR, ldMDRWR, ldMDRRD, writeMEM, čija je funkcija opisana u poglavlju 5.2.3.

Blok generisanje nove vrednosti brojača koraka – određuje vrednosti ulaznih linija podataka brojača CNT. Ulazna linija CNT0 ima aktivnu vrednost ukoliko jedan od signala val1, val3, val5 i val9, takođe ima aktivnu vrednost. Ulazna linija CNT1 ima aktivnu vrednost ukoliko jedan od signala val2 i val3 ima aktivnu vrednost. Ulazna linija CNT2 ima aktivnu vrednost, ukoliko signal val5 ima aktivnu vrednost. Ulazna linija CNT3 ima aktivnu vrednost, ukoliko jedan od signala val8 i val9 ima aktivnu vrednost.  Nova vrednost brojača CNT se upisuje na uzlaznu ivicu signala takta kada su aktivni upravljački signal ldCNT i run.

Blok brojač koraka se sastoji od brojača CNT, na osnovu čijeg sadržaja se generišu aktivne vrednosti upravljačkih signala T0, T1, ... T10, neophodnih za rad upravljačke jedinice. U zavisnosti od toga kakve su vrednosti upravljačkih signala run i ldCNT brojač CNT može raditi u jednom od tri režima rada:

- režim inkrementiranja (run aktivan, ldCNT nije aktivan),

- režim skoka (run nije aktivan, ldCNT aktivan) i

- režim mirovanja (oba neaktivna).

Blok dekoder koraka vrši dekodiranje sadržaja brojača CNT, radi generisanja aktivne vrednosti tačno jednog od upravljačkih signala T0, T1, ... T10. Svakom koraku iz algoritma generisanja upravljačkih signala odgovara aktivna vrednost jednog od ovih signala.

Slika 3.10 – Struktura upravljačke jedinice keš memorije

##### Algoritam generisanja upravljačkih signala i realizacija bloka generisanje upravljačkih signala

Algoritam generisanja upravljačkih signala, tj. mikroprogram na osnovu koga se realizuje funkcija keš memorije, odnosno njena upravljačka jedinica dat je u tekstu koji sledi.

step0:	br (if (PRQRD + PRQWR + PRQSC + PRQCC) then step1 else step0),

! Korak step0 je početno stanje upravljačke jedinice i u njemu se ostaje sve dok se ne pojavi zahtev procesora za nekom od operacija keš memorije, nakon čega se prelazi u korak step1.

step1:	if (CRDH/M + CWRH/M + CSCH/MD) then ldABB,

if (CRDH/M) then ldCDRRD,

if (CSCH/MD) then clearV,

if (CCCD) then (incCNTSET, clearV),

if (CWR + CSC + CCC) then CRP,

br (if CRD

then (if H/M then step2 else (if D then step8 else step5))

else (if CWR

then (if H/M then step2 else (if D then step3 else step2))

else (if CSC then (if H/M

then (if D then step3 else step2)

else step2)

else (if D

then step3

else (if CLEAN then step2 else step1))))),

! U koraku step1 se u registar ABB upisuje odgovarajuća adresa unutar bloka (offset), ukoliko za tim ima potrebe, ili se pak vrši upis podatka pročitanog iz keš memorije u registar CDRRD. Ukoliko je u pitanju operacija selektivnog vraćanja, ima saglasnosti i posmatrani blok nije modifikovan, operacija je praktično završena i generiše se aktivna vrednsot signala clearV. Slično, ukoliko je u pitanju operacija kompletnog vraćanja, s tim što se ovde generiše i aktivna vrednost signala incCNTSET. Ukoliko nije reč o operaciji čitanja generiše se aktivna vrednost signala CRP, čime se procesoru stavlja do znanja da može da produži sa radom  U zavisnosti od signala logičkih uslova prelazi se u jedno od stanja step2, step3, step5 ili step8, ili se ostaje u stanju step1.

step2:	if CRD then (CRP, clCRD),

if (CWRH/M) then (writeDATA, writeD, clCWR),

if (CWRH/M) then (mxADATA, writeDATA, incABB, incCNTBB),

if CSC then clCSC,

if CCC then (clearFIFO, clCCC),

br (if  (CWRH/M) then step5 else step0),

! Ukoliko se nalazimo u koraku step2 i reč je operaciji čitanja, operacija je završena. Ukoliko je u pitanju operacija upisa i ima saglasnosti generišu se aktivne vrednosti signala tako da se izvrši upis podatka u keš memoriju, da se postavi odgovarajući indikator modifikovan na aktivnu vrednost, čim se operacija završava. U slučaju da nema saglasnosti, opet se podatak upisuje u keš memoriju i prelazi se na korak step5, radi prebacivanja preostala tri bajta tog bloka iz operativne memorije u keš memoriju. U slučaju operacija selektivnog ili kompletnog vraćanja operacije su u potpunosti završene.  Zatim se prelazi na korak step0.

step3:	mxADATA, ldMDRWR, mxMAR, ldMAR,

br step4,

step4:	writeMEM, incMEMACC,

if MEMFC then (incABB, incCNTBB),

if ((CSC + CCC)CNTBB3MEMFC) then clearD,

br (if MEMFC

then step4

else (if CNTBB3

then step3

else (if  (CSC + CCC) then step1 else step2))),

! U koracima step3 i step4 se blok odabran za zamenu u slučaju operacija upisa, selektivnog ili kompletnog vraćanja (kada je taj blok modifikovan), u potpunosti vraća na odgovarajuće mesto u operativnoj memoriji. Indikator blok modifikovan se u slučaju operacija selektivnog i kompletnog vraćanja postavlja na neaktivnu vrednost.

step5:	ldMAR,

if (CRDCNTBB1) then CRP,

br step6,

step6:	incMEMACC,

if MEMFC then ldMDRRD,

br (if MEMFC then step7 else step6),

step7:	mxADATA, mxDIDATA, writeDATA, incABB, incCNTBB,

if (CRD . CNTBB0) then (mxDATA, ldCDRRD),

if CNTBB3 then (writeTAG, writeV, adjFIFO),

if (CRD . D . CNTBB3) then clCRD,

if (CWR . CNTBB3) then (writeD, clCWR),

br (if CNTBB3 then step5 else (if CRD.D then step9 else step0)),

! U koracima step5, step6 i step7 se dovlači ceo blok iz operativne memorije, u slučaju operacije čitanja kada nema saglasnosti, odnosno preostala tri bajta bloka u slučaju operacije upisa kada nema saglasnosti.

step8:	mxADATA, writeDATABUF, incABB, incCNTBB,

if CNTBB3 then ldTAGBUF),

br (if CNTBB3 then step8 else step5),

! U koraku step8 se blok odabran za zamenu, u slučaju operacije čitanja kada nema saglasnosti i blok je modifikovan, upisuje u bafer podataka, kako bi se, nakon izvršenog prebacivanja traženog bloka iz operativne memorije, mogao prebaciti u operativnu memoriju.

step9:	ldMDRWR, mxMAR, ldMAR,

br step10,

step10:	writeMEM, incMEMACC,

if MEMFC then (incABB, incCNTBB),

if (CNTBB3 . MEMFC) then (clearD, clCRD),

br (if  MEMFC then step10 else (if  CNTBB3 then step9 else step0)),

! U koracima step9 i step10 se blok odrabran za zamenu i privremeno smešten u bafer podataka (kod operacije čitanja kada nema saglasnoti i blok je modifikovan) prebacuje iz bafera podataka u operativnu memoriju.

# SOFTVERSKI PAKET IGoVSoDS

U ovom poglavlju govori se o Softverskom paketu IGoVSoDS (Interactive Generator of Visual Simulators of Digital Structures), autora mr Nenada Grbanovića, koji se koristi za konstruisanje grafičkih simulatora digitalnih struktura, zadavanjem parametara strukture i simulacije digitalnog sistema od strane arhitekte simulatora digitalnog sistema, i za izvršavanje simulacija na već konstruisanim digitalnim strukturama. Slike i deo teskta iz ove glave preuzeti su iz literature [10] uz saglasnost autora.

## Uopšteno o korisničkom interfejsu softverskog paketa IGoVSoDS

Softverski paket IGoVSoDS realizovan je sa veoma intiutivnim korisničkim interfejsom uz pomoć koga korisnici mogu efikasno i uz malo utrošenog vremena da kreiraju i modifikuju strukture digitalnih sistema i pojedinih modula. Mnoštvo opcija, uredno organizovanih u nekoliko kategorija, jasna kontrola sistema i simulacije i efikasan sistem pregleda rezultata rada simulacije trenutno aktivne digitalne strukture (u daljem tekstu projekat) čini IGoVSoDS veoma moćnim alatom za generisanje vizuelnih simulatora digitalnih struktura.

Softverski paket IGoVSoDS se u velikoj meri koristi u sistemu laboratorjskih vežbi na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tako se studenti sa osnovama funkcionisanja digitalnih sistema u okviru predmeta Osnove računarske tehnike, upoznaju upravo uz pomoć ovog alata. Isto tako iz predmeta Arhitektura računara i Arhitektura i organizacija računara 1 i 2 izrađen je velikih broj simulatora za prikaz rada pojedinih delova računarskog sistema, isto tako, korišćenjem ovog vrlo korisnog alata [11].

Najznačajnije komponente softverskog paketa IGoVSoDS su:

- osnovni prozor softverskog paketa (Slika 4.11), koji se sastoji od:

  - podloge za prikaz strukture projekta,

  - glavni meni i grafički skup poziva funkcija (toolbars),

  - biblioteke kola i hijerarhijsko stablo modula,

  - navigacija i pregled rezultata rada simulatora,

  - pregled generisanih poruka i sadržaja strukture podataka i

  - sistem za pomoć pri korišćenju softverskog paketa;

- funkcije grafičkog editora digitalne strukture;

- rad sa parametrima simulacije i upravljanje simulatorom.

Postoje tri varijante softverskog sistema IGoVSoDS. IGoVSoDS Advanced korisnicima pruža sve funkcionalnosti sistema i puni kapacitet strukture podataka za prihvatanje opisa digitalne strukture, IGoVSoDS Basic korisnicima pruža nešto manji kapacitet strukture podataka i samo određeni broj osnovnih funkcionalnosti, dok verzija IGoVSoDS Simulation only korisnicima obezbeđuje samo izvršavanje simulacije na već kreiranim digitalnim struktura (u nekoj od prethodne dve varijante sistema). Za svaku varijantu softverskog paketa IGoVSoDS korisnicima je na raspolaganju i odgovarajuća verzija za demonstraciju mogućnosti (IGoVSoDS Demo). Prilikom realizacije simulatora koji je tema diplomskog rada korišćena je verzija IGoVSoDS Advanced.

Slika 4.11 – Osnovni prozor softverskog paketa IGoVSoDS

## Osnovni prozor softverskog paketa

U ovom poglavlju se daje pregled svih komponenti osnovnog prozora softverskog paketa IGoVSoDS (Slika 4.11).

Podloga za prikaz digitalne strukture – služi za grafički prikaz topologije šeme digitalne strukture koja se realizuje. U svakom trenutku vidljiv je samo deo podloge, ali se do delova podloge koji trenutno nisu vidljivi može doći pomoću strelica na tastaturi, u smerovima levo-desno i gore-dole, ili klikom na odgovarajuće mesto na površini za pregled i promenu pozicije (Navigation). Na rubovima podloge nalaze se lenjiri koji služe za lakše snalaženje i određivanje trenutne pozicije na podlozi. Maksimalan broj podloga u jednom projektu je 2048. Podloga podržava dodavanje, pomeranje i brisanje standardnih sekvencijalnih i kombinacionih kola, kao i kola i modula specijalne namene i korisnički definisanih modula; dodavanje, pomeranje i brisanje signala i linija signala; dodavanje, pomeranje i brisanje natpisa opšte namene, natpisa imena signala i natpisa stanja na linijama signala širih od 1 bita; poravnanje kola u odnosu na jednu od ivica odabranog referentnog kola, kao i poništavanje poslednjeg poravnanja; promenu veličine i izgleda Port-Module-a i NonPort-Module-a; jednostavnu zamenu Port-Module-a i NonPort-Module-a...

Glavni meni i grafički skup poziva funkcija – Glavni meni sadrži nekoliko grupa funkcija koje omogućavaju manipulaciju projektom, kolima i modulima, porukama sistema, podlogom za prikaz i ostalim elementima softverskog paketa. Pored standardnih grupa kao što su File (otvaranje novog projekta, čuvanje tekućeg), Edit (rad sa porukama, poništavanje akcija korisnika), View (podešavanja vezana za vrste i način prikaza poruka, prikaz hijerarhijskog stabla), Window i Help nalazimo i grupe specifične za softverski sistem IGoVSoDS, a to su: Project i Simulation. Grupa funkcija Project omogućava dodavanje korisničkih modula (sa i bez portova) definisanih sadržajem datoteke na podlogu za prikaz; opredeljivanje između nekoliko modova interakcije između korisnika i softverskog paketa i ponašanje sistema prilikom dodavanja novih signala i povezivanja signala sa modulom bez portova. Grupa funkcija Simulation omogućava definisanje vrsta i načina promena na podlozi za prikaz strukture i na drugim oblastima za prikaz efekata rada simulatora tokom i neposredno nakon završetka simulacije. Grafički skup poziva funkcija korisniku pruža prečice ka najznačajnijim i najčešće korišćenim funkcijama realizovanim u glavnom meniju, promenu režima rada sistema (ulaz/izlaz u/iz podmodula – Change Screen; pomeranje, poravnanje objekata, naptisa signala i natpisa opšte namene – Move Object; kreiranje signala i linija signala – New Signal; pomeranje i modifikacija linija signala, natpisa signala i natpisa opšte namene – Move Signal), kao i skup funkcija za upravljanje radom simulatora projekta (dovođenje tekuće simulacije u početno stanje – Reset Simulation; skok na određeni sistemski takt – Go To Clk; simulacija jednog sistemskog signala takta, pregled vremenskih oblika signala tokom rada simulacije...)

Biblioteke kola i hijerarhijsko stablo modula – Biblioteka kola korisniku omogućava dodavanje izabranog kola na podlogu za prikaz strukture i podržava prikaz i organizaciju svih kola iz standardne biblioteke u vidu stabla i u vidu njihove grafičke reprezentacije. Biblioteka sadrži osnovne kombinacione i sekvencijalne module koji se često koriste i čija upotreba značajno olakšava i ubrzava rad na konstrukciji funkcionalnog simulatora digitalne strukture. Hijerarhijsko stablo modula se koristi za prikazivanje organizacije i rasporeda modula korišćenih u projektu.

Navigacija i pregled rezultata rada simulatora – Navigacija (Navigation) je deo osnovnog prozora koji omogućava pregled i promenu pozicije na podlozi za prikaz strukture. Pregled rezultata rada simulatora (Signal Graph), omogućava pregled vremenskih oblika odabranih signala i svih aktivnih signala takta., pri čemu se može vršiti podešavanje pozicije vremenskog dijagrama, podešavanje izgleda vremenskog dijagrama i pregled vremenskih oblika.

Pregled poruka i sadržaja strukture podataka – Pregled poruka služi za prikaz nekoliko poslednjih poruka za informisanje korisnika sistema (Messages) i za prikaz svih arhiviranih poruka (Misc Log), pri čemu se novije poruke nalaze bliže vrhu polja za prikaz poruka. Većina statusnih poruka ima i pridruženu identifikator poruke. Pregled sadržaja strukture podataka omogućava pregled (ali ne i izmenu) slogova strukture podataka koja služi za čuvanje informacija o digitalnoj strukturi konstruisanog simulatora i koja je neophodna za njegovo uspešno funkcionisanje.

Sistem za pomoć pri korišćenju softverskog paketa – služi za pružanje pomoći korisniku, prilikom korišćenja softverskog paketa IGoVSoDS.

## Funkcije grafičkog editora digitalne strukture

U zavisnosti od toga koji režim rada grafičkog editora digitalne strukture je odabran, omogućava se rad sa:

- objektima koji predstavljaju podmodule i standardna (bibliotečka) kola;

- signalima i linijama signala;

- natpisima opšte namene;

- natpisima naziva signala i stanja signala (za signale širine najmanje 2 bita).

Funkcije koje se koriste za manipulaciju objektima, linijama i natpisima vidljivim na podlozi za prikaz strukture nalaze se u padajućim menijima (PopUp Menus), koji se prikazuju pritiskom na desni taster miša kada se strelica pokazivača nalazi preko podloge za prikaz strukture. U zavisnosti od toga gde se strelica pokazivača tom prilikom nalazi, otvoriće se odgovarajući padajući meni. U tekstu koji sledi daje se pregled četiri osnovne vrste padajućih menija i njihovih najbitnijih funkcija.

Canvas menu – prikazuje se kada na podlozi za prikaz strukture nije odabran nijedan objekat. Sadrži funkcije za prelaz na prikaz modula hijerarhijski nadređenog trenutno prikazanom modulu i za prelaz na prikaz modula na vrhu hijerarhije (glavni modul), za promenu režima rada grafičkog editora, za kreiranje i manipulaciju natpisima opšte namene i natpisima imena i stanja signala (ukoliko je odabran natpis nekog signala), za podešavanje aktivnih signala takta, informacija o glavnom modulu, portova na glavnom modulu, za numerisanje signala.

Object menu – prikazuje se kada je na podlozi za prikaz strukture odabrano neko kolo ili modul. Sadrži funkcije za prelaz na prikaz strukture selektovanog modula,  za ažuriranje informacija o selektovanom kolu/modulu, za zamenu selektovanog modula modulom definisanog sadržajem datoteke (uz očuvanje, ili bez očuvanja konekcija),  za rad sa generatorom signala (postavljanje funkcije na osnovu koje se generiše signal na njegovom izlazu, promena vrednosti izlaza jednobitnog generatora...), za podešavanje broja linija na određenom konektoru kola, funkcije za invertovanje određenog konektora kola, funkciju za brisanje objekta i za rad sa sadržajem memorijskog modula.

Signal menu – prikazuje se kada je na podlozi za prikaz strukture odabrana neka linija signala. Sadrži funkcije za dodavanje natpisa imena i stanja signala, za manipulaciju magistralama, za kreiranje nove prelomne tačke na liniji signala, odsecanje kraja linije signala i dodavanje nove linije na kraj signala, za brisanje samo određene linije signala i samog signala i za postavljanje definicije nedefinisanih signala.

Special menu – prikazuje se kada je na podlozi za prikaz strukture obeležno jedno ili više kola/modula koji se nalaze unutar selektovane površine. Sadrži funkcije za poravnanje jedne od četiri ivice svih kola/modula unutar selektovane oblasti u odnosu na istu tu ivicu jednog, odabranog kola/modula.

## Rad sa parametrima simulacije i upravljanje simulatorom

U ovoj glavi ćemo ukratko opisati postupke za podešavanje najvažnijih parametara simulacije i postupke za upravljanje simulatorom. Najbitniji među njima su:

- definisanje događaja za zaustavljanje simulacije;

- rad sa listom signala za pregled vremenskih oblika signala i

- upravljanje simulatorom.

Definisanje događaja za zaustavljanje simulacije – predstavlja sistem za uvođenje i postavljanje dodatnih kriterijuma (tzv. događaja) za prekid simulacije rada aktivnih digitalnih struktura, tokom izvršavanja standardnih funkcija za pokretanje i rad simulatora (Forward Simulation, Next Clock – izvršavanje simulacije jednog sistemskog takta; Forward Simulation, Run Simulation – izvršavanje simulacije do pojave događaja za zaustavljanje simulacije; Go To Clk – slično kao prethodno, s tim što se definiše i gornja granica sistemskog takta do koje se najdalje ide), gde se na svaku uzlaznu ivicu svih signala takta (koji nisu eksplicitno isključeni iz liste signala taktova koji se koriste kao referentni) proverava da li je nastupio neki od događaja. Kada nastupi neki od definisanih događaja simulacija se zaustavlja i generiše se odgovarajuća poruka u sistemu za prikaz i arhiviranje poruka. Događaj se može definisati nad bilo kojim signalom, bilo kog modula datog projekta, s tim da postoje događaji koji se mogu primeniti na sve vrste signala (promena stanja signala sa/na nedefinisano stanje/stanje visoke impendanse u/iz bilo kog drugog stanja; promena bilo koje vrste), na signale širine jednog bita (promena stanja signala sa/na stanje logičke 0/1 u/iz bilo kog drugog stanja) i na signale širine veće od jednog bita (promena sa/na određenu vrednost signala).

Rad sa listom signala za pregled vremenskih oblika signala – Stavljanjem odabranog signala na datu listu iscrtavaće se vremenski oblik tog signala na površini za pregled promena vremenskih oblika signala, tokom izvršavanja simulacije. Iako je moguće prikazati vremenskih oblik bilo kojeg signala, ukupan broj signala čiji se vremenski oblik može prikazati ograničen je na 24. Takođe, promene odabranih signala se čuvaju za maksimalno 8000 ciklusa pojavljivanja uzlazne ivice glavnog signala takta (Main Clock).

Upravljanje simulatorom – podrazumeva kontrolu režima rada simulatora i upravljanje simulacijom. U radu sa simulatorom pojavljuje se nekoliko značajnih stanja simulatora:

- T0 – početno stanje simulatora,

- Tsim – stanje simulatora koje se trenutno prikazuje u softverskom paketu,

- Tmax – maksimalno dostignuto (prikazano) stanje za trenutnu simulaciju.

U zavisnosti od toga u kakvom su odnosu vrednosti Tsim i Tmax razlikujemo dva režima rada simulatora: Play (za Tsim = Tmax) i RePlay (za Tsim < Tmax). U Play režimu rada simulacija se ostvaruje samo pritiskanjem tastera za obradu jednog ili više narednih signala takta, dok se u RePlay režim rada simulacija ostvaruje i pritiskom na neki od tastera za vraćanje vremena simulacije unazad, čime se Tsim dovodi na vrednost manju od Tmax. Upravljanje simulacijom postiže se korišćenjem tastera grafičkog skupa funkcija Simulation Toolbar. Funkcije vezane za ove tastere su: postavljanje početnog stanja simulatora, postavljanje simulatora na zapamćena prošla ili buduća stanja, pokretanje simulatora za jedan takt unapred, pokretanje simulatora za više taktova unapred, pokretanje simulacije na proizvoljan vremenski trenutak i zaustavljanje simulacije.

# Realizacija simulatora

U ovoj glavi se razmatra realizacija simulatora keš memorije sa set-asocijativnom tehnikom preslikavanja. Najpre se uopšteno govori o dizajnu specijalizovanog računarskog sistema, a zatim se daju sve njegove pojedinosti. Struktura zamišljenog računarskog sistema na osnovu koje je konstruisan simulator preuzeta je u celosti iz literature [9], uz saglasnost autora prof. dr Jovana Đorđevića, redovnog profesora Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dok je sam simulator, predmet diplomskog rada, izrađen korišćenjem razvojnog okruženja softverskog paketa IGoVSoDS, o kojem je bilo reči u glavi 4.  Tekst iz ove glave predstavlja  parafraziran opis računarskog sistema preuyetog iz literature [9], uz saglasnost autora.

## Modularizacija dizajna

Softverski paket IGoVSoDS korišćen za izradu simulatora, koji je predmet diplomskog rada, korisnicima (implementatorima simulatora) omogućava modularizaciju dizajna, rastavljanjem celokupnog sistema, čiji se simulator želi realizovati, na prostije delove koji se jednostavnije implementiraju, pregledniji su i lakši za održavanje. Šeme koje su korišćene za izradu simulatora su već bile u dovoljnoj meri modularizovane, tako da ih nije bilo potrebno dalje raščlanjivati.

## Realizacija dizajna

Dizajn sistema za koji se konstruisao simulator delimično je obrađen u glavi 3. Ovde će biti navedene ostale pojedinosti implementacije simulatora datog sistema. Autor napominje da je, zbog načina na koji je realizovan softverski paket IGoVSoDS, bilo potrebno uvoditi dodatne elemente (trostatičke bafere) u strukturne šeme kako bi bilo moguće povezati signale, koji su ulazni za realizovani modul, na ulazne portove njegovih podmodula.

Budući da se sistem sastoji iz procesora CPU, keš memorije KEŠ i memorije MEM, bilo je potrebno realizovati svaki od ovih delova ponaosob, popuniti pojedine memorijske lokacije specifičnim vrednostima, postaviti početna stanja svih jedinica na potrebnu vrednost i međusobno ih sve povezati. Ovim radnjama dobijen je potpuno funkcionalan simulator, koji je nakon toga bilo potrebno i testirati, radi provere ispravnosti njegovog rada.

### Realizacija dizajna procesora CPU

Kao što napomenuto u poglavlju 3.2 procesor CPU se sastoji od operacione jedinice oper_jed i upravljačke jedinice uprav_jed. Operaciona jedinica oper_jed je sastavljena od kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za pamćenje binarnih reči, izvršavanje mikrooperacija i generisanje signala logičkih uslova. Upravljačka jedinica uprav_jed je sastavljena od kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za generisanje upravljačkih signala prema algoritmu generisanja upravljačkih signala operacija procesora (vidi poglavlje 3.2.2.1.1) i signala logičkih uslova. U realizaciji simulatora, upravljačka jedinica procesora je realizovana kao zaseban modul, dok je operaciona jedinica realizovana kao skup modula koji je čine (Slika 5.12). Struktura i opis operacione i upravljačke jedinice se daju u tekstu koji sledi.

Slika 5.12 – Dizajn procesora realizovanog simulatora

#### Operaciona jedinica procesora

Operaciona jedinica oper_ jed  procesora CPU sastoji se od:

- bloka keš interfejs i

- bloka operacije.

Blok keš interfejs se koristi za povezivanje i komunikaciju između procesora CPU i keš memorije KEŠ. Blok operacije predstavlja uprošćenje logike procesora CPU i služi za generisanje unapred pripremljenih i u simulator učitanih operacija čitanja, upisa, selektivnog vraćanja i kompletnog vraćanja. Struktura i opis blokova operacione jedinice oper_ jed se daju u tekstu koji sledi.

##### Blok keš interfejs

Blok keš interfejs služi za povezivanje i uspostavljanje dvosmerne komunikacije između procesora i keš memorije. On se sastoji od registara PDRWR, PDRRD, MODE i PAR, dekodera DC i 5 logičkih I kola (Slika 5.13 – Blok keš interfejs procesora ).

Slika 5.13 – Blok keš interfejs procesora realizovanog simulatora

Komunikacija između procesora i keš memorije se ostvaruje na sledeći način:

Vrednost sa linija TADR15..0 prosledjenu iz bloka operacije (iz trenutno selektovanog ulaza memorije TAB) procesor upisuje u registar PAR15..0 (Processor Address Register) kada njegova upravljačka jedinica generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala ldPAR, trajanja jedne periode signala takta. Ona predstavlja adresu podatka koji treba pročitati iz, odnosno upisati u keš memoriju, u slučaju operacija čitanja i upisa, respektivno, tj. adresu podatka čiji ceo pripadajući blok treba vratiti iz keš memorije u operativnu memoriju, ukoliko se taj blok nalazi u keš memoriji i ukoliko je modifikovan, u slučaju operacije selektivnog vraćanja. Vrednost sa izlaza registra PAR15..0 prosleđuje se u keš memoriju.

Vrednost sa linija TDATA7..0 prosleđenu iz bloka operacije (iz trenutno selektovanog ulaza memorije TAB) procesor upisuje u registar PDRWR7..0 (Processor Data Register for WRite) kada njegova upravljačka jedinica generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala ldPDRWR, trajanja jedne periode signala takta. Vrednost sa izlaza ovog registra prosleđuje se u keš memoriju kao podatak koji se koristi prilikom realizovanja operacije upisa u keš memoriju.

Vrednost sa linija TMODE1..0 prosledjenu iz bloka operacije (iz trenutno selektovanog ulaza memorije TAB) procesor upisuje u registar MODE1..0 kada njegova upravljačka jedinica generiše aktivnu vrednost signala ldMODE, trajanja jedne periode signala takta. Izlazne linije ovog registra vode se na ulaze dekodera DC koji na osnovu njihovog sadžaja generiše aktivnu vrednost jednog od signala rd, wr, sc i cc, koji označavaju da procesor keš memoriji treba da pošalje (ili je već poslao) zahtev za operacijom čitanja, upisa, selektivnog vraćanja i kompletnog vraćanja, respektivno. Sami zahtevi, u vidu aktivnih vrednosti signala PRQRD, PRQWR, PRQSC i PRQCC, respektivno, šalju se kada upravljačka jedinica procesora generiše aktivnu vrednost signala PRQ (Processor ReQuest) u trajanju od jedne periode signala takta.

Vrednost sa linija CDRRD7..0 (Cache Data Register for ReaD), prosledjenu iz keš memorije, kao podatak pročitan iz keš memorije prilikom realizovanja operacije čitanja iz keš memorije, procesor upisuje u registar PDRRD7..0 (Processor Data Register for ReaD), kada je u toku operacija čitanja (aktivan signal rd) i kada keš memorija saopštava procesoru da može da nastavi sa radom (aktivan signal CRP).

Signal BUSY, čija aktivna vrednost ukazuje da keš memorija još uvek nije u potpunosti završila prethodno zadatu operaciju, procesor prima od keš memorije preko keš interfejsa i prosleđuje je kao signal logičkog uslova svojoj upravljačkoj jedinici.

Signal CRP, čija aktivna vrednost u trajanju od jedne periode signala takta obaveštava procesor da može da nastavi sa radom, procesor prima od keš memorije preko keš interfejsa i prosleđuje je kao signal logičkog uslova svojoj upravljačkoj jedinici.

##### Blok operacije

Blok operacije predstavlja uprošćenu logiku procesora zamišljenog računarskog sistema, koja je odgovorna za sukcesivno generisanje zahteva za operacijama čitanja, upisa, selektivnog i kompletnog vraćanja keš memorije, sve dok se ne obradi i poslednji valjani ulaz iz memorije TAB. Blok operacije (Slika 5.14 – Blok operacije procesora realizovanog simulatora) sastoji se od brojača ECNT i WCNT, flip-flopa END i memorije TAB.

Slika 5.14 – Blok operacije procesora realizovanog simulatora

Vrednost sa izlaza brojača ECNT4..0 (Entry CouNTer) vodi se na adresne linije A4..0 memorije TAB i koristi se za adresiranje njenih ulaza. Takođe se koristi za generisanje aktivne vrednosti signala ecntones, kada brojač u toku inkrementiranja dosegne najveću moguću vrednost, što ujedno označava da se generiše zahtev iz poslednjeg ulaza memorije TAB. Vrednost brojača ECNT uvećava se za 1 svaki put kada upravljačka jedinica procesora generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala incECNT, trajanja jedne periode signala takta, u poslednjem koraku generisanja zahteva iz ulaza memorije TAB, a njegova početna vrednost je nula.

Flip-flop END (generation of operations ENDed) dobija aktivnu vrednost kada je aktivan signal ecntones i kada upravljačka jedinica procesora generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala stEND, trajanja jedne periode signala takta, u poslednjem koraku generisanja zahteva iz ulaza memorije TAB. Aktivna vrednost ovog  flip-flopa označava da su generisani svi zahtevi iz svih ulaza memorije TAB i da je rad posmatranog računarskog sistema time efektivno završen.

Vrednost sa izlaza brojača WCNT7..0 (Wait CouNTer) služi za realizaciju čekanja između generisanja dva uzastopna zahteva za operacijama keš memorije. U brojač se upisuje vrednost sa linija TWAIT7..0 iz trenutno selektovanog ulaza memorije TAB i ona određuje koliko dugo (koliko perioda signala takta procesora) će se čekati. Sadržaj brojača se dekrementira svaki put kada upravljačka jedinica procesora generiše aktivnu vrednost signala decWCNT, trajanja jedne periode signala takta. Kada sadržaj brojača postane nula generiše se aktivna vrednost signala OUT, koja označava da je čekanje završeno i kao takva se koristi kao signal logičkog uslova upravljačke jedinice procesora.

Memorija TAB se koristi za sukcesivno generisanje zahteva za operacijama čitanja, upisa, selektivnog vraćanja i kompletnog vraćanja u proizvoljnom redosledu i broju. Opisi zahteva su simbolički predstavljeni u ulazima memorije TAB, pri čemu svaki novi zahtev odgovara narednom njenom ulazu. Sa stanovišta korisnika zamišljenog računarskog sistema može se smatrati da je ona realizovana kao programabilna ROM memorija, u koju se sadržaj može upisati pre pokretanja simulacije i koja uneti sadržaj pamti i nakon zatvaranja simulacije. Memorija TAB ima 32 ulaza, pa se shodno tome, u toku rada simulatora, može generisati najviše 32, prethodno pripremljena, zahteva za operacijama keš memorije. Upis u memoriju TAB se vrši kada upravljačka jedinica procesora generiše aktivnu vrednost signala wrTAB, trajanja jedne periode signala takta, što se čini u slučaju operacije čitanja iz keš memorije, kada je operacija završena (signalizirano aktivnom vrednošću signala CPR) i pročitani podatak je na raspolaganju procesoru. Tada se u polje DATA trenutno selektovanog ulaza memorije TAB upisuje vrednost sa izlaza prihvatnog registra podataka PDRRD7..0 bloka keš interfejs, u kome se, u tom trenutku, nalazi podatak pročitan iz keš memorije kao rezultat zahtevane operacije čitanja.

| 34 | 33 |  |  |  |  |  |  | 26 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | WAIT |  |  |  |  |  |  |  | ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA |  |  |  |  |  |  |  | MODE |  |

Slika 5.15 – Struktura jednog ulaza memorije TAB

Polje WAIT (WAIT between operations) se koristi za realizaciju čekanja između generisanja dve uzastopna zahteva za operacijama keš memorije, tj. određuje koliko perioda signala takta treba da se sačeka, nakon što je zahtev koji treba generisati pročitan iz selektovanog ulaza memorije pre nego što se on ustvari i generiše.

Polje ADR (ADdRres) označava adresu podatka koji treba pročitati iz, odnosno upisati u keš memoriju, u slučaju operacija čitanja i upisa, respektivno, tj. adresu podatka čiji ceo pripadajući blok treba vratiti iz keš memorije u operativnu memoriju, ukoliko se taj blok nalazi u keš memoriji i ukoliko je modifikovan, u slučaju operacije selektivnog vraćanja

Polje DATA (DATA to be written or read) predstavlja podatak koji treba upisati u keš memoriju ukoliko je generisan zahtev za operacijom upisa, a ukoliko je generisan zahtev za operacijom čitanja ovo polje predstavlja lokaciju na koju treba upisati podatak koji je pročitan iz keš memorije.

Polje MODE (MODE of operation) kod za operaciju koju će procesor zahtevati. Vrednostima od 0 do 3 se kodiraju operacije čitanja, upisa, selektivnog vraćanja i kompletnog vraćanja, respektivno.

Pod pojmom zahteva za operacijom keš memorije podrazumeva se sadržaj polja ADR, DATA i MODE u slučaju operacija čitanja i upisa, odnosno saržaj polja ADR i MODE u slučaju operacija selektivnog i kompletnog vraćanja.

###### Realizacija memorije TAB

Sa stanovišta praktičnosti, memorija TAB, mogla je da se realizuje korišćenjem standardnih memorijskih modula softverskog paketa IGoVSoDS, pri čemu bi se signal wrTAB vodio na ulaz RD, a wrTAB na ulaz WR modula. Ulazi CS i OE modula bi bili fiksirani na vrednosti logičke 1, dok bi linije signala sa izlaza podataka modula morale da se podele na one koje pripadaju poljima TV, TWAIT, TADR, TDATA i TMODE. Pri tome bi se linije sa izlaza registra PDRRD vodile na odgovarajuće linije na ulazu podataka memorije TAB (koje pripadaju polju TDATA: linije 9-2), dok bi sadržaj ostalih ulaznih linija morao da se popunjava se odgovarajućih linija izlaza podataka (linija iste težine) memorije TAB, kako se sadržaj ostalih polja, prilikom upisa podatka iz keš memorije ne bi uništio. Ovo poslednje nije neophodno (moguće je dozvoliti i poništavanje tih polja), ali bi to smanjilo preglednost i u kasnijem radu simulatora ne bi se znalo, npr. sa koje je adrese pročitan taj podatak. Za ovaj način realizacije bila bi potrebna tri standardna (bibliotečka) RAM memorijska modula (dva sa širinom reči 16 bita i jedan sa širinom reči 4 bita – ukupno 36 bita, pri čemu bi najstariji bit bio višak), budući da širina jednog ulaza memorije TAB iznosi 35 bita.

Ovaj način realizacije memorije TAB nije usvojen iz razloga što je bibliotečki RAM memorijski modul koji je na raspolaganju u razvojnom okruženju softverskog paketa IGoVSoDS, realizovan tako da adresirani podatak izbacuje na izlazne linije podataka tek na prvu uzlaznu ivicu signala takta koja je nastupila nakon promene adrese adresiranog podatka. Budući da autor nije želeo da menja organizaciju usvojenog računarskog sistema (neophodno bi bilo dodati jedan prazan korak u mikroprogram upravljačke jedinice procesora), smatrajući da je zadatak autora i da testira predloženu organizaciju računarskog sitema, autor se odlučio za implementaciju drugačijeg rešenja.

Slika 5.16 – Realizacija memorije TAB – najviši nivo

Usvojeno rešenje za realizaciju memorije TAB, memoriju posmatra kao skup od 32 istovetne registarske strukture. Kako bi strukturne šeme bile što je moguće jednostavnije, intezivno je korišćena osobina mogućnosti modularizacije dizajna softverskog paketa IGoVSoDS. Najpre je, na najvišem nivou, memorija podeljena na 2 istovetna modula od koji svaki sadrži ukupno po 16 registarskih struktura (Slika 5.16 – Realizacija memorije TAB – najviši nivo). Adresiranje ova dva modula se ostvaruje pomoću najvišeg bita adrese – A4 i 5 multipleksera – po jedan za svako od pet polja jednog ulaza memorije TAB, dok se ostali bit adrese samo prosleđuju u podređene module. Upis se vrši tako što se podatak iz PDRRD prosleđuje na ulaze podataka oba modula, a pomoću najvišeg bita adrese A4 se vrši selekcija modula u koji će se proslediti vrednost ulaznog signala wrTAB.

Slika 5.17 – Realizacija memorije TAB – drugi nivo

Moduli najvišeg nivoa realizacije memorije TAB podeljeni su na po 4 međusobno istovetna modula od koji svaki sadrži ukupno po 4 registarske strukture (Slika 5.17). Adresiranje ovih modula se ostvaruje pomoću bita A3 i A2 i 5 multipleksera – po jedan za svako od pet polja jednog ulaza memorije TAB, dok se ostali biti adrese samo prosleđuju u podređene module. Upis se vrši tako što se podatak iz PDRRD prosleđuje na ulaze podataka sva četiri modula, a pomoću bita A3 i A2 adrese i dekodera DC se vrši selekcija modula u koji će se proslediti vrednost ulaznog signala wrTAB.

Slika 5.18 – Realizacija memorije TAB – treći nivo

Moduli drugog nivoa realizacije memorije TAB podeljeni su na po 4 međusobno istovetna modula koji su ustvari 4 registarske strukture koje predstavljaju konkretne ulaze memorije TAB (Slika 5.18).  Adresiranje ovih modula se ostvaruje pomoću bita A1 i A0 i 5 multipleksera – po jedan za svako od pet polja jednog ulaza memorije TAB. Upis se vrši tako što se podatak iz PDRRD prosleđuje na ulaze podataka sva četiri modula, a pomoću bita A1 i A0 adrese i dekodera DC se vrši selekcija modula u koji će se proslediti vrednost ulaznog signala wrTAB.

Slika 5.19 – Jedna od 32 registarske strukture koje čine ulaze memorije TAB

Dizajn same registarske strukture koja predstavlja jedan ulaz memorije TAB ostvaren je pomoću jednog T flip-flopa (za polje TV) i 4 registra odgovarajućih širina (za polja TWAIT, TADR, TDATA i TMODE). Koristi se T flip-flop sa T ulazom fiksiranim na logičkoj 0 da se vrednost ne bi menjala tokom rada simulatora. Ulazi ld (load) registara TWAIT, TADR i TMODE su, takođe, fiksirani na vrednosti logičke 0 zato što se u te registre ne vrši upis tokom rada simulatora a softverski paket IGoVSoDS tretira ulaze koji su ostavljeni da vise kao da su fiksirani na vrednosti logičke 1. Upis podataka sa izlaznih linija podataka registra PDRRD (koje su prosleđene u sve registarske strukture memorije TAB) u registar TDATA se vrši na uzlaznu ivicu signala takta kada je aktivan signal wrTAB (čija je vrednost prosleđena u samo jedan, selektovani ulaz memorije TAB).

#### Upravljačka jedinica procesora

Kao što je napomenuto u poglavlju 3.2.2, za dizajn upravljačke jedinice procesora korišćena je ožičena realizacija, pri čemu se upravljačka jedinica sastoji od sledećih blokova:

- blok generisanje nove vrednosti brojača koraka,

- blok brojač koraka,

- blok dekoder koraka i

- blok generisanje upravljačkih signala.

Prva tri bloka su u simulatoru realizovani kao jedinstven modul (Slika 5.20), dok je blok generisanje upravljačkih signala zbog svoje obimnosti, realizovan kao zaseban modul (Slika 5.21).

Slika 5.20 – Upravljačka jedinica procesora realizovanog simulatora

Blok generisanje nove vrednosti brojača koraka je trivijalan i sastoji se samo od jednog generatora (bibliotečkog elementa paketa IGoVSoDS) koji na svom izlazu ima signal širine 3 bita, kod koga je svaka linija fiksirana na vrednosti logičke 0, budući da je 0 jedina vrednost koja bi trebalo da se upisuje u brojač CNT, što se može utvrditi analizom algoritma generisanja upravljačkih signala (vidi poglavlje 5.2.1.2.1), tj. mikroprograma upravljačke jedinice. Ova vrednost se upisuje na uzlaznu ivicu signala takta kada je aktivan upravljački signal ldCNT.

Opis strukture i funkcije blokova brojač koraka i dekoder koraka dat je u poglavlju 3.2.2

##### Realizacija bloka generisanje upravljačkih signala

Blok generisanja upravljačkih signala realizovan je u skladu su algoritmom generisanja upravljačkih signala (vidi poglavlje 3.2.2.1.1) i njegova realizacija je prikazana na slici Slika 5.21.

Slika 5.21 – Blok generisanje upravljačkih signala upravljačke i operacione jedinice procesora realizovanog simulatora

### Realizacija dizajna memorije MEM

Operativna memorija MEM je kapaciteta 64KB, pri čemu je adresibilna jedinica jedan bajt. Budući da je maksimalna veličina memorije koja je na raspolaganju u softverskom paketu IGoVSoDS 64 KW (pri čemu reč može biti dužine 1, 2, 4, 8 ili 16 bita), za realizaciju memorije MEM bio je dovoljan jedan standardni (bibliotečki) RAM memorijski modul (Slika 5.22).

Slika 5.22 – Realizacija operativne memorije

Realizovani modul ujedno predstavlja i interfejs ka keš memoriji, od koje su mu prosleđeni signali writeMEM, MAR i MDRWR, a kojoj prosleđuje signal MEMDRRD.

Signal writeMEM se vodi na ulaz RD, a njegova invertovana vrednost na ulaz WR. Time se postiže da se čitanje podatka iz memorijskog modula MEMORY po linijama signala MEMDRRD adresiranog pomoću vrednosti signala MAR ostvaruje kada je signal writeMEM neaktivan, a upis vrednosti signala MDRWR u memorijski modul MEMORY na lokaciju adresiranu pomoću vrednosti signala MAR ostvaruje kada je signal writeMEM aktivan. Da bi se obezbedio neprekidan rad memorijskog modula MEMORY, ulazi CS i OE su fiksirani na vrednosti logičke 1. Početne vrednosti sadržaja memorije koje čine deo početnog stanja simulatora, ustvari predstavljaju jedno od mogućih stanja u kome bi u toku svog rada mogao da se nađe zamišljeni računarski sistem čiji se rad simulira. Autor je odabrao da korisnim sadržajem popuni samo lokacije koje simulator računarskog sistema koristi u toku svog rada. Te lokacije su popunjene karakterističnim sadržajem, kako bi korisniku simulatora u najvećoj mogućoj meri olakšale rad sa simulatorom i razumevanje rezultata rada simulatora. Detaljan opis ovih vrednosti dat je u poglavlju 6.2.1.

### Realizacija keš memorije sa set-asocijativnimn preslikavanjem

Kao što je napomenuto u poglavlju 3.4, keš memorija KEŠ se sastoji od operativne jedinice oper_jed i upravljačke jedinice uprav_jed. Operaciona jedinica oper_jed je sastavljena od kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za pamćenje binarnih reči, izvršavanje mikrooperacija i generisanje signala logičkih uslova. Upravljačka jedinica uprav_jed je sastavljena od kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za generisanje upravljačkih signala prema algoritmu generisanja upravljačkih signala operacija procesora CPU i signala logičkih uslova. U realizaciji simulatora, upravljačka jedinica procesora je realizovana kao zaseban modul, dok je operaciona jedinica realizovana kao skup modula koji je čine (Slika 5.23). Struktura i opis operacione i upravljačke jedinice se daju u tekstu koji sledi.

Slika 5.23 – Dizajn keš memorije realizovanog simulatora

#### Operaciona jedinica keš memorije

Operaciona jedinica oper_ jed  keš memorije KEŠ sastoji se od:

- bloka cpu interfejs,

- bloka indikatori,

- bloka brojači,

- bloka tagmem,

- bloka datamem,

- bloka fifokola i

- bloka mem interfejs.

Blok cpu interfejs se koristi za povezivanje i komunikaciju između keš memorije i procesora. Blok indikatori služi za čuvanje informacija o tome koji su blokovi keš memorije popunjeni validnim sadržajem i koji su blokovi bili modifikovani nakon dovlačenja iz operativne memorije. Blok brojači sadrži brojače i logiku koji su odgovorni za generisanje adrese reči u okviru bloka, odbrojavanje reči koje su obrađene u okviru bloka, generisanje broja seta kod operacije kompletnog vraćanja i odbrojavanje 4 periode signala takta prilikom pristupa operativnoj memoriji. Blokovi tagmem  i datamem predstavljaju memorije TAG i DATA keš memorije sa set-asocijativnim preslikavanjem, respektivno. Blok fifokola predstavlja realizaciju FIFO algoritma zamene blokova i odgovoran je za generisanje selekcionog signala koji određuje koji ulaz trenutno selektovanog seta treba koristiti. Blok mem interfejs se koristi za povezivanje i komunikaciju između keš memorije i operativne memorije. Struktura i opis blokova operacione jedinice oper_ jed se daju u tekstu koji sledi.

##### Blok cpu interfejs

Blok cpu interfejs služi za povezivanje i uspostavljanje dvosmerne komunikacije između keš memorije i procesora. On se sastoji od registara CAR sa multiplekserom MP, registara CDRWR i CDRRD i flip-flopova CRD, CWR, CSC i CCC (Slika 5.24).

Slika 5.24 – Blok cpu interfejs keš memorije realizovanog simulatora

Signali PRQRD, PRQWR, PRQSC i PRQCC prosleđeni su iz procesora i njihove aktivne vrednosti, trajanja jedne periode signala takta, označavaju da je procesor zahtevao od keš memorije da pokrene operaciju čitanja, upisa, selektivnog vraćanja, odnosno kompletnog vraćanja, respektivno. U svakom trenutku, kada keš memorija nije zauzeta (signal BUSY nije aktivan) može se pojaviti aktivna vrednost samo jednog od ovih signala i ona dovodi do toga da se na narednu uzlaznu ivicu signala takta izlaz jednog od flip-flopova CRD, CWR, CSC, tj. CCC, respektivno, postavlja na aktivnu vrednost. Izlazi ovih flip-flopova se prosleđuju u upravljačku jedinicu keš memorije kao signali logičkih uslova, a njihova aktivna vrednost označava da je u keš memoriji u toku jedna od operacija keš memorije. Izlaz flip-flopa koji ima aktivnu vrednost resetuje se kada upravljačka jedinica keš memorije generiše odgovarajući upravljački signal clCRD, clCWR, clCSC, odnosno clCCC, respektivno, trajanja jedne periode signala takta, čime se efektivno završava pokrenuta operacija. Sve vreme dok je neki od izlaza pomenutih flip-flopova aktivan, generiše se i aktivna vrednost signala BUSY, koji se prosleđuje procesoru i služi da ga obavesti da poslednja zahtevana operacija još uvek nije završena.

Signal CRP, čija aktivna vrednost u trajanju od jedne periode signala takta obaveštava procesor da može da nastavi sa radom, keš memorija prima od svoje upravljačke jedinice i prosleđuje je procesoru.

Vrednost sa linija DATA7..0 prosleđenu iz bloka datamem (posmatrana reč iz trenutno selektovanog ulaza memorije DATA ili iz bafera podataka DATABUF) keš memorija upisuje u registar CDRRD7..0 (Cache Data Register for ReaD) kada njegova upravljačka jedinica generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala ldCDRRD, trajanja jedne periode signala takta. Vrednost sa izlaza ovog registra prosleđuje se u procesor kao podatak koji pročitan iz keš memorije prilikom realizacije zahtevane operacije čitanja.

Vrednost sa linija PDRWR7..0 prosleđenu iz procesora (podatak koji treba upisati u keš memoriju) keš memorija upisuje u registar CDRWR7..0 (Cache Data Register for WRite) kada procesor generiše aktivnu vrednost signala PRQWR, trajanja jedne periode signala takta, čime se pokreće operacija upisa. Vrednost sa izlaza ovog registra prosleđuje se u blok datamem kao podatak koji treba upisati u keš memoriju prilikom realizacije zahtevene operacije upisa.

Vrednost sa linija PAR15..0 prosleđenu iz procesora (adresa za koju treba realizovati zahtevanu operaciju) keš memorija upisuje u registar CAR15..0 (Cache Addess Register) kada procesor generiše aktivnu vrednost signala PRQRD, PRQWR ili PRQSC, trajanja jedne periode signala takta, čime se pokreće operacija čitanja, upisa ili selektivnog vraćanja, respektivno. Vrednost sa izlaza ovog registra predstavlja adresu podatka koji se treba pročitati iz keš memorije (operacija čitanja), adresu podatka (sadržaj registra PDRWR) koji se treba upisati u keš memoriju (operacija upisa), odnosno adresu podatka čiji pripadajući blok treba vratiti iz keš memorije u operativnu memoriju, ukoliko je modifikovan (operacija selektivnog vraćanja). Ova vrednost se rastavlja na nekoliko delova koji imaju različite funkcije i prosleđuju se u različite blokove keš memorije. Najniža 2 bita, označena kao CAR1:0, predstavljaju adresu reči unutar bloka generisane adrese i prosleđuju se u blokove brojači i datamem. Sledeća 2 bita, označena kao CAR3:2 predstavljaju broj seta generisane adrese i prosleđuju se kao signal SET1..0 u blokove indikatori, tagmem, datamem i mem interfejs. Najviših 12 bita, označenih kao CAR15:4, predstavljaju oznaku grupe generisane adrese i prosleđuju se u blokove tagmem i mem interfejs. Ukoliko je u toku operacija kompletnog vraćanja, umesto CAR3:2, u pomenute blokove se kao signal SET1..0 prosleđuje vrednost sa izlaznih linija brojača CNTSET iz bloka brojači, budući da se operacija kompletnog vraćanja ne odnosi na neki određeni set, već na sve setove keš memorije.

##### Blok indikatori

Blok indikatori služi za čuvanje informacija o tome koji su blokovi keš memorije popunjeni validnim sadržajem i koji su blokovi bili modifikovani nakon dovlačenja iz operativne memorije. On se sastoji od flip-flopova V00 do V03 i V10 do V13, flip-flopova D00 do D03 i D10 do D13, 8 dekodera i 5 multipleksera. Radi bolje preglednosti, korišćenjem principa modularizacije, blok je podeljen na dva modula (Slika 5.25), jedan za vođenje evidencije o tome koji su blokovi popunjeni validnim sadržajem (Slika 5.26), a drugi za vođenje evidencije o tome koji su blokovi modifikovani, nakon što su dovučeni iz operativne memorije (Slika 5.27).

Slika 5.25 – Blok indikatori keš memorije realizovanog simulatora

Signali clearV i writeV prosleđeni su iz upravljačke jedinice keš memorije i njihove aktivne vrednosti, trajanja jedne periode signala takta, označavaju da se u jedan od flip-flopova V00 do V03 i V10 do V13 koji odgovara selektovanom ulazu, selektovanog seta treba upisati neaktivna, odnosno aktivna vrednost, respektivno. Ovi signali se prosleđuju u prvi podmodul bloka indikatori.

Signali clearD i writeD prosleđeni su iz upravljačke jedinice keš memorije i njihove aktivne vrednosti, trajanja jedne periode signala takta, označavaju da se u jedan od flip-flopova D00 do D03 i D10 do D13  koji odgovara selektovanom ulazu, selektovanog seta treba upisati neaktivna, odnosno aktivna vrednost, respektivno. Ovi signali se prosleđuju u drugi podmodul bloka indikatori.

Signal SET1..0 prosleđen je iz bloka cpu interfejs keš memorije i njegovom vrednošću se vrši selekcija seta za prethodno pomenute operacije. On se prosleđuje u oba podmodula bloka indikatori.

Signal selSENT prosleđen je iz bloka fifokola keš memorije i njegovom vrednošću se vrši selekcija ulaza selektovanog seta za prethodno pomenute operacije. On se prosleđuje u oba podmodula bloka indikatori.

Slika 5.26 – Prvi podmodul bloka indikatori keš memorije realizovanog simulatora

Prvi podmodul bloka indikatori (Slika 5.26) sadrži 8 flip-flopova V00 do V03 i V10 do V13, koji služe za vođenje evidencije o tome koji blokovi keš memorije imaju validan sadržaj. Pomoću signala SET1..0 i selSENT vrši se selekcija flip-flopa koji odgovara selektovanom ulazu selektovanog seta i u njega se upisuje aktivna vrednost, ukoliko je signal writeV aktivan, odnosno neaktivna vrednost, ukoliko je signal clearV aktivan, na narednu uzlaznu ivicu signala takta. Signal SET1..0 se, takođe, koristi da bi se na izlaz V0 prosledila vrednost jednog od flip-flopova V00 do V03, koji odgovara selektovanom setu, odnosno da bi se na izlaz V1 prosledila vrednost jednog od flip-flopova V10 do V13, koji, takođe, odgovara selektovanom setu. Ovi izlazni signali se prosleđuju u blok tagmem i za razliku od drugog podmodula, gde je dovoljan samo jedan izlazni signal (D), ovde su potrebna dva, po jedan za oba ulaza selektovanog seta, kako bi se pri utvrđivanju saglasnosti za oba pomenuta ulaza vodilo računa o tome da li su ti ulazi ujedno i validni.

Slika 5.27 – Drugi podmodul bloka indikatori keš memorije realizovanog simulatora

Drugi podmodul bloka indikatori (Slika 5.27) sadrži 8 flip-flopova D00 do D03 i D10 do D13, koji služe za vođenje evidencije o tome koji blokovi keš memorije imaju validan sadržaj. Pomoću signala SET1..0 i selSENT vrši se selekcija flip-flopa koji odgovara selektovanom ulazu selektovanog seta i u njega se upisuje aktivna vrednost, ukoliko je signal writeD aktivan, odnosno neaktivna vrednost, ukoliko je signal clearD aktivan, na narednu uzlaznu ivicu signala takta. Signal SET1..0 se, takođe, koristi da bi se na liniju D0 prosledila vrednost jednog od flip-flopova D00 do D03, koji odgovara selektovanom setu, odnosno da bi se na liniju D1 prosledila vrednost jednog od flip-flopova D10 do D13, koji, takođe, odgovara selektovanom setu. Signal selSENT se, takođe, koristi da bi se na izlaz D prosledila vrednost jednog od signala D0 ili D1, i to onog koji odgovara selektovanom ulazu selektovanog seta. Ovaj izlazni signal se prosleđuje u upravljačku jedinicu keš memorije i za razliku od prvog podmodula, gde su bila potrebna dva izlazna signala (V0 i V1), ovde je dovoljan jedan, jer je za algoritam generisanja upravljačkih signala od interesa samo da li je selektovani ulaz selektovanog seta modifikovan.

##### Blok brojači

Blok brojači sadrži brojače i logiku koji su odgovorni za generisanje adrese reči u okviru bloka, odbrojavanje reči koje su obrađene u okviru bloka, generisanje broja seta kod operacije kompletnog vraćanja i odbrojavanje 4 periode signala takta prilikom pristupa operativnoj memoriji. On se sastoji od brojača MEMACC, brojača ABB sa multiplekserom MP, brojača CNTBBB i brojača CNTSET sa flip-flopom CES (Slika 5.28).

Slika 5.28 – Blok brojači keš memorije realizovanog simulatora

Brojač MEMACC1..0 (MEMory ACCess time) se koristi za odbrojavanje četiri periode signala takta prilikom pristupa operativnoj memoriji radi čitanja ili upisa podatka, koliko je uzeto da iznosi vreme pristupa operativnoj memoriji. Inkrementiranje sadržaja brojača se vrši na uzlaznu ivicu signala takta kada je upravljačka jedinica keš memorije generisala aktivnu vrednost upravljačkog signala incMEMACC. Početna vrednost brojača je nula, a za vreme dok je sadržaj brojača tri generiše se aktivna vrednost signala MEMFC (MEMory Function Complete), koji se prosleđuje u upravljačku jedinicu keš memorije, kao signal logičkog uslova koji signalizira da je pristup operativnoj memoriji završen i da je pročitani podatak na raspolaganju, u slučaju operacije čitanja, tj. da je prosleđeni podatak upisan u operativnu memoriju, u slučaju operacije upisa.

Brojač ABB1..0 (Address of Block Bytes) se koristi za generisanje adrese reči u okviru selektovanog bloka, prilikom dovlačenja bloka podataka iz operativne memorije ili prilikom vraćanja bloka podataka u operativnu memoriju. Početna vrednost brojača je nula, a u njega se upisuje vrednost sa izlaznih linija CAR1..0, prosleđenih iz bloka cpu interfejs, koje predstavljaju adresu reči u okviru bloka generisane adrese – u slučaju operacija čitanja iz i upisa u keš memoriju, odnosno vrednost 0 – u slučaju operacija selektivnog i kompletnog vraćanja (budući da je kod ovih operacija sve jedno od koje se reči počinje). Upis se vrši na uzlaznu ivicu signala takta kada upravljačka jedinica keš memorije generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala ldABB. Inkrementiranje sadržaja brojača se vrši na uzlaznu ivicu signala takta kada upravljačka jedinica keš memorije generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala incABB. Vrednost sa izlaza ovog registra prosleđuje se u blokove datamem i mem interfejs i u upravljačku jedinicu keš memorije.

Brojač CNTBB1..0 (CouNTer of Bytes of Blocks) se koristi za odbrojavanje koliko je reči iz posmatranog bloka već dovučeno iz ili već vraćeno u operativnu memoriju. Početna vrednost brojača je nula, a inkrementiranje njegovog sadržaja se vrši na uzlaznu ivicu signala takta kada upravljačka jedinica keš memorije generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala incCNTBB. Vrednost sa izlaza ovog registra se koristi za generisanje aktivnih vrednosti signala CNTBB0, CNTBB1 i CNTBB3, kada je sadržaj brojača nula, jedan i tri, respektivno. Ovi signali se prosleđuju u upravljačku jedinicu keš memorije kao signali logičkih uslova.

Brojač CNTSET1..0 (CouNTer of cache SET) se koristi za brojanje i selekciju setova keš memorije. Njegov sadržaj je relevantan samo za operaciju kompletnog vraćanja (kada je potrebno proći kroz sve ulaze svih setova keš memorije) i inkrementira se na uzlaznu ivicu signala takta kada upravljačka jedinica keš memorije generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala incCNTSET. Na osnovu vrednosti sa izlaza ovog brojača izlaz flip-flopa CES menja svoju vrednost (sa aktivne na neaktivnu i sa neaktivne na aktivnu) i to na uzlaznu ivicu signala takta kada je sadržaj brojača 3 i aktivan je signal incCNTSET. Ova situacija nastupa kada su u toku izvršavanja operacije kompletnog vraćanja obrađeni svi setovi i brojač CNTBB treba da se vrati u početno stanje. Vrednost sa izlaza flip-flopa CES se koristi za selekciju ulaza u okviru seta koji će operacija kompletnog vraćanja obrađivati. Dakle, dok brojač prvi put ne stigne do vrednosti tri signal CES će biti neaktivan i samim tim biće obrađivani ulazi 0 svih setova, a zatim će dok brojač ne stigne po drugi put do vrednosti tri signal CES biti aktivan i samim tim biće obrađivani ulazi 1 svih setova. Kada brojač CNTBB po drugi put dobije vrednost tri, generisaće se i aktivna vrednost signala CLEAN, što će označazi da je operacija kompletnog vraćanja keš memorije efektivno završena. Signali CES i CLEAN se prosleđuju u upravljačku jedinicu keš memorije kao signali logičkih uslova.

##### Blok tagmem

Blok tagmem predstavlja realizaciju memorije TAG posmatrane keš memorije i kao takav služi za pamćenje oznaka grupa blokova dovučenih iz operativne memorije i za utvrđivanje saglasnosti sa generisanom adresom, u slučaju operacija čitanja, upisa i selektivnog vraćanja. On se sastoji od memorijskih modula TAG0 i TAG1 sa komparatorima CMP0 i CMP1, registra TAGBUF i 2 multipleksera (Slika 5.29).

Slika 5.29 – Blok tagmem keš memorije realizovanog simulatora

Memorijski moduli TAG0 i TAG1 koriste se za pamćenje brojeva grupa blokova dovučenih iz operativne memorije za nulte i prve ulaze svih setova keš memorije, respektivno. Njihov kapacitet iznosi četiri reči širine 12 bita. U memorijski modul selektovan uz pomoć signala selSENT, koji je prosleđen iz bloka fifokola, se upisuje vrednost signala CAR15..4 na lokaciju adresiranu pomoću vrednosti signala SET1..0. Oba ova signala se prosleđuju iz bloka cpu interfejs. Upis se vrši na uzlaznu ivicu signala takta kada upravljačka jedinica keš memorije generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala writeTAG, trajanja jedne periode signala takta. Na izlazu podataka memorijskih modula TAG0 i TAG1 se pojavljuje vrednost lokacije adresirane pomoću signala SET1..0. Ove vrednosti se prosleđuju na B ulaze komparatora koji vrše proveru njihove jednakosti sa brojem grupe generisane adrese (sadržaj signala CAR15..4) prosleđene na A ulaze komparatora. Ukoliko su one jednake i ukoliko je selektovani ulaz odgovarajućeg memorijskog modula validan (određeno vrednostima signala V0 i V1 koji su prosleđeni iz bloka indikatori) generišu se aktivne vrednosti signala H/M0 i H/M1 za memorijske module TAG0 i TAG1, respektivno, i aktivna vrednost signala H/M koji se prosleđuje u blok fifokola i u upravljačku jedinicu keš memorije. Signal H/M1 se, takođe, prosleđuje u blok fifokola.

Izlaz memorijskog modula TAG0 ili TAG1 selekovanog signalom selSENT se vodi i na ulaz registra TAGBUF11.0 u koji se upisuje kada upravljačka jedinica keš memorije generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala ldTAGBUF trajanja jedne periode signala takta. U slučaju operacije čitanja iz keš memorije u blok mem interfejs se po linijama signala TAGOUT11..0 prosleđuje vrednost sa izlaza registra TAGBUF, a u slučaju ostalih operacija keš memorije izlaz memorijskog modula TAG0 ili TAG1 selekovanog signalom selSENT. Ovim se, u slučaju operacije čitanja kada nije bilo saglasnosti i blok je bio modifikovan, omogućava adresiranje grupe bloka koji je privremeno smešten u bafer podataka DATABUF, prilikom njegovog vraćanja u operativnu memoriju.

##### Blok datamem

Blok datamem predstavlja realizaciju memorije DATA posmatrane keš memorije i kao takav služi za pamćenje sadražaja blokova koji su dovučeni iz operativne memorije i čiji je sadržaj nakon dovlačenja možda i menjan (u slučaju da je došlo do operacija upisa). On se sastoji od modula DATA0 i DATA1, 5 multipleksera, dekodera i memorijskog modula DATABUF (Slika 5.30).

Slika 5.30 – Blok datamem keš memorije realizovanog simulatora

Memorijski moduli DATA0 i DATA1 sastoje se od 4 bloka koja odgovaraju ulazima 0 i 1 sva četiri seta, respektivno. Selekcija memorijskog modula u koji će se podatak upisati ili iz koga će se podatak očitati se vrši pomoću signala selSENT, koji se prosleđuje iz bloka fifokola.

Upis u i čitanje iz memorijskih modula DATA0 i DATA1 se vrše sa/na lokaciju adresiranu ulazima A3..2 i A1..0. Na ulaz A3..2 se prosleđuje signal SET1..0, koji je prosleđen iz bloka cpu interfejs, čime se vrši selekcija seta. Na ulaz A1..0 se prosleđuje signal ABB1..0 (prosleđen iz bloka brojači) ili signal CAR1..0 (prosleđen iz bloka cpu interfejs) u zavisnosti od toga da li je upravljačka jedinica keš memorije generisala aktivnu vrednost upravljačkog signala mxADATA ili nije, respektivno. Ovim se postiže da se, u slučaju da nema saglasnosti, kada treba dovući ceo blok iz operativne memorije, adresiraju redom sve reči iz bloka; odnosno da se u slučaju da ima saglasnosti, čitanje/upis obavljaju sa/na lokaciju određenu adresom reči unutar bloka, respektivno. Na ulaz podataka D7..0 memorijskih modula prosleđuje se signal MDRRD7..0 (prosleđen iz bloka mem interfejs) ili signal CDRWR7..0 (prosleđen iz bloka cpu interfejs), u zavisnosti od toga da li je upravljačka jedinica keš memorije generisala aktivnu vrednost upravljačkog signala mxDIDATA ili nije, respektivno. Ovim se postiže da se u slučaju dovlačenja bloka iz operativne memorije, u selektovani memorijski modul upisuju dovučene reči; odnosno da se u slučaju operacije upisa u keš memoriju upiše podatak koji je u okviru zahteva za upis prosledio procesor, respektivno.

U slučaju operacije čitanja kada nema saglasnosti i blok odabran za zamenu je modifikovan, taj blok se upisuje u bafer podataka DATABUF. Ovo se postiže tako što upravljačka jedinica keš memorije generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala writeDATABUF, dok se adresiranje lokacije na koju se upis vrši ostvaruje vrednošću signala ABB1..0. Kada se u toku izvršavanja operacije čitanja pređe na povratak modifikovanog bloka u operativnu memoriju, izlaz bafera podataka se prosleđuje po linijama signala DATARD7..0 u blok mem interfejs, dok se za druge operacije po ovim linijama prosleđuje izlaz selektovanog memorijskog modula DATA0 ili DATA1.

U zavisnosti od toga da li je upravljački signal mxDATA, koji generiše upravljačka jedinica keš memorije, aktivan ili nije, po linijama DATA7..0 u blok cpu interfejs se prosleđuje signal MDRRD7..0, odnosno izlaz selektovanog memorijskog modula DATA0 ili DATA1, respektivno. Ovim se postiže da se u slučaju operacije čitanja kada nema saglasnosti, prva reč pročitana iz memorije, koja je ustvari i reč adresirana od strane procesora, procesoru odmah i prosleđuje (preko bloka keš interfejs); odnosno da se u slučaju operacije čitanja kada ima saglasnosti, procesoru prosleđuje odgovarajući sadržaj pročitan iz keš memorije, respektivno.

##### Blok fifokola

Blok fifokola predstavlja praktičnu realizaciju FIFO algoritma zamene blokova. On se sastoji od 4 jednobitna brojača FIFO0, FIFO1, FIFO2 i FIFO3, 2 multipleksera, jednog kodera i jednog dekodera (Slika 5.31).

Slika 5.31 – Blok fifokola realizovanog simulatora

Brojači FIFO0, FIFO1, FIFO2 i FIFO3 određuju koji će ulaz setova 0, 1, 2 i 3, respektivno, biti odabran za zamenu u slučaju da nema saglasnosti kod operacija čitanja i upisa. Signalom CAR3..2 koji je prosleđen iz bloka cpu interfejs selektuje se tačno jedan brojač, čiji se sadržaj čita, odnosno koji se inkrementira kada upravljačka jedinica keš memorije generiše aktivnu upravljačkog signala adjFIFO, trajanja jedne periode signala takta. Reset (odnosno upis vrednosti 0) svih brojača se vrši paralelno kada upravljačka jedinica keš memorije generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala clFIFO, trajanja jedne periode signala takta. Vrednost signala koji vrši selekciju ulaza u okviru seta selSENT (SELect Set ENTry) se u slučaju operacija čitanja i upisa formira kao vrednost pročitana iz selektovanog brojača, u slučaju da nema saglasnosti (signal H/M prosleđen iz bloka tagmem nije aktivan), odnosno kao vrednost signala H/M1 (prosleđenog iz bloka tagmem), ukoliko ima saglasnosti (signal H/M aktivan). U slučaju operacije selektivnog vraćanja, signal selSENT ima vrednost signala H/M1, a u slučaju operacija kompletnog vraćanja, ima vrednost signala CES, koji je prosleđen iz bloka brojači. Signal selSENT se prosleđuje u blokove indikatori, tagmem i datamem.

##### Blok mem interfejs

Blok mem interfejs služi za povezivanje i uspostavljanje dvosmerne komunikacije između keš memorije i operativne memorije. On se sastoji od registara MDRWR, MDRRD i MAR i jednog multipleksera (Slika 5.32).

Slika 5.32 – Blok mem interfejs keš memorije realizovanog simulatora

Vrednost sa linija DATARD7..0 prosleđenu iz bloka datamem (koja predstavlja reč bloka koja se vraća iz keš memorije u operativnu memoriju) keš memorija upisuje u registar MDRWR7..0 (Memory Data Register for WRite) kada njena upravljačka jedinica generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala ldMDRWR, trajanja jedne periode signala takta. Vrednost sa izlaza ovog registra se prosleđuje u operatrivnu memoriju.

Vrednost sa linija MEMDRD7..0 prosleđenu iz operativne memorije (reč bloka koji se dovlači iz operativne memorije u keš memoriju) keš memorija upisuje u registar MDRRD7..0 (Memory Data Register for ReaD) kada njena upravljačka jedinica generiše aktivnu vrednost upravljačkog signala ldMDRRD, trajanja jedne periode signala takta. Vrednost sa izlaza ovog registra se prosleđuje u blok datamem.

Sadržaj registra MAR15..0 predstavlja adresu operativne memorije na koju treba upisati podatak iz registra MDRWR7..0, u slučaju vraćanja bloka u operativnu memoriju; odnosno adresu operativne memorije sa koje treba očitati podatak u slučaju dovlačenja bloka iz operativne memorije. Vrednost na ulazu registra MAR15..0 se formira od vrednosti više signala. Na linije MAR1..0  se prosleđuje vrednost signala ABB1..0 čime se selektuje reč u okviru seta. Na linije MAR3..2 se prosleđuje vrednost signala SET1..0 čime se selektuje set. Na linje MAR15..4 se, u zavisnoti od toga da li je upravljačka jedinica keš memorije generisala aktivnu vrednost upravljačkog signala mxMAR ili nije, prosleđuje signal TAGOUT11..0 koji je ili oznaka grupe selektovanog bloka iz modula tagmem ili je oznaka grupe bloka za zamenu koji je privremeno smešten u bafer podataka DATABUF (u slučaju operacije čitanja, nema saglasnosti, blok modifikovan); ili signal CAR15..4 koji predstavlja broj grupe generisane adrese i prosleđuje se iz bloka cpu interfejs.

#### Upravljačka jedinica keš memorije

Kao što je napomenuto u poglavlju 3.4.2, za dizajn upravljačke jedinice keš memorije korišćena je ožičena realizacija, pri čemu se upravljačka jedinica sastoji od sledećih blokova:

- blok generisanje nove vrednosti brojača koraka,

- blok brojač koraka,

- blok dekoder koraka i

- blok generisanje upravljačkih signala.

Prva tri bloka su u simulatoru realizovani kao jedinstven modul (Slika 5.33), dok je blok generisanje upravljačkih signala zbog svoje obimnosti, realizovan kao dva zaseban modula, jedan za generisanje upravljačkih signala operacione jedinice (Slika 5.34) i jedan za generisanje signala upravljačke jedinice (Slika 5.35).

Slika 5.33 – Upravljačka jedinica keš memorije realizovanog simulatora

Blok generisanje nove vrednosti brojača koraka – određuje vrednosti ulaznih linija podataka brojača CNT. Ulazna linija CNT0 ima aktivnu vrednost ukoliko jedan od signala val1, val3, val5 i val9, takođe ima aktivnu vrednost. Ulazna linija CNT1 ima aktivnu vrednost ukoliko jedan od signala val2 i val3 ima aktivnu vrednost. Ulazna linija CNT2 ima aktivnu vrednost, ukoliko signal val5 ima aktivnu vrednost. Ulazna linija CNT3 ima aktivnu vrednost, ukoliko jedan od signala val8 i val9 ima aktivnu vrednost.  Nova vrednost brojača CNT se upisuje na uzlaznu ivicu signala takta kada su aktivni upravljački signal ldCNT i run.

Struktura i funkcija blokova brojač koraka i dekoder koraka opisana je u poglavlju 3.4.2.

##### Realizacija bloka generisanje upravljačkih signala

Blok generisanja upravljačkih signala realizovan je u skladu su algoritmom generisanja upravljačkih signala (vidi poglavlje 3.4.2.1.1) i njegova realizacija je prikazana na slikama Slika 5.34 i Slika 5.35.

Slika 5.34 - Blok generisanje upravljačkih signala operacione jedinice keš memorije realizovanog simulatora

Slika 5.35 - Blok generisanje upravljačkih signala upravljačke jedinice keš memorije realizovanog simulatora

### Povezivanje modula u najviši nivo hijerarhije simulatora

Nakon što su realizovani svi neophodni delovi simulatora keš memorije sa set-asocijativnim preslikavanjem, potrebno ih je prvo sve postaviti na podlogu za pregled strukture, a zatim i povezati. Ovom prilikom se dobija najviši nivo hijerarhije potpuno funkcionalnog simulatora odabranog računarskog sistema (Slika 5.36).

Slika 5.36 – Najviši nivo hijerarhije realizovanog simulatora

# RAD NA SIMULATORU

U ovoj glavi biće prikazano izvršavanje pripremljene, reprezentativne simulacije na simulatoru. Simulacija je konstruisana tako da pokrije sve različite situacije koje se javljaju pri radu sa set-asocijativnom keš memorijom. Najpre se opisuje sekvenca generisanja zahteva za operacijama keš memorije KEŠ, koja se pamti u strukturi TAB bloka operacije procesora CPU. Potom se daje početno stanje sistema. Na kraju se prikazuju neke karakteristične situacije pri radu simulatora.

## Sekvenca generisanja zahteva za operacijama keš memorije KEŠ

Sekvenca generisanja zahteva za operacijama keš memorije KEŠ ustvari oslikava rad hipotetičkog procesora i zahteve za operacije koje on tokom svog rada upućuje keš memoriji KEŠ. Ovi zahtevi se, za svrhu što boljeg i opsežnijeg simulatora, postavljaju tako da se pokriju sve moguće situacije koje mogu nastupiti u radu keš memorije sa set-asocijativnim preslikavanjem.

Sekvenca generisanja zahteva za operacijama keš memorije data je u tekstu koji sledi:

- Čitanje, nema saglasnosti, blok nije modifikovan, da bi kasniji zahtevi bili mogući ovaj zahtev se generiše 4 puta: za adrese 0x0011 (set 0), 0x0022 (set 0), 0x0037 (set 1) i 0x0048 (set 2);

- Čitanje, ima saglasnosti, za adresu 0x0036 (set 1);

- Upis, ima saglasnosti, da bi kasniji zahtevi bili mogući ovaj zahtev se generiše 3 puta: za adrese 0x0012 (set 0), 0x0036 (set 1), 0x0049 (set 2) i vrednosti koje se upisuju 0x21, 0x63 i 0x94, respektivno,

- Čitanje, nema saglasnosti, blok modifikovan, za adresu 0x0051 (set 0),

- Upis, nema saglasnosti, blok nije modifikovan, za adresu 0x0067 (set 1) i vrednost koja se upisuje 0x76,

- Upis, nema saglasnosti, blok je modifikovan, za adresu 0x0074 (set 1) i vrednost 0x47,

- Selektivno vraćanje, ima saglasnosti, blok modifikovan, za adresu 0x0049 (set 2),

- Selektivno vraćanje, ima saglasnosti, blok nije modifikovan, za adresu 0x0050 (set 0),

- Selektivno vraćanje, nema saglasnosti, za adresu 0x000C (set 3)

- Kompletno vraćanje, ima modifikovanih blokova

- Kompletno vraćanje, nema modifikovanih blokova

## Inicijalno stanje sistema

Odmah po učitavanju simulatora na podlozi za pregled strukture aktivan je i prikazan najviši stepen hijerarhije konstruisanog sistema. Učitani simulator, tom prilikom, postavlja i početne vrednosti svih relevantnih memorijskih lokacija i registarskih stuktura onako kako su one postavljene prilikom izrade simulatora. U tekstu koji sledi biće prikazan njihov sadržaj.

### Inicijalno stanje memorije

Radi jednostavnosti korišćene su samo lokacije memorije kod kojih su najviših 8 bita adrese jednaka 0. Sadržaj relevantnih lokacija koje simulator koristi tokom rada popunjen je tako da odgovara vrednosti najnižih 8 bit adrese lokacije na kojoj se podatak nalazi. Tako npr. na adresi 0x0011 se nalazi podatak 0x11, a na adresi 0x0035 podatak 0x35. Sadržaj memorije je popunjen korišćenjem opcije popunjavanja sadržaja RAM memorijskog modula bibliotečkog elementa softverskog paketa IGoVSoDS i predstavlja jednu hipotetičku situaciju u kojoj bi se mogao naći posmatrani računarski sistem u toku svog rada (Slika 6.37 i Slika 6.38). Sadržaj koji nije od koristi popunjen je vrednostima 0x00.

Slika 6.37 – Početni sadržaj operativne memorije (deo 1)

Slika 6.38 - Početni sadržaj operativne memorije (deo 2)

### Inicijalno stanje registarskih struktura

Na osnovu sekvence generisanja zahteva za operacijama keš memorije (vidi poglavlje 6.1) popunjavamo memoriju TAB bloka operacije procesora CPU. Ulazi ove memorije popunjavaju se prema strukturi ulaza datoj u poglavlju 5.2.1.1.2. Analizom sekvence generisanja zahteva za operacijama keš memorije utvrđuje se da je potrebno popuniti ukupno 16 uzastopnih ulaza memorije TAB (kod kojih polje TV mora biti postavljeno na vrednosti logičke 1) i da je polje TV sedamnaestog ulaza memorije TAB potrebno postaviti na vrednost logičke 0, kako bi se simulacija efektivno završila dolaskom u ovo stanje. Za sadržaj polja TWAIT je za sve ulaze memorije TAB osim za prvi uzeta vrednost 0. Za prvi ulaz uzeta je vrednost 0x12 samo kako bi se ilustrovala namena ovog polja.

## Izvršavanje simulacije rada zamišljenog računarskog sistema

Autor preporučuje korisnicima simulatora da se u toku rada simulatora intenzivno služe hijerarhijskim pregledom strukture modula sistema (Slika 6.40), budući da ona pruža veliku preglednost i veoma lako dolaženje do pojedinih modula sistema (prostim klikom na ime modula). Dalje, korisniku se preporučuje da, radi što bolje posvećenosti radu sistema, za izvršavanje simulacije koristi dugme Forward Simulation, Next Clock (Slika 6.39), čija je funkcija objašnjena u poglavlju 4.4.

Slika 6.39 – Pokretane simulacije za jedan takt unapred

Slika 6.40 – Hijerarhijski pregled structure sistema

Ukoliko se, na primer, simulacija ponovo izvršava i korisnik želi da preskoči određene delove, preporučuje da se za izvršavanje simulacije koristi dugme Forward Simulation, Run Simulation i da se ujedno postavi odgovarajući uslov za zaustavljanje simulacije korišćenjem Triggers Dialog Box (), čije su funkcije objašenjene u poglavlju 4.4.

Slika 6.41 – Pokretanje simulacije, izvršavanje simulacije

Na primer, ukoliko želimo da preskočimo obradu zahteva iz prvih 7 ulaza memorije TAB (od nultog do šestog), možemo postaviti sledeći događaj za zaustavljanje simulacije: “zaustavi simulaciju kada sadržaj brojača CNT bloka operacije procesora postane jednak 0x7” ().

Slika 6.42 – Podešavanje događaja za zaustavljanje simulacije

U odeljcima koji slede biće dato izvršavanje opisane simulacije na opisanom simulatoru uz pregled nekih najvažnijih događaja i vrednosti.

### Čitanje, nema saglasnosti, blok nije modifikovan

Kao što je već rečeno, da bi kasniji zahtevi bili mogući ovaj zahtev se generiše 4 puta: za adrese 0x0011 (set 0), 0x0022 (set 0), 0x0037 (set 1) i 0x0048 (set 2);

Prateći algoritam generisanja upravljačkih signala upravljačke jedinice procesora, vidimo da su početni koraci upis vrednosti polja TWAIT trenutno selektovanog ulaza memorije TAB u registar WCNT, odbrojavanje od nule i u slučaju operacije čitanja upis vrednosti polja TADR trenutno selektovanog ulaza memorije TAB u registar PAR bloka keš interfejs, što je za prvi zahtev (čitanje sa adrese 0x0011) prikazano na slici Slika 6.43.

Slika 6.43 – Upis generisane adrese u registar PAR

Zatim se, nakon što su podaci za slanje u keš memoriju pripremljeni, generiše aktivna vrednost signala PRQ, budući da je signal BUSY neaktivan, trajanja jedne periode signala takta čime se automatski generiše i aktivna vrednost signala zahteva za operacijom čitanja (Slika 6.44).

Slika 6.44 – Generisanje zahteva za operacijom čitanja

Time je procesor uspešno generisao zahtev za operacijom čitanja i sada se procesor blokira dok se od keš memorije ne dobije aktivna vrednost signala CRP, što se ogleda u tome što je sve vreme dok nije aktivan signal CRP, nije aktivan ni upravljački signal incCNT upravljačke jedinice procesora ().

Slika 6.45 – Signal incCNT neaktivan

Sa druge strane keš memorija je u prihvatni registar adrese upisal adresu koju je procesor generisao i zapamtila je da se radi o operaciji čitanja (signal CRD ima aktivnu vrednost). Prelazi se na izvršavanje operacije čitanja za zadatu adresu 0x0011. U bloku tagmem nije otkrivena saglasnost (Slika 6.46), pa se u brojač ABB bloka brojači, upisuje adresa reči u okviru seta, što za generisanu adresu iznosi 0x1 ().

Slika 6.46 – Operacija čitanja, nema saglasnosti

Slika 6.47 – Upis u brojač ABB

Tada se prelazi na dovlačenje (signal writeMEM je neaktivan) bloka iz memorije, počevši od reči koja se nalazi na adresi generisanoj od strane procesora – 0x0011 (Slika 6.48), što odgovara inkorporiranom poboljšanju performansi keš memorije: kritična reč prvo.

Slika 6.48 – Upis adrese prve reči bloka koji se dovlači

U trenutku kad brojač vremena pristupa memoriji MEMACC dobije vrednost 3 i generiše se aktivna vrednost signala MEMFC, vrši se i upis podatka pročitanog iz memorije u prihvatni registar podataka bloka mem interfejs.

Slika 6.49 – Pristup operativnoj memoriji završen.

Pročitani podatak se upisuje na odgovarajuće mesto u keš memoriju (set 0, ulaz 0), ali se ujedno i prosleđuje procesoru, budući da je to podatak koji je procesor tražio ().

Slika 6.50 – Prosleđivanje pročitanog podatka procesoru

Ujedno sa slanjem pročitanog podatka procesoru generiše se i aktivna vrednost signala CRP čime se procesoru stavlja do znanja da je traženi podatak na raspolaganju i da može da nastavi sa radom (Slika 6.51).

Slika 6.51 – Traženi podatak pročitan iz keš memorije

U sledećem taktu procesor vrši upis pročitanog podatka u TDATA polje trenutno selektovanog ulaza memorije TAB, što bi u ovom slučaju bio nulti ulaz (). Time je procesor kompletiaro traženu operaciju.

Slika 6.52 – Upis pročitanog podatka u memoriju TAB

Keš memorija nastavlja sa radom i u ulaz određen sadržajem brojača FIFO0 (za nulti set, ), nultog seta upisuje ostale reči pročitane iz memorije.

Slika 6.53 – Generisanje signala selSENT

Po obavljanju operacije flip-flop V00 dobija aktivnu vrednost, označavajući da je sada odgovarajući blok keš memorije popunjen validnim sadržajem i signal BUSY dobija neaktivnu vrednost. Tada se prelazi na obradu prvog ulaza memorije TAB. Opet je u pitanju operacija čitanja kod koje nema saglasnosti, ali je ona specifična po tome što se u WCNT brojač upisuje vrednost 0x12. Sada procesor, iako je BUSY signal postao neaktivan ne generiše novi zahtev zato što brojač WCNT nije završio sa odbrojavanjem.

Slika 6.54 – Brojač WCNT još uvek ima vrednost veću od 0

Potom se preostale tri operacije čitanja, kada nema saglasnosti, obavljaju za adrese 0x0022 (set 0), 0x0037 (set 1) i 0x0048 (set 2). Sadržaj relevantnih blokova keš memorije sada ima sledeći izgled:

| D | V | SET | ULAZ | GRUPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0x001 |
| 0 | 1 |  | 1 | 0x002 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0x003 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0x004 |

### Čitanje, ima saglasnosti

Obavlja se za adresu 0x0036 (set 1). Rad procesora je u osnovi isti kao i u prethodnom slučaju i nema potrebe za njegovom ilustracijom. Ovaj put se otkriva da saglasnost postoji (Slika 6.55) i podatak se čita direktno iz keš memorije (Slika 6.56).

Slika 6.55 – Operacija čitanja, postoji saglasnost

Slika 6.56 – Čitanje podatka direktno iz keš memorije

### Upis, ima saglasnosti

Kao što je ranije rečeno da bi kasniji zahtevi bili mogući ovaj zahtev se generiše 3 puta: za adrese 0x0012 (set 0), 0x0036 (set 1), 0x0049 (set 2) i vrednosti koje se upisuju 0x21, 0x63 i 0x94, respektivno,

Nema velike razlike u odnosu na operaciju čitanja kada ima saglasnosti. Sada se vrši upis podatka koji procesor mora pripremiti i upisati u registar PDRWR, da bi on mogao biti prosleđen keš memoriji.

Slika 6.57 – Upis podatka u registar PDRWR

Sadržaj relevantnih blokova keš memorije sada ima sledeći izgled:

| D | V | SET | ULAZ | GRUPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0x001 |
| 0 | 1 |  | 1 | 0x002 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0x003 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0x004 |

### Čitanje, nema saglasnosti, blok modifikovan

Ova operacije se obavlja za adresu 0x0051 (set 0). Utvrđivanje da nema saglasnosti se obavlja na isti način kao što je to prethodno opisano, međutim, ovaj put blok odabran za zamenu je modifikovan i treba ga vratiti u keš memoriju. Kod ove operacije se sadržaj bloka odabranog za zamenu najpre sačuva u baferu podataka DATABUF – signal writeDATABUF je aktivan (Slika 6.58).

Slika 6.58 – Čuvanje bloka podataka u baferu podataka DATABUF

Zatim se prelazi na dovlačenje bloka podataka iz operativne memorije, koje je istovetno kao u slučaju da blok nije bio modifikovan, a zatim se blok sačuvan u baferu podataka DATABUF prebacuje u operativnu memoriju.

Sadržaj relevantnih blokova keš memorije sada ima sledeći izgled:

| D | V | SET | ULAZ | GRUPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0x005 |
| 0 | 1 |  | 1 | 0x002 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0x003 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0x004 |

### Upis, nema saglasnosti, blok nije modifikovan

Ova operacije se obavlja za adresu 0x0067 (set 1) i vrednost koja se upisuje 0x76. Najpre se reč koju procesor prosleđuje upisuje na odgovarajuće mesto direktno u keš memoriju, a zatim se iz operativne memorije dovlače samo preostale tri reči odgovarajućeg seta, posmatrane grupe – pri dovlačenju brojač CNTBB startuje od 1 a brojač ABB od adrese bajta u okviru bloka uvećane za 1 (Slika 6.59).

Slika 6.59 – Iz memorije se dovlače samo preostale tri reči

Sadržaj relevantnih blokova keš memorije sada ima sledeći izgled:

| D | V | SET | ULAZ | GRUPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0x005 |
| 0 | 1 |  | 1 | 0x002 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0x003 |
| 1 | 1 |  | 1 | 0x006 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0x004 |

### Upis, nema saglasnosti, blok je modifikovan

Ova operacija se obavlja za adresu 0x0074 (set 1) i vrednost 0x47. Izvršavanje je slično kao kod operacije čitanja, nema saglasnost i blok je modifikovan, samo što se ovde prvo vraća blok iz keš memorije, pa se tek onda dovlači novi iz operativne memorije.

Sadržaj relevantnih blokova keš memorije sada ima sledeći izgled:

| D | V | SET | ULAZ | GRUPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0x005 |
| 0 | 1 |  | 1 | 0x002 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0x007 |
| 1 | 1 |  | 1 | 0x006 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0x004 |

### Selektivno vraćanje, ima saglasnosti, blok modifikovan

Ova operacija se obavlja za adresu 0x0049 (set 2). Utvrđivanje saglasnosti se vrši po potpuno istom principu kao do sada. Zatim se utvrđuje da je odabrani blok modifikovan (Slika 6.60) i prelazi se na njegovo vraćanje u operativnu memoriju.

Slika 6.60 – Blok koji se vraća je modifikovan

Sadržaj relevantnih blokova keš memorije sada ima sledeći izgled:

| D | V | SET | ULAZ | GRUPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0x005 |
| 0 | 1 |  | 1 | 0x002 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0x007 |
| 1 | 1 |  | 1 | 0x006 |

Ovim je izvršen pregled svih karakterističnih situacija koje se javljaju u radu keš memorije sa set-asocijativnim preslikavanjem.

# Zaključak

U ovom radu prezentovana je realizacija simulatora računarskog sistema koji koristi keš memoriju sa set-asocijativnim preslikavanjem. Simulator je realizovan korišćenjem razvojnog okruženja softverskog paketa IGoVSoDS, autora mr Nenada Grbanovića, dok je dizajn samog sistema u potpunosti preuzet iz literature [9], uz saglasnost autora prof. dr Jovana Đorđevića, redovnog profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

U uvodnim razmatranjima objašnjen je mehanizam funkcionisanja keš memorije uopšte i neke pojedinosti vezane za konkretne modele keš memorije, a naročito one koje su korišćene pri dizajniranju sistema čiji je simulator autor realizovao. Zatim je ukratko opisan dizajn računarskog sistema koji koristi keš memoriju sa set-asocijativnim preslikavanjem bez zalaženja u detalje specifikacije. Ovde su date opšte napomene o strukturi sistema i o usvojenim pretpostavkama pri njegovoj realizaciji. Nakon toga, dat je sažet opis softverskog paketa IGoVSoDS – generatora vizuelnih simulatora digitalnih struktura, u kome je simulator implementiran. Ovaj opis se može koristiti i kao priručnik za korisnike simulatora. Autor je ovde, takođe, izneo svoja viđenja i iskustva u radu sa softverskim paketom sa stanovišta korisnika, implementatora simulatora. Potom je dat detaljan opis realizacije simulatora u softverskom paketu IGoVSoDS, uz objašnjenja svih pojedinačnih struktura, načina njihovog funkcionisanja i njihove namene. Na kraju je dat opis izvršavanja i podešavanja reprezentativne simulacije, koja je osmišljena tako da se u toku njenog izvršavanja pokriju sve situacije koje su karakteristične za rad keš memorije sa set-asocijativnim preslikavanjem.

Zaključeno je da se korišćenjem softverskog paketa IGoVSoDS dobijaju potpuno funkcionalni simulatori zamišljenih računarskih sistema uz mnoštvo opcija simulacije a minimum uloženog truda, bez potrebe da se vodi računa o implementacionim detaljima samog simulatora. Autor smatra da su izrađeni simulatori laki za korišćenje, da je njihov rad razumljiv i pregledan i samim tim pogodan za korišćenje na laboratorijskim i pokaznim vežbama gde se studenti kroz posmataranje i analizu rada simulatora upoznaju sa osnovnim principima praktične primene i funkcionisanja digitalnih sistema. Kao najznačajniju osobinu simulatora izrađenih u paketu IGoVSoDS autor navodi upravo to što su simulatori vizuelni i što se u takvom okruženju i izrađuju. Autor smatra da je kompleksnost vrlo obimnog sistema IGoVSoDS praktičnom implementacijom na vrlo dobar način „sakrivena“ od korisnika i da ne opterećuje njegov rad pri izradi simulatora.

Čest je slučaj da se kod sistema koji su u toj meri kompleksni, uz sve dobre osobine sistema javlja i veliki broj nedostataka. Međutim, autor je uočio da to nije slučaj i sa IGoVSoDS, budući da je autor uočio svega par nedostataka.

Na primer, da bi se na podlogu za pregled strukture dodao natpis opšte namene ili natpis imena signala to je potrebno uraditi u više koraka. Prvo je potrebno je stisnuti desno dugme miša kada se strelica pokazivača postavi na odgovarajuće mesto, zatim se mora ući u podmeni za neki od natpisa i tu se mora odabrati opcija Create/Create Copy ili New za natpis opšte namene i imena signala, respektivno. Iako postoji opcija da se natpisi imena signala generišu kad i signali, autor je primetio da se ona, ponekad, nepredvidivo ponaša (ponekad kreirajući jedan, a ponekad čak i dva natpisa za isti signal) i da za neisprekidane linije signala nikada ni ne generiše natpise imena signala, bez obzira koliko je linija signala dugačka. Kao moguće rešenje ovog problema i poboljšanje funkcionalnosti sistema autor predlaže da se u režimu rada Move Signal doda nova funkcionalnost: gde ako se stisne levi taster miša, a pri tom je pritisnut sistemski taster CTRL, kada je strelica pokazivača iznad signala dodaje se natpis imena signala na mestu gde se nalazi strelica pokazivača (čak iako je linija signala isprekidana), odnosno ako se strelica nalazi na praznom delu podloge za prikaz strukture, dodaje se natpis opšte namene na mestu gde se ona nalazi.

Isto tako, ukoliko se želi izmeniti određeni natpis opšte namene ili natpis naziva signala, potrebno je to učiniti u više koraka. Za otklanjanje ovog nedostatka autor predlaže da se u režimu rada Move Signal doda nova funkcionalnost: 1) kada se strelica pokazivača postavi iznad natpisa, duplim klikom se otvara sadržaj natpisa za izmenu i to tako da je selektovan ceo sadržaj natpisa, i/ili da se 2) doda nova opcija u grupu funkcija Project glavnog menija – Edit when Creating new Label, koja će, kada je izabrana, dovesti do toga da kreiranje svakog novog natpisa (bilo opšte namene ili imena signala) dovodi do toga da se automatski od korisnika traži da upiše njen novi sadržaj.

Autor, pri tom, želi da napomene da pomenuti nedostaci ni u kom slučaju ne narušavaju očekivanu funkcionalnost sistema, već samo u neznatnoj meri produžavaju vreme potrebno za izradu simulatora.

# LITERATURA

- M. Abd-El-barr, H. El-Rewini, Fundamentals of Computer Organization and Architecture, John Wiley and sons, Inc (2005)

- A. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne, Operating System Concepts, Seventh Edition, John Wiley and sons, Inc (2004)

- M. Rafiquzzaman, Microprocessors and Microcomputerbased System Design, CRC Press, Inc (1990)

- D. Milićev, Operativni Sistemi 1, skripta za predavanja, Elektrotehnički fakultet Beograd (2005)

- L. Null, J. Lobur, Computer Organization and Architecture, Jones and Bartlett Publishers (2003)

- S. G. Shiva, Computer Design and Architecture, 3rd edition, revised and expanded, Marcel Dekker (2000)

- W. Stallings, Computer Organization and Architecture - Designing for Performance, 6th edition, Prentice Hall International Editions (2003)

- J. Djordjević, A. Milenković, S. Prodanović, A Hierarchical Memory System Enviroment, Proceedings of the IEEE/ACM ISCA-98 Workshop on Computer Architecture Education (1998)

- J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Edukaciono računarsko okruženje, Hijerarhijski memorijski sistem, Elektrotehnički fakultet Beograd (interni materijali u pripremi za štampu)

- Nenad Grbanović, Interaktivni generator vizuelnih simulatora digitalnih sistema (IGoVSoDS), doktorska disertacija u izradi, Elektrotehnički fakultet, Beograd  (2008)

- N. Grbanović, J. Đorđević, B. Nikolić,  The VSDS Environment based laboratory in computer architecture and organisation, prihvaćen za štampu u Computer Applications in Engineering Education, John Wiley and sons, Inc (2009)

* Ovo je osnovni mehanizam funkcionisanja keš memorije. Postoje i određene varijante, ali ipak u računarskim sistemima sa keš memorijom, procesor najčešće ne razmenjuje podatke sa operativnom memorijom direktno, već preko keš memorije.