|  | ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET BEOGRAD |
| --- | --- |

SIMULATOR MEMORIJSKOG I ULAZNO IZLAZNIH MODULA RAČUNARSKOG SISTEMA ZA RAD U LABORATORIJI

| profesor: dr JOVAN ĐORĐEVIĆ | student: Ivan Marković 2005/0108 |
| --- | --- |

Beograd

12.10.2009.

Sadržaj

1	Uvod	- 3 -

2	Arhitektura i organizacija memorije i ulazno/izlaznih uređaja	- 6 -

2.1	Arhitektura memorije	- 6 -

2.2	Organizacija memorije	- 6 -

2.2.1	Operaciona jedinica memorije	- 6 -

2.2.2	Upravljačka jedinica memorije	- 7 -

2.3	Arhitektura ulazno/izlaznih uređaja	- 8 -

2.4	Organizacija ulazno/izlaznih uređaja	- 8 -

2.4.1	Periferija	- 8 -

2.4.2	Konroler periferije bez direktnog pristupa memoriji	- 10 -

2.4.3	Kontroler periferije sa direktnim pristupom memoriji	- 16 -

2.4.4	Konroler za generisanje impulsa	- 28 -

3	Korisnički interfejs	- 31 -

3.1	Pokretanje simulatora	- 31 -

3.2	Kontrola rada simulatora i navigacija	- 33 -

3.3	Pregled stanja memorije i registara kontrolera periferija	- 38 -

4	Softverska realizacija	- 41 -

4.1	Pomoćni program	- 41 -

4.2	Opis dizajna simulatora memorije i ulazno/izlaznog sistema	- 43 -

5	Testovi za laboratorijski rad	- 52 -

5.1	Skup testova za samostalni rad	- 52 -

5.2	Detaljan pregled jednog testa	- 56 -

6	Zaključak	- 68 -

7	Literatura	- 70 -

# Uvod

U savremenom ljudskom društvu informacije su postale najvredniji resurs. U osnovi sistema informacija je računar. Ovaj uređaj je omogućio neverovatno brzu obradu informacija i uz pomoć još nekih tehnologija (telekomunikacije, Internet i slično) omogućio skoro neograničen pristup istim. Pored informacija, računari služe i da se ljudi povezuju. Nekada su bile potrebne nedelje, pa i meseci da poruke stignu sa jednog kraja sveta na drugi. Sada je za to potreban samo jedan klik.

Računarska nauka napreduje izuzetnom brzinom. Računari su sve brži, svestraniji i složeniji. Upravo je zbog ove brzine potrebno isto tako brzo obučavati ljude da koriste ta nova dostignuća, ali i da se razvijaju nove tehnologije. Zašto onda za učenje o računarima ne koristiti sam računar? To je i cilj ovog projekta.

Tokom učenja o računarima potrebno je savladati kako teoretska, tako i praktična znanja. Za to je zadužena teoretska nastava, odnosno vežbe na tabli. Na taj način student stiče osnovna znanja o ovoj oblasti. Poznato je da čovek najbolje uči kroz rad. To se u ovom slučaju može postići na laboratorijskim vežbama, uz korišćenje simulatora. Simulatori mogu biti hardverski i softverski. Hardver je obično skup i nije dovoljno prilagodljiv za potreba upoznavanja sa osnovnim funkcionalnostima računarskog sistema. Zbog toga je bolje koristiti softverske simulatore.

Ovaj projekat ima za cilj funkcionalan simulator računarskog sistema za potreba kursa iz Arhitekture i organizacije računara. Slike i delovi teksta su preuzeti iz literature [1], uz saglasnost autora. Procesor je jednoadresni sa 8 tipova adresiranja. Poseduje širok spektar instrukacija, kako onih za obradu podataka, tako i onih za skokove unutar programa i rad sa memorijom i ulazno/izlaznim sistemom. Ulazno/izlazni sistem se sastoji iz 8 uredjaja. Vrste tih uređaja su: kontroler periferije bez direktnog pristupa memoriji, kontroler periferije sa direktnim pristupom memoriji, kontroler generatora impulsa i generator nemaskirajućeg prekida.  Za komunikaciju između procesora i memorijskog i ulazno/izlaznog sistema se koristi asinhrona magistrala. Procesor je ujedno i arbitrator na magistrali. Struktura ovog sistema je data na slici 1.1.

Zadatak autora ovog rada je bio da koristeći gotov dizajn sistema koji je preuzet iz literature [1], uz saglasnost autora, napravi grafički simulator memorijskog i ulazno/izlaznog sistema. Bilo je potrebno projektovati simulator koji ce biti jednostavan za učenje, ali koji mora da pruži detaljan uvid u način na koji funkcioniše dati računarski sistem. Takođe je bilo potrebno omogućiti da korisnici imaju potpunu kontrolu nad izvršavanjem rada sistema. To podrazumeva pokretanje sistema u režimu takt po takt, instrukciju po instukciju i izvršavanje programa u celosti. Podržana je i mogućnost da se u prva dva režima ide i u nazad.

U glavi II je dat opis arhitekture i organizacije sistema, uz korišćenje slika iz simulatora za ilustraciju kako je projektovani računarski sitem realizovan. Delovi teksta i slike su preuzeti iz iz literature [1], uz saglasnost autora. Ovde će ukratko biti biti navedena specifikacija memorijskog i ulazno/izlaznog sistema, pošto je to tema ovog rada. Procesor je tema rada iz literature [2]. Memorija je kapaciteta 60K 8-mo bitnih reči. Ulazno/izlaznih uređaja ima 7. Ulazno/izlazni uređaj U/I1 se sastoji od periferije i kontrolera bez direktnog pristupa memoriji povezanih paralelnim interfejsom. Ulazno/izlazni uređaj U/I2 se sastoji od periferije i kontrolera sa direktnim pristupom memoriji povezanih paralelnim interfejsom. Ulazno/izlazni uređaj U/I3 se sastoji od periferije i kontrolera bez direktnog pristupa memoriji povezanih serijskim interfejsom.  Ulazno/izlazni uređaji U/I4 do U/I7 se sastoje samo od  kontrolera za generisanje impulsa. Uređaj za kontrolu ispravnosti rada sistema FAULT generiše nemaskirajući prekid inm u slučaju otkrivanja neke neispravnosti.

Slika 1.1. Struktura sistema

U glavi III je dat opis korisničkog interfejsa simulatora. On je napravljen tako da bude intuitivno jasan svim grupama korisnika. U toj glavi je opisano pokretanje simulatora, učitavanja odgovarajućeg programa u sistem, kao i asembliranje programa koji nije u mašinskom jeziku. Objašnjena je kontrola rada sistema i navigacija kroz stablo računarskog sistema, tj. pregled realizacije procesora, memorije i ulazno/izlaznog sistema. Takođe je prikazano i pregledanje stanja memorije i registara kontrolera periferija.

U glavi IV je data softverska realizacija samog simulatora. Simulator je napravljen tako da se svako kolo u sistemu simulira nezavisno i sve se preslikava jedan na jedan u odnosu na idejni projekat. Sve logičke celine koje postoje u okviru hardverske realizacije ulazno/izlaznog sistema (periferija) i memorije postoje i u softverskoj realizaciji. U izgradnji simulatora  ulazno/izlaznog sistema i memorije je ispoštovan interfejs koji je propisan za ceo sistem kako bi se dva nezavisna dela mogla sastaviti u jednu funkcionalnu celinu. Pored samog simulatora prikazani su i pomoćni programi koji su olakšali rad na samom simulatoru. To su program za iscrtavanje linija (logičkih pinova) i generisanje logičkih komponenti sistema, program za interpretaciju tako dobijenih podataka i program za prevođenje asemblerskog programa.

U glavi V su dati primeri korišćenja simulatora. Jedan primer je prikazan detaljno, korak po korak, dok su ostali dati samo opisno, uz kod programa. Primeri obuhvataju rad kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji u režimu provere statusa i uz korišćenje mehanizma prekida i kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji. Prikazan je i režim upisa i režim čitanja iz memorije ili periferije.

U glavi VI je dat zaključak. Prvo je dat kratak osvrt na realizovani sistem. Zatim, su data neka zapažanja autora kako bi se dati simulator mogao realizovati nakon iskustva stečenog u prvobitnoj izvedbi. Nakon toga je su navedena razmišljanja o tome kako bi se simulator mogao dalje unaprediti.

# Arhitektura i organizacija memorije i ulazno/izlaznih uređaja

U ovoj glavi je dat sažet opis arhitekture i organizacije memorije i ulazno/izlaznih uređaja. Detaljni opisi svake od ovih stavki su dati u literaturi [1].

## Arhitektura memorije

Arhitekturu memorije čine 8-mo bitne programski dostupne memorijske lokacije kapaciteta 60K reči, koje zauzimaju opseg od 0 do EFFFh memorijskog adresnog prostora. Podržana su sledeća adresiramja: registarsko indirektno, memorijsko direktno, memorijsko indirektno, registarsko indirektno sa pomerajem, bazno indeksno i PC relativno. Sadržaj ukazivača na vrh steka SP se ponekad koristi kao adrese memorijske lokacije.

## Organizacija memorije

U ovoj glavi se daje organizacija memorije MEM (slika 2.2.1). Memorija MEM se sastoji iz operacione jedinice oper i upravljačke jedinice uprav. Operaciona jedinica oper je kompozicija kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za pamćenje binarnih reči, izvršavanje mikrooperacija i generisanje signala logičkih uslova. Upravljačka jedinica uprav je kompozicija kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za generisanje upravljačkih signala prema algoritmu generisanja upravljačkih signala operacione jedinice i signala logičkih uslova.

Slika 2.2.1. Organizacija memorije

Struktura i opis operacione i upravljačke jedinice se daju u daljem tekstu.

### Operaciona jedinica memorije

Operaciona jedinica oper sadrži memoriju MEM, kombinacione i sekvencijalne mreže za realizaciju ciklusa na magistrali u kojima je memorija sluga i kombinacione i sekvencijalne mreže za realizaciju vremena pristupa memorijskom RAM modulu (slika 2.2.1.1).

Slika 2.2.1.1. Operaciona jedinica memorije

Memorija MEM služi za pamćenje (216-212) 8-mo bitnih reči.

### Upravljačka jedinica memorije

U ovom odeljku se daje struktura upravljačke jedinice memorije. Dijagram toka operacija i algoritam generisanja upravljačkih signala su dati detaljno u literaturi [1]. Struktura upravljačke jedinice memorije je data na slici 2.2.2.1.

Slika 2.2.2.1. Upravljačka jedinica memorije

Upravljačka jedinica se sastoji od mikroprekidača TIME7...0, brojača MEMACC7...0 , komparatora CMP i logičkih elemenata koji na osnovu signala čitanja rdMEM i signala upis wrMEM memorije generišu signal fcMEM operacione jedinice oper.

Mikroprekidači TIME7...0 se prilikom konfiguracije sistema ručno postavljaju na vrednost koja pomnožena sa periodom signala takta definiše vreme pristupa memorije. Brojač MEMACC7...0  se koristi kao brojač vremena pristupa memorije. Njegov sadržaj je normalno sve nule.

## Arhitektura ulazno/izlaznih uređaja

Arhitekturu ulazno/izlaznih uređaja čine 8-mo bitni programski dostupni registri kontrolera ulazno/izlaznih uređaja kapaciteta 4K reči. Iz registara kontrolera se čita i u registre kontrolera se upisuje na identičan načina na koji se čita iz memorijskih lokacija i upisuje u memorijske lokacije. Dozvoljeno je čitanje iz svih registara kontrolera i upisivanje u sve registre kontrolera. Adresa registra kontrolera se dobija na identičan način na koji se dobija adresa memorijske lokacije.

Postoje tri tipa kontrolera ulazno/izlaznih uređaja: kontroler bez direktnog pristupa memoriji, kontroler sa direktnim pristupom memoriji i kontroler za generisanje impulsa.

## Organizacija ulazno/izlaznih uređaja

Ulazno/izlazni uređaji U/I se sastoje iz periferije PER i kontrolera periferije KP. Postoje kontroleri periferija bez i sa direktnim pristupom memoriji. U ovoj glavi se daje organizacija periferije, kontrolera bez direktnog pristupa memoriji, kontrolera sa direktnim pristupom memoriji i kontrolera za generisanje impulsa.

### Periferija

Periferija PER (slika 2.4.1.1) se sastoji iz operacione jedinice oper i upravljačke jedinice uprav. Operaciona jedinica oper je kompozicija kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za pamćenje binarnih reči, izvršavanje mikrooperacija i generisanje signala logičkih uslova. Upravljačka jedinica uprav je kompozicija kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za generisanje upravljačkih signala na osnovu algoritma generisanja upravljačkih signala operacione jedinice i vrednosti signala logičkih uslova.

Slika 2.4.1.1. Organizacija periferije

Struktura i opis operacione i upravljačke jedinice se daju u daljem tekstu.

#### Operaciona jedinica periferije

Operaciona jedinica oper sadrži brojač ENTRY4...0 i memoriju PER (slika 2.4.1.1.1).

Slika 2.4.1.1.1. Operaciona jedinica periferije

Brojač ENTRY4...0 je 5-to razredni brojač čiji se sadržaj koristi za adresiranje memorijskih lokacija memorije PER prilikom upisa u periferiju ili čitanja iz periferije. U zavisnosti od vrednosti signala na ulazima CL i INC brojača, u brojač se mogu upisati sve nule, sadržaj brojača se može inkrementirati i sadržaj brojača može ostati nepromenjen.

Memorija PER služe za simulaciji periferije kapaciteta 25 8-mo bitnih reči.

#### Upravljačka jedinica periferije

Slika 2.4.1.2.1. Upravljačka jedinica periferije

U ovom odeljku je data struktura upravljačke jedinice uprav. Dijagram toka operacija i algoritam generisanja upravljačkih signala su dati u literaturi [1].

Upravljačka jedinica (slika 2.4.1.2.1Error: Reference source not found) se sastoji od mikroprekidača TIME7...0, brojača PERACC7...0 , komparatora CMP i logičkih elemenata koji na osnovu signala čitanja rdPER i signala upisa wrPER kontrolera KP generišu signal fcPER kontrolera KP i operacione jedinice oper.

Mikroprekidači TIME7...0 se prilikom konfiguracije sistema ručno postavljaju na vrednost koja pomnožena sa periodom signala takta definiše vreme pristupa periferije. Brojač PERACC7...0  se koristi kao brojač vremena pristupa periferije. Njegov sadržaj je normalno sve nule.

### Konroler periferije bez direktnog pristupa memoriji

Kontroler periferije KP (slika 2.4.2.1) se sastoji iz operacione jedinice oper i upravljačke jedinice uprav.

Operaciona jedinica oper je kompozicija kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za pamćenje binarnih reči, izvršavanje mikrooperacija i generisanje signala logičkih uslova.

Upravljačka jedinica uprav se sastoji iz dva dela i to upravljačke jedinice magistrale uprav_bus i upravljačke jedinice periferije uprav_per. Struktura i opis operacione i upravljačke jedinice se daju u daljem tekstu.

#### Operaciona jedinica kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

Operaciona jedinica (slika 2.4.2.1) se sastoji od sledećih blokova: blok registri i blok interfejs. Blok registri (slika 2.4.2.1.1.1) služi za čuvanje podataka, upravljačkih i statusnih informacija. Blok interfejs (slika 2.4.2.1.2.1) služi za realizaciju ciklusa na magistrali u kojima je kontroler sluga i za realizaciju prekida.

Struktura i opis blokova operacione jedinice oper se daju u daljem tekstu.

##### Blok registri kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

Blok registri (slika 2.4.2.1.1.1) sadrži registre DR7…0 i DRAUX7…0 sa multiplekserima MP1 i MP2, registar CR2…0 i SR0 i flip-flopove WRDR i RDDR.

Registri DR7…0 i DRAUX7…0 su 8-mo razredni registar podatka i pomoćni registar podatka, respektivno (slika 2.4.2.1.2.1). Ovi registri zajedno sa multiplekserima MP1 i MP2 služe za prenos podataka između periferije PER i memorije MEM.

Registar CR2…0 je trorazredni upravljački registar koji sadrži bitove start, u/i i prekid, respektivno.

Registar SR0 je jednorazredni upravljački registar koji sadrži bit spremnost.

Flip-flopovi RDDR i WRDR se koriste za neophodnu sinhronizaciju pri prenosu podataka iz periferije u memoriju i iz memorije u periferiju, respektivno.

Slika 2.4.2.1. Organizacija kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

Slika 2.4.2.1.1.1. Blok registri kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

##### Blok interfejs kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

Blok interfejs (slika 2.4.2.1.2.1) sadrži kombinacione i sekvencijalne mreže za realizaciju ciklusa na magistrali u kojima je kontroler sluga i za generisanje prekida.

Slika 2.4.2.1.2.1. Blok interfejs kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

#### Upravljačka jedinica kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

Upravljačka jedinica uprav se sastoji iz dva dela: upravljačke jedinice magistrale uprav_bus i upravljačke jedinice periferije uprav_per.

Upravljačke jedinice uprav_bus i uprav_per rade isovremeno i omogućuju paralelan rad kontrolera periferije KP kao sluge sa magistralom BUS i kontrolera periferije KP sa periferijon PER.

Struktura i opis upravljačkih jedinica uprav_bus i uprav_per se daju u daljem tekstu.

##### Upravljačka jedinica magistrale kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

U ovom odeljku je daja struktura upravljačke jedinice uprav_bus. Dijagram toka operacija i algoritam generisanja upravljačkih signala su dati u literaturi [1]. Struktura upravljačke jedinice je prikazana na slici 2.4.2.2.1.1Error: Reference source not found.

Slika 2.4.2.1.2.1. Upravljačka jedinica magistrale kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

##### Upravljačka jedinica periferije kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

U ovom odeljku je daja struktura upravljačke jedinice uprav_per. Dijagram toka operacija i algoritam generisanja upravljačkih signala su dati u literaturi [1]. Upravljačka jedinica (slika 2.4.2.2.2.1) se sastoji od sledećih blokova: blok generisanje nove vrednosti brojača koraka, blok brojač koraka, blok dekoder koraka i blok generisanje upravljačkih signala.

Struktura i opis blokova upravljačke jedinice se daju u daljem tekstu.

Blok brojač koraka sadrži brojač CNT, koji može da radi u sledećim režimima: režim inkrementiranja, režim skoka i režim mirovanja.  Blok dekoder koraka sadrži dekoder DC. Blok generisanje upravljačkih signala generiše tri grupe upravljačkih signala i to:  upravljačke signale periferije PER (slika 2.4.2.2.2.2), upravljačke signale blokova operacione jedinice oper (slika 2.4.2.2.2.3) i upravljačke signale upravljačke jedinice uprav_per (slika 2.4.2.2.2.4).

Slika 2.4.2.2.2.1. Upravljačka jedinica periferije kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

Slika 2.4.2.2.2.2. Generisanje upravljačkih signala periferije kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

Slika 2.4.2.2.2.3. Generisanje upravljačkih signala blokova operacione jedinice periferije kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

Slika 2.4.2.2.2.4. Generisanje upravljačkih signala upravljačke jedinice periferije kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

### Kontroler periferije sa direktnim pristupom memoriji

Kontroler periferije KP (slika 2.4.3.1Error: Reference source not found) se sastoji iz: operacione jedinice oper  i  upravljačke jedinice uprav.

Slika 2.4.3.1. Organizacija kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

Operaciona jedinica oper je kompozicija kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za pamćenje binarnih reči, izvršavanje mikrooperacija i generisanje signala logičkih uslova.  Upravljačka jedinica uprav se sastoji iz tri dela i to upravljačke jedinice magistrale uprav_bus, upravljačke jedinice periferije uprav_per i upravljačke jedinice memorije uprav_mem.

Struktura i opis operacione i upravljačke jedinice se daju u daljem tekstu.

#### Operaciona jedinica kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

Operaciona jedinica (slika 2.4.3.1) se sastoji od sledećih blokova: blok registri i blok interfejs.

Blok registri (slike 2.4.3.1.1.1 i 2.4.3.1.1.2) služi za čuvanje podataka, upravljačkih i statusnih informacija. Blok interfejs (slika 2.4.3.1.2.1) služi za realizaciju ciklusa na magistrali kada je kontroler sluga, realizaciju prekida, dobijanje dozvole korišćenja magistrale i realizaciju ciklusa na magistrali kada ja kontroler gazda.

Struktura i opis blokova operacione jedinice oper se daju u daljem tekstu.

##### Blok registri kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

Blok registri sadrži sadrži registre DR7…0 i DRAUX7…0 sa multiplekserima MP1 i MP2, registre CR3…0 i SR0, flip-flopove WRDR i RDDR (slika 2.4.3.1.1.2) i registre WCR15…0 i AR15…0 (slika 2.4.3.1.1.2).

Registri DR7…0 i DRAUX7…0 su 8-mo razredni registar podatka i pomoćni registar podatka, respektivno (slika 2.4.3.1.1.1). Ovi registri zajedno sa multiplekserima MP1 i MP2 služe za prenos podataka između periferije PER i memorije MEM.

Registar CR3…0 je četvororazredni upravljački registar koji sadrži bitove paketski prenos, start, u/i prenos i generisanje prekida, respektivno.

Registar SR0 je jednorazredni upravljački registar koji sadrži bit prenos završen.

Flip-flopovi RDDR i WRDR se koriste za neophodnu sinhronizaciju pri prenosu podataka iz periferije u memoriju i obrnuto. Flip-flop RDDR se koristi pri prenosu podataka iz periferije u memoriju. Flip-flop WRDR se koristi pri prenosu podataka iz memorije u periferiju.

Brojač WCR15…0 je 16-to razredni brojač u kome se čuva broj reči bloka podataka koje treba preneti (slika 2.4.3.1.1.2). Veličina bloka podataka koji treba preneti se u brojač WCR15…0 upisuje programskim putem u dva ciklusa na magistrali.

Slika 2.4.3.1.1.1. Blok registri kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji (prvi deo)

Slika 2.4.3.1.1.2. Blok registri kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji (drugi deo)

Brojač AR15…0 je 16-to razredni brojač u kome se čuva adresa sledeće reči bloka podataka koja se prenosi. Početna adresa se u brojač AR15…0 upisuje programskim putem u dva ciklusa na magistrali.

##### Blok interfejs kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

Blok interfejs (slika 2.4.3.1.2.1) sadrži kombinacione i sekvencijalne mreže za realizaciju ciklusa na magistrali u kojima je kontroler sluga, za realizaciju ciklusa na magistrali u kojima je kontroler gazda,  za dobijanje dozvole korišćenja magistrale i za generisanje prekida.

Slika 2.4.3.1.2.1. Blok interfejs kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

#### Upravljačka jedinica kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

Upravljačka jedinica uprav_jed se sastoji iz tri dela: upravljačke jedinice magistrale uprav_bus, upravljačke jedinice periferije uprav_per i upravljačke jedinice memorije uprav_mem. Upravljačke jedinice uprav_bus, uprav_per i uprav_mem rade istovremeno i omogućuju paralelan rad kontrolera periferije KP kao sluge sa magistralom BUS, kontrolera periferije KP sa periferijon PER i kontrolera periferije KP kao gazde sa magistralom BUS.

Upravljačka jedinica uprav_bus omogućuje da procesor CPU kao gazda u kontroleru kao slugi realizuje upisivanje sadržaja u registre i čitanje sadržaja iz registara.

Struktura i opis upravljačkih jedinica uprav_bus, uprav_per i uprav_mem se daju u daljem tekstu.

##### Upravljačka jedinica magistrale kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

U ovom odeljku se daje struktura upravljačke jedinice uprav_bus. Dijagram toka operacija i algoritam generisanja upravljačkih signala su dati u literaturi [1].

Struktura upravljačke jedinice je prikazana na slici 2.4.3.2.1.1.

Slika 2.4.3.2.1.1. Upravljačka jedinica memorije kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

##### Upravljačka jedinica periferije kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

U ovom odeljku se daje struktura upravljačke jedinice uprav_per. Dijagram toka operacija i algoritam generisanja upravljačkih signala su dati u literaturi [1]. Upravljačka jedinica (slika 2.4.3.2.2.1) se sastoji od sledećih blokova: blok generisanje nove vrednosti brojača koraka, blok brojač koraka, blok dekoder koraka i blok generisanje upravljačkih signala.

Struktura i opis blokova upravljačke jedinice se daju u daljem tekstu.

Slika 2.4.3.2.2.1. Upravljačka jedinica periferije kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

Blok generisanje nove vrednosti brojača koraka služi za generisanje vrednosti koju treba upisati u brojač CNT. Blok brojač koraka sadrži brojač CNT. Blok dekoder koraka sadrži dekoder DC. Blok generisanje upravljačkih signala generiše tri grupe upravljačkih signala i to:  upravljačke signale periferije PER (slika 2.4.3.2.2.2), upravljačke signale blokova operacione jedinice oper (slika 2.4.3.2.2.3) i upravljačke signale upravljačke jedinice uprav_per (slika 2.4.3.2.2.4).

Slika 2.4.3.2.2.2. Generisanje upravljačkih signala periferije kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

Slika 2.4.3.2.2.3. Generisanje upravljačkih signala blokova operacione jedinice periferije kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

Slika 2.4.3.2.2.4. Generisanje upravljačkih signala upravljačke jedinice periferije kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

##### Upravljačka jedinica memorije kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

U ovom odeljku se daje struktura upravljačke jedinice uprav_mem. Dijagram toka operacija i algoritam generisanja upravljačkih signala su dati u literaturi [1].

Struktura upravljačke jedinice ožičene realizacije je prikazana na slici 2.4.3.2.3.1. Upravljačka jedinica se sastoji od sledećih blokova: blok brojač koraka, blok dekoder koraka i blok generisanje upravljačkih signala.

Slika 2.4.3.2.3.1. Upravljačka jedinica memorije kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

Blok brojač koraka sadrži brojač CNT3...0, koji može da radi u sledećim režimima: režim inkrementiranja, režim skoka i režim čekanja. Blok dekoder koraka sadrži dekoder DC. Blok generisanje upravljačkih signala sadrži kombinacione mreže koje generišu dve grupe upravljačkih signala i to:  upravljačke signale blokova operacione jedinice oper (slika 2.4.3.2.3.2) i upravljačke signale upravljačke jedinice uprav_mem (slika 2.4.3.2.3.3).

Slika 2.4.3.2.3.2. Upravljačka jedinica memorije kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

Slika 2.4.3.2.3.3. Upravljačka jedinica memorije kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji

### Konroler za generisanje impulsa

U ovoj glavi se daje organizacija kontrolera za generisanje impulsa TMR (slika 2.4.4.1). Kontroler TMR se sastoji iz operacione jedinice oper i upravljačke jedinice uprav.

Operaciona jedinica oper je kompozicija kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za pamćenje binarnih reči, izvršavanje mikrooperacija i generisanje signala logičkih uslova. Upravljačka jedinica uprav je kompozicija kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža koje služe za generisanje upravljačkih signala prema algoritmu generisanja upravljačkih signala operacione jedinice i signala logičkih uslova.

Slika 2.4.4.1. Organizacija kontrolera za generisanje impulsa

Struktura i opis operacione i upravljačke jedinice se daju u daljem tekstu.

#### Operaciona jedinica kontrolera za generisanje impulsa

Operaciona jedinica oper sadrži upravljačke registre CR2 i WCR15…0 i kombinacione i sekvencijalne prekidačke mreže za realizaciju ciklusa na magistrali u kojima je kontroler sluga (slika 2.4.4.1.1).

Slika 2.4.4.1.1. Operaciona jedinica kontrolera za generisanje impulsa

Registar CR2 je jednororazredni upravljački registar koji sadrži bit start. U registar CR2 se, generisanjem aktivne vrednosti signala CRin upisuje sadržaj sa linije podataka DBUS2 magistrale.

Registar WCR15…0 je 16-to razredni registar u kome se čuva vreme, zadato kao broj perioda signala takta, koje treba da protekne od trenutka startovanja kontrolera do trenutka generisanja impulsa trajanja jedna perioda signala takta.

#### Upravljačka jedinica kontrolera za generisanje impulsa

Upravljačka jedinica uprav se sastoji iz dva dela: upravljačke jedinice magistrale uprav_bus i upravljačke jedinice generisanja impulsa uprav_intr.

Upravljačka jedinica uprav_bus omogućuje da processor CPU kao gazda realizuje u kontroleru kao slugi upisivanje sadržaja u registre i čitanje sadržaja iz registara.

Struktura i opis upravljačkih jedinica uprav_bus i uprav_intr se daju u daljem tekstu.

##### Upravljačka jedinica magistrale kontrolera za generisanje impulsa

U ovom odeljku se daje struktura upravljačke jedinice uprav_bus. Dijagram toka operacija i algoritam generisanja upravljačkih signala su dati u literaturi [1].

Struktura upravljačke jedinice je prikazana na slici 2.4.4.2.1.1.

Slika 2.4.4.2.1.1. Upravljačka jedinica magistrale kontrolera za generisanje impulsa

##### Upravljačka jedinica generisanja impulsa kontrolera za generisanje impulsa

U ovom odeljku se daje struktura upravljačke jedinice uprav_ intr. Dijagram toka operacija i algoritam generisanja upravljačkih signala su dati u literaturi [1].

Struktura upravljačke jedinice je prikazana na slici 2.4.4.2.2.1. Upravljačka jedinica se sastoji od brojača TMRACC15...0 i komparatora CMP i logičkih elemenata koji generišu signal intr operacione jedinice oper.

Slika 2.4.4.2.1.1. Upravljačka jedinica generisanja impulsa kontrolera za generisanje impulsa

Brojač TMRACC15...0  se koristi kao brojač signala takta. Njegov sadržaj se postavlja na početni sadržaj sve nule aktivnom vrednošću jednog od signala stopTMR, startTMR i intr.

# Korisnički interfejs

U ovoj glavi se opisuje korisnički interfejs simulatora. U prvom poglavlju je opisano pokretanje simulatora, tj. željenog programa. U drugom poglavlju je objašnjena kontrola rada simulatora i navigaciaj kroz sistem. U trećem poglavlju je dat način pregledanja stanja memorije i registara kontrolera i periferija.

## Pokretanje simulatora

Simulator je predviđen za brže učenje i bolje razumevanje rada procesora i jednog računarskog sistema koji u sebi pored procesora sadrži i kontroler bez i sa direktnim pristupom memoriji kao i generatore takta. Takođe se očekuje da korisnik bude upoznat sa arhitekturom i organizacijom sistema pre nego sto počne da koristi simulator.

Za pokretanje simulatora je potrebno da korisnik ima instalirano Java Runtime okruženje u kojem se pokreće simulator. Pokretanje simulatora se vrši dvostrukim klikom na ikonicu sim2009.jar. Kada se sistem pokrene, iz menija, tj. iz stavke File bira se ili opcija Open (slika 3.1.1)  ili Open asm (slika 3.1.2).

Slika 3.1.1. Biranje stavke Open

Slika 3.1.2. Biranje stavke Open asm

Ako korisnik ima asemblirani binarni fajl *.sim koristiće opciju Open iz menija. Pri odabiru opcije Open korisniku se prikazuje prozor za izbor fajla sa željenom simulacijom (slika 3.1.3). Na prikazanoj slici je selektovana simulacija Tipovi Instrukcija.

Ukoliko je korisnik napisao asemblerski kod koji želi da testira i posmatra kako se taj program izvršava prvo mora da izvrši asembliranje datog fajla. Izborom opcije Open asm iz menija se otvara prozor za asembliranje fajlova (slika 3.1.4). Dugmadima Browse se bira fajl koji se asemblira (Source file) i odredišni folder (Destination folder) u koji će biti smešten fajl *.sim koji je rezultat rada asemblera. Kada se izvrši izbor asm fajla i odredišta, pritiskom na taster Asembl se vrši asembliranje. Po završetku asembliranja se dobija poruka o tome kako je proteklo asembliranje. Ukoliko je došlo do greške saopštava se korisniku u kom redu asemblerskog fajla je došlo do greške. Ukoliko je sve završeno bez grešaka, korisniku se prikazuje poruka slična onoj na slici 3.1.5. Po završenom asembliranju korisnik može da otvori *.sim fajl kao što je predhodno već opisano.

Po otvaranju *.sim fajla u memoriju sistema se upisuje mašinski kod i sistem se priprema za izvršavanje. Signal stSTART se postavlja na 1 i traje tokom jednog perioda signala takta, a potom se vraća na 0. Posle je aktivan signal START i procesor kreće da radi.

Slika 3.1.3. Prozor za izbor simulacije

Slika 3.1.4. Prozor za asembliranje programa koji se želi pokrenuti na simulatoru

Slika 3.1.5. Prozor za asembliranje programa koji se želi pokrenuti na simulatoru – rezultat asembliranja

## Kontrola rada simulatora i navigacija

U ovom delu su objašnjeni načini navigacije kroz sistem i način kontrole rada sistema.

Za kontrolu rada sistema se koriste dugmad iz panela Kontrola (slika 3.2.1). Dugmad koja se nalaze sa leve i desne strane oznake CLK služe da se sistem pomera za jedan takt unapred (desno) ili unazad (levo). Dugmad koja se nalaze sa leve i desne strane oznake INS služe da se sistem pomera za jednu instrukciju unapred (desno) ili unazad (levo). Dugme PROGRAM služi za izvršavanje celog programa odjednom. Dugme GOTO služi za izvršavanje programa do zadatog takta koji može biti manji ili veći od trenutnog takta. U polje pored dugmeta GOTO se unosi željeni takt.

Slika 3.2.1. Kontrola rada sistema

Informacija o tome koja se instrukcija izvršava i koji je trenutni takt je data u panelu Status (slika 3.2.2).

Slika 3.2.2. Izgled panela Status

U svakom trenutku se može videti stanje na magistrali sistema koje je prikazano u panelu Magistrala (slika 3.2.3).

Slika 3.2.3. Izgled panela Magistrala

Kontrola se može vršiti i kroz izbor odgovarajuće opcije stavke menija 
Control (slika 3.2.4).

Slika 3.2.4. Izbor kontrole u meniju

Ukoliko bismo želeli da simuliramo nekakav kvar u sistemu to ćemo uraditi pritiskom na dugme set fault (slika 3.2.5). To nam omogućava da mi zadamo asihrono zahtev za nemaskirajući prekid. Taj zahtev se može poništiti sa dugmetom reset fault.

Slika 3.2.5. Deo za generisanje nemaskirajućeg prekida

Tokom rada simulatora prikazuje se koji je korak upravljačke jedinice procesora trenutno aktivan. To je predstavljeno u paleti Mikro kod (slika 3.2.6).

Slika 3.2.6. Mikro kod upravljačke jedinice

Kroz sistem se moze vršiti navigacija na više načina. Prvi način je koristeći stablo hijerarhije koje se se nalazi u paleti sa leve strane (slika 3.2.7) . Klikom na odgovarajuću stavku iz stabla u glavnom prozoru se prikazuje izabrani deo sistema.

Slika 3.2.7. Stablo navigacije

Drugi način za prolazak kroz sistem jeste klikom na željeni blok sistema unutar kojeg se želi pregledati stanje, ili  ukoliko odgovarajući blok ima više delova klikom na željeni broj dela u koji želi da se ide. Primeri su dati na sledecim slikama.

Slika 3.2.8. Odlazak na prvi deo nekog bloka a trenutno se nalazi na drugom delu

Slika 3.2.9. Ulazak u blok interfejs kontrolera periferije bey direktnog pristupa memoriji

Takođe ako se želi kretati naviše u hijerarhiji pritiskom na dugme Up iz palete Navigacija (slika 3.2.10). Ukoliko se želi izaći na vrh hijerarhije pritisne se dugme Top. Takođe se to može postići i iz menija izborom istoimenih opcija (slika 3.2.11).

Slika 3.2.10. Paleta za navigaciju

Slika 3.2.11. Opcije u meniju za navigaciju

## Pregled stanja memorije i registara kontrolera periferija

U ovom delu dato je objašnjenje kako se može pristupiti i kako se može menjati sadržaj memorijskih lokacija i registara kontrolera periferija u toku rada sistema.

Pristupanje memorijskim lokacija se vrši na sledeći način. Iz menija izborom stavke View i opcije Memorija (slika 3.3.1) otvara se paleta.

Slika 3.3.1. Opcije u meniju za pregled memorijskih lokacija

Izgled prozora sa memorijskim lokacija prikazan je na slici 3.3.1.

Slika 3.3.2. Pregled memorijskih lokacija

Čitanje iz memorijske lokacije se vrši tako što se u polje adr unese željena adresa i klikne na dugme Read.

Upis u memorijsku lokaciju se vrši tako što se u polje adr upiše željena adresa, a u polje val željena vrednost. Tada se klikne na dugme Write i operacija je izvršena.

Ukoliko se želi napustiti pregled memorijskih lokacija potrebno je kliknuti na dugme Cancel ili na krstić u gornjem desnom uglu.

Pristupanje paleti sa registrima kontrolera periferija se vrši na sledeci način. Iz menija izborom stavke View i opcije registri U/I x, gde je x redni broj odgovarajućeg ulazno/izlaznog uređaja za koji se pregledaju registri, (slika 3.3.3) otvara se odgovarajući prozor.

Slika 3.3.3. Opcije u meniju za pregled registara kontrolera periferija

Kada se otvori prozor prikazuju se svi relevantni registri u izabranom ulazno/izlaznom sistemu i trenutni sadržaj svakog od njih. Zavisno od vrste ulazno/izlaznog sistema, razlikuje se  broj i vrsta dostupnih registara. Na slici 3.3.4 je prikazan igled prozora za kontroler periferije bez direktnog pristupa memoriji.

Slika 3.3.4. Pregled registara kontrolera periferije bez direktnog pristupa memoriji

Ukoliko se želi izmeniti trenutna vrednost nekog od registara kontrolera periferije ili same periferije potrebno je u polje pored imena registra upisati novu vrednost. Kada se u sve registere, čije vrednosti korisnik želi da izmeni, upiše željena vrednost, pritiskom na dugme izmeni vrši se promena vrednosti u registrima. Ukoliko se pre pritiska dugmeta izmeni pritisne pritisne krstić u gornjem desnom uglu datog prozora (standardno dugme za izlazak iz menija), promene koje su unete neće biti evidentirane i neće se ništa menjati u sistemu.

Kada se želi pročitati vrednost neke memorijske lokacije u periferiji, potrebno je uneti željenu adresu u polje Adr i kliknuti na dugme Citaj.

Kada se želi promeniti ili upisati nova vrednost neke memorijske lokacije u periferiji, potrebno je uneti željenu adresu u polje Adr i željenu vrednost u polje Val. Kada se to uradi, potrebno je kliknuti na dugme Upisi.

Ukoliko se unese vrednost koja nije heksadecimalan broj ili je uneti broj prevelik da se upiše u dati registar korisnik će biti opomenut za tu grešku (slika 3.3.5).

Slika 3.3.5. Ispis upozorenja o grešci

Kada se greška dogodi vrednost u svim registrima ostaje nepromenjena dok se data greška ne ispravi. Ostale opcije iz menija View su objašnjene u projektu koji je obrađivao procesor u literaturi  [2].

# Softverska realizacija

U glavi 4.1 je dat prikaz pomoćnog programa Linemaker, koji se koristio za crtanje signalnih linija. U glavi 4.2 je data realizacija memorije i U/I sistema.

## Pomoćni program

Program koji je korišćen za crtanje šema je nazvan LineMaker. Cilj pravljenja ovog programa je da olakša posao crtanja linija i generisanja logičkih komponenti koje te linije povezuju. Pored generisanja logičkih komponenti, ovaj program služi i za neka osnovna povezivanja linija, tj. signala sa ulazima, odnosno izlazima logičkih komponenti.

Slika 4.1.1. Dijagram klasa LineMaker-a

Dijagram klasa sa relacijama je dat na slici 4.1.1.

MeniBarHendler je glavni osluškivač menija (slika 4.1.2).  Prihvata događaje za sledeće opcije iz menija: Open, Save line, Exit, Undo line, Undo text, Undo pin, Clir.

Slika 4.1.2. Meni Bar

Na slici 4.1.3. je prikazan panel koji omogučava podešavanja u vezi sa sledećim parametrima linije koja se crta: boja linije, debljina linije i broj "žica" u okviru linije.

Slika 4.1.3. Panel za podešavanje linije

MenjaBoje je osluškivač koji reaguje na zahtev za promenu boje kojom korisnik želi da iscrtava datu liniju. Promena boje linije je prva opcija u ovom panelu. U ovom primeru korisnik je izabrao da boja linije bude crna (slika 4.1.3).

DebljinaLini je osluškivač koji reaguje na promenu izborne padajuće liste za debljinu linije izraženo u tačkama (point). Debljina linije je druga opcija u ovom panelu. U ovom primeru korisnik je izabrao da debljina linije bude jedna tačka – piksel (slika 4.1.3).

PinValListener  je osluškivač koji reaguje na promenu izborne padajuće liste za izbor tipa pina. Tip može biti: jednobitni, dvobitni, ..., tridestedvobitni. Broj linija (žica) je treća opcija u ovom panelu. U ovom primeru korisnik je izabrao da postoji jedna žica (slika 4.1.3).

OsluskivacLogKola i DodavanjeLogKola su osluškivači koji reaguju kada se zadaju kola koja postoje u sistemu koji se iscrtava. Na slici 4.1.4 je dat pregled panela koji služi da se generišu kola koja su u sistemu zastupljena. Za prve tri stavke je zadužen OsluskivacLogKola, a za dugme Dodaj je zadužen osluskivač DodavanjeLogKola.

Slika 4.1.4. Panel za definisanje logičkih kola

Klasa Platno je zadužena da predstavi sliku sa logičkim kolima i da omogući da se po njoj vrši crtanje linija i teksta na mestima gde je predviđeno da se linije i tekst nalaze. Ona vodi evidenciju o svemu šta se dešava na radnoj površini slike koja se iscrtava.

Klasa PanoZaCrtanje je omotač koji pruža lakši interfejs korisnku koji radi sa ovima programom. Izgled korisničkog interfejsa je dat na slici 4.1.5. Crvenom linijom je naznačen radni prostor, a plavom paleta sa alatima za crtanje.

Slika 4.1.5. Korisnički interfejs programa Linemaker

## Opis dizajna simulatora memorije i ulazno/izlaznog sistema

Simulator je rađen u programskom jeziku Java verzije 6. Razvojno okruženje je Eclipse SDK. Neka rešenja potiču iz literature [6] i [4]. Alat za crtanje dijagram klasa je StarUML (literatura [5]). Kao osnova dizajna simulatora korišćen je simulator opisan u radu iz literature [3], [7]  i [8].

Dizajn se može podeliti na dva nivoa a to su logički nivo i nivo prezentovanja. Na logičkom nivou se sve komponene koje postoje u memoriji i ulazno/izlaznom sistemu preslikavaju u objekte odgovarajucih klasa koje simuliraju rad tih komponenti. Na nivou prestavljanja se grafički korisniku prestavlja raspored signala i logičkih komponenti tako da bude intuitivno jasno i razumljivo kako je odgovarajuća vrednost dobijena.

Na slici 4.2.1 dat je dijagram klasa logičkih komponenti i veza izmedju njih.

Slika 4.2.1. Dijagram klasa logičkih komponenti

Sva logička kola se izvode iz jedne klase bilo da su sekvencijalna ili kombinaciona kola u pitanju. Svaka logička komponenta je u obavezi da zadovolji interfejs koji je propisan i predstavljen je na slici 4.2.2.

Slika 4.2.2. Interfejs logičke komponente

Metoda povezan() i metoda fun() nisu implementirane u ovoj klasi već svaka klasa koja proširuje ovu klasu ima zadatak da na njoj svojstven način imlementira ove metode. Metoda povezan() se koristi samo u fazi testiranja i provere da li je komponenta povezana u sistem.   Dok je metoda fun() zadužena da simulira logiku rada konkretnog logičkog kola. Na primer da ukoliko se radi o dvoulaznom logičkom I kolu na izlaznom pinu bude vrednost koja zadovoljava sledeću formulu out <= a & b.

Klase označene sa KMOPR, KMADR i KMBR  su kombinacione mreže koje daju na izlazu vrednost koja je selektovana aktivnim ulaznim pinom. U jednom trenutku samo je jedan ulazni pin aktivan u jednom logičkom kolu. Oni su specifični i samo se koriste u upravljačkoj jedinici procesora.

Pin predstavlja preslikan hardverski izvod iz kućišta komponente u logički svet. Svaka komponenta mora da za definisan ulaz i izlaz u sebi pridoda pin koji prenosi vrednost do te komponente i od te komponente do svake koja koristi njen rezultat. Postoje dve vrste pinova to su pinovi koji podržavaju visoku impedansu i pinovi koji ne podržavaju visoku impedansu nego samo dva stanja. Oni koji podržavaju visoku impedansu su magistrale podataka, adresna magistrala i kontrolna magistrala.

Memorija predstavlja softversku predstavu memorije koju koristi računarski sitem. Realizovana je kao ulančana lista. Svaki unos u listi predstavlja jednu memorijsku lokaciju. Početno su sve lokacije ispunjene nulama.

Slika 4.2.3. Grafičko prikaz pinova

Sledeći paket koji je opisan je paket za grafičko predstavljanje pinova na slikama blokova memorije i ulazno/izlaznog sistema (slika 4.3.2).

Klasa GUIPin čuva informaciju o tome gde koji pin treba da se ucrta i sa kojim logičkim kolima treba da se poveže. Klasa Line i Point služe da zapamte koordinate linije koja može biti i izlomljena. A klasa Pin služi da za povezivanje logičkih komponenti kako je predodno već objašnjeno. Ona se od strane GUIPin-a koristi da se odredi kojom će se bojom iscrtavati koja linija. Ukoliko se radi o pinu koji ima 1 bit ukoloko je vrednost pina true linija će se bojiti u crveno, a ako je vrednost false bojiće se u plavo. Ukoliko se radi o pinu koji ima više od jednog bita vrednost koju trenutno ima pin biće napisana na odgovarajućem mestu pored linije, koja je u ovom slučaju obojena svetlo plavom i debljinom od 3pt.

Slika 4.2.4. Klase za navigaciju i pamćenje stanja

Klasa StabloNavigacije omogućava da u obliku stabla predstavimo hijerarhiju memorije i ulayno/iylaynog sistema. Na slici 3.2.7 je prikazano stablo hijerarhije. Dok je kalsa ClickabilArea zadužena da omogući prostim klikom (slika 3.2.9) na željeni blok da se prikaže prva strana tog bloka, ili da klikom na željeni deo tog bloka pređemo sa trenutnog na odabrani deo (slika 3.2.8).

Klasa Stanje se ne koristi za navigaciju kroz hijerarhiju sistema već za navigaciju kroz vreme. Kada se želi preći na sledeći takt trenutno stanje se zapamti. Pamte se samo sekvencijalne komponente, a vrednosti kombinacionih komponenti se izračunavaju na osnovu njih. Pa ukoliko se želi ići unazad u vrmenu podaci koje pamti ova klasa se restauriraju za željeno stanje (koristi se princip keša za čuvanje stanja).

Slika 4.2.5. Paket parser

Kada se koristeći predhodno opisan LineMaker program iscrtaju slike koje vizuelno reprezentuju sistem, po određenom formatu se sve informacije o linijama, logičkom kolima i vezama između logičkih kola upišu u fajlove. Kasnije se interpretacija sadržaja tih fajlova radi objekat klase ParsingLine i to za svaku sliku u sistemu drugi objekat. Na slici 4.2.6 je dat dijagram sekvence za primer jednog poziva.

Slika 4.2.6. Sekvencijalni dijagram parsiranja jednog fajla

Glavni paket u sistemu je guiIzgled. On sadrži sve elemente koji se prestavljaju korisniku. Na slici 4.2.7 je predstavljen paket sa klasama koje su relevantne.

Slika 4.2.7. Paket guiIzgled

Abstraktna klasa guiParts predstavlja osnovnu klasu za grafičko prikazivanje delova sistema. Ona prevazilazi metodu paint(Graphics g), koja je standardno implementirana u JPanel klasi jer postoje elementi koji se posebno iscrtavaju kao što su pozadinske slike, linije u odgovarajućoj boji i vrednosti pored odgovarajućih linija. Svaka klasa koja se izvede mora da implementira apstrakne metode koje je propisala ova klasa, a to su metode za inicijalizaciju i prilagođavanje veza u logičkom delu sistema koje nisu urađene automatski od strane programa LineMaker (ranije objašnjen). Kao i metode za uvoz i izvoz pinova. Dok se pored iscrtavanja jedinstveno radi i uvoženje slika. Slike se uvoze u sistem tek u trenutku kada se poželi prikaz date slike i time e uštedelo u iskorišćenju memoriji, jer se ne baferišu slike koje se ne koriste.

MainGui je omotač oko svih delova sistema i realizuje izgled i funkcionalnosti prema korisniku. Izgled koji on pruža korisniku je predstavljen je na slici 4.2.8.

Slika 4.2.8. Izgled simulatora

Primer rada učitavanja jedne slike u sistem je dat slici 4.2.9. Dijagram sekvence uopšteno predstavlja učitavanje jedne selektovane slike u centralni, radni, deo simulatora. Ako korisnik strelicom misa pređe preko aktivnog regiona kursor menja svoj znak u šaku i time korisnik zna da je data oblast preko koje prelazi aktivna. U suprotnom ako selektuje neku drugu regiju neće doći ni do kakve akcije.

slika 4.2.9. Promena glavnog ekrana

Na slici 4.2.10 je prikazano kako se kreira objekat tip koji je nastao iz tipa GuiParts. Ovde nije prikazano, ali se neposredno posle kreiranja objekta pokupe svi signali koje dati objekat izvozi pa se potom kada se svi objekti kreiraju radi uvoz i inicijalizacija.

Slika 4.2.10. Primer kreiranja dela procesora

# Testovi za laboratorijski rad

U ovoj glavi su dati primeri testova koji se mogu koristiti za laboratorijski rad. Svaki test sadrži uvod i asemblerski kod. U uvodu je navedena svrha testa i koje mogućnosti uređaja prikazuje. U delu u kojem je prikazan asemblerski kod, pored samog koda prisutno je i detaljno objašnjenje svake instrukcije, kao i sadržaj u memoriji.

## Skup testova za samostalni rad

Prvi primer ilustruje organizaciju ulaza/izlaza sa kontrolerom bez direktnog pristupa memoriji. Prikazuje se mogućnost prenosa podataka iz periferijske jedinice u memoriju uz upotrebu kontrolera periferije bez DMA. U ovom primeru korišćena je tehnika poliranja. Detaljan prikaz ovog primera je dat u glavi 5.2.

| ; Glavni program – početak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prg |  | ; asem. dir: početak programa |
| 0100 |  | ldb #0x10 | ! 20 E0 10 | ; AB <= 10h |
| 0103 |  | stb R1 | ! 22 01 | ; R1 <= AB - adresa u memoriji od |
|  |  |  |  | ; koje će se smeštati podaci |
| 0105 |  | ldb #0x3 | ! 20 E0 03 | ; AB <= 3h |
| 0108 |  | stb R2 | ! 22 02 | ; R2 <= AB - broj reči za prenos |
| 010A |  | ldb #0x1 | ! 20 E0 01 | ; AW <= 1h |
| 010D |  | stb R3 | ! 22 03 | ; R3 <= AW - kontrolni bit za |
|  |  |  |  | ; proveru statusa |
| 010F |  | ldb #0x5 | ! 20 E0 05 | ; AB <= 5h |
| 0112 |  | stb 0xF040 | ! 22 40 F0 40 | ; U/I1 CR <= AB - pokretanje |
|  |  |  |  | ; kontrolera u režimu ulazne |
|  |  |  |  | ; periferije bez prekida |
| 0116 | loop: | ldb 0xF041 | ! 20 40 F0 41 | ; AB <= U/I1 SR - učitavanje |
|  |  |  |  | ; statusnog bita |
| 011A |  | and R3 | ! 34 03 | ; AB <= AB AND R3 |
| 011C |  | beql loop | ! 10 F8 | ; ako je AB = 0 skok - ako je U/I1 |
|  |  |  |  | ; SR = 0 još nije spreman podatak |
| 011E |  | ldb 0xF042 | ! 20 40 F0 42 | ; AB <= U/I1 DR - učitavanje reči |
|  |  |  |  | ; i sa periferije (kontrolera) |
| 0122 |  | stb [R1] | ! 22 21 | ; mem[R1] <= AB - smeštanje |
|  |  |  |  | ; pročitane reči u memoriju |
| 0124 |  | ldb R1 | ! 20 01 | ; AB <= R1 |
| 0126 |  | inc | ! 32 | ; AB <= AB + 1 - uvećavanje adrese |
|  |  |  |  | ; u memoriji |
| 0127 |  | stb R1 | ! 22 01 | ; R1 <= AB |
| 0129 |  | ldb R2 | ! 20 02 | ; AB <= R2 |
| 012B |  | dec | ! 33 | ; AB <= AB - 1 - smanjivanje broja |
|  |  |  |  | ; reči za prenos |
| 012C |  | stb R2 | ! 22 02 | ; R2 <= AB |
| 012E |  | bneql loop | ! 11 E6 | ; ako je R2 != 0 skok - da li ima |
|  |  |  |  | ; još reči za prenos |
| 0130 |  | ldb #0x0 | ! 20 E0 00 | ; AB <= 0 |
| 0133 |  | stb 0xF040 | ! 22 40 F0 40 | ; U/I1 CR <= AB - zaustavljanje |
|  |  |  |  | ; kontrolera periferije |
| 0137 |  | halt | ! 01 | ; zaustavljanje procesora |
| ; Glavni program – kraj |  |  |  |  |

Drugi primer ilustruje organizaciju ulaza/izlaza sa kontrolerom bez direktnog pristupa memoriji. Prikazuje se mogućnost prenosa podataka iz memorije u periferijsku jedinicu uz upotrebu kontrolera periferije bez DMA. U ovom primeru korišćen je mehanizam prekida.

| ; Glavni program – početak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prg |  | ; asem. dir: početak programa |
| 0100 |  | ldb #0x15 | ! 20 E0 15 | ; AB <= 15h - 1. podatak za prenos |
| 0103 |  | stb 0x50 | ! 22 40 00 50 | ; mem[50] <= AB |
| 0107 |  | ldb #0x25 | ! 20 E0 25 | ; AB <= 25h - 2. podatak za prenos |
| 010A |  | stb 0x51 | ! 22 40 00 51 | ; mem[51] <= AB |
| 010E |  | ldb #0x35 | ! 20 E0 35 | ; AB <= 35h - 3. podatak za prenos |
| 0111 |  | stb 0x52 | ! 22 40 00 52 | ; mem[52] <= AB |
| 0115 |  | ldb #0x50 | ! 20 E0 50 | ; AB <= 50h - mem. adresa sa koje |
|  |  |  |  | ; se čita |
| 0118 |  | stb 0x70 | ! 22 40 00 70 | ; mem[70] <= AB - čuvanje |
|  |  |  |  | ; memorijske adrese |
| 011C |  | ldw #0x0154 | ! 21 E0 01 54 | ; adresa prekidne rutine za U/I1 |
| 0120 |  | stw 0x0012 | ! 23 40 00 12 | ; IVTP + 9 * 2 = 18 = 12h |
| 0124 |  | ldb #0x4 | ! 20 E0 04 | ; AB <= 4h - broj |
|  |  |  |  | ; reči za prenos + 1 |
| 0127 |  | stb 0x71 | ! 22 40 00 71 | ; mem[71] <= AB - čuvanje broja |
|  |  |  |  | ; reči |
| 012B |  | ldb #0x1 | ! 20 E0 01 | ; AB <= 1h - početna vrednost |
|  |  |  |  | ; semafora |
| 012E |  | stb 0x72 | ! 22 40 00 72 | ; mem[72] <= AB - čuvanje semafora |
| 0132 |  | ldb #0x4 | ! 20 E0 04 | ; AB <= 4h |
| 0135 |  | stb 0xF040 | ! 22 40 F0 40 | ; U/I1 CR <= AB - izlazna |
|  |  |  |  | ; periferija uz korišćenje prekida |
| 0139 |  | ldb #0x5 | ! 20 E0 05 | ; AB <= 3h |
| 013C |  | stb R1 | ! 22 01 | ; R1 <= AB |
| 013E | loop1: | nop | ! 00 | ; prazna instrukcija |
| 013F |  | ldb R1 | ! 20 01 | ; AB <= R1 |
| 0141 |  | dec | ! 33 | ; AB <= AB - 1 |
| 0142 |  | stb R1 | ! 22 01 | ; R1 <= AB |
| 0144 |  | bneql loop1 | ! 11 F8 | ; ako je R1 != 0 skok |
| 0146 | loop2: | and #0x0 | ! 34 E0 00 | ; AB <= AB AND AB (AB = 0h) |
| 0149 |  | stb R2 | ! 22 02 | ; R2 <= AB |
| 014B |  | ldb 0x72 | ! 20 40 00 72 | ; AB <= mem[72] - sadržaj semafora |
| 014F |  | sub R2 | ! 31 02 | ; AB <= AB - R2 |
| 0151 |  | bneql loop2 | ! 11 F3 | ; ako je semafor != 0 skok |
| 0153 |  | halt | ! 01 | ; zaustavljanje procesora |
| ; Glavni program - kraj |  |  |  |  |
| ; Prekidna rutina - početak |  |  |  |  |
| 0154 |  | pushw R1 | ! 27 | ; R1 na stek |
| 0155 |  | ldb 0x71 | ! 20 40 00 71 | ; AB <= mem[71] |
| 0159 |  | dec | ! 33 | ; AB <= AB - 1 - smanjivanje broja |
|  |  |  |  | ; reči za prenos |
| 015A |  | stb 0x71 | ! 22 40 00 71 | ; mem[71] <= AB |
| 015E |  | bneql prenos | ! 11 0E | ; skok ako je prenos završen |
| 0162 |  | and #0x0 | ! 34 E0 00 | ; AB <= AB AND AB (AB = 0h) |
| 0163 |  | stb 0x72 | ! 22 40 00 72 | ; mem[72]<= AB - semafora = 0h |
| 0167 |  | stb 0xF040 | ! 22 40 F0 40 | ; U/I1 CR <= AB - zaustavljanje |
|  |  |  |  | ; kontrolera periferije |
| 016B |  | jmp kraj | ! 09 01 83 | ; skok na kraj prekidne rutine |
| 016E | prenos: | ldb 0x70 | ! 20 40 00 70 | ; AB <= mem[70] - adresa sa |
|  |  |  |  | ; koje se čita podatak |
| 0172 |  | stb R1 | ! 22 01 | ; R1 <= AB |
| 0174 |  | ldb [R1] | ! 20 21 | ; AB <= mem[R1] - podatak za |
|  |  |  |  | ; prenos |
| 0176 |  | stb 0xF043 | ! 22 40 F0 43 | ; U/I1 DR <= AB - prebacivanje |
|  |  |  |  | ; podatka u registar podataka |
|  |  |  |  | ; kontrolera |
| 017A |  | ldb 0x70 | ! 20 40 00 70 | ; AB <= mem[70] |
| 017E |  | inc | ! 32 | ; AB <= AB + 1 - povećavanje |
|  |  |  |  | ; adrese sa koje se čita |
| 017F |  | stb 0x70 | ! 22 40 00 70 | ; mem[70] <= AB |
| 0183 | kraj: | popw R1 | ! 25 | ; R1 sa steka |
| 0184 |  | rti | ! 0D | ; povratak u glavni program |
| ; Prekidna rutina - kraj |  |  |  |  |

Treći primer prikazuje korišćenje kontrolera periferije sa direktnim pristupom memoriji. U ovom primeru se obavlja paketni režim prenosa podataka sa periferije u memoriju uz korišćenje mehanizma prekida.

| ; Glavni program – početak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prg |  | ; asem. dir: početak programa |
| 0100 |  | ldb #0x50 | ; 20 E0 50 | ; AB <= 50h - mem. adresa |
|  |  |  |  | ; na koju se pisuje |
| 0103 |  | stb 0xF087 | ; 22 40 F0 87 | ; U/I2 ARL <= AB - cuvanje |
|  |  |  |  | ; memorijske adrese |
| 0107 |  | ldw #0x50 | ; 21 E0 00 50 | ; adresa prekidne rutine za U/I2 |
| 010B |  | stw 0x14 | ; 23 40 00 14 | ; IVTP + 10 * 2 = 20 = 14h |
| 010F |  | ldb #0x4 | ; 20 E0 04 | ; AB <= 4h - broj reci za prenos |
| 0112 |  | stb 0xF085 | ; 22 40 F0 85 | ; U/I2 WRL <= AB - cuvanje broja |
|  |  |  |  | ; reci |
| 0116 |  | ldb #0x1 | ; 20 E0 01 | ; AB <= 1h - pocetna vrednost |
|  |  |  |  | ; semafora |
| 0119 |  | stb 0x72 | ; 22 40 00 72 | ; mem[72] <= AB - cuvanje sem. |
| 011D |  | ldb #0xF | ; 20 E0 0F | ; AB <= Fh |
| 0120 |  | stb 0xF080 | ; 22 40 F0 80 | ; U/I1 CR <= AB - ulazna per. |
|  |  |  |  | ; uz korišcenje prekida |
| 0124 |  | ldb #0x5 | ; 20 E0 05 | ; AB <= 5h |
| 0127 |  | stb R1 | ; 22 01 | ; R1 <= AB |
| 0129 | loop1: | nop | ; 00 | ; prazna instrukcija |
| 012A |  | ldb R1 | ; 20 01 | ; AB <= R1 |
| 012C |  | dec | ; 33 | ; AB <= AB - 1 |
| 012D |  | stb R1 | ; 22 01 | ; R1 <= AB |
| 012F |  | bneql loop1 | ; 11 F8 | ; ako je R1 != 0 skok |
| 0131 | loop2: | and #0x0 | ; 34 E0 00 | ; AB <= AB AND AB (AB = 0h) |
| 0134 |  | stb R2 | ; 22 02 | ; R1 <= AB |
| 0136 |  | ldb 0x72 | ; 20 40 00 72 | ; AB <= mem[72] - sadržaj sem. |
| 013A |  | sub R2 | ; 31 02 | ; AB <= AB - R2 |
| 013C |  | bneql loop2 | ; 11 F3 | ; ako je semafor != 0 skok |
| 013E |  | halt | ; 01 | ; zaustavljanje procesora |
| ; Glavni program - kraj |  |  |  |  |
| ; Prekidna rutina - pocetak |  |  |  |  |
| 013F |  | and #0x0 | ; 34 E0 00 | ; AB <= AB AND AB (AB = 0h) |
| 0142 |  | stb 0x72 | ; 22 40 00 72 | ; mem[72]<= AB - semafora = 0h |
| 0146 |  | stb 0xF080 | ; 22 40 F0 80 | ; U/I2 CR <= AB - zaustavljanje |
|  |  |  |  | ; kontrolera periferije |
| 014A |  | rti | ; 0D | ; povratak u glavni program |
| ; Prekidna rutina - kraj |  |  |  |  |

## Detaljan pregled jednog testa

U ovom poglavlju je dat detaljan prikaz rada sistema u slučaju programa koji radi sa kontrolerom periferije bez direktnog pristupa memoriji uz korišćenje tehnike poliranja. Ostali primeri su dati u prilogu. Program kreće sa izvršavanjem od adrese 100h. Asemblerski kod za ovaj primer je dat u prethodnom poglavlju.

Pošto je asemblerski fajl prethodno kompajliran, može se odmah preći na učitavanje *.sim fajla. U ovom primeru to je fajl I primer.sim. Izborom opcije File u meniju i stavke Open  (slika 3.1.1), otvara se dijalog prozor za izbor simulacije. Klikom na željenu simulaciju i pritiskom na dugme Open pokreće se inicijalizacija simulacije i sistem je spreman za praćenje simulacije ( slično kao na slici 3.1.3).

Sistem počinje svoj rad tako što procesor čita prvu instrukciju koja se nalazi na adresi 100h. Detalji o tome šta se dešava unutar procesora tokom čitanja podataka iz memorije su dati u literaturi [2]. Ovde će biti opisano šta se dešava na strani memorije. Pošto se svako čitanje podataka iz memorije obavlja na isti način, biće objašnjen samo jedan slučaj za čitanje jedne reči iz memorije. To se odnosi i kada procesor radi sa memorijom, ali i kada to radi kontroler periferije sa direktnim pristupom memoriji. U ovom primeru samo procesor pristupa memoriji, pošto je korišćeni kontroler bez direktrog pristupa memoriji.

Procesor na adresnu magistralu postavlja adresu prve instrukcije (100h), a na RDBUS postavlja vrednost 0. To je signal memoriji da se od nje traži čitanje (slika 5.2.1). Pošto je za memoriju predviđen adresni prostor od 0 – 0FFFh, na ABUS15..12 su nule i signal select je aktivan. Pošto je i na RDBUS nula, aktivan je signal rdMEM. On signalizira meorijskom RAM modulu da je potrebno očitati podatak iz njega.

Slika 5.2.1. Čitanje iz memorije – operacina jedinica

Istovremeno, u upravljačkoj jedinici memorije (slika 5.2.2.) aktivira se signal incMEMACC. Taj signal je vezan na INC ulaz registra MEMACC, koji služi za odbrojavanje taktova koliko traje pristup memoriji. Svaki taktom koji prođe, registar MEMACC se uvećava. Kada se njegova i vrednost registra TIME poklope, aktivira se signal fcMEM. U registru TIME je navedeno trajanje pristupa memoriji u taktovima. Signal fcMEM je ukazatelj da je čitanje podatka iz memorije okončano.

Slika 5.2.2. Čitanje iz memorije – upravljačka jedinica

Aktivna vrednost signala fcMEM u operacionoj jedinici memorije (slika 5.2.3) otvara trostatičke bafere za signal FCBUS i magistralu DBUS. Na FCBUS se šalje neaktivna vrednost, što je pokazatelj da je linijama podataka magistrale dostupan pročitani podatak. Na magistralu podataka DBUS se šalje pročitani podatak iz memorijskog RAM modula.

U upravljačkoj jedinici (slika 5.2.4) aktivna vrednost signala fcMEM prouzrokuje da je signal incMEM naektivan, što znači da se sadržaj registra MEMACC više ne uvećava. Signal fcMEM je vezan na CL ulaz registra MEMACC i njegova aktivna vrednost resetuje sadržaj ovog registra na nulu. To znači da će u sledećem taktu komparator na svom izlazu dati neaktivnu vrednost, a to je upravo signal fcMEM. Ovaj signal je, znači, aktivan jednu periodu takta.

Slika 5.2.3. Završeno čitanje iz memorije – operaciona jedinica

Slika 5.2.4. Završeno čitanje iz memorije – upravljačka jedinica

Za to vreme od jedne periode takta, procesor je pročitao podatak i upisao ga u svoj prihvatni registar MDR. Time je okončan ciklus čitanja iz memorije.

Prva pročitana instrukcija je ldb #0x10. Njome se u pomoćni registar (AB) procesora upisuje vrednost 10h. Radi se o podatku veličine jedan bajt. Pošto ovo spada u detalje rada simulatora procesora, oni nece biti ovde navedeni. Za detaljnije informacije pogedati literaturu [2].

Nakon nje sledi instrukcija stb R1. Njome se postiže da se u registar R1 procesora upiše vrednost iz pomoćnog registra AB. Ova vrednost predstavlja adresu memorijske lokacije od koje će se upisivati pročitani podaci iz periferije sa kontrolerom bez direktnog pristupa memoriji. Radi se o podatku veličine jedan bajt.

Sledeća instrukcija je ldb #0x3. Njome se u pomoćni registar (AB) procesora upisuje vrednost 3h. Radi se o podatku veličine jedan bajt.

Onda ide instrukcija stb R2. Njome se postiže da se u registar R2 procesora upiše vrednost iz pomoćnog registra AB. Ova vrednost predstavlja broj reči koje treba pročitati iz periferije sa kontrolerom bez direktnog pristupa memoriji, odnosno upisati u memoriju. Radi se o podatku veličine jedan bajt.

Nakon toga invršava se instrukcija ldb #0x1. Njome se u pomoćni registar (AB) procesora upisuje vrednost 1h. Radi se o podatku veličine jedan bajt.

Zatim se radi instrukcija stb R3. Njome se postiže da se u registar R3 procesora upiše vrednost iz pomoćnog registra AB. Ova vrednost predstavlja semafor, koji služi za proveru da li je podatak u prhivatnom registru kontrolera periferije sprema. Registar R3 se koristi kao maska, što će biti objašnjeno kasnije u tekstu. Radi se o podatku veličine jedan bajt.

Potom se izvršava instrukcija ldb #0x5. Njome se u pomoćni registar (AB) procesora upisuje vrednost 5h. Radi se o podatku veličine jedan bajt.

Sadržaj registara procesora posle ovih instrukcija je prikazan na slici 5.2.5.

Slika 5.2.5. Registri procesora posle izvršvanja sedam instrukcija

Za njom sledi instrukcija stb 0xF040. U registu procesora AB se već nalazi vrednost 5h, tj. 101 binarno. Ono što se želi postići ovom vrednošću je pokretanje kontrolera periferije na određeni način.

Periferijama je određen memorijski prostor od F000-FFFFh. Za kontroler periferije koji se koristi u ovom primeru (U/I1), opseg adresa je od F0040-F0050. Adresa kontrolnog registra CR unutar periferije je 0h. Procesor želi da prvo pristupi ovom registru i da na taj način pokrene kontroler. Procesor postavlja adresu F040h na adresnu magistralu i postavlja WRBUS na nulu.

Pošto data adresa odgovara kontroleru U/I1, aktivan je njegov select signal (slika 5.2.6). Aktivna vrednost ovog signala aktivira dekoder u interfejsu kontrolera U/I1. Pošto je na donje dve linije adresne magistrale ABUS vrednost nula, aktivan je signal selCR. To je upravo kontrolni registar u koji se želi upisati odgovarajuća vrednost da bi kontroler započeo sa radom. Signalom select se istovremeno aktivira i signal wrKTR, pošto je WRBUS neaktivan.

Slika 5.2.6. Interfejs kontrolera periferije U/I1 – početak rada

Na slici 5.2.7 je prikazano šta se dešava u upravljačkoj jedinici magistrale kontrolera periferije U/I1. Aktivan je signal fcKTR uz pomoć koga se na FCBUS šalje neaktivna vrednost (slika 5.2.6). Signal CRin je takođe aktivan i on služi da se u registar CR kontrolera upiše sadržaj sa magistrale podatak DBUS (slika 5.2.8). Aktivnom vrednošću signala clSR0bus se postiže resetovanje bita spremnosti u statusnom registru kontrolera periferije (slika 5.2.8). Ovim se obezbeđuje da procesor zna da podatak iz periferije još nije spreman. Poslednji aktivni signal je stRDDRbus. Njime se postiže da se u sledećem taktu signal RDDR postavi na aktivnu vrednost (slika 5.2.8). Signal RDDR se koristi u komunikaciji izmedju kontrolera periferije i same periferije i on signalizira da se želi čitanje iz periferije.

Buduća vrednost registra CR, a to je 5h, znači da će kontroler raditi u režimu ulaza – periferija će biti ulazna (CR0 = 1), da se neće koristi mehanizam prekida za signalizaciju da je podatak spreman (CR1 = 0) i da se kontroler pokreće (CR2 = 1). Ove vrednosti se koriste u okviru kontrolera periferije za dalji rad.

Slika 5.2.7. Upravljačka jedinica magistrale kontrolera periferije U/I1 – početak rada

Slika 5.2.8. Registri kontrolera periferije U/I1 – početak rada

U sledećem taktu se aktivira dalji rad kontrolera periferije time što su aktivni signali CR0, CR2 i T0. T0 je iz upravljačke jedinice (slika 5.2.9), dok su CR0 i CR2 iz kontrolnog registra kontrolera (slika 5.2.8). Aktivna vrednost ovih signala aktivira signal incCNT (slika 5.2.10). Aktivna vrednost ovog signala pokreće rad kontrolera, tj. njegovog brojača koraka.

Slika 5.2.9. Upravljčka jedinica kontrolera  periferije U/I1 – početak rada

U bloku generisanje upravljačkih signala upravljačke jedinice kontrolera periferije aktivan je signal incCNT. To znači da upravljačka jedinica kontrolera treba da pređe u sledeći korak izvršavanja. Kada se to desi, u bloku generisanje upravljačkih signala periferije (slika 5.2.11) se aktivira signal rdPER. Taj signal aktivira ciklus čitanja podatka za prenos iz periferije.

Aktivna vrednost signala rdPER u opperacionoj jedinici periferije (slika 5.2.12) aktivira čitanje iz memorije periferije PER. Registar ENTRY služi kao adresni registar periferije. Istovremeno, aktivna vrednost signala rdPER u upravljačkoj jedinici periferije (slika 5.2.13) pokreće brojač PERACC. Brojač PERACC se uvećava svakim sledećim taktom. U registru TIME se simulira vreme dohvatanja podataka iz periferije. Kada se vrednosti ova dva registra poklope (posle 4 takta, u ovom slučaju – brza je periferija), generiše se signal fcPER (slika 5.2.13). Sve vreme, dok se čeka na podatak iz periferije, kontroler periferije je neaktivan.  Oba signala, ldCNT i incCNT (slika 5.2.9), su neaktivni. Za to vreme procesor dalje radi na izvršavanju svojih instrukcija.

Slika 5.2.10. Generisanje upravljačkih signala upravljčke jedinice kontrolera periferije U/I1 – početak rada

Slika 5.2.11. Generisanje upravljačkih signala periferije kontrolera periferije U/I1

Slika 5.2.12. Operaciona jedinica periferije U/I1 – početak rada

Kada signal fcPER postane aktivan, on u upravljačkoj jedinici periferije (slika 5.2.13) izaziva resetovanje broja PERACC. U operacionoj jedinici periferije (slika 5.2.12), aktivna vrednost signala fcPER izaziva inkrementiranje adresnog registra ENTRY, koji sada adresira sledeću reč koji treba preneti iz periferije (slika 5.2.15). Istovremeno, u bloku generisanje upravljačkih signala upravljačke jedinice kontrolera periferije (slika 5.2.10), ponovo je aktivan signal incCNT. To znači da kontroler nastavlja sa daljim radom. U bloku generisanje upravljačkih signala operacione jedinice kontrolera periferije (slika 5.2.17) aktivan je signal ldDRAUX. Aktivna vrednost ovog signala u operacionoj jedinici kontrolera periferije (slika 5.2.16) pokreće upisivanje podataka sa magistrale PIN u pomoćni prihvatni registar DRAUX. Magistrala PIN povezuje kontroler periferije sa samom periferijom. Registar DRAUX služi da prihvati pročitani podatak iz periferije.

Procesor je već oslobodio magistrale ABUS i DBUS, jer je pokrenuo kontroler, koji dalje radi sam. Procesor će u nekom trenutku kasnije proveravati da li je kontroler završio rad.

Slika 5.2.13. Upravljačka jedinica periferije U/I1 - početak rada

Slika 5.2.14. Upravljačka jedinica periferije U/I1 – kraj rada

Slika 5.2.15. Operaciona jedinica periferije U/I1 – kraj rada

Tokom koraka T2 upravljačke jedinice kontrolera periferije (slika 5.2.9), u bloku generisanje upravljačkih signala upravljačke jedinice kontrolera periferije (slika 5.2.10) aktivni su signali val1 i ldCNT. Ovim se ponovo pokreće ciklus čitanja podatka iz periferije, iako procesor još uvek nije pročitao podatak iz kontrolera periferije. Ovo je moguće jer procesor čita podatak iz registra kontrolera periferije DR, u koji će u sledećem taktu biti prebačen podatak iz registra DRAUX, koji će se osloboditi za prenos sledećeg podatka iz periferije. Kada se pročita i sledeće reč, kontroler i periferija se blokiraju, dok se ne oslobodi registar DR.

U bloku generisanje upravljačkih signala operacione jedinice kontrolera periferije (slika 5.2.17), aktivni su signali stSR0per, clRDDRper i ldDR. Signal stSR0per će u operacionoj jedinici kontrolera periferije (slika 5.2.8) izazvati postavljanje flip-flopa SR0 na aktivnu vrednost. To je pokazatelj da kontroler periferije ima spreman podatak za procesor. Signalom clRDDRper se periferiji saopštava da je čitanje završeno. Signalom ldDR se u registar DR ugitava podatak iz registra DRAUX (slika 5.2.16).

Instrukcijom loop: ldb 0xF041 vrši se učitavanje statusnog registra kontrolera periferije u registar AB procesora. Ciklus je sličan kao za čitanje iz memorije, tako da neće biti detaljno objašnjavan. Aktivni su signali rdKTR, SRout i fcKTR, pa je aktivan i FCBUS. Sadržaj registra SR je izbačen na DBUS. Sadržaj registra AB je 1h, jer je statusni bit SR registra kontrolera postavljen na aktivnu vrednost.

Sledeća instrukcija procesora je and R3. Registar R3 je maska koja se primenjuje na registar AB da bi se proverilo da li je statusni bit postavljen na 1h, tj. da li kontroler periferije ima spreman podatak za procesor. Ova instrukcija postavlja flegove registra PSW.

Nakon toga izvršava se instrukcija beql loop. Ako reč nije spremna ponovo se skače na instrukciju loop: ldb 0xF041 da bi se opet proveravao statusni bit. Ovo je tehnika poliranja.

Slika 5.2.16. Operaciona jedinica kontrolera periferije U/I1 – drugi deo

Slika 5.2.17. Generisanje upravljačkih signala operacione jedinice kontrolera periferije U/I1

Pošto je reč spremna, prelai se na sledeću instrukciju, a to je ldb 0xF042. Ovom instrukcijom se sadržaj registra podataka kontrolera periferije DR prebacuje u registar procesora AB.

Zatim sledi instrukcija stb [R1]. Njome se sadržaj registra AB upisuje na memorijsku lokaciju na koju ukazuje sadržaj registra R1. Ciklus upisa u memoriju je sličan ciklusu čitanja iz nje, samo što procesor u ovom slučaju na magistralu podataka DBUS postavlja vrednost koju treba upisati.

Sledeće tri instrukcije su ldb R1, inc i stb R1. Njima se postiže da se uveća sadržaj registra R1, tj. da se pripremi adresa na koju će se upisati sledeći pročitani podatak.

Onda slede druge tri instrukcije ldb R2, dec i stb R2. Njima se postiže da se smanji sadržaj registra R2, tj. da se smanji broj reči koje još treba preneti sa periferije.

Potom je na redi instrukcija bneql loop. Ako još ima reči za prenos, vraća se na početak dela programa za prenos reči iz kontrolera u procesor, tj. proveru statusa kontrolera periferije. Ovde će biti preskočen ponovno čitanje tih reči i preći će se na prvu sledeću instrukciju posle ovog skoka.

Ta instrukcija je ldb #0x0. Njome se u registar procesora AB upisuje vrednost nula. U pitanju je, opet, podatak veličine jedan bajt.

Pretposlednja instrukcija je stb 0xF040. Njome se u kontrolni registar kontrolera periferije CR upisuje vrednost regista procesora AB, a to je nula. Ovim se postiže zaustavljanje kontrolera periferije, kao i periferije koja je povezana na taj kontroler. U periferiji se resetuje registar adrese ENTRY.

Na slici 5.2.18 je dat pregled sadržaja memoriju na kraju izvršavalja programa. Obratiti pažnju na adrese 10h, 11h i 12h, koje su sada popunjene odgovarajućim podacima iz periferije.

Slika 5.2.18. Sadržaj memorije na kraju programa

Poslednja instrukcija je halt. Ona označava kraj programa i njome se zaustavlja rad procesora.

# Zaključak

Zadatak autora ovog rada je bio da koristeći gotov dizajn napravi grafički simulator memorijskog i ulazno/izlaznog sistema. Bilo je potrebno projektovati simulator koji ce biti jednostavan za učenje, ali koji mora da pruži detaljan uvid u način na koji funkcioniše dati računarski sistem. Memorija je kapaciteta 60K 8-mo bitnih reči. Ulazno/izlaznih uređaja ima 7. Ulazno/izlazni uređaj U/I1 se sastoji od periferije i kontrolera bez direktnog pristupa memoriji povezanih paralelnim interfejsom. Ulazno/izlazni uređaj U/I2 se sastoji od periferije i kontrolera sa direktnim pristupom memoriji povezanih paralelnim interfejsom. Ulazno/izlazni uređaj U/I3 se sastoji od periferije i kontrolera bez direktnog pristupa memoriji povezanih serijskim interfejsom.  Ulazno/izlazni uređaji U/I4 do U/I7 se sastoje samo od  kontrolera za generisanje impulsa. Uređaj za kontrolu ispravnosti rada sistema FAULT generiše nemaskirajući prekid inm u slučaju otkrivanja neke neispravnosti. Simulator je napravljen tako da se svako kolo u sistemu simulira nezavisno i sve se preslikava jedan na jedan u odnosu na idejni projekat. Sve logičke celine koje postoje u okviru hardverske realizacije ulazno/izlaznog sistema (periferija) i memorije postoje i u softverskoj realizaciji. Prikazani su i pomoćni programi koji su olakšali rad na samom simulatoru. To su program za iscrtavanje linija (logičkih pinova) i generisanje logičkih komponenti sistema, program za interpretaciju tako dobijenih podataka i program za prevođenje asemblerskog programa. Na kraju su dati primeri korišćenja simulatora, kao i jedan primer koji je detaljno prikazao tok simulacije kao i mogućnosti koje ovaj simulator pruža prilikom učenja rada računarskih sistema.

Sigurno je da je realizovani simulator daleko od idealnog i što se tiče korisničkog interfejsa, a i što se tiče samog koda pomoću kojeg je realizovan simulator. Postojala su dve prepreke da bi se napravio bolji simulator: nedostatak vremena za izradu i nedovoljno iskustvo autora. Autor je stekao dosta iskustva radeći na ovom projektu i jasno je da bi sledeću verziju pravio na drugačiji način. Što se tiče korisničkog interfejsa, moguće je dodati Moguće je implementirati podršku za desni taster miša, koji se može vršiti navigacija naviše. Uz mogućnosti koje pružaju savremena razvojna okruženja zaista se može napraviti atraktivan korisnički interfejs, koji je uz to prijatan za korišćenje. Mnogo više se može uraditi na planu realizacije. Klase se mogu bolje organizovati, tj. može se napraviti njihova bolja hijerarhija. Svaka pojedinačna klasa može se malo bolje optimizovati. Izvršavanje instrukcija i propagacija signala kroz klase se može višestruko ubrzati pažljivim raspoređivanjem redosleda komponenti. Takođe, kod se može bolje strukturirati tako da bude jasniji za razumevanje.

Prikazani simulator memorije i ulazno/izlaznog sistema se može smatrati osnovom na koju se daljom nadogradnjom može dobiti računarski sistem. Taj računarski sistem se može razraditi do sitnijih detalja i da se simulator sa logičkog nivoa spusti na elektronski nivo. Koristeći aproksimativne formule može se računati potrošnja svakog od kola u memoriji i ulazno/izlaznom sistemu, kao i sistema u celini. Danas se pored smanjivanja površine čipa radi i na smanjenju potrošnje pa bi se na ovaj način moglo doći do simulatora koji proračunava energetsku efikasnost, a i potrošnju zavisnu od tipa instrukcija koje se na njemu izvršavaju. Koristeći specijalno odabran skup test vektora može se odrediti najbolja upotreba datog procesora.

Daljim usavršavanjem programa LineMaker može se napraviti razvojno okruženje za projektovanje kombinacionih i sekvencijalnih logičkih šema, koje se mogu spojiti u celinu koja predstavlja nekakav mikrokontroler ili procesor. Takođe se ovaj program može dorađen koristiti u obrazovne svrhe. Studentu se može zadati da isprojektuje nekakvo logičko kolo koje zadovoljava neku logičku formulu u nesređenom obliku, a da potom to isto uradi za sređeni oblik formule pa da se tako dobijene šeme testiraju. Na osnovu rezultata koji se dobiju za  zadate testove upoređuje se energetska efikasnost i vreme propagacije kroz sistem i na osnovu toga se potvrđuje da je minimalizovani oblik bolji od nesređene formule.

# Literatura

[1] Jovan Đorđević, Računarski sistem za rad u laboratoriji, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2007.

[2] Zoran Živanović, Simulator procesora racunarskog sistema za rad u laboratoriji, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2009.

[3] J. Đorđević, B. Nikolić, Vizuelni simulator edukacionog računara, Zbornik radova IT 2001, Žabljak, Jugoslavija, Mart 2001.

[4] Laslo Kraus, Zbirka zadataka iz projektovanja softvera, Akademska misao, Beograd, 2007.

[5] www.staruml.com

[6] www.java.sun.com

[7] J. Djordjevic, A. Milenkovic, N. Grbanovic, “An Integrated Educational Environment for Teaching Computer Architecture and Organisation,” IEEE MICRO, May 2000.pp. 66-74.

[8] N. Grbanovic, J. Djordjevic, B. Nikolic, Software package for an edicational computer system, International Journal of Electrical Engineering Education, 40/4 October 2003, pp 270-284.