UNIVERZITET U BEOGRADU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

ODSEK ZA RAČUNARSKU TEHNIKU I INFORMATIKU

DIPLOMSKI RAD

GRAFIČKA SIMULACIJA

PREKIDAČKIH MREŽA

profesor:

dr. Jovan Đorđević

student:

Miloš Denić 157/00

BGD,  2009.

# Sadržaj

1. UVOD	- 3 -

2. PREKIDAČKE MREŽE	- 4 -

2.1	DEFINICIJA I PODELA PREKIDAČKIH MREŽA	- 4 -

2.1.1	Kombinacione prekidačke mreže	- 4 -

2.1.2	Sekvencijalne prekidačke mreže	- 4 -

2.1.2.1	   Mealy-jev tip sekvencijalnih prekičkih mreža	- 5 -

2.1.2.2	  Moor-ov tip sekvencijalnih prekičkih mreža	- 5 -

2.2	PREKIDAČKE FUNKCIJE	- 5 -

2.2.1	Definicija prekidačkih funkcija	- 5 -

2.2.2      Predstavljanje prekidačkih funkcija bulovim izrazima	- 6 -

2.2.2.1   Proizvodi i sume	- 6 -

2.2.2.2	 Disjunktivne i konjuktivne normalne forme	- 6 -

2.2.3    Minimizacije prekidačkih funkcija	- 6 -

2.3	LOGIČKI I MEMORIJSKI ELEMENTI	- 7 -

2.3.1	Logički elementi	- 7 -

2.3.2	Memorijski elementi	- 8 -

2.4	SINTEZA PREKIDAČKIH MREŽA	- 9 -

2.4.1  Sinteza kombinacionih mreža	- 9 -

2.4.2  Sinteza sekvencijalnih mreža	- 10 -

2.5	STANDARDNI KOMBINACIONI I SEKVENCIJALNI MODULI	- 12 -

2.5.1	STANDARDNI KOMBINACIONI MODULI	- 12 -

2.5.1.1   Dekoderi	- 12 -

2.5.1.2   Koderi	- 12 -

2.5.1.3   Multiplekseri	- 13 -

2.5.1.4   Demultiplekseri	- 13 -

2.5.1.5   Pomerači	- 14 -

2.5.1.6   Inkrementeri i Dekrementeri	- 14 -

2.5.1.7   Sabirači i Oduzimači	- 15 -

2.5.1.8   Aritmetička jedinica	- 15 -

2.5.1.9   Logička jedinica	- 16 -

2.5.1.10 Aritmetičko-logička jedinica	- 17 -

2.5.1.11 Komparatori	- 17 -

2.5.2   STANDARDNI SEKVENCIJALNI MODULI	- 18 -

2.5.2.1  Registri	- 18 -

2.5.2.2  Brojači	- 19 -

3. SOFTVERSKI PAKET IGoVSoDS	- 20 -

3.1	IGoVSoDS - opšte napomene	- 20 -

3.2	Korisnički interfejs softverskog paketa IGoVSoDS	- 20 -

3.2.1. Glavne komponente programa	- 20 -

3.2.2. Osnovne funkcije programa	- 21 -

3.2.3. Biblioteka dostupnih kola	- 21 -

3.3	Funkcije grafickog editora digitalne strukture	- 22 -

3.3.1. Funkcije za rad sa podlogom za prikaz strukture	- 22 -

3.3.2. Funkcije za rad sa objektima	- 22 -

3.3.3. Funkcije za rad sa signalima	- 23 -

3.3.4. Detaljni pregled funkcija	- 23 -

3.3.4.1. Portovi i simboli modula (Port Menager...)	- 24 -

3.3.4.2. Posebne vrste objekata	- 25 -

3.3.4.2.1. Moduli	- 25 -

3.3.4.2.2. Generatori signala	- 25 -

3.3.4.2.3. Memorijski moduli	- 26 -

3.3.4.3. Funkcija Expand Connectors...	- 26 -

3.3.4.4. Pregled tipova signala i transformacija signala	- 26 -

3.3.4.4.1. Clone/PartClone signali	- 27 -

3.3.4.4.2. Magistrala	- 28 -

3.3.4.5. Povezivanje signala i modula	- 28 -

4. SIMULATOR	- 30 -

4.1	Logički elementi	- 30 -

4.2	Memorijski elementi	- 30 -

4.3	Kombinacione mreže	- 30 -

4.4	Sekvencijalne mreže	- 31 -

4.5	Kombinacioni moduli	- 33 -

4.5.1   Multiplekser	- 33 -

4.5.2   Demultiplekser	- 33 -

4.5.3   Dekoder	- 34 -

4.5.4   Koder	- 34 -

4.5.5  Pomerač	- 35 -

4.5.6   Inkrementer i dekrementer	- 35 -

4.5.7   Sabirač	- 35 -

4.5.8  Oduzimač	- 36 -

4.5.9   Artimetička jedinica	- 37 -

4.5.10 Logička  jedinica	- 37 -

4.5.11 Aritmetičko-logička  jedinica	- 38 -

4.5.12 Komparator	- 39 -

4.6	Sekvencijalni moduli	- 39 -

4.6.1 Registar	- 39 -

4.6.1.1 Registri sa paralelnim upisom i čitanjem	- 40 -

4.6.1.2 Registri sa serijskim upisom i čitanjem ulevo/udesno	- 40 -

4.6.1.3 Registri sa više funkcija	- 41 -

4.6.2  Brojač	- 43 -

4.6.2.1 Brojači sa inkrementiranjem	- 43 -

4.6.2.2 Brojači sa dekrementiranjem	- 44 -

4.6.2.2 Brojači sa više funkcija	- 45 -

5. LABORATORIJA	- 47 -

5.1	Početni ekran	- 47 -

5.2	Logički elementi	- 48 -

5.3	Memorijski elementi	- 48 -

5.4	Kombinacione mreže	- 48 -

5.5	Sekvencijalne mreže	- 49 -

5.6	Kombinacioni moduli	- 50 -

5.6.1 Multiplekser	- 50 -

5.6.2 Demultipleker	- 51 -

5.6.3 Dekoder	- 51 -

5.6.4 Koder	- 52 -

5.6.5 Pomerač	- 52 -

5.6.6 Inkrementer	- 53 -

5.6.7 Dekrementer	- 53 -

5.6.8 Sabirač	- 53 -

5.6.9 Oduzimač	- 55 -

5.6.10 Aritmetička jedinica	- 55 -

5.6.11 Logička jedinica	- 56 -

5.6.12 Aritmetičko logička jedinica	- 57 -

5.6.13 Komparator	- 59 -

5.7	Sekvencijalni moduli	- 59 -

5.7.1 Registar	- 60 -

5.7.1.1 Registar sa paralelnim upisom i čitanjem	- 60 -

5.7.1.2 Registar sa serijskim upisom ulevo	- 60 -

5.7.1.3 Registar sa serijskim upisom udesno	- 60 -

5.7.1.4 Registar sa više funkcija	- 61 -

5.7.2 Brojač	- 61 -

5.7.2.1 Brojač sa inkrementiranjem	- 61 -

5.7.2.1 Brojač sa dekrementiranjem	- 62 -

5.7.2.1 Brojač sa više funkcija	- 62 -

6. ZAKLJUČAK	- 63 -

LITERATURA	- 64 -

# 1. UVOD

Danas je nemoguće naći nijedan segment u životu u kome se ne koriste računari, od onih najjednostavnijih stvari, koje uglavnom ni ne primećujemo, pa sve do najkomplikovanijih naučnih istraživanja. Pre samo 60-ak godina, kada je konstruisan prvi računar, situacija je bila sasvim drugačija. Prvi računari su bili krajnje jednostavni, ograničenih mogućnosti, a sa druge strane ogromni i izuzetno skupi. Međutim, razvojem računarske tehnologije promenio se svet u kome živimo.

Računari su svakim danom sve kompleksniji i teži za razumevanje. Medjutim, svi računari, počev od kućnih pa sve do onih u naučnim centrima, imaju sličnu strukturu. Proučavanjem te zajedničke strukture, ljudi stiču osnovu za razumevanje svih većih i komplikovanih sistema.

U tu svrhu, na Elektrotehničkom fakultetu beogradskog univerziteta, na smerovima „računarska tehnika“ i „softversko inžinjerstvo“, izvodi se nastava iz predmeta koji objasnjavaju prinicp na kome se zasniva rad računara. To su Osnovi računarske tehnike 1 i 2, Arhitektura računara, Arhitektura i organizacija računara 1 i 2. Svaki od ovih predmeta kao deo nastave sadrži i laboratorijske vežbe, gde se pomoću simulatora studentima prezentuje trazeni sistem. Cilj ovog diplomskog rada je upravo konstrukcija jednog takvog simulatora, za predmet Osnovi računarske tehnike 1, pomoću alata IgoVSoDS razvijenog na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

U nastavku je dat kraći pregled šta čitalac može da očekuje u nastavku ovog diplomskog rada.

U drugoj glavi dat je kratak pregled prekidačkih mreža. Objašnjeni su osnovni logički i memoriski elementi, prekidačke funkcije, kombinacione i sekvencijalne mreže, kao i standardni kombinacioni i sekvencijalni moduli.

U trećoj glavi je detaljno opisan softverski paket IGoVSoDS. Prvo je dat osnovni opis i osnovna funkcionalnost ovog programa, da bi se zatim obratila pažnja na detalje i sve pogodnosti koji ovaj program pruža. Opisan je skup funkcija koji su dostupni korisniku programa, zatim je opisan način rada sa objektima (modulima), signalima, kao i mogući načini povezivanja modula i signala (povezivanje signala i modula sa portovima i povezivanje signala i modula bez portova). U ovom poglavlju je iskorišćen deo teksta iz literature [4] i [5] uz saglasnost autora.

U četvrtoj glavi je dat opis realizovanog simulatora uz pomoć ovog programa. Simulator je realizovan prema već projektovanom računarskom sistemu čija je realizacija data u [1] i [3]

uz saglasnost autora. Dat je skup modula iz koga se sastoji projektovan računar sa detaljnim opisom svakog od njih. Date su slike svih realizovanih blokova i modula koji su konstruisani.

U petoj glavi su dati primeri za sve konstruisane mreže i module, pri čemu je namera bila da čitalac vidi kako se ista mreža i moduli ponašaju pri različitim ulaznim vrednostima signala.

U šestoj glavi, dat je zakljčak u kome se u kratkim crtama opisuje sve ono sto je u prethodnih pet glava detaljno rečeno vezano za sam program IGoVSoDS kao i za simulator realizovan u njemu. Najzad, predočena su sva zapažanja autora prilikom konstruisanja ovog simulatora, sa svim prednostima, odnosno manama koje ovaj program pruža.

# 2. PREKIDAČKE MREŽE

U ovoj glavi se uvodi definicija i podela prekidačkih mreža, razmatraju logički i memorijski elementi, definiše struktura kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža i predstavljaju standardni kombinacioni i sekvencijalni moduli.

## DEFINICIJA I PODELA PREKIDAČKIH MREŽA

Prekidačke mreže su osnovne komponente računara i drugih digitalnih sistema i uređaja. Prekidačka mreža se može predstaviti blokom sa n ulaza i m izlaza (slika 1). Na ulaze dolaze binarni signali x1, x2, ..., xn, a na izlazima se dobijaju binarni signali z1, z2, ..., zm. Vektori signala X = x1x2...xn i Z = z1z2...zm predstavljaju ulazne i izlazne vektore prekidačke mreže. Binarni signal dobija dve vrednosti koje se označavaju sa 0 i 1.

Slika 1. Ulazi i izlazi prekidačke mreže

Prema funkcijama koje realizuju prekidačke mreže se dele na kombinacione prekidačke mreže i sekvencijalne prekidačke mreže

### 2.1.1	Kombinacione prekidačke mreže

Izlazni vektor Z kombinacione mreže jednoznačno je određen ulaznim vektorom X koji je u posmatranom trenutku prisutan na ulazima mreže. Stoga je funkcija kombinacione mreže definisana ako je zadata korespondencija između ulaznih vektora X i izlaznih vektora Z. Ta korespondencija se može zadati skupom prekidačkih funkcija z1, z2, ..., zm koje zavise od nezavisno promenljivih x1, x2, ..., xn i data je relacijama:

z1 = f1(x1, x2, ..., xn),

...

zm = fm(x1, x2, ..., xn)

ili u vektorskom obliku Z = F (X). Svaki ulazni vektor X kombinacione mreže preslikava se u izlazni vektor Z tako da je zj = fj(x1, x2, ..., xn), j = 1, 2, ..., m.

### 2.1.2	Sekvencijalne prekidačke mreže

Izlazni vektor Z sekvencijalne mreže jednoznačno je određen parom vektora X i Q, gde je X = x1x2...xn vektor prisutan u posmatranom trenutku na ulazima mreže, a Q = Q1Q2...Qk je vektor binarnih signala koji je u posmatranom trenutku prisutan na odgovarajućim unutrašnjim linijama mreže. Vektor Q se naziva vektorom stanja ili stanjem sekvencijalne mreže.

Izlazni vektor Z sekvencijalne mreže se može zadati skupom prekidačkih funkcija z1, z2, ..., zm koje zavise od nezavisno promenljivih x1, x2, ..., xn, Q1, Q2, ..., Qk i koje su date relacijama:

z1 = f1(x1, x2, ..., xn, Q1, Q2, ..., Qk),

...

zm = fm(x1, x2, ..., xn, Q1, Q2, ..., Qk)

ili u vektorskom obliku Z = F (X, Q). Ove prekidačke funkcije nazivaju se funkcijama izlaza sekvencijalne mreže. Potrebno je definisati od kojih signala i kako zavisi vektor stanja. Ta zavisnost je data relacijama

Q1 (t+1) = g1(x1, x2, ..., xn, Q1, Q2, ..., Qk),

...

Qk (t+1) = gk(x1, x2, ..., xn, Q1, Q2, ..., Qk)

ili u vektorskom obliku Q (t+1) = G (X, Q). Sa t+1 je označen trenutak t+t kada je promena vektora stanja započeta u trenutku t u sekvencijalnoj mreže koja unosi kašnjenje t završena. Trenuci t i t+1 se nazivaju sadašnjim i sledećim trenutkom.Ove prekidačke funkcije nazivaju se funkcijama prelaza sekvencijalne mreže.

Postoje dva tipa sekvencijalnih prekidačkih mreža i to sekvencijalne prekidačke mreže Mealy-jevog tipa i sekvencijalne prekidačke mreže Moor-ovog tipa.

#### 2.1.2.1	   Mealy-jev tip sekvencijalnih prekičkih mreža

Kod sekvencijalne prekidačke mreže Mealy-jevog tipa izlazni vektor Z u trenutku ti zavisi od stanja Q u kojem se mreža nalazi i od vektora X prisutnog na njenim ulazima u tom trenutku i dat je relacijama

z1 = f1(x1, x2, ..., xn, Q1, Q2, ..., Qk),

...

zm = fm(x1, x2, ..., xn, Q1, Q2, ..., Qk)

ili u vektorskom obliku Z = F (X, Q).

#### 2.1.2.2	  Moor-ov tip sekvencijalnih prekičkih mreža

Kod sekvencijalne prekidačke mreže Moor-ovog tipa izlazni vektor Z u trenutku ti zavisi samo od stanja Q u kojem se mreža nalazi, a ne i od vektora X prisutnog na njenim ulazima u tom trenutku i dat je relacijama

z1 = f1(Q1, Q2, ..., Qk),

...

zm = fm(Q1, Q2, ..., Qk)

ili u vektorskom obliku Z = F (Q).

Oba tipa sekvencijalnih pekidačkih mreža se ravnopravno koriste.

## PREKIDAČKE FUNKCIJE

### 2.2.1	Definicija prekidačkih funkcija

Prekidačkim ili logičkim funkcijama se nazivaju preslikavanja 0,1n→0,1. Elementi skupa 0,1n su uređene n-torke (x1, x2, ..., xn) u kojima x1, x2, ..., xn uzimaju vrednosti iz skupa 0,1. Pri tome uređene n-torke (x1, x2, ..., xn) se nazivaju vektori, a x1, x2, ..., xn se nazivaju koordinate vektora. Za označavanje prekidačkih funkcija koriste se uobičajene oznake koje se koriste i za funkcije realne promenljive kao, na primer, f(x1, x2, ..., xn), g(x1, x2, ..., xn) itd. Prekidačke funkcije imaju konačnu oblast definisanost i mogu se predstavljati tablicama koje se nazivaju kombinacione tablice ili tablice istinitosti. Tabela 1 predstavlja najjednostavniji oblik kombinacione tablice.

| i | x1 | x2 | ... | xn-1 | xn | f(i) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | f(0) |
| 1 | 0 | 0 | ... | 0 | 1 | f(1) |
| . | . | . | ... | . | . | . |
| 2n-1 | 1 | 1 | ... | 1 | 1 | f(2n-1) |

Tabela 1 Kombinaciona tablica

Prekidačka funkcija kod koje je vrednost definisana na svakom vektoru iz skupa 0,1n, naziva se potpuno definisana prekidačka funkcija. Nepotpuno ili delimično definisana prekidačka funkcija je ona funkcija kojoj nisu definisane vrednosti na svim vektorima iz skupa 0,1n. Da bi se u kombinacionoj tablici naznačilo da vrednost prekidačke funkcije na nekom vektoru nije definisana, simbol "b" se upisuje u odgovarajuću ćeliju kolone f(i). Veličine koje dobijaju samo dve vrednosti nazivaju se binarnim veličinama. Zato se za prekidačke funkcije kaže da su to binarne funkcije koje zavise od binarnih promenljivih.

Kombinacione tablice nisu pogodan način predstavljanja prekidačkih funkcija većeg broja promenljivih. Zato se neki drugi načini predstavljanja prekidačkih funkcija razmatraju u sledećim poglavljima.

### 2.2.2      Predstavljanje prekidačkih funkcija bulovim izrazima

#### 2.2.2.1   Proizvodi i sume

Svaki Bulov izraz predstavlja prekidačku funkciju ako se simboli elemenata posmatraju kao nezavisne promenljive koje dobijaju vrednosti iz skupa 0,1, i obrnuto, svaka prekidačka funkcija može se predstaviti nekim Bulovim izrazom.

Označimo sa x i nazovimo slovom promenljivu x i njenu negaciju x, tako da je x=x ili x=x. Izraz xj1xj2...xjk nazivaćemo elementarnim proizvodom, a izraz xj1+xj2+...+xjk elementarnom sumom, gde su j1, j2, ..., jk po parovima različiti brojevi iz skupa 1, 2, ..., n. Promenljiva x se može pojaviti u elementarnom proizvodu i elementarnoj sumi najviše jedanput i to bez negacije i sa negacijom. Elementarni proizvod i elementarna suma u koje ulaze sve promenljive i pišu se xj1xj2...xjn i xj1+xj2+...+xjn, nazivaju se potpuni proizvod i potpuna suma.

#### 2.2.2.2	 Disjunktivne i konjuktivne normalne forme

Suma elementarnih proizvoda p1 + p2 + ... + pm, gde je pi = xj1xj2...xjk, naziva se disjunktivna normalna forma (DNF). Proizvod elementarnih suma s1s2 ... sm, gde je si = xj1+xj2+...+xjk, naziva se konjuktivna normalna forma (KNF). DNF u kojoj su svi elementarni proizvodi potpuni proizvodi, naziva se savršena DNF (SDNF). KNF u kojoj su svi elementarne sume potpune sume, naziva se savršena KNF (SKNF).

Kao primer se može uzeti prekidačka funkcija f(x1, x2, x3) zadata skupom indeksa f(1) = 2, 4, 5, 7, koju treba napisati u obliku SDNF i SKNF.

SDNF zadate funkcije:

f(x1, x2, x3) = x1x2x3 + x1x2x3 + x1x2x3 + x1x2x3.

SKNF zadate funkcije:

f(x1, x2, x3) = (x1+x2+x3) (x1+x2+x3) (x1+x2+x3) (x1+x2+x3)

Postoje Bulovi izrazi prekidačkih funkcija koji nisu u obliku neke od normalnih formi. Takav izraz se može uvek prevesti u neku normalnu formu korišćenjem raznih transformacionih relacija Bulove algebre.

### 2.2.3    Minimizacije prekidačkih funkcija

Minimizacija se naziva određivanje najprostijeg između više izraza kojima se u jednoj klasi izraza može predstaviti prekidačka funkcija. Najveći značaj ima minimizacija DNF i KNF izraza prekidačkih funkcija pomoću KARNAUGH-ovih karti.

Za predstavljanje prekidačke funkcije od n promenljivih potrebna je Karnaugh-ova karta sa 2n ćelija, tako da svakom od 2n vektora iz skupa 0,1n može da se pridruži posebna ćelija. Karnaugh-ova karta je tablica sa 2n/2 vrsta i 2n/2 kolona za parno n i 2(n-1)/2 vrsta i 2(n+1)/2 kolona ili obratno za neparno n. Svakoj ćeliji u Karnaugh-ovoj karti je prodružen jedan vektor iz skupa 0,1n i to tako da fizički susednim ćelijama odgovaraju vektori koji se razlikuju samo po jednoj koordinati.

Binarne oznake vrsta i kolona u Karnaugh-ovoj karti nazivaju se koordinate ćelija. Fizički susedne ćelije u Karnaugh-ovoj karti se razlikuju samo po jednoj koordinati. Sve ćelije koje se razlikuju samo po jednoj koordinati nisu fizički susedne. Metoda minimizacije korišćenjem Karnaugh-ovih karti zahteva da sve ćelije koje se razlikuju samo po jednoj koordinati budu fizički susedne.

Prekidačka funkcija se zadaje pomoću Karnaugh-ove karte tako što se

u ćelije koje odgovaraju vektorima na kojima funkcija ima vrednost 1 upisuje jedinica,

u ćelije koje odgovaraju vektorima na kojima funkcija ima vrednosti 0 upisuje nula i

u ćelije koje odgovaraju vektorima na kojima vrednost funkcije nije definisana upisuje se simbol "b".

Da bi se dobila minimalna DNF prekidačke funkcije zadate Karnaugh-ovom kartom potrebno je da

1. se formiraju pravilne figure što je moguće višeg ranga, jer njima odgovaraju proste implikante,

2. se svaka jedinica uključi u barem jednu takvu pravilnu figuru i

3. da broj tih pravilnih figura bude minimalan.

Primer 1.

Minimalna DNF prekidačke funkcije f(1) = 1, 3, 7, 9, 13, 15 i f(b) = 6, 8, 12 (Slika 2)

f(x1, x2, x3, x4) = x1x2x4 + x2x3x4 + x1x3

| Slika 2 Minimalna DNF za primer 1 | Slika 3 Minimalna KNF za primer 2 |
| --- | --- |

Da bi se dobila KNF prekidačke funkcije zadate Karnaugh-ovom kartom potrebno je da

1. se formiraju pravilne figure što je moguće višeg ranga, jer njima odgovaraju proste implicente,

2. se svaka nula uključi u barem jednu takvu pravilnu figuru i

3. da broj tih pravilnih figura bude minimalan.

Primer 2.

Minimalna KNF prekidačke funkcije f(0) = 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15 je (Slika 3)

f(x1, x2, x3, x4) = (x1+x2+x3) (x2+x3+x4) (x1+x2+x3) (x2+x3+x4)

## LOGIČKI I MEMORIJSKI ELEMENTI

Prekidačke mreže se realizuju kao kompozicija jednostavnijih elemenata. Kombinacione prekidačke mreže se realizuju kao kompozicija logičkih elemenata. Sekvencijalne prekidačke mreže se realizuju kao kompozicija logičkih i memorijskih elemenata.

### 2.3.1	Logički elementi

Logički elementi su elementarne kombinacione prekidačke mreže koje realizuju neke jednostavne prekidačke funkcije jedne ili više promenljivih i imaju samo jedan izlaz. Logički elementi zasnovani na poluprovodničkim tehnologijama koji se koriste u savremenim računarima i digitalnim sistemima su dati u tabeli 2.

| ZAKON FUNKCIONISANJA | GRAFIČKI SIMBOL | NAZIV |
| --- | --- | --- |
| f = x |  | POJAČAVAČ (BAFER) |
| f = x |  | NE (INVERTOR) |
| f = x1x2...xn |  | I |
| f = x1+x2+...+xn |  | ILI |
| f =x1x2...xn |  | NI |
| f =x1+x2+...+xn |  | NILI |
| f = x1  x2 |  | EKSILI |
| f =x1⊕x2 |  | EKSNILI |

Tabela 2 Osnovni logički elementi

### 2.3.2	Memorijski elementi

Memorijski elementi su elementarne sekvencijalne prekidačke mreže sa samo dva stanja Q=0 i Q=1. Signal stanja Q se koristi i kao jedini izlazni signal memorijskog elementa. Prema tome, memorijski elementi su sekvencijalne prekidačke mreže Moor-ovog tipa. Memorijski elementi se nazivaju i flip-flopovi (FF) i mogu da budu realizovani i kao taktovane tj. sinhrone i kao asinhrone sekvencijalne prekidačke mreže. Mi se ovde nećemo baviti razlikom izmedju ta dva tipa nego ćemo samo navesti zakone funkcionisanja (tabela 4) koji su isti za oba tipa FF-a. Zakon funkcionisanja je dat funkcijom prelaza, jer se izlazni signal poklapa sa signalom stanja. Zakon funkcionisanja je dat i analitički i tablično. Na grafičkim simbolima, pored izlaza sa signalom stanja Q, naznačen je i izlaz sa komplementarnim signalom Q, jer svi flip-flopovi imaju i takav izlaz.  Postoje četiri tipa flip-flopova i to: D flip-flop, T flip-flop, RS flip-flop i JK flip-flop.

Funkcije prelaza flip-flopova u obliku Bulovih izraza koriste se u analizi sekvencijalnih mreža. Za sintezu sekvencijalnih mreža koriste se kombinacione tablice funkcija pobude flip-flopova koje se nazivaju tablicama pobude flip-flopova (tabela 3). Funkcije pobuda flip-flopova definišu vrednosti ulaznih signala koje treba dovesti na ulaze flip-flopova da bi flip-flop prešao iz sadašnjeg stanja Q u sledeće stanje Q(t+1) i to za sve četiri kombinacije Q i Q(t+1) (00, 01, 10 i 11).

| Q Q(t+1) 0 0 1 0 1 1 0 1 R b 0 1 0 S 0 1 0 b Q Q(t+1) 0 0 1 0 1 1 0 1 J 0 1 b b K b b 1 0 Q Q(t+1) 0 0 1 0 1 1 0 1 D 0 1 0 1 Q Q(t+1) 0 0 1 0 1 1 0 1 T 0 1 1 0 Tabela 3 Tablice pobuda flip-flopova | ZAKON FUNKCIONISANJA; GRAFIČKI SIMBOL; NAZIV. Q(t+1) = D D; Q(t+1). 0; 0. 1; Q.; DFF. Q(t+1) = TQ+TQ T; Q(t+1). 0; Q. 1; Q.; TFF. Q(t+1) = S+RQ SR = 0 R; S; Q(t+1). 0; 0; Q. 0; 1; 1. 1; 0; 0. 1; 1; ?.; RSFF. Q(t+1) = JQ+KQ J; K; Q(t+1). 0; 0; Q. 0; 1; 0. 1; 0; 1. 1; 1; Q.; JKFF. Tabela 4 Taktovani flip-flopovi |
| --- | --- |

## SINTEZA PREKIDAČKIH MREŽA

### 2.4.1 Sinteza kombinacionih mreža

Sinteza kombinacione mreže je postupak kojim se na osnovu zakona funkcionisanja datog funkcijama izlaza kombinacione mreže dolazi do strukturne šeme kombinacione mreže. Svaki od izlaznih signala kombinacione mreže je nezavisna funkcija ulaznih signala, pa postupak sinteze treba realizovati posebno za svaki od izlaznih signala. Zbog toga se postupak sinteze najpre daje za slučaj kombinacione mreže sa jednim izlaznim signalom. Postupak sinteze kombinacione mreže je najjednostavniji u slučaju kada je zakon funkcionisanja dat u obliku DNF ili KNF.

DNF prekidačke funkcije u opštem slučaju ima oblik

f = p1+p2+...+pm+xi1+xi2+...+xih

gde je

pi=xj1⋅xj2...⋅xjk

Strukturna šema se realizuje trostepenenom kombinacionom mrežom NE-I-ILI.

KNF prekidačke funkcije u opštem slučaju ima oblik

f = s1⋅s2⋅...⋅sm⋅xi1⋅xi2...⋅xih

gde je

si=xj1+xj2+...+xjk

Strukturna šema se realizuje trostepenenom kombinacionom mrežom NE-ILI-I. Ukoliko su raspoložive i negacije nezavisno promenljivih nema potrebe za NE elementima i kombinacione mreže su dvostepene.

Kao primer se može uzeti kombinaciona mreža za koju na osnovu zadatog zakona funkcionisanja datog izrazom u obliku DNF-a

f(x1, x2, x3, x4) = x1x2x3 + x2x3 + x4

treba izvršiti sintezu i nacrtati strukturnu šemu kombinacione mreže (slika 4).

Slika 4 Strukturna šema kombinacione mreže.    Slika 5 Strukturna šema kombinacione mreže

Kao primer se može uzeti kombinaciona mreža za koju na osnovu zadatog zakona funkcionisanja datog izrazom u obliku KNF-a

f(x1, x2, x3, x4) = (x1+x3)  (x2+x3+x4)  x2

treba izvršiti sintezu i nacrtati strukturnu šemu kombinacione mreže (slika 5).

U slučaju kombinacione mreže sa više izlaznih signala postupak sinteze treba uraditi nezavisno za svaki od izlaznih signala.

U nekim situacijama sintezu kombinacione mreže treba izvršiti i kada zakon funkcionisanja nije dat u obliku DNF ili KNF. Mogući postupak je da se izvrši transformacija izraza u DNF ili KNF, pa da se na prethodno opisani način izvrši sinteza. Međutim, strukturnu šemu je moguće nacrtati i direktno na osnovu zadatog izraza.

Kao primer se može uzeti kombinaciona mreža za koju na osnovu zadatog zakona funkcionisanja datog izrazima u obliku

f(x1, x2, x3, x4) = x1x2+x3x4 + x1x3

koji nije ni DNF ni KNF, čija je strukturna šema data na slici 6.

Slika 6 Strukturna šema kombinacione mreže

### 2.4.2	 Sinteza sekvencijalnih mreža

Sinteza sekvencijalne mreže je postupak kojim se na osnovu zakona funkcionisanja dolazi do strukturne šeme. Kompletan postupak sinteze taktovanih sekvencijalnih mreža sastoji se od četiri koraka i to: 1. konstrukcija grafa stanja i tablice stanja, 2. kodiranje stanja i konstrukcija tablice prelaza/izlaza, 3. izbor tipa flip-flopa i logičkih elemenata i određivanje funkcija izlaza i pobuda flip-flopova i 4. sinteza kombinacione mreže koja realizuje funkcije pobuda flip-flopova i izlaza sekvencijalne mreže. Za realizaciju stanja sekvencijalne mreže može se koristiti bilo koji tip flip-flopova.

Postupak sinteze taktovane sekvencijalne prekidačke mreže Mealy-jevog tipa na osnovu opisno zadatog zakona funkcionisanja i korišćenjem zadatih memorijskih i logičkih elemenata je dat u daljem tekstu. Posmatra se taktovana sekvencijalna mreža sa dva ulazna signala x1 i x2 i dva izlazna signala z1 i z2. Izlazni signal z1 dobija vrednost 1 kada se u nizu ulaznih vektora treći put pojavi 01 (ne mora uzastopno). Posle svakog z1=1 brojanje počinje ispočetka. Izlazni signal z2 dobija vrednost 1 u trenutku ti ako je u trenutku ti-1 bilo z1=1 (ti i ti-1 su trenuci takta). U svim ostalim slučajevima z1 i z2 imaju vrednost 0. Ulazni signal x1=1 uvek vraća mrežu u neko početno stanje. Vektor x1x2 =11 nikada ne dolazi na ulaze mreže. Za realizaciju strukturne šeme se koriste RS flip-flopovi i NE, I i ILI logičke elemente.

Konstruisan je najpre graf stanja (slika 7). Stanja su označena sa A, B, C i D, pri čemu je početno stanje A. Na osnovu grafa stanja konstruisana je tablica stanja (tabela 5).

| C D A B 01/00 00/01 10/00 00/00 01/10 01/01 10/00 01/00 10/01 00/00 00/00 10/00 Slika 7 Graf stanja sekvencijalne mreže Mealy-jevog tipa | A s X A/00 B/00 A/00 b/bb 00 01 10 11 B C D C/00 B/00 C/00 D/10 B/01 A/01 A/00 A/00 A/01 b/bb b/bb b/bb Tabela 5 Tablica stanja sekvencijalne mreže Mealy-jevog tipa |
| --- | --- |
|  | 00 Q X 00/00 01/00 00/00 bb/bb 00 01 10 11 01 10 11 00/01 01/00 11/00 01/01 10/10 11/00 00/00 00/01 00/00 bb/bb bb/bb bb/bb Tabela 6 Tablica prelaza/izlaza sekvencijalne mreže Mealy-jevog tipa |

Saglasno pravilu najmanjih promena pri prelazu na osnovu koga stanja treba tako kodirati da se pri prelasku iz stanja u stanje menja što je moguće manji broj koordinata vektora stanja, stanja su kodirana sa A=00, B=01, C=11 i D=10. Na osnovu tablice stanja konstruiše se tablica prelaza/izlaza tako što se u tablici stanja simboličke oznake stanja zamene binarnim vrednostima dodeljenim vektorima stanja.Na osnovu tablice stanja (tabela 5) konstruisana je tablica prelaza izlaza (tabela 6).

Za određivanje funkcija izlaza i pobuda potrebno je na osnovu tablice prelaza/izlaza (tabela 6) nacrtati kombinacionu tablicu funkcija pobude flip-flopova RS tipa i funkcija izlaza (tabela 7).

| X; Q; Q(t+1); R1; S1; R2; S2; z1; z2. 00; 00; 00; b; 0; b; 0; 0; 0. 00; 01; 01; b; 0; 0; b; 0; 0. 00; 10; 00; 1; 0; b; 0; 0; 1. 00; 11; 11; 0; b; 0; b; 0; 0. 01; 00; 01; b; 0; 0; 1; 0; 0. 01; 01; 11; 0; 1; 0; b; 0; 0. 01; 10; 01; 1; 0; 0; 1; 0; 1. 01; 11; 10; 0; b; 1; 0; 1; 0. 10; 00; 00; b; 0; b; 0; 0; 0. 10; 01; 00; b; 0; 1; 0; 0; 0. 10; 10; 00; 1; 0; b; 0; 0; 1. 10; 11; 00; 1; 0; 1; 0; 0; 0. 11; 00; bb; b; b; b; b; b; b. 11; 01; bb; b; b; b; b; b; b. 11; 10; bb; b; b; b; b; b; b. 11; 11; bb; b; b; b; b; b; b. Tabela 7 Kombinaciona tablica funkcija pobude flip-flopova i funkcija izlaza | b 0 b 4 b 12 b 8 b 1 0 5 b 13 b 9 0 3 0 7 b 15 1 11 1 2 1 6 b 14 1 10 00 01 11 10 x 1 x 2 00 01 11 10 Q 1 Q 2 0 0 0 4 b 12 0 8 0 1 1 5 b 13 0 9 b 3 b 7 b 15 0 11 0 2 0 6 b 14 0 10 00 01 11 10 x 1 x 2 00 01 11 10 Q 1 Q 2 R 1 =x 1 +Q 2 S 1 =x 2 Q 2 Slika 8 Karnaugh-ove karte za signale pobuda R1 i S1 |
| --- | --- |

Na osnovu kombinacione tablice (tabela 7)  konstruisane su Karnaugh-ove karte za signale pobuda R1 i S1 (slika 8), R2 i S2 i izlazne signale z1 i z2.

Pomoću Karnaugh-ovih karti određene su minimalne DNF funkcija pobuda flip-flopova i funkcija izlaza:

| R1 = x1+Q2 S1 = x2⋅Q2 R2 = x1+x2Q1Q2 S2 = x2⋅Q2 z1 = x2⋅Q1⋅Q2 z2 = Q1⋅Q2 | Slika 9 Strukturna šema taktovane sekvencijalne mreže Mealy-jevog tipa |
| --- | --- |

## STANDARDNI KOMBINACIONI I SEKVENCIJALNI MODULI

Postoje neke prekidačke mreže koje se često koriste i da ne bismo stalno iznova radili sintezu tih mreža, konstruišu se standardni moduli.

### 2.5.1	Standardni kombinacioni moduli

U ovom odeljku se razmatraju standardni kombinacioni moduli i to: dekoderi, koderi, multiplekseri, demultiplekseri, sabirači, aritmetičke jedinice, logičke jedinice, aritmetičko-logičke jedinice i komparatori.

#### 2.5.1.1  Dekoderi

Dekoder je kombinaciona mreža koja realizuje skup prekidačkih funkcija:

| D0 = x1⋅x2...xn⋅E D1 = x1⋅x2...xn⋅E ... D2n−1 = x1⋅x2...xn⋅E | DC E D 0 D 1 D 0 1 2 n -1 ... 2 n -1 1 2 n x 1 x 2 x n ... ... ... ... ... Slika 10 Grafički simbol dekodera |
| --- | --- |

gde su x1, x2, ..., xn i E ulazni signali i D0, D1,..., D2n−1 izlazni signali.

Kada je E = 0, tada svi izlazni signali imaju vrednost 0 pa se ulazni signal E naziva signal blokiranja. Za predstavljanje dekodera kao bloka koristi se grafički simbol sa slike 10.

#### 2.5.1.2   Koderi

Koder je kombinaciona mreža čija je funkcija u osnovi inverzna funkciji dekodera. Funkciju kodera je teško definisati u opštem slučaju, pa se zato funkcija kodera razmatra za konkretne primere. Tabela 8 definiše koder sa ulaznim signalima C0, .. , C7 i izlaznim signalima z1, z2, z3 i W.

| C 6 C 7 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C 0 z 0 z 0 z 0 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Tabela 8 Tablični prikaz funkcionisanja kodera | C 6 C 7 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C 0 z 0 z 0 z 0 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X X 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 X X X 1 0 0 0 0 0 1 1 1 X X X X 1 0 0 0 1 0 0 1 X X X X X 1 0 0 1 0 1 1 X X X X X X 1 0 1 1 0 1 X X X X X X X 1 1 1 1 1 Tabela 9 Tablični prikaz funkcionisanja kodera sa prioritetima |
| --- | --- |

Tabela 9 definiše koder sa prioritetima sa ulaznim signalima C0, C1, ..., C7 i izlaznim signalima z1, z2, z3 i W. Ulazi su uređeni po prioritetima tako da Ci ima viši nivo prioriteta od Ci-1 ali manji od Ci+1. Najniži nivo prioriteta ima ulaz C0 a najviši C7.

Grafički simbol kodera je dat na slici 11. Grafički simblol običnog kodera i kodera prioriteta je isti pa se tada komentarom uz šemu precizira o kojoj se vrsti kodera radi.

Slika 11 Grafički simbol kodera

#### 2.5.1.3   Multiplekseri

Multiplekser je kombinaciona mreža koja realizuje prekidačku funkciju:

| y = x1x2...xnI0E+x1x2...xnI1E+...+x1x2...xnI2n−1E gde su x1, x2, ..., xn, I0, I1, ..., I2n−1 i E ulazni signali i y izlazni signal. | MP E y 1 2 n 2 n -1 0 1 ... I 0 I 1 ... ... I 2 n -1 x 1 x 2 x n ... ... Slika 12 Grafički simbol multipleksera |
| --- | --- |

Kada je E = 0 izlazni signal y ima vrednost 0 nezavisno od vrednosti ulaznih signala pa se ulazni signal E naziva signal blokiranja. Za predstavljanje multipleksera kao bloka koristi se grafički simbol sa slike 12.

Ulazni signali multipleksera I0, I1, ..., I2n−1 i odgovarajući ulazi nazivaju se informacionim, a ulazni signali x1, x2, ..., xn i odgovarajući ulazi upravljačkim. Multiplekser selektuje jedan od ulaznih signala i prenosi ga na izlaz, pa se zato za multiplekser koristi i naziv selektor.

#### 2.5.1.4   Demultiplekseri

Demultiplekser je kombinaciona mreža koja realizuje skup prekidačkih funkcija:

| D0 = x1⋅x2⋅...⋅xnI⋅E D1 = x1⋅x2⋅...⋅xn⋅I⋅E ... D2n−1 = x1⋅x2...xn⋅I⋅E gde su x1, x2, ..., xn, I i E ulazni signali i D0, D1,..., D2n−1 izlazni signali. | DP E I 1 2 n x 1 x 2 x n ... ... 2 n -1 0 1 ... ... I 0 I 1 ... I 2 n -1 Slika 13 Grafički simbol demultipleksera |
| --- | --- |

Kada je E = 0, tada svi izlazni signali D0, D1,..., D2n−1 imaju vrednost 0 nezavisno od vrednosti ostalih ulaznih signala pa se ulazni signal E naziva signal blokiranja. Za predstavljanje demultipleksera kao bloka koristi se grafički simbol sa slike 13.

Ulazni signal demultipleksera I i odgovarajući ulaz nazivaju se informacionim, a ulazni signali x1, x2, ..., xn i odgovarajući ulazi upravljačkim. Demultiplekser prenosi binarni signal I koji dolazi na informacioni ulaz na jedan od izlaza D0, D1,..., D2n−1, pa se zato za demultiplekser koristi i naziv distributor.

#### 2.5.1.5 Pomerači

Pomerač je kombinaciona mreža koja realizuje pomeranje bita binarne reči za k mesta udesno ili ulevo. Pomeranjem binarne reči A= An-1An-2...A0 za jedno mesto udesno ili ulevo dobija se binarna reč F= Fn-1Fn-2...F0. Pri pomeranji udesno Fn-2=An-1, ..., Fi=Ai+1, ..., F0=A1, a Fn-1 se mora posebno definisati. Vrednost za Fn-1 pri pomeranju za jedno mesto udesno se označava sa IR. Pri pomeranju ulevo je Fn-1=An-2, ..., Fi=Ai-1, ..., F1=A0, a F0 se mora posebno definisati. Vrednost za F0 pri pomeranju za jedno mesto ulevo se označava sa IL.

Pomerači se obično realizuju kao kombinacione mreže koje realizuju i pomeranje za jedno mesto ulevo i pomeranje za jedno mesto desno, kao i transfer bez pomeranja. Kod pomerača su svi razredi jednaki. Za predstavljanje pomerača za jedno mesto udesno i ulevo kao bloka koristi se grafički simbol sa slike 14.

Slika 14 Grafički simbol pomerača

#### 2.5.1.6 Inkrementeri i Dekrementeri

Inkrementer je kombinaciona mreža koja realizuje sabiranje jedinice sa binarnim brojem. Dekrementer je kombinaciona mreža koja realizuje oduzimanje jedinice od binarnog broja.

Konstruišu se i inkrementeri/dekrementeri kao kombinacione mreže koje realizuju i inkrementriaranje i dekrementiranje. Neka je A=An-1An-2...A0 binarni broj. Inkrementiranje F=A+1 i dekrementiranje F=A-1 u i-tom razredu se definišu tabelama 10 i 11. Sa Ci je označen prenos iz mlađeg razreda u i-ti razred, a sa Ci+1 prenos iz i-tog razreda u stariji razred. Sa Ei je označena pozajmica iz i-tog razreda u mlađi razred, a sa Ei+1 pozajmica iz starijeg razreda u i-ti razred. Grafički simbol je dat na slici 15.

| Tabela 10 Tablica istinitosti za i-ti razred inkrementera | Tabela 11 Tablica istinitosti za i-ti razred dekrementera |
| --- | --- |

Slika 15 Grafički simbol inkrementera/dekrementera za n razreda

#### 2.5.1.7  Sabirači i Oduzimači

Sabirač je kombinaciona mreža koja realizuje aritmetičku operaciju sabiranja. Oduzimač je kombinaciona mreža koja realizuje aritmetičku operaciju odizimanja.

Neka su A=An-1An-2...A0 i A=An-1An-2...A0 binarni brojevi. Sabiranje F=A+B i oduzimanje F=A-B u i-tom razredu se definišu tabelama 12 i 13. Sa Ci je označen prenos iz mlađeg razreda u i-ti razred, a sa Ci+1 prenos iz i-tog razreda u stariji razred. . Sa Ei je označena pozajmica iz i-tog razreda u mlađi razred, a sa Ei+1 pozajmica iz starijeg razreda u i-ti razred.

| Tabela 12 Tablica istinitosti za i-ti razred sabirača | Tabela 13 Tablica istinitosti za i-ti razred oduzimača |
| --- | --- |

Iz tabele 12 se korišćenjem Karnaugh-ovih karti za sabirač dobijaju izrazi za Fi i Ci+1, dok se iz tabele 14 dobijaju Fi i Ei+1. Izrazi za Fi za sabirač i oduzimač su isti. Izraz za Ei+1 kod oduzimača se razlikuje od izraza za Ci+1 kod sabirača samo po tome što se u izrazu za Ei+1 pojavljuje Ai a u izrazu za Ci+1 pojavljuje Ai. Zbog toga se oduzimači konstruišu na isti način kao i sabirači.

| FC F i A i B i C i+1 C i Slika 16 Grafički simbol potpunog sabirača FC | ADD F A B C n C 0 A F n n n B C 0 C n Slika 17 Grafički simbol paralelnog sabirača |
| --- | --- |

Tabelom 12 se zadaju prekidačke funkcije Fi i Ci+1 u funkciji Ai, Bi i Ci. Tabelom 13 se zadaju prekidačke funkcije Fi i Ei+1 u funkciji Ai, Bi i Ei. Sabirač za jedan razred se ponekad naziva potpuni sabirač. Grafički simbol potpunog sabirača je dat na slici 16. Paralelni sabirač sa četiri razreda se dobija kaskadnom vezom sabirača za jedan razred. Za predstavljanje paralelnog sabirača kao bloka koristi se grafički simbol sa slike 17 nezavisno od načina konstrukcije i generisanja signala prenosa.

#### 2.5.1.8   Aritmetička jedinica

Aritmetička jedinica je kombinaciona mreža koja realizuje neki podskup aritmetičkih operacija. Razmatra se četvororazredna aritmetička jedinica ARI/4 koja realizuje četiri aritmetičke operacije sa celobrojnim vrednostima i to: sabiranje, oduzimanje, inkrementiranje i dekrementiranje. Za predstavljanje četvororazredne aritmetičke jedinice ARI/4 kao bloka koristi se grafički simbol sa slike 18.

| Slika 18 Grafički simbol jedinice ARI4 | S0; S1; F. 0; 0; A + C0. 0; 1; A + B + C0. 1; 0; A  B  C0. 1; 1; A  C0. Tabela 14 Zakon funkcionisanja četvororazredne aritmetičke jedinice ARI/4 |
| --- | --- |

Zakon funkcionisanja četvororazredne aritmetičke jedinice ARI/4 je dat u obliku tabele 14. Na ulaz C0 treba dovesti 0 za sabiranje (S0=0 i S1=1) i dekrementiranje (S0=1 i S1=1) i 1 za oduzimanje (S0=1 i S1=0)  i inkrementiranje (S0=0 i S1=0). To se obezbeđuje dovođenjem signala S1 na ulaz C0. Operacija sabiranja A i B se izvršava direktno jer ARI/4 sadrži sabirač, operacija oduzimanja B od A se realizuje sabiranjem A, B i 1, operacija inkrementiranja sabiranjem A, 0...00 i 1 i operacija dekrementiranja sabiranjem A, 1...11 i 0.

#### 2.5.1.9   Logička jedinica

Logička jedinica je kombinaciona mreža koja realizuje neki podskup logičkih operacija. Razmatra se četvororazredna logička jedinica LOG/4 koja realizuje četiri logičke operacije nad binarnim vrednostima i to: I, ILI, ekskluzivno ILI i komplementiranje. Grafički simbol logičke jedinice LOG/4 je dat na slici 19. Zakon funkcionisanja logičke jedinice LOG/4 je dat u obliku tabele 15.

| Slika 19 Grafički simbol logičke jedinice LOG/4 | S0; S1; F. 0; 0; A . B. 0; 1; A+ B. 1; 0; A  B. 1; 1; A. Tabela 15 Zakon funkcionisanja logičke jedinice LOG/4 |
| --- | --- |

Za realizaciju četvororazredne logičke jedinice LOG/4 se koriste četiri jednorazredne logičke jedinice LOG/1. Grafički simbol jednorazredne logičke jedinice LOG/1 je dat na slici 20. Zakon funkcionisanja jednorazredne logičke jedinice LOG/1 je dat u tabeli 16.

| Slika 20 Grafički simbol jednorazredne logičke jedinice LOG/1 | S0; S1; Fi. 0; 0; Ai . Bi. 0; 1; Ai + Bi. 1; 0; Ai  Bi. 1; 1; Ai. Tabela 16 Zakon funkcionisanja jednorazredne logičke jedinice LOG/1 |
| --- | --- |

#### 2.5.1.10  Aritmetičko-logička jedinica

Aritmetičko-logička jedinica je kombinaciona mreža koja realizuje neki podskup aritmetičkih i logičkih operacija. Razmatra se četvororazredna aritmetičko logička jedinica ALU/4 koja realizuje četiri aritmetičke operacije i to sabiranje, oduzimanje, inkrementriranje i dekrementiranje i četiri logičke operacije i to I, ILI, ekskluzivno ILI i komplementiranje. Grafički simbol četvororazredne aritmetičko logičke logičke jedinice ALU/4 je dat na slici 21.

| Slika 21 Grafički simboli jedinice ALU/4 | M; S0; S1; operacija. 0; 0; 0; A + C0. 0; 0; 1; A + B+ C0. 0; 1; 0; A  B  C0. 0; 1; 1; A  C0. 1; 0; 0; A . B. 1; 0; 1; A + B. 1; 1; 0; A  B. 1; 1; 1; A. Tabela 17 Zakon funkcionisanja četvororazredne aritmetičko logičke jedinice ALU/4 dat u obliku tablice |
| --- | --- |

Zakon funkcionisanja četvororazredne aritmetičko logičke jedinice ALU/4 je dat u obliku tabele 17. Za realizaciju četvororazredne aritmetičko logičke jedinice ALU/4 se koristi četvororazredna aritmetička jedinica ARI/4 i četvororazredna logička jedinica LOG/4.

#### 2.5.1.11   Komparatori

Komparator je kombinaciona mreža koja poredi dva binarna broja i pokazuje njihov odnos. Komparator dužine n razreda se može konstruisati kaskadnim povezivanjem jednorazrednih komparatora.

Do zakona funkcionisanja jednorazrednog komparatora se dolazi na osnovu sledećih razmatranja:

1. Neka su Gi, Ei i Li prekidačke funkcije koje pokazuju da li je binarni broj Ai-1Ai-2...A0 veći, jednak ili manji od binarnog broja Bi-1Bi-2...B0.

2. Tada se prekidačke funkcije Gi+1, Ei+1 i Li+1 koje pokazuju da li je binarni broj AiAi-1...A0 veći, jednak ili manji od binarnog broja BiBi-1...B0 mogu predstaviti izrazima:

Gi+1 = AiBi + Gi (AiBi + AiBi)

Ei+1 = Ei (AiBi + AiBi)

Li+1 = AiBi + Li (AiBi + AiBi)

Grafički simbol jednorazrednog komparatora CMP/1 je dat na slici 22. Komparator na dužini četiri razreda dobija se kaskadnom vezom komparatora za jedan razred. Grafički simbol komparatora za n razreda je dat na slici 23.

| Slika 22 Grafički simbol komparatora CMP/1 | Slika 23 Grafički simbol komparatora za n razreda |
| --- | --- |

### 2.5.2   Standardni sekvencijalni moduli

U ovoj glavi se razmatraju standardni sekvencijalni moduli i to: registri i brojači.

#### 2.5.2.1   Registri

Registri su sekvencijalne mreže koje u digitalnim računarima i drugim digitalnim uređajima služe za pamćenje binarnih reči.

Registar za pamćenje binarne reči dužine n bita može se posmatrati kao sekvencijalna mreža sa n razreda. U registru postoji po jedan razred za svaki bit binarne reči, pa se registar može posmatrati kao n sekvencijalnih mreža. Ako je oznaka registra A, onda je najpogodnije i njegovo stanje označiti sa

A = An-1An-2...A0

gde su An-1, An-2, ..., A0 razredi registra i koordinate vektora stanja. Razmatraju se registri realizovani pomoću flip-flopova.

Postoje dve vrste registara i to:

registri sa paralelnim ulazima i izlazima i

registri sa serijskim ulazom i izlazom.

U registar sa paralelnim ulazima binarna reč se upisuje paralelno, čime se svi bitovi binarne reči upisuju istovremeno u razrede registra. Svi razredi registra sa paralelnim ulazima i izlazima su jednaki tako da je dovoljno definisati zakon funkcionisanja za jedan razred (Tabela 18).

| LD; Ii; Ai; Ai(t+1). 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. Tabela 18 Tablica prelaza/izlaza registra sa paralelnim ulazom/izlazom | SL; Ai-1; Ai; Ai(t+1). 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. Tabela 19 Tablica prelaza/izlaza registra sa pomeranjem ulevo | SR; Ai+1; Ai; Ai(t+1). 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1. Tabela 20 Tablica prelaza/izlaza registra sa pomeranjem udesno |
| --- | --- | --- |

U registar sa serijskim ulazom binarna reč se upisuje serijski bit po bit. Iz registra sa serijskim izlazom binarna reč se čita serijski bit po bit. Registar sa serijskim upisom i čitanjem se naziva i pomerački registar. Zakon funkcionisanja za i-ti razred pomeračkog registra A se definiše sa tabelom 19 za registar sa pomeranjem ulevo i tabelom 20 za registar sa pomeranjem udesno.

Sa SL je označen upravljački signal za pomeranje ulevo (Shift Left). Sa SR je označen upravljački signal za pomeranje ulevo (Shift Right). Grafički simbol registra sa paralelnim ulazima i izlazima kao bloka, bez obzira na to koji se flip-flopovi koriste za njegovu realizaciju i da li se upisom upravlja pomoću signala takt ili signala pobuda, je dat na slici 24. Grafički simbol registra sa više funkcija i to sa: paralelnim ulazima i izlazima, pomeranjem ulevo, pomeranjem udesno i brisanjem je dat na slici 25.

| Slika 24 Grafički simbol registra sa paralelnim ulazima i izlazima | Slika 25 Grafički simbol registra sa pomeranjem ulevo i udesno i paralelnim upisom |
| --- | --- |

#### 2.5.2.2  Brojači

Brojači su sekvencijalne mreže koje u digitalnim računarima i drugim digitalnim uređajima služe za brojanje različitih događaja i merenje vremenskih intervala. Ako je oznaka registra A onda je najpogodnije i njegovo stanje označiti sa A = An-1An-2...A0, gde su An-1, An-2, ..., A0 razredi registra i koordinate vektora stanja.

Najveću primenu imaju

inkrementirajući brojači kod kojih je A(t+1) = A+1 i

dekrementirajući brojači kod kojih je A(t+1) = A-1

Razmatraju se brojači realizovani pomoću flip-flopova. Najjednostavniju strukturu imaju brojači po modulu 2n. Brojač po modulu 2n može se posmatrati kao sekvencijalna mreža sa n razreda. Dovoljno je definisati zakon funkcionisanja za jedan razred takvog brojača. Tabelama 21 i 22 definisani su zakoni funkcionisanja i-tog razreda inkrementrirajućeg i dekrementirajućeg brojača. Grafički simbol brojača je dat na slici 26.

| INC Ai; Ci; Ai(t+1); Ci+1. 0; 0; 0; 0; b. 0; 0; 1; 0; b. 0; 1; 0; 1; b. 0; 1; 1; 1; b. 1; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 1. | DEC; Ai; Ei; Ai(t+1); Ei+1. 0; 0; 0; 0; b. 0; 0; 1; 0; b. 0; 1; 0; 1; b. 0; 1; 1; 1; b. 1; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 1. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 0. |
| --- | --- |
| Tabela 21 Tablica prelaza/izlaza inkrementrirajućeg brojača | Tabela 22 Tablica prelaza/izlaza dekrementrirajućeg brojača |

Slika 26 Grafički simbol brojača

# 3. SOFTVERSKI PAKET IGoVSoDS

U ovoj glavi se daje specifikacija funkcionalnosti programa IGoVSoDS. Na početku se navode osnovne karakteristike ovog programa, da bi se kasnije preslo na detaljniji opis svih funkcija koji su dostupni korisniku prilikom generisanja simulatora kao i način na koji se te funkcije koriste.

## IGoVSoDS - opšte napomene

IGoVSoDS (Interactive Generator of Visual Simulators of Digital Structures) je program koji pruža korisnički interfejs za kreiranje i modifikaciju digitalnih struktura i omogućava detaljno podešavanje značajnih parametara svih digitalnih kola i modula, i obezbeđuje jednostavno upravljanje simulacijom i efikasan sistem pregleda rezultata rada simulacije projektovane digitalne strukture. To je alat koji je razvijen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu sa ciljem da omogući jednostavan način generisanja svih vrsta simulatora koji će se koristiti za rad u laboratoriji na predmetima arhitekture i organizacije računara. Autor ovog programa je mr Nenad M. Grbanović, a deo teksta je preuzet iz literature [5] uz saglasnost autora.

## Korisnički interfejs softverskog paketa IGoVSoDS

U ovom poglavlju će biti dat najosnovniji pregled svega onog sto pruža ovaj softverski paket, a u narednim poglavljima detaljno su prikazane mogućnosti svih delova osnovnog prozora softverskog paketa, kao i svih postupaka za upravljanje radom softverskog paketa.

### 3.2.1. Glavne komponente programa

Glavne komponente softverskog paketa su:

1) Osnovni prozor softverskog paketa, čiji su sastavni delovi:

- Podloga za prikaz digitalne strukture

- Glavni meni i grafički skup poziva funkcije

- Biblioteke kola i hijerarhijsko stablo modula

- Navigacija i pregled rezultata rada simulatora

- Pregled poruka i sadržaja strukture podataka

- Sistem za pomoć pri korišćenju softverskog paketa

2) Funkcije grafičkog editora digitalne strukture

- 3) Rad sa parametrima simulacije i upravljanje simulatorom

Na slici 27 je prikazan osnovni prozor softverskog paketa IGoVSoDS:

Slika 27  Osnovni prozor softverskog paketa IGoVSoDS

### 3.2.2. Osnovne funkcije programa

Osnovne funkcije koje program pruža su:

- Dodavanje, pomeranje i brisanje standardnih sekvencijalnih i kombinacionih kola, kao i specijalnih kola i modula;

- Dodavanje, pomeranje i brisanje signala i linija signala;

- Dodavanje, pomeranje i brisanje natpisa opšte namene (General Purpose Labels), natpisa naziva signala (Signal Name Labels) i natpisa logičkih stanja na linijama signala koji su širi od jednog bita (Signal State Labels);

- Poravnavanje kola u odnosu na odabrano referentno kolo po levoj, desnoj, gornjoj ili donjoj ivici, kao i poništavanje poslednjeg poravnavanja (funkcija Alignment);

- Promenu veličine i izgleda Port Module–a i NonPort Module–a;

- Jednostavnu zamenu Port Module–a i NonPort Module–a (funkcije Replace With ALL Connections... i Replace Without ANY Connection...).

Navedene funkcije se detaljno opisuju u poglavljima koji slede.

### 3.2.3. Biblioteka dostupnih kola

U programu je dostupna biblioteka realizovanih logičkih elemenata - kombinacionih i sekvencijalnih kola uz pomoć kojih je moguće konstruisati složenije elemente - module koji se kasnije mogu koristiti u konstruisanju jos složenijih struktura. Na raspolaganju su sledeći tipovi kola i modula:

- Standardna kombinaciona kola, sa označenim brojem ulaznih i izlaznih konektora:
K–NOT, K–ANDi, K–NANDi, K–ORi, K–NORi, K–ExOR2, K–ExNOR2,

- K–DCk–m, K–CDpk–m, K–MPk–m, K–DPk–m,

- K–SHIFT, K–INC–DEC, K–ADD, K–CG4, K–CMP i K–ALU.

- Nakon izbora iz biblioteke, na ulazne konektore ovih kola mogu da se povežu signali 	širine 1 bit, dok su izlazni signali širine 1 bit. Primenom određene funkcije Expand 	Connectors... moguće je promeniti širinu ovih konektora. O ovoj funkciji će biti više 	reči u nastavku.

- Standardna kombinaciona kola, sa modifikovanim ulaznim konektorima: K–gAND, K–gNAND, K–gOR, K–gNOR, K–gDCk–m, K–gCDpk–m, K–gMPk–m i K–gDPk–m. Sva kola iz ove grupe imaju po jedan ulazni konektor na koji može da se poveže signal sa širinom od 1 do 32 bita, dok je izlazni signal uvek širine 1 bit. Nakon izbora iz biblioteke, ulazni konektori ovih kola prihvataju signale širine 16 bita. Primenom funkcije Expand Connectors... menjaju se širine samo ulaznih konektora.

- Standardna sekvencijalna kola: S–DFF, S–RSFF, S–TFF, S–JKFF, S–REG, S–ShiftREG, S–COUNTERinc i S–COUNTER. Nakon izbora flip–flopova iz biblioteke kola, na ulazne konektore mogu da se povežu signali širine 1 bit, dok su izlazni signali širine 1 bit. Primenom funkcije Expand Connectors... menjaju se širine svih konektora. Nakon izbora registara i brojača iz biblioteke kola, ulazni i izlazni signali za podatke su širine 16 bita, dok su svi kontrolni ulazni i izlazni signali širine 1 bit. Primenom funkcije Expand Connectors... menjaju se širine samo ulaznih i izlaznih signala za podatke.

- Specijalni moduli:

- Sp–SubModule – NonPort Module.

- Sp–TriState – trostatički bafer koji omogućava povezivanje signala na magistralu. Isključivo izlazni signal ovog modula može da se poveže na magistralu. Nakon izbora iz biblioteke svi ulazni i izlazni signali su širine 1 bit. Primenom funkcije Expand Connectors... menjaju se širine ulaznog i izlaznog signala, dok kontrolni signal zadržava širinu 1 bit.

- Sp–Generator – generator signala.

- Sp–Memory – memorijski modul.

## Funkcije grafickog editora digitalne strukture

U ovom poglavlju je dat detaljan uvid u sve mogućnosti koji pruža ovaj program. Dat je skup svih relevantnih funkcija uz pomoć kojih se konstruiše simulator kao i opis šta te funkcije rade. Biće takođe, prikazani postupci za rad sa objektima koji predstavljaju standardna kola, sa objektima koji predstavljaju module kao i sa signalima i linijama signala.

### 3.3.1. Funkcije za rad sa podlogom za prikaz strukture

Ova grupa funkcija je dostupna korisniku kada se pokazivač misa nalazi na slobodnoj površini podloge za prikaz strukture i kada se aktivira desni taster misa. Obezbeđene su funkcije koje vrše:

1)  Prelazak na prikaz hijerarhijski nadređenog modula;

2)  Prelazak na prikaz hijerarhijski najvišeg modula, odnosno glavnog modula;

3)  Rad sa natpisima opšte namene: kreiranje natpisa (Create), modifikacija teksta natpisa (Edit), kreiranje natpisa koji je identičan natpisu iznad koga je otvoren padajući meni (Create Copy), smanjenje i povećanje veličine slova natpisa (Font Size Down i Font Size Up, respektivno), modifikacija izgleda slova natpisa (Bold, Italic i Underline) i brisanje natpisa (Delete);

- 4) Rad sa natpisima za prikaz naziva signala: kreiranje natpisa (New...), modifikacija teksta natpisa (Edit), poravnavanje natpisa po vertikali i horizontali sa linijom signala (Align to Line), centriranje natpisa sa sredinom linije signala (Align to Center) i brisanje natpisa (Delete...);

- 5) Rad sa natpisima za prikaz stanja signala, za signale veće širine od jednog bita: kreiranje natpisa (New...), aktiviranje binarnog i heksadecimalnog formata natpisa (Binary i Hexadecimal, respektivno), poravnavanje natpisa po vertikali i horizontali sa linijom signala (Align to Line), centriranje natpisa sa sredinom linije signala (Align to Center) i brisanje natpisa (Delete...);

- 6) Otvaranje dijaloga za kreiranje, modifikaciju i brisanje podataka o portovima trenutno aktivne strukture. Ovako definisani portovi koriste se samo kada se trenutno aktivna digitalna struktura integriše u neku drugu digitalnu strukturu, aktiviranjem funkcije Add Module/SubModule with Ports...;

- 7)  Otvaranje dijaloga za modifikaciju i podesavanje karakteristike modula.

### 3.3.2. Funkcije za rad sa objektima

Ova grupa funkcija je dostupna korisniku kada se pokazivač misa postavi na neko kolo ili modul i aktivira desni taster misa. Obezbeđene su:

1)	Skup funkcija za rad sa modulima:

- Edit Symbol Title – otvaranje polja za modifikaciju teksta natpisa na simbolu koji predstavlja modul;

- Replace With ALL Connections... – zamena modula trenutno aktivnog projekta drugim modulom, SA očuvanjem konekcija modula koji se zamenjuje, na modul koji se učitava;

- Replace Without ANY Connection... – zamena modula trenutno aktivnog projekta drugim modulom, BEZ očuvanja konekcija modula koji se zamenjuje, na modul koji se učitava;

2) Skup funkcija za rad sa generatorom signala (generator signala je element koji 	proizvodi signal koji ima vrednost koja je zadata funkcijom):

  - Function... – otvaranje dijaloga za definisanje parametara funkcije kojom se generiše signal na izlazu generatora signala;

  - Switch Value – funkcija koja za generator signala čiji izlaz ima samo jedan bit prebacuje vrednost iz vrednosti logičke nule u vrednost logičke jedinice, i obrnuto. Funkcija nije dostupna za generator signala čiji je izlazni signali veće širine od jednog bita;

  - None, Unknown i TriState – parametri koji određuje da li je na izlazu generatora vrednost signala koja je saglasna rezultatu rada funkcije generatora signala (None), ili je nametnuta jedna od specijalnih vrednosti: nepoznata vrednost (Unknown) ili visoka impedansa (TriState);

- 3)	Skup funkcija za rad sa memorijskim modulom (Memory Module): otvaranje dijaloga za pregled sadržaja memorijskih lokacija (HEX Dump List...), otvaranje dijaloga za pregled i modifikaciju sadržaja memorijskih lokacija (Change Data...), kao i dijalozi za učitavanje i snimanje sadržaja memorijskih lokacija iz, odnosno u datoteku (Import Memory Data... i Export Memory Data..., respektivno). Funkcija memorijskog modula će biti opisana u nastavku;

- 4)	Funkcija za modifikaciju broja bitova na konektorima kola i modula (Expand Connectors...). Funkcija nije dostupna za Port Module i NonPort Module objekte. Detaljni opis mogućnosti funkcije Expand Connectors... se daje u nastavku;

- 5)	Funkcija za dodavanje (CREATE) i brisanje (REMOVE) kružića koji se integriše sa konektorom kola i modula, kojim se ostvaruje negacija signala na konektoru (Connector Not Sign). Funkcija nije dostupna za specijalni modul Sp–Generator, kao i za Port Module i NonPort Module objekte.

### 3.3.3. Funkcije za rad sa signalima

Ova grupa funkcija je dostupna korisniku kada se pokazivač misa postavi na neku liniju signala i aktivira desni taster misa. Obezbeđeni su:

1)	Funkcija za transformaciju signala u magistralu (Make New BUS). Funkcija je dostupna samo za signale koji nemaju izvor vrednosti;

2)	Funkcija koja vrši promenu broja bitova magistrale (Expand BUS...). Funkcija je dostupna samo za signale koji su transformisani u magistrale, kada nema signala koji su povezani na magistralu;

3)	Funkcije koje vrse brisanje određene linije signala (ako se signal sastoji iz više linija) i brisanje celog signala (svih linija signala);

- 4)	Funkcija koja na pravoj liniji signala kreira prelomnu tačku (New Break Point), nakon čega je moguće da se napravi složenija putanja linije signala. Prelomna tačka koja se kreira nalazi se na mestu gde je otvoren meni (aktiviran traster misa);

- 5)	Funkcije za brisanje poslednje linije signala na signalu koji se sastoji iz više linija, kao i dodavanje jedne linije signala na kraj linija koji čine jedan signal;

- 6)	Funkcija za otvaranje dijaloga za podešavanje osnovnih parametara vezanih za signal nad kojim je funkcija aktivirana (Properties...).

### 3.3.4. Detaljni pregled funkcija

U poglavljima koja slede daje se detaljni opis najznacajnihih karakteristika i funkcija koje postoje u ovom programu. Karakteristike koje će biti opisane su:

- Portovi i simboli modula (Port Menager...);

- Posebne vrste objekata: moduli, generatori signala, memorijski moduli;

- Funkcija Expand Connectors... ;

- Osobine signala i kreiranje Clone/PartClone signala;

#### 3.3.4.1. Portovi i simboli modula (Port Menager...)

Jedna od prednosti ovog programa je mogućnost kreiranja modula na osnovu trenutno aktivne digitalne strukture. Tako kreiran modul može da se integrise u neku drugu digitalnu strukturu. Na slici 42 prikazan je dijalog za kreiranje i modifikaciju podataka o portovima. U tom dijalogu se nalazi lista kandidata za ulazne i izlazne portove (Signal for IN ports i Signal for OUT ports). Aktiviranjem tastera Make IN Port i Make OUT Port signal koji je trenutno odabran u odgovarajućoj listi kandidata promoviše se u ulazni (IN), odnosno izlazni (OUT) port, respektivno. Signali koji se odrede za ulazne i izlazne portove mogu da se obrisu čime se uklanjaju iz liste portova. U ovom dijalogu postoji mogućnost za podesavanje izgleda modula.        Obezbeđena je modifikacija natpisa na simbolu, mesta gde će biti napisan naziv, procentualne vrednosti za deformaciju veličine simbola, kao i parametra koji određuje da li će korisnik moći da uđe i pregleda strukturu modula, ili to neće biti dopušteno (Opening Mode). Omogućen je izbor tri vrednosti parametra Opening Mode:

- Opened  Module/SubModule – dozvoljeno je da se uđe i pregleda struktura modula

- Closed Module/SubModule (Black Box), User is Able to Unlock Black Box – nije dozvoljeno da se uđe i pregleda struktura modula, ali korisnik može da promeni dozvolu za ulazak u modul

- Closed Module/SubModule (Black Box), User is NOT Able to Unlock Black Box – nije dozvoljeno da se uđe i pregleda struktura modula

Slika 28 Dijalog za kreiranje i modifikaciju podataka o portovima

Ukoliko su liste ulaznih i izlaznih portova prazne, modul će se koristiti kao NonPort Module. Prema dijalogu sa slike 28 kreiran je Port Module, čiji je izgled prikazan na slici 29.

Slika 29 Jedan mogući prikaz Port Module-a

Postupak integracije modula u drugu elektronsku digitalnu strukturu obavlja se aktiviranjem funkcija Add Module/SubModule with Ports... i Add Module/SubModule w/o Ports... Ukoliko je aktivirana funkcija Add Module/SubModule with Ports... modul će biti integrisan kao simbol sa portovima samo ako su portovi definisani, u suprotnom, modul će biti integrisan kao simbol bez portova. Ukoliko je aktivirana funkcija Add Module/SubModule w/o Ports... modul će biti integrisan kao simbol bez portova, bez obzira da li su portovi definisani ili nisu definisani.

Pored definisanja portova koji se koriste za povezivanje signala i modula, moguće je i povezivanje signala i modula bez definisanih portova. Moduli na koje su povezani signali mogu da se zamene drugim modulima tako da se ostvarene konekcije sačuvaju ili da se raskinu. Zamena modula sa portovima (Port Module) ostvaruje se korišćenjem informacija o portovima, ali takve informacije ne postoje za module bez portova (NonPort Module). Za potrebe ostvarivanja zamene modula bez portova, sa mogućnošću da se očuvaju uspostavljene konekcije, obezbeđena je mogućnost numeracije signala u modulu.

#### 3.3.4.2. Posebne vrste objekata

##### 3.3.4.2.1. Moduli

Jedna od važnijih funkcija koji ovaj program pruža je i zamena odabranog modula na digitalnoj strukturi drugim modulom (funkcije Replace With ALL Connections... i Replace Without ANY Connection...).

Osnovna namena funkcija za zamenu modula je obezbeđivanje mogućnosti da se u okviru aktivne digitalne strukture proizvoljni modul zameni nekim drugim modulom uz očuvanje ostvarenih konekcija signala van modula i signala unutar modula, ili bez očuvanja navedenih konekcija. Ponašanje funkcija delimično se razlikuje za module sa portovima (Port Module) i module bez portova (NonPort Module).

U zavisnosti od tipa funkcije i postojanja portova modula, razlikuju se četiri slučaja zamene module.

- zamena modula sa očuvanjem konekcija (Replace With ALL Connections...), za module sa     portovima (Port Module) i za module bez portova (NonPort Module):

- za module sa portovima (Port Module): proverava se da li novi modul ima dovoljno portova, tako da sve postojeće konekcije signala sa starim modulom mogu da se ostvare sa novim modulom. Saglasnost portova se ne utvrđuje po nazivima portova, već po poziciji portova u nizu ulaznih, odnosno izlaznih portova, posebno za svaki tip portova.

- za module bez portova (NonPort Module): proverava se da li stari i novi modul imaju numerisane signale, tako da sve postojeće konekcije signala sa starim modulom mogu da se ostvare sa novim modulom. Novi modul može da ima proizvoljan broj signala, ali svi numerisani signali starog modula na koje su povezani signali van modula, moraju da imaju odgovarajući signal u novom modulu, sa identičnom numeracijom.

- Modul koji je nasledio položaj starog modula u hijerarhijskoj strukturi modula, integrisan je u aktivnu digitalnu strukturu na identičan način kao i modul koji je zamenjen.

- zamena modula bez očuvanja konekcija (Replace Without ANY Connection...), za module sa portovima (Port Module) i za module bez portova (NonPort Module):

- Modul koji je nasledio položaj starog modula u hijerarhijskoj strukturi modula, integrisan je u aktivnu digitalnu strukturu na identičan način kao i modul koji je zamenjen, osim konekcija koje ne postoje.

##### 3.3.4.2.2. Generatori signala

U ranijem delu teksta je već napomenuto, u kraćim crtama, šta je generator signala. Generator signala je realizovan kao modul koji ima samo jedan izlazni signal, gde širina signala može da se podešava. Izlazni signal menja vrednost u svakom ciklusu signala takta pridruženog modulu kome generator pripada. Na raspolaganju su tri funkcije koje upravljaju radom generatora signala:

- Constant – izlazni signal ne menja vrednost

- Counter – izlazni signal menja vrednost – povećanje (Increment), odnosno smanjivanje (Decrement) vrednosti izlaznog signala za vrednost polja Increment Value, odnosno Decrement Value, respektivno

- Oscillator – izlazni signal menja vrednost tako što se svi bitovi izlaznog signala invertuju

##### 3.3.4.2.3. Memorijski moduli

Memorijski modul je realizovan kao modul sa standardnim kontrolnim ulazima, ulazima za adresu i podatak, kao i izlazom za podatak koji je pročitan. Ulazne linije za adrese i podatke imaju po 16 bita. Širine ulaznih i izlaznih linija za podatke mogu da se podešavaju sa dozvoljenim vrednostima broja linija na ulaznim i izlaznim linijama za podatke 8, 4, 2 i 1.

Skup funkcija za rad sa sadržajem memorijskih modula (Object/Memory Module), obezbeđuje funkcije:

- HEX Dump List... – funkcija za otvaranje dijaloga za pregled sadržaja memorijskih lokacija memorijskog modula. Taster Change (taster Refresh na dijalogu prikazanom na slici 30) transformiše HEX Dump List... dijalog u Change Data... dijalog.

- Change Data... – funkcija za otvaranje dijaloga za pregled i modifikaciju sadržaja memorijskih lokacija memorijskog modula.

Slika 30 Funkcija Memory Module/Change Data...

Postoji mogućnost da se promeni sadržaj samo jedne ili svih memorijskih lokacija.

#### 3.3.4.3. Funkcija Expand Connectors...

Funkcija Expand Connectors... omogućava promenu širine signala na konektorima od 1 do 32 bita, u koracima po 1 bit. Funkcija može da se koristi proizvoljan broj puta za svako kolo koje nema povezane signale na svojim konektorima, bez obzira da li su postojali povezani signali koji su obrisani.

Postoje dve grupe kola i modula na kojima ova funkcija drugacije vrši modifikaciju širina signala. Jednoj grupi kola funkcija Expand Connectors... menja sve širine konektora, dok kod druge grupe menja širinu samo nekih konektora. Time se postiže velika raznovrsnost  kola koji su dostupni iz osnovne biblioteke.

#### 3.3.4.4. Pregled tipova signala i transformacija signala

U zavisnosti od načina kreiranja signala, korišćenja funkcija za povezivanje kola, modula i signala, kao i upotrebe funkcija za transformaciju tipova signala, signali mogu da pripadaju jednom od sledećih tipovi signala:

- Undefined – signal koji nema izvor vrednosti (konektor kola ili signal iz modula)

- Allocated – signal koji ima izvor vrednosti (konektor kola ili signal iz modula)

- BUS – magistrala

- External/Internal BUS – poseban tip magistrale koja se koristi pri povezivanju magistrala koje se nalaze na različitim modulima i podmodulima

- Clone – signal čija vrednost je identična vrednosti nekog drugog signala (Master Signal)

- PartClone – signal čiji pojedini bitovi dobijaju vrednosti identične vrednostima bitova drugih signala (Master Signal)

Kao mogući izvori vrednosti za Undefined i Allocated signale označeni su signali iz modula.

Undefined signali imaju najmanje jedan slobodan kraj na podlozi za prikaz strukture, dok drugi kraj može biti slobodan ili povezan na ulazni konektor kola ili ulazni port modula. Allocated signali imaju jedan kraj povezan na izlazni konektor kola ili izlazni port modula. BUS signal ne može kao izvor vrednosti da ima izlazni konektor proizvoljnog kola ili izlazni port modula, već kao izvor vrednosti može da ima isključivo izlazni signal Sp–TriState kola.  External/Internal BUS signali se koriste isključivo pri povezivanju magistrala u jedinstvenu magistralu koja se prostire na više modula i podmodula. Clone i PartClone signali kao izvore vrednosti imaju sve bitove jednog signala (Clone) ili pojedine bitove koji ne moraju da pripadaju samo jednom signalu (PartClone). Signali čiji bitovi postaju komponente Clone ili PartClone signala imaju status Master Signal, ali ovakav status ne prevodi signal u posebnu vrstu signala.

Pored osnovnih tipova signala, na raspolaganju je i poseban skup tipova signala za potrebe povezivanja signala i Port Module objekata. Na raspolaganju su IN Port i OUT Port signali, za realizaciju ulaznih i izlaznih portova Port Module objekata, respektivno. IN Port signal može da se kreira korišćenjem Undefined signala, dok OUT Port može da se kreira korišćenjem Allocated, Clone i PartClone signala.

##### 3.3.4.4.1. Clone/PartClone signali

Verovatno najznačajnija funkcija softverskog paketa IGoVSoDS je upravo mogućnost dodele vrednosti signalima na osnovu vrednosti drugih signala. Realizacijom ove funkcije, obezbeđena je mogućnost kreiranja signala sastavljenih od proizvoljnih delova svih vidljivih signala. Ukoliko zavisni signal ima samo jednu komponentu u vidu svih linija jednog signala, dobija status Clone Signal, dok u svim ostalim slučajevima dobija status PartClone Signal. Signali čije se linije koriste kao komponente u kreiranju Clone ili PartClone signala dobijaju status Master Signal. Signali u statusu Clone i PartClone mogu da budu Master signali za druge Clone i PartClone signale.

Ova funkcija praktično omogućava da jedan signal iz jednog modula, čija je širina recimo 32 bita, ima vrednost sastavljenu od 32 različitih signala širine jednog bita koji se nalaze u različitim modulima. Na slici 31 je prikazan jedan takav slučaj gde se vrednost jednog signala sastoji od vrednosti 8 različitih signala.

Slika 31 Primer realizacije PartClone signala

##### 3.3.4.4.2. Magistrala

Magistrala (BUS Signal) je posebna vrsta signala koja se koristi za povezivanje više drugih signala. Za magistrale se primenjuju posebna pravila za kreiranje, promenu broja bitova, povezivanje drugih signala, kao i povezivanje magistrale sa kolima i modulima.

Za ostvarivanje funkcije povezivanja signala na magistralu, u biblioteci kola je obezbeđen specijalni modul Sp–TriState. Isključivo izlazni signal specijalnog modula Sp–TriState može da se poveže na magistralu.

Magistrala može da se povezuje na ulazne konektore kola i ulazne portove Port Module objekata, kao i svaki drugi signal. Posebne osobine koje ima magistrala, u odnosu na ostale signale, ne prenose se na signal koje se nalazi iza ulaznog porta. Isto tako, magistrala može da se povezuje sa signalima unutar NonPort Module objekta, i to na dva načina. Prvi način je da se magistrala poveže kao i svaki drugi signal, čime se posebne osobine magistrale ne prenose na signal unutar NonPort Module objekta (Internal NonBUS signal). Drugi način je da se magistrala poveže sa magistralom unutar NonPort Module objekta (Internal BUS signal), čime se dve magistrale integrišu u jedinstvenu magistralu koja se prostire na više modula i podmodula.

#### 3.3.4.5. Povezivanje signala i modula

Povezivanje signala i modula je jedna od najznačajnijih funkcija softverskog paketa IGoVSoDS. Ovom funkcijom omogućava se razvoj hijerarhijske organizacije modula aktivne digitalne strukture. Realizovane su dve vrste modula: moduli sa portovima (Port Module) i moduli bez portova (NonPort Module).

Port Module objekti imaju definisane ulazne i izlazne portove, za povezivanje ulaznih i izlaznih signala, respektivno. Nijedan signal iz Port Module objekta nije vidljiv za nadređene module. Isto tako, nijedna signal van Port Module objekta nije vidljiv unutar tog objekta. Stoga, povezivanje signala i Port Module objekta može da se ostvari jedino povezivanjem signala na ulazne i izlazne portove.

NonPort Module objekti nemaju definisane portove, i nije moguće da se signali i moduli povezuju preko unapred određenih tačaka za povezivanje. Stoga je dopušteno da se signal van modula poveže sa bilo kojim signalom unutar modula, uz poštovanje pravila za povezivanje odgovarajućih tipova signala. Svaki signal van modula koji ima izvor vrednosti (Allocated, Clone i PartClone), kao i svaka magistrala van modula (BUS), može da se poveže sa svakim signalom unutar modula, koji nema izvor vrednosti (Undefined). Isto tako, svaka magistrala van modula (BUS) može da se poveže sa svakom magistralom unutar modula (BUS), i na taj način može da se kreira magistrala koja se prostire na više modula. Osnovni uslov za povezivanje je da signali koji se povezuju imaju jednak broj bitova. Signali Port Module objekata, podređenih NonPort Module objektu sa kojim treba povezati signal, ne mogu da se koriste za povezivanje, saglasno pravilima za vidljivost signala koji pripadaju Port Module objektima.

Povezivanje signala i modula je realizovano kroz dva postupka:

- povezivanje signala i modula sa portovima (Port Module)

- povezivanje signala i modula bez portova (NonPort Module)

Kreiranje linija signala koje će povezivati ulazne i izlazne portove Port Module objekta, obavlja se na identičan način kao i za konektore kola i specijalnih modula. Jedino ograničenje u odnosu na konektore je da nije moguće kreirati kružić za negaciju signala na portu.

NonPort Module objekti nemaju unapred definisane portove za povezivanje signala. Stoga je omogućeno da se ostvari veza svakog signala van modula sa odgovarajućim signalom unutar modula, koji je vidljiv van modula.

Prilikom povezivanja nekog signala Port Module-a i NonPort Module-a otvara se dijalog prikazan na slici 32. U takvom dijalogu je moguće izabrati jedan signal iz NonPort Module-a koji će se povezati sa ulaznim ili izlaznim portom Port Module-a, do koga je dovučena linija signala. Ukoliko korisnik proba da poveže dva ulazna ili dva izlazna signala, greška će biti prijavljena.

Slika 32 Funkcija za povezivanje signala i NonPort Module-a

Prilikom povezivanja signala između dva NonPort Module-a otvara se dijalog prikazan na slici 33. U takvom dijalogu je moguće izabrati jedan izlazni signal iz jednog NonPort Module-a koji će se povezati samo sa ulaznim signalom drugog NonPort Module-a, Ukoliko korisnik proba da poveže dva ulazna ili dva izlazna signala, greška će biti prijavljena.

Slika 33 Funkcija za povezivanja signala dva NonPort Module-a

Za potrebe povezivanja magistrala i signala unutar NonPort Module–a, na raspolaganju su dve vrste povezivanja. Određuje se da li se magistrala povezuje bez prenošenja osobina magistrale na signal unutar NonPort Module–a (Internal NonBUS signal), ili se magistrala povezuje sa prenošenjem osobina magistrale na signal unutar NonPort Module–a (Internal BUS signal). Nakon izbora vrste povezivanja, otvara se dijalog prikazan na slici 16, sa listama odgovarajućih signala unutar NonPort Module–a. Ukoliko je odabrana vrsta povezivanja Internal NonBUS signal, postavlja se Signal Type=Input, i prikazuje se lista Undefined signala unutar NonPort Module–a. Na ovaj način, magistrala postaje izvor vrednosti za Undefined signala unutar NonPort Module–a. Ukoliko je odabrana vrsta povezivanja Internal BUS signal, postavlja se Signal Type=Output, i prikazuje se lista BUS signala unutar NonPort Module–a. Nakon povezivanja, magistrala unutar NonPort Module–a postaje sastavni deo magistrale koja se povezuje na NonPort Module. Magistrala van NonPort Module–a dobija dodatni status External BUS, dok magistrala unutar NonPort Module–a dobija dodatni status Internal BUS. Obe magistrale se prikazuju i ponašaju kao da postoji samo External BUS magistrala.

# 4. SIMULATOR

U ovoj glavi se daje detaljan pregled za simulatora, sa svim modulima i podmodulima koji ga čine sve do logičkog nivoa. Ovakva realizacija daje detaljan uvid u to na koji način funkcionišu svi standardni kombinacioni i sekvencijalni moduli i pruža korisniku simulatora pregled stanja svih relevantnih delova modula. Simulator je izrađen prema projektovanom sistemu opisanom u glavi 2.

## Logički elementi

U drugoj glavi već je dat pregled logičkih elemenata i njihov zakon funkcionisanja. Na slici 34 prikazani su svi logički elementi koji se koriste u sintezi prekidačkih mreža i modula.

Slika 34 Logički elementi

## Memorijski elementi

U drugoj glavi već je dat pregled memorisjskih elemenata i njihov zakon funkcionisanja. Na slici 35 nalaze se svi memorijski elementi koji se koriste u sintezi sekvencijalnih mreža i modula.

Slika 35 Memorijski elementi

## Kombinacione mreže

U ovom delu simulatora se pokazuju različite kombinacione mreže koje predstavljaju istu prekidačku finkciju. Kao primer, data je prekidačka funkcija f(x1, x2, x3, x4) predstavljena pomoću 16 vektora. Vektori su predstavljeni indeksima (i) i koordinatama koje odgovaraju promenljivima (x1x2x3x4). Na vektorima sa indeksima 0, 1, 2, 3, 4, 6, 13 i 15 funkcija ima vrednost 0 i na vektorima sa indeksima 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 14 funkcija ima vrednost 1.

Metodama opisanim u drugom poglavlju, dobijaju se funkcije:

SDNF:

f(x1, x2, x3, x4)=x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4+

x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4+x1x2x3x4

SKNF:

f(x1, x2, x3, x4)=(x1+x2+x3+x4)(x1+x2+x3+x4)(x1+x2+x3+x4)

(x1+x2+x3+x4)(x1+x2+x3+x4)(x1+x2+x3+x4)

(x1+x2+x3+x4)(x1+x2+x3+x4)

DNF:

f(x1, x2, x3, x4)=x1x2+x1x4+x1x2x4

KNF:

f(x1, x2, x3, x4)=(x1+x2)(x1+x4)(x1+x2+x4)

Na slici 36 data je realizacija date funkcije pomoću SDNF, SKNF, DNF i KNF.

Slika 36 Kombinacione mreže

## Sekvencijalne mreže

Isto kao u prethodnom poglavlju za kombinacione, u ovom delu simulatora se pokazuje da i različite sekvencijalne mreže mogu predstavljati istu prekidačku funkciju. Strukturna šema sekvencijalne prekidačke mreže se može realizovati sa D, T, RS ili JK flip-flopovima i NE, I i ILI logičkim elementima. Kao primer funkcije dat je graf prelaza i izlaza na slici 37, iz koga se vidi da sekvencijalna prekidačka mreža ima četiri stanja, četiri ulazna vektora i tri izlazna vektora koji se realizuju flip-flopovima stanja Q1 i Q2, ulaznim signalima x1 i x2, i izlaznim signalima z1 i z2, respektivno.

Slika 37 Graf prelaza/izlaza sekvencijalne prekidačke mreže

Metodom opisanom u drugom poglavlju, dobijaju se različite mreže u zavisnosti da li koristimo D flip flop, RS flip flop, T flip flop ili JK flip flop.

| - D flip flop: D1=x1Q1+x2Q1Q2+x2Q1Q2+x1x2Q1Q2+x1x2Q1Q2D2=x1Q2+x1Q2 | Slika 38 Sekvencijalna mreža sa D flip-flopom |
| --- | --- |
| - T flip flop: T1=x1x2Q2+x1x2Q2 T2=x1 | Slika 39 Sekvencijalna mreža sa T flip-flopom |
| - RS flip flop: R1=x1x2Q1Q2+x1x2Q1Q2 S1=x1x2Q1Q2+x1x2Q1Q2 R2 = x1 Q2 S2=x1Q2 | Slika 40 Sekvencijalna mreža sa RS flip-flopom |
| - JK flip flop: J1=x1x2Q2+x1x2Q2 K1=x1x2Q2+x1x2Q2 J2 = x1 K2 = x1 | Slika 41 Sekvencijalna mreža sa JK flip-flopom |

## Kombinacioni moduli

U ovoj glavi se razmatra realizacija  standardnih kombinacionih modula i to: dekodera, kodera, multipleksera, demultipleksera, sabirača, aritmetičke jedinice, logičke jedinice, aritmetičko-logičke jedinice i komparatora.

### 4.5.1 Multiplekser

Multiplekser je kombinaciona mreža koja realizuje prekidačku funkciju:

y = x1x2...xnI0E+x1x2...xnI1E+...+x1x2...xnI2n−1E

U simulatoru su konstruisana 2 tipa multipleksera, MP4/1 (multiplekser sa 4 ulaza i 1 izlazom) i MP16/1 (multiplekser sa 16 ulaza i 1 izlazom). Realizacija mulitpleksera MP4/1 je data na slici 42.

| Slika 42 Multiplekser MP4/1 | Slika 43 Multiplekser MP16/1 |
| --- | --- |

Multiplekser MP16/1 je realizovan pomoću 5 multipleksera MP4/1, kao na slici 43. Četiri mulipleksera MP4/1 su ulazni za MP16/1, dok su njihovi izlazi povezani na ulaze još jednog multipleskera MP4/1, koji predstavlja izlaz multipleksera MP16/1. Upravljački signali x0 i x1 određuju koji signali će biti pušteni kroz ulazne multipleksere, dok sigali x2 i x3 određuju koji će od ulaznih multipleksera biti pušten na izlaz.

### 4.5.2  Demultiplekser

Demultiplekser je kombinaciona mreža koja realizuje skup prekidačkih funkcija:

D0	 = x1⋅x2⋅...⋅xnI⋅E

...

D2n−1 = x1⋅x2...xn⋅I⋅E

| Slika 44 Demultiplekser DP1/4 | Slika 45 Demultiplekser DP1/16 |
| --- | --- |

U simulatoru su konstruisana 2 tipa demultipleksera, DP1/4 (demultiplekser sa 1 ulazom i 4 izlaza) i DP1/16 (demultiplekser sa 1 ulazom i 16 izlaza). Realizacija demulitpleksera DP1/4 je data na slici 44. Demultiplekser DP1/16 se realizuje pomoću 5 demultipleksera DP1/4, kao na slici 45. Četiri demultipleksera DP1/4 predstavljaju izlaz demultipleksera DP1/16, dok njihove signale blokiranja određuju izlazi još jednog demultipleksera DP1/4. Upravljački signali x2 i x3 određuju koji izlazni demultiplekser DP1/4 biti aktivan, dok sigali x0 i x1 određuju izlaz u aktivnom izlaznom demultiplekseru.

### 4.5.3  Dekoder

Dekoder je kombinaciona mreža koja realizuje skup prekidačkih funkcija:

D0	 = x1⋅x2...xn⋅E

...

D2n−1 	= x1⋅x2...xn⋅E

U simulatoru su konstruisana 2 tipa dekodera, DC2/4 (dekoder sa 2 ulaza i 4 izlaza) i DP4/16 (dekoder sa 4 ulaza i 16 izlaza). Realizacija dekodera DC2/4 je data na slici 46.

| Slika 46 Dekoder DC2/4 | Slika 47 Dekoder DC4/16 |
| --- | --- |

Dekoder DC4/16 se realizuje pomoću 5 dekodera DC2/4, kao na slici 47. Četiri dekodera DC2/4 predstavljaju izlaz dekodera DC4/16, dok njihove signale blokiranja određuju izlazi još jednog dekodera DC2/4. Ulazni signali x2 i x3 određuju koji izlazni dekodera DC2/4 biti aktivan, dok sigali x0 i x1 određuju izlaz u aktivnom izlaznom dekoderu.

### 4.5.4  Koder

Koder je kombinaciona mreža čiju je funkciju teško definisati u opštem slučaju i predstavljena je u drugoj glavi u vidu tablica za koder i koder sa prioritetom. U simulatoru je konstruisan samo prioritetni koder i to: koder CD4/2 (koder sa 4 ulaza i 2 izlaza) i koder CD16/4 (koder sa 16 ulaza i 4 izlaza). Realizacija kodera CD4/2 data je na slici 48, a CD16/4 na slici 49.

| Slika 48 Koder CD4/2 | Slika 49 Koder CD16/4 |
| --- | --- |

### 4.5.5 Pomerač

Pomerač je kombinaciona mreža koja realizuje pomeranje bita binarne reči za k mesta udesno ili ulevo. U drugoj glavi je dat zakon funcionisanja a na slici 50 je data realizacija i-tog razreda sabirača.

| Slika 50 Strukturna šema pomerača SH1 | Slika 51 Strukturna šema pomerača SH4 realizovana sa pomeračima SH1 |
| --- | --- |

Četvororazredni pomerač SH4 je realizovan sa četiri SH1 pomerača kao na slici 51.

### 4.5.6  Inkrementer i dekrementer

Inkrementer je kombinaciona mreža koja realizuje sabiranje jedinice sa binarnim brojem, dok je dekrementer kombinaciona mreža koja realizuje oduzimanje jedinice od binarnog broja.  U drugoj glavi su dati zakoni funcionisanja a na slici 52 i 53 su date realizacije i-tog razreda inkrementera i dekrementera. Četvororazredni inkrementer INC4 je realizovan sa četiri INC1 inkrementera kao na slici 54, dok je DEC4 realizovan sa četiri DEC1 (Slika 55).

| Slika 52 Strukturna šema inkrementera INC1 | Slika 53 Strukturna šema dekrementera DEC1 |  |
| --- | --- | --- |
| Slika 54 Strukturna šema inkrementera INC4 |  | Slika 55 Strukturna šema ekrementera DEC4 |

### 4.5.7  Sabirač

Sabirač je kombinaciona mreža koja realizuje aritmetičku operaciju sabiranja. U drugoj glavi je dat zakon funcionisanja a ovde će biti predstavljene 2 realizacije sabirača.

Na slici 56 je data realizacija FC sabirača. Četvororazredni ADD4CR sabirač je realizovan sa četiri FC sabirača i serijskim prosleđivanjem signala prenosa, kao na slici 57.

| Slika 56 Strukturna šema FC sabirača | Slika 57 Strukturna šema ADD4CR sabirača |
| --- | --- |

Na slici 58 je data realizacija ADD1 sabirača. Četvororazredni ADD4 sabirač je realizovan sa četiri ADD1 sabirača i serijskim prosleđivanjem signala prenosa, kao na slici 59.

| Slika 58 Strukturna šema sabirača ADD1 | Slika 59 Strukturna šema sabirača ADD4 |
| --- | --- |

### 4.5.8 Oduzimač

Sabirač je kombinaciona mreža koja realizuje aritmetičku operaciju sabiranja. U drugoj glavi je dat zakon funcionisanja a ovde će biti predstavljene 2 realizacije sabirača.

Na slici 60 je data realizacija SUB1 oduzimača. Četvororazredni SUB4 oduzimač je realizovan sa četiri SUB1 oduzimača i serijskim prosleđivanjem signala pozajmice, kao na slici 61.

| Slika 60 Strukturna šema oduzimača SUB1 | Slika 61 Strukturna šema oduzimača SUB4 |
| --- | --- |

### 4.5.9  Artimetička jedinica

Razmatra se četvororazredna aritmetička jedinica ARI/4 koja realizuje četiri aritmetičke operacije sa celobrojnim vrednostima i to: sabiranje, oduzimanje, inkrementiranje i dekrementiranje.  Na slici 62 je data realizacija ARI1 aritmetičke jedinice.

Slika 62 Strukturna šema aritmetičke jedinice ARI1

Prikazane su dve realizacije aritmetičke jedinice ARI4, sa četiri ARI1 jedinicame na slici 63 i ADD4CR sabiračem na slici 64.

| Slika 63 Strukturna šema ARI/4 sa ARI1 | Slika 64 Strukturna šema ARI/4 sa ADD4CR |
| --- | --- |

### 4.5.10  Logička  jedinica

Logička jedinica je kombinaciona mreža koja realizuje neki podskup logičkih operacija. Razmatra se četvororazredna logička jedinica LOG/4 koja realizuje četiri logičke operacije nad binarnim vrednostima i to: I, ILI, ekskluzivno ILI i komplementiranje. Logička jedinica LOG/4 se realizuje pomoću 4 jednorazredne logičke jedinice LOG/1, čija je strukturna šema data na slici 65. Četvororazredni logička jedinica LOG/4 je realizovana sa četiri LOG/1, kao na slici 66.

| Slika 65 Strukturna šema jedinice LOG/1 | Slika 66 Strukturna šema jedinice LOG/4 |
| --- | --- |

### 4.5.11  Aritmetičko-logička  jedinica

Aritmetičko-logička jedinica je kombinaciona mreža koja realizuje neki podskup aritmetičkih operacija to: sabiranje, oduzimanje, inkrementriranje i dekrementiranje i logičkih operacija: I, ILI, ekskluzivno ILI i komplementiranje.

Za realizaciju ALU1 (slika 67) je neophodna jedna aritmetička jedinica ARI1 i logička jedinica LOG1. Postoje dve realizacije ALU4 i to sa četiri ALU1 (Slika 68) ili sa ARI4 i LOG4 (Slika 69). Šesnaestorazredna aritmetičko-logička jedinica ALU16 se realizuje pomoću 4 jedinice ALU4 (Slika 70). Ulazni signali A i B, S0 i S1 se dovode i na aritmetičku i na logičku jedinicu, koje dobijaju rezultat na svom izlazu, međutim signal  M preko mreže na izlazu, određuje čiji ce izlazni signali biti pušteni na izlaz ALU/4.

| Slika 67 Strukturna šema aritmetičko logičke jedinice ALU1 | Slika 68 Strukturna šema jedinice ALU4 realizovane pomoću ALU1 |  |
| --- | --- | --- |
| Slika 69 Strukturna šema ALU4 realizovane pomoću ARI4 i LOG4 |  | Slika 70 Strukturna šema jedinice ALU/16 |

### 4.5.12  Komparator

Komparator je kombinaciona mreža koja poredi dva binarna broja i pokazuje njihov odnos. U simulatoru su konstruisani jednorazredni komparator CMP/1, četvororazredni CMP/4 i šesnaestorazredni CMP/16.  Na slici 71 data je realizacija jednorazrednog komparatora CMP/1.

Slika 71 Strukturna šema komparatora CMP/1

Četvororazredni komparator CMP/4 se realizuje kaskadnom vezom 4 komparatora CMP/1 (slika 72), dok se šesnaestorazredni komparator CMP/16 realizuje pomoću 5 komparatora CMP/4 kao na slici 73.

| Slika 72 Strukturna šema komparatora CMP/4 | Slika 73 Strukturna šema komparatora CMP/16 |
| --- | --- |

## Sekvencijalni moduli

U ovoj glavi se razmatra realizacija  standardnih sekvencijalnih modua i to: registri i brojači.

### 4.6.1 Registar

Registri su sekvencijalne mreže koje u digitalnim računarima i drugim digitalnim uređajima služe za pamćenje binarnih reči. Razmatraju se registri sa paralelnim upisom i čitanjem, registri sa serijskim upisom i čitanjem ulevo, registri sa serijskim upisom i čitanjem udesno i registri sa više funkcija.

#### 4.6.1.1 Registri sa paralelnim upisom i čitanjem

| 1. Registar RP1 realizovan sa D flip-flopom Signal pobude Di jednorazrednog registra je dat Bulovim izrazom: Di=LDIi+LDAi | Slika 74 Strukturna šema registra RP1 realizovana sa D flip-flopom |
| --- | --- |
| 2. Registar RP1 realizovan sa T flip-flopom Signal pobude Di jednorazrednog registra je dat Bulovim izrazom: Ti= LDIiAi+LDIiAi=LD(IiAi+IiAi) | Slika 75 Strukturna šema registra RP1 realizovana sa T flip-flopom |
| 3. Registar RP1 realizovan sa RS flip-flopom Signali pobude Ri i Si jednorazrednog registra su dati Bulovim izrazima: Ri=LDIi i Si=LDIi | Slika 76 Strukturna šema registra RP1 realizovana sa RS flip-flopom |
| 4. Registar RP1 realizovan sa JK flip-flopom Signali pobude Ji i Ki jednorazrednog registra su dati Bulovim izrazima: Ji=LDIi i Ki=LDIi | Slika 77 Strukturna šema registra RP1 realizovana sa JK flip-flopom |

Četvororazredni registar RP4 se realizuje pomoću 4 registra RP1, kao na slici 78.

Slika 78 Strukturna šema registra RP4

#### 4.6.1.2 Registri sa serijskim upisom i čitanjem ulevo/udesno

Registri sa serijskim upisom i čitanjem ulevo i udesno se realizuju na isti način, s tim što tamo gde se dovodi signal SL (Shift Left) kod registra sa upisom ulevo, kod registra sa upisom udesno se dovodi signal SR (Shift Right), kao i signal Ai+1 umesto signala Ai-1. Iz tog razloga će biti predstavljeni samo registri sa upisom i čitanjem ulevo.

| 1. Registar RL1 realizovan sa D flip-flopom Signal pobude Di jednorazrednog registra je dat Bulovim izrazom: Di=SLAi-1+SLAi | Slika 79 Strukturna šema registra RL1 realizovana sa D flip-flopom |
| --- | --- |
| 2. Registar RL1 realizovan sa T flip-flopom Signal pobude Di jednorazrednog registra je dat Bulovim izrazom: Ti= SLAi-1Ai+SLAi−1Ai=SL(Ai-1Ai+Ai−1Ai) | Slika 80 Strukturna šema registra RL1 realizovana sa T flip-flopom |
| 3. Registar RL1 realizovan sa RS flip-flopom Signali pobude Ri i Si jednorazrednog registra su dati Bulovim izrazima: Ri=SLAi−1 i Si=SLAi-1 | Slika 81 Strukturna šema registra RL1 realizovana sa RS flip-flopom |
| 4. Registar RL1 realizovan sa JK flip-flopom Signali pobude Ji i Ki jednorazrednog registra su dati Bulovim izrazima: Ji=SLAi-1 i Ki=SLAi−1 | Slika 82 Strukturna šema registra RL1 realizovana sa JK flip-flopom |

Četvororazredni registar RL4 se realizuje pomoću 4 registra RL1, kao na slici 83.

Slika 83 Strukturna šema registra RL4

#### 4.6.1.3 Registri sa više funkcija

| 1. Registar RV1 realizovan sa D flip-flopom Signal pobude Di jednorazrednog registra je dat Bulovim izrazom: Di = LDIi+SLAi-1+SRAi+1+(LD+SL+SR+CL)A | Slika 84 Strukturna šema registra RV1 realizovana sa D flip-flopom |
| --- | --- |
| 2. Registar RV1 realizovan sa T flip-flopom Signal pobude Di jednorazrednog registra je dat Bulovim izrazom: Ti = LD(IiAi)+SL(Ai-1Ai)+SR(Ai+1Ai)+CLAi | Slika 85 Strukturna šema registra RV1 realizovana sa T flip-flopom |
| 3. Registar RV1 realizovan sa RS flip-flopom Signali pobude Ri i Si jednorazrednog registra su dati Bulovim izrazima: Si = LD  Ii + SL  Ai-1 + SR  Ai+1 Ri = LD  Ii + SL  Ai-1 + SR  Ai+1 + CL | Slika 86 Strukturna šema registra RV1 realizovana sa RS flip-flopom |
| 4. Registar RV1 realizovan sa JK flip-flopom Signali pobude Ji i Ki jednorazrednog registra su dati Bulovim izrazima: Ji = LD  Ii + SL  Ai-1 + SR  Ai+1 - Ki = LD  Ii + SL  Ai-1 + SR  Ai+1 + CL | Slika 87 Strukturna šema registra RV1 realizovana sa JK flip-flopom |

Četvororazredni registar RV4 se realizuje pomoću 4 registra RV1 (slika 88), dok se šesnaestorazredni registar RV16 realizuje pomoću 4 registra RV4 (slika 89).

| Slika 88 Strukturna šema registra RV4 | Slika 89 Strukturna šema registra RV16 |
| --- | --- |

### 4.6.2  Brojač

Brojači su sekvencijalne mreže koje u digitalnim računarima i drugim digitalnim uređajima služe za brojanje različitih događaja i merenje vremenskih intervala. Razmatraju se brojači sa inkrementiranjem, brojači sa dekrementiranjem i brojači sa više funkcija.

#### 4.6.2.1 Brojači sa inkrementiranjem

| 1. Brojač BI1 realizovan sa D flip-flopom Signal pobude Di jednorazrednog registra je dat Bulovim izrazom: Di=INCAi+INC(AiCi+AiCi) Ci+1=AiCi | Slika 90 Strukturna šema brojača BI1 realizovana sa D flip-flopom |
| --- | --- |
| 2. Brojač BI1 realizovan sa T flip-flopom Signal pobude Di jednorazrednog registra je dat Bulovim izrazom: Ti=INCCi Ci+1=AiCi | Slika 91 Strukturna šema brojača BI1 realizovana sa T flip-flopom |
| 3. Brojač BI1 realizovan sa RS flip-flopom Signali pobude Ri i Si jednorazrednog registra su dati Bulovim izrazima: Ri=INCAiCi i Si=INCAiCi Ci+1=AiCi | Slika 92 Strukturna šema brojača BI1 realizovana sa RS flip-flopom |
| 4. Brojač BI1 realizovan sa JK flip-flopom Signali pobude Ji i Ki jednorazrednog registra su dati Bulovim izrazima: Ji=INCCi i Ki=INCCi Ci+1=AiCi | Slika 93 Strukturna šema brojača BI1 realizovana sa JK flip-flopom |

Četvororazredni brojač BI4 se realizuje pomoću 4 brojača BI1, kao na slici 94.

Slika 94 Strukturna šema brojača BI4

#### 4.6.2.2 Brojači sa dekrementiranjem

| 1. Brojač BD1 realizovan sa D flip-flopom Signal pobude Di jednorazrednog registra je dat Bulovim izrazom: Di=DECAi+DEC(AiEi+AiEi) Ei+1=AiEi | Slika 95 Strukturna šema brojača BD1 realizovana sa D flip-flopom |
| --- | --- |
| 2. Brojač BD1 realizovan sa T flip-flopom Signal pobude Di jednorazrednog registra je dat Bulovim izrazom: Ti=DECEi Ei+1=AiEi | Slika 96 Strukturna šema brojača BD1 realizovana sa T flip-flopom |
| 3. Brojač BD1 realizovan sa RS flip-flopom Signali pobude Ri i Si jednorazrednog registra su dati Bulovim izrazima: Ri=DECAiEi i Si=DECAiEi Ei+1=AiEi | Slika 97 Strukturna šema brojača BD1 realizovana sa RS flip-flopom |
| 4. Brojač BD1 realizovan sa JK flip-flopom Signali pobude Ji i Ki jednorazrednog registra su dati Bulovim izrazima: Ji=DECCi i Ki=DECCi Ei+1=AiEi | Slika 98 Strukturna šema brojača BD1 realizovana sa JK flip-flopom |

Četvororazredni brojač BD4 se realizuje pomoću 4 brojača BD1, kao na slici 99.

Slika 99 Strukturna šema brojača BI4

#### 4.6.2.2 Brojači sa više funkcija

| 1. Brojač BV1 realizovan sa D flip-flopom Signal pobude Di jednorazrednog registra je dat Bulovim izrazom: Di = LDIi+INC(QiCi)+DEC(QiEi)+ +(LD+INC+DEC+CL)Qi - Ci+1 = INC  Qi  Ci - Ei+1 = DEC  Qi  Ei | Slika 100 Strukturna šema brojača BV1 realizovana sa D flip-flopom |
| --- | --- |
| 2. Brojač BV1 realizovan sa T flip-flopom Signal pobude Di jednorazrednog registra je dat Bulovim izrazom: Ti = LD(Qi  Ii) + INCCi + DECEi + CLQi - Ci+1 = INC  Qi  Ci - Ei+1 = DEC  Qi  Ei | Slika 101 Strukturna šema brojača BV1 realizovana sa T flip-flopom |
| 3. Brojač BV1 realizovan sa RS flip-flopom Signali pobude Ri i Si jednorazrednog registra su dati Bulovim izrazima: Si = LDIi + INCQiCi + DECQiEi Ri = LDIi + INCQCi + DECQiEi + CL - Ci+1 = INC  Qi  Ci - Ei+1 = DEC  Qi  Ei | Slika 102 Strukturna šema brojača BV1 realizovana sa RS flip-flopom |
| 4. Brojač BV1 realizovan sa JK flip-flopom Signali pobude Ji i Ki jednorazrednog registra su dati Bulovim izrazima: Ji = LD  Ii + INC  Ci + DEC  Ei Ki = LD  Ii + INC  Ci + DEC  Ei + CL - Ci+1 = INC  Qi  Ci - Ei+1 = DEC  Qi  Ei | Slika 103 Strukturna šema brojača BV1 realizovana sa JK flip-flopom |

Četvororazredni brojač BV4 se realizuje pomoću 4 brojača BV1 (slika 104), dok se šesnaestorazredni brojač BV16 realizuje pomoću 4 brojača BV4 kao na slici 105.

| Slika 104 Strukturna šema četvororazrednog brojača BV4 | Slika 105 Strukturna šema šestnaestororazrednog brojača BV16 |
| --- | --- |

# 5. LABORATORIJA

U ovoj glavi će biti prikazani i detaljno opisani primeri za module koji su realizovani u ovom simulatoru. Time će biti prikazana funkcionalnost modula ali i celog simulatora koji je konstruisan u programskom paketu IGoVSoDS.

Singnali mogu biti prikazani plavom bojom, što predstavlja logičku nulu, ili crvenom bojom, što predstavlja logičku jedinicu. Desnim klikom miša na neki od ulaznih signala i odabirom Properties iz padajućeg menija otvara se Signal Properties Dialog Box, koji je detaljnije opisan u trećoj glavi. Klikom na dugme Expand and Value Setting, prozor se transformiše kao na slici 106. U odeljku Value Settings, unošenjem 0 ili 1 i klikom na dugme OK, određuje se vrednost odabranog signala. Svi rezultati dobijeni u simulatoru biće predstavljeni zadebljanim brojevima u tabelama.

Slika 106 Prozor Signal Propetties Dialog Box

Radi lakšeg menjanja vrednosti ulaznih signala, na svaki ulazni signal je povezan generator sa početnom vrednosti 0. Dvostrukim klikom (eng. Double click) se naizmenično menja vrednost signala iz 0 u 1 i obrnuto.

## Početni ekran

Na početnom ekranu (slika 107) se vide osnovni delovi od kojih se sastoji simulator. Glavne delove čine kobinacioni i sekvencijalni moduli. Pored njih nalaze se logicki i memorijski elementi, kao i kombinacione i sekvencijalne mreže, što predstavlja uvod u standardne kombinacione i sekvencijalne module.

Slika 107. Početni ekran simulatora

## Logički elementi

Ovo poglavlje ima za cilj da pokaže funkcije logičkih elemenata koje koristimo u sintezi prekidačkih mreža. U drugoj glavi su njihove funkcije date formulama, dok je ovde cilj pokazati njihovu funkciju u praksi. Najpre se iz glavnog menija simulatora izaberu Logički elementi i ulaskom u ovaj deo simulatora, prikazuju se: I, ILI, BAFER, NE, NI, NILI, EKSILI i EKSNILI kola sa različitim brojem ulaza.

Kao primer, (slika 108) uzeta su dvulazna kola I, NILI i EKSILI. Na ulaze njihove ulaze dovedene su sve kombinacije 0 i 1, a rezultati su dati u tabelama 23, 24 i 25.

Slika 108 Logički elementi I, NILI i EKSILI

| I | 0 | 1 |  | NILI | 0 | 1 |  | EKSILI | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |

Tabela 23  I kolo          Tabela 24  NILI kolo	     Tabela 25  EKSILI kolo

## Memorijski elementi

Ovo poglavlje ima za cilj da pokaže funkcije memorijskijh elemenata koje koristimo u sintezi sekvencijalnih prekidačkih mreža. U drugoj glavi već su pomenuti i date su tablicama njihove funkcije, dok je ovde cilj pokazati njihovu funkciju u praksi. Najpre se iz glavnog menija simulatora izaberu Memorijski elementi i ulaskom u ovaj deo simulatora, prikazuju se: D flip flop, T flip flop, RS flip flop i JK flip flop.

Kao primer promene stanja memorijskih elemenata uzet je RS flip flop. Pri početnom stanju R = 0, S = 0 i Q = 0, dobija se Q(t+1) = 0. Postavljenjem R signala na 1, izlaz Q(t+1) ostaje  0. Postavljanjem S signala na 1, izlaz se menja i postaje takođe 1. Isključivanjem signala S, stanje se ne menja, tj. izlaz ostaje 1. Ponovnim postavljanjem signala S na 1, izlaz se opet ne menja jer je već 1, dok se na kraju aktiviranjem signala R, izlaz Q(t+1) vraća na 0 (slika 109 i tabela 26).

| Slika 109 Stanja prelaska RS flip flopa | R; S; Q; Q(t+1). 0; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. Tabela 26 Stanja RS flip flopa |
| --- | --- |

## Kombinacione mreže

U ovom poglavlju je pokazana jedna kombinaciona mreža za različite ulazne signale. Najpre se glavnog menija simulatora izabere Kombinacione mreže i ulaskom u ovaj deo simulatora, prikazuju se mreže u obliku SDNF, SKNF, DNF i KNF jedne iste funkcije. Sa leve strane nalaze se četiri signala: x1, x2, x3 i x4. Njihovom promenom menjaju se i ulazne vrednosti signala za sve kombinacione mreže na ekranu.

Kao primer dati su rezultati simulatora za vektore 8, 13, 14 i 15 za SDNF (slika 110 i tabela 27). Popunjavanjem tabele za sve ostale vektore svih datih kombinacionih mreža, pokazuje se da zaista predstavljaju istu prekidačku funkciju.

| Slika 110 Prekidačka funkcija u SDNF | Slika 27 Rezultati simulatora za prekidačku funkciju u SDNF x1; x2; x3; x4; f(i). 1; 0; 0; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 0. |
| --- | --- |

## Sekvencijalne mreže

U ovom poglavlju se pokazuju izlazi i prelazi stanja jedne sekvencijalne mreže za različite ulazne signale. Najpre se iz glavnog menija simulatora izabere Sekvencijalne mreže i ulaskom u ovaj deo simulatora, prikazuju se moduli koji predstavljaju istu funkciju realizovanu pomoću D, T, RS i JK flipflopa. Sa leve strane nalaze se dva  signala: x1 i x2. Njihovom promenom menjaju se i ulazne vrednosti signala za sve sekvencijalne mreže na ekranu.

Slika 111 Prekidačka funkcija sa D flipflopom

Kao primer, dati su rezultati simulatora sekvencijane mreže realizovane pomoću D filpflopa i četiri prelaza stanja na slici 111 i tabeli 28. Proverom se vidi da prelazna stanja i izlazi zaista odgovaraju traženim pre sinteze. Popunjavanjem tabele za sve ostale ulazne signale i sve prelaske stanja, pokazuje se da sve četiri sekvencijalne mreže predstavljaju istu, traženu, funkciju.

| x1 | x2 | Q1 | Q2 | z1 | z2 | Q1(t+1) | Q2(t+1) | z1(t+1) | z2(t+2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Tabela 28 Rezultati simulatora za prekidačku funkciju sa D flipflopom

## Kombinacioni moduli

U ovom poglavlju se pokazuju primeri za standardne kombinacione module. Najpre se iz glavnog menija simulatora izabere Kombinacioni moduli i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se meni realzovanih modula: multiplekser, demultiplekser, dekoder, koder, aritmetičko-logička jedinica, sabirač i komparator. Na slici 112 je prikazan ekran gde se bira simulacija željenog modula.

Slika 112 Kombinacioni moduli

### 5.6.1 Multiplekser

Iz menija Kombinacione moduli simulatora izabere se Multiplekser i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se izbor između multipleksera MP4/1 i MP16/1.

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale multipleksera MP4/1 (slika 113 i tabela 29). Na prvoj slici vidimo da je signal E aktivan, i da upravljački signali x0 i x1 propuštaju signal I3. Na drugoj slici, vidimo da signal E i upravljački signali puštaju I2 na izlaz, ali kako je on 0, dobija se i na izlazu 0. Na trećoj slici se vidi da upravljački signali puštaju signal I1, međutim kako je signal blokiranja E = 0, izlaz je takođe 0.

Slika 113  Multiplekser MP4/1 za različite ulazne signale

| I3; I2; I1; I0; x1; x0; E; y. 1; 0; 1; 0; 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 1; 0; 1; 0; 0. Tabela 29 Rezultati simulatora za MP4/1 | I; x1; x0; E; D3; D2; D1; D0. 0; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 0. 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0. Tabela 30 Rezultati simulatora za DP1/4 |
| --- | --- |

### 5.6.2 Demultipleker

Iz menija Kombinacione mreže simulatora odabere se Demultiplekser i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se izbor između demultipleksera DP1/4 i DP1/16.

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale demultipleksera DP1/4 (slika 114 i tabela 30). Na prvoj slici vidimo da je signal E aktivan i da upravljački siganli x0 i x1 propuštaju signal I na izlaz D3, međutim kako je I = 0, sledi da su svi izlazni signali 0. Na drugoj slici, vidimo da signal E aktivan i upravljački signali puštaju I koji ima vrednost 1 na izlaz D2, koji je samim tim takođe 1. Na trećoj slici se vidi da upravljački signali puštaju signal I koji ima vrednost 1 na izlaz D1, međutim kako je signal blokiranja E = 0, svi izlazni signali su takođe 0.

Slika 114  Demultiplekser DP1/4 za različite ulazne signale

### 5.6.3 Dekoder

Iz menija Kombinacione mreže simulatora izabere se Dekoder i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se izbor između dekodera DC2/4 i DC4/16.

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale dekodera DC2/4 (slika 115 i tabela 31). Na prvoj slici vidimo da je enable signal blokiranja E neaktivan, i da iako signali x0 i x1 selektuju izlaz D3, on je 0. Na drugoj slici, upravljački signali x0 i x1 i dalje selektuju izlaz D3, ali kako je sad signal E aktivan, i izlaz je 1. Na trećoj slici je pokazano kako upravljački signali i signal E  aktiviraju izlaz D1.

Slika 115 Dekoder DC2/4 za različite ulazne signale

| x1; x0; E; D3; D2; D1; D0. 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0. 0; 1; 1; 0; 0; 1; 0. Tabela 31 Rezultati simulatora za DC2/4 | C3; C2; C1; C0; E; z1; z0; W; E0. 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0. 0; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1; 0. 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1. Tabela 32 Rezultati simulatora za CD4/2 |
| --- | --- |

### 5.6.4 Koder

Iz menija Kombinacione mreže simulatora izabere se Koder i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se izbor između dekodera CD4/2 i CD16/4. Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale koder CD4/2 (slika 116 i tabela 32).

Slika 116 Koder CD4/2 za različite ulazne signale

Na prvoj slici vidimo da je signal E neaktivan, i da iako svi signali C0 do C3 imaju vrednost 1, na izlazu su svi signali 0. Na drugoj slici je pokazan izlaz za iste ulazne signale kao u prvom slučaju, ali sa signalom E postavljenim na 1. Na trećoj slici samo jedan ulazni signal – C1 ima vrednost 1, i na izlazu se vidi kako je kodiran ulaz. Na četvortoj slici su svi ulazni signali 0, enable signal E je 1 i na izlazu je aktivan samo signal E0. Simulator je pokazao da izlazni signali z1 i z0 kodiraju ulazne po prioritetu, signal W je 1 ako su aktivni signal E i makar jedan od ulaznih signala C0, C1, C2 ili C3, dok je signal E0 aktivan ako je signal E = 1, a svi ulazni 0.

### 5.6.5 Pomerač

Iz menija Kombinacione mreže simulatora izabere se Pomerač i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se izbor između jednorazrednog SH1 i četvororazrednog SH4 pomerača.

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale jednorazrednog SH1 pomerača (slika 117 i tabela 33). Na prvoj slici se vidi kako upravljački signali S0 i S1 ne puštaju ni jedan od signala IRi, Ai i ILi na izlaz. Na drugoj slici je prikazano kako se 1 shift-uje ulevo, dok na četvrtoj kako se 0 shift-uje udesno. Na trećoj slici u primeru na izlaz šalje trenutna vrednost signala Ai tj, ne menja se vrednost ulaznog signala.

| Slika 117 Pomerač SH1 za različite ulazne signale | ILi; Ai; IRi; S1; S0; Fi. 1; 1; 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 1; 1; 0. Tabela 33 Rezultati simulatora za pomerač SH1 |
| --- | --- |

### 5.6.6 Inkrementer

Iz menija Kombinacione mreže simulatora izabere se Inkrementer i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se izbor između jednorazrednog INC1 i četvororazrednog INC4 inkrementera.

Kao primer su dati rezultati simulatora za sve moguće vrednosti ulaznih signala Ai i Ci inkrementera INC1 (slika 118 i tabela 34).

Slika 118 Inkrementer INC1 za sve moguće vrednosti ulaznih signala

| Ai; Ci; Fi; Ci+1. 0; 0; 0; 0. 0; 1; 1; 0. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1. Tabela 34 Rezultati simulatora za inkrementer INC1 | Ai; Ei; Fi; Ei+1. 0; 0; 0; 0. 0; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0. Tabela 35 Rezultati simulatora za dekrementer DEC1 |
| --- | --- |

### 5.6.7 Dekrementer

Iz menija Kombinacione mreže simulatora izabere se Dekrementer i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se izbor između jednorazrednog DEC1 i četvororazrednog DEC4 dekrementera.

Kao primer su dati rezultati simulatora za sve moguće vrednosti ulaznih signala Ai i Ei dekrementera DEC1 (slika 119 i tabela 35).

Slika 119 Dekrementer DEC1 za sve moguće vrednosti ulaznih signala

### 5.6.8 Sabirač

Iz menija Kombinacione mreže simulatora izabere se Sabirač i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se izbor između jednorazrednih ADD1, FC i FGP sabirača i četvororazrednih ADD4, ADD4CR i ADD4CG sabirača.

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale jednorazrednog ADD1 sabirača (slika 120 i tabela 36)  i jednorazrednog FC sabirača (slika 121 i tabela 36). Na prvoj slici se vidi kako sabiranje dva bita koja su 0 uz prenos Ci = 1 daje na izlazu zbir Fi = 1 bez prenosa u sledeći razred. Na drugoj slici je prikazano sabiranje 0 i 1 uz prenos 1, što daje zbir 0 i prenos u naredni razred Ci+1 = 1. Treća slika pokazuje zbir dve 1, gde je takođe zbir 0 a prenos u naredni razred Ci+1 = 1. Na poslednjoj slici u primeru se vidi zbir dve 1, uz prenos Ci = 1, što daje kao rezultat zbir Fi = 1 i prenos u sledeći razred Ci+1 = 1. Može se primetiti da iako su sabirači realizovani različitim kombinacionim mrežama, rezultati koje daju na izlazima su identični.

Slika 120 Sabirač ADD1 za različite ulazne signale

Slika 121 Sabirač FC za različite ulazne signale

| Ai; Bi; Ci; Fi; Ci+1. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 1. Tabela 36 Rezultati simulatora za sabirače ADD1 i FC | Ai; Bi; Ei; Fi; Ei+1. 0; 0; 1; 1; 1. 0; 1; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 1. Tabela 37 Rezultati simulatora za oduzimač SUB1 |
| --- | --- |

### 5.6.9 Oduzimač

Iz menija Kombinacione mreže simulatora izabere se Oduzimač i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se izbor između jednorazrednog SUB1 i četvororazrednog SUB4 oduzimača.

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale jednorazrednog SUB1 oduzimača (slika 122 i tabela 37. Na prvoj slici se vidi kako oduzimanje dva bita koja su 0 uz pozajmicu Ei = 1 daje na izlazu razultat Fi = 1 uz pozajmice za sledeći razred Ei+1 = 1. Na drugoj slici je prikazano oduzimanje 1 od 0 uz pozajmicu 1, što daje razliku 0 i pozajmicu Ei+1 = 1. Treća slika pokazuje razliku dve 1, gde je takođe rezultat 0 a bez pozajmice za naredni razred. Na poslednjoj slici u primeru se vidi razlika dve 1, uz pozajmicu Ei = 1, što daje kao rezultat Fi = 1 i pozajmicu za sledeći razred Ei+1 = 1.

Slika 122 Oduzimač SUB1 za različite ulazne signale

### 5.6.10 Aritmetička jedinica

Iz menija Kombinacione mreže simulatora izabere se Aritmetička jedinica i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se meni za izbor između jednorazredne aritmetičke jedinice ARI1 i četvororazrednih ARI4 realizovanih na dva načina i to: pomoću četiri ARI1 jedinice i pomoću ADD4CR sabirača.

Slika 123 Aritmetička jedinica ARI1 za različite ulazne vrednosti

Kao primer rada aritmetičke jedinice dat je rezultat simulatora za nekoliko operacija različitih ulaznih signala jedince ARI1 (slika 123 i tabela 38) i dve računske operacije različitih ulaznih vrednosti operanada jedinice ARI4 realizovane pomoću ADD4CR sabirača (slika 124 i tabela 39).

Na prvoj slici (slika 123) prikazano je sabiranje dva bita od kojih je jedan 0 a drugi 1, uz prenos Ci=1 iz prethodhodnog razreda. Na drugoj slici se vidi oduzimanje Bi=0 od Ai=0 uz pozajmicu Ei=1. Na trećoj slici se vidi inkrementirnje signala Ai, dok na poslednjoj dekrementiranje. Vidi se da pri tome vrednost signala Bi ne utiče na izlaz tj rezultat.

Na prvoj slici (slika 124) se vidi sabiranje dva broja, od kojih je jedan pozitivan a drugi negativan i rezultat koji je dao simulator. Druga slika pokazuje oduzimanje dva broja, od kojih je takođe kao u prethodnom slučaju, jedan pozitivan a drugi negativan. Oduzimanje se radi tako što broj koji se oduzima, prekidačka mreža ispred četvororazrednog sabirača ADD4CR, pretvori u njegov drugi komplement, i onda njega sabira sa prvim brojem.

| S1; S0; Ai; Bi; C/Ei; Fi; C/Ei+1. 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 0; 0; 1; 1; 1. 1; 0; 1; X; 1; 0; 1. 1; 1; 0; X; 1; 1; 1. Tabela 38 Rezultati simulatora za ARI1 | Tabela 39 Rezultati simulatora za ARI4 operacija; A; B; S1; S0; A3; A2; A1; A0; B3; B2; B1; B0; F3; F2; F1; F0; C4; F. A + B; -2; 3; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 1; 1; 1. A - B; 2; -3; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 5. |
| --- | --- |

Slika 124 Aritmetička jedinica ARI4 za različite ulazne vrednosti

### 5.6.11 Logička jedinica

Iz menija Kombinacione mreže simulatora izabere se Logička jedinica i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se meni za izbor između jednorazredne logičke jedinice LOG/1 i četvororazredne LOG/4.

Kao primer rada logičke jedinice dati su rezultati simulatora nekoliko različitih operacija za ulazne signale jedinice LOG/1 (slika 125 i tabela 40). Na prvoj slici se vidi logičko I za ulazne bitove, na drugoj logičko ILI, na trećoj EKSILI, dok na četvrtoj negacija samo ulaznog signala Ai (Bi u poslednjem slučaju se ignoriše). Na slikama se vidi kako signali S0 i S1 određuju koja će logička opracija biti izvršena.

| operacija | Ai | Bi | S1 | S0 | Fi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ai . Bi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ai + Bi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ai Bi | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ai | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 40  Rezultati simulatora za logičku jedinicu LOG/1

Slika 125 Logička jedinica za različite ulazne vrednosti

### 5.6.12 Aritmetičko logička jedinica

Iz menija Kombinacione mreže simulatora izabere se Aritmetičko-logička jedinica i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se izbor između jednorazredne jedinice ALU1, četvororazrednih jedinica ALU4 (realizovanih na dva načina: pomoću četiri jedinica ALU1 ili pomoću ARI4 i LOG4) i šesnaestorazredne ALU/16.

Slika 126 Jedinica ALU1 za različite ulazne vrednosti

Kao primer rada aritmetičko-logičke jedinice ALU1 dat je rezultat siulatora za nekoliko različitih vrednosti ulaznih signala (slika 126 i tabela 41). Na prve dve slike se vide aritmetičke operacije i to: na prvoj slici oduzimanje Bi=0 od Ai=1 uz pozajmicu Ei=1, a na drugoj dekrementiranje signala Ai=0 uz pozajmicu Ei=1. Na sledeće dve slike su prikazane logičke operacije i to: na trećoj logičko I signala Ai i Bi, dok na četvrtoj ekskluzivno ILI. Kod logičkih operacija signal prenosa/pozajmice nema uticaja na rezultat tj izlaz.

| S2 | S1 | S0 | Ai | Bi | C/Ei | Fi | C/Ei+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | b | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | b | 1 | b |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | b | 0 | b |

Tabela 41  Rezultati simulatora za jedinicu ALU1

Kao primer rada aritmetičko-logičke jedinice ALU4 dat je rezultat siulatora aritmetičkog i logičkog sabiranja (operacija ILI) dva ista broja (slika 127 i tabela 42). Izabrani brojevi su A = 5 i B = 6. Signali S0 i S1 u oba slučaja su imaju iste vrednosti i određuju operacije za aritmetičku i logičku jedinicu, dok signal M određuje koja će od izlaznih vrednosti za ARI/4 i LOG/4 biti puštena na izlaz ALU/4. Na prvoj slici to je aritmetičko sabiranje i rezultat simulatora je 11 (= 5+6), dok na drugoj je logičko sabiranje tj. logičko ILI i rezultat je 0111b, što odgovara ulaznim vrednostima.

Slika 127 Aritmetičko-logička jedinica

| operacija | A3 | A2 | A1 | A0 | B3 | B2 | B1 | B0 | M | S1 | S0 | F3 | F2 | F1 | F0 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A + B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A + B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Tabela 42  Rezultati simulatora za jedinicu ALU4

### 5.6.13 Komparator

Iz menija Kombinacione mreže simulatora izabere se Komparatorr i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se izbor između komparatora CMP/1, CMP/4 i CMP/16.

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale komparatora CMP/1 (slika 128 i tabela 43). Na prvoj slici vidimo jednake ulazne signale, međutim kako je aktivan signal Gi, onda je aktivan i Gi+1 na izalzu. Na drugoj slici je pokazano kako je iako na ulazu aktivan Gi, kako je Bi veći od Ai, tj Bi = 1 a Ai = 0, na izlazu je aktivan Li+1. Treća slika pokazuje da za iste vrednosti ulaznih signala, i aktivnog Ei, takođe je izlaz za sledeći razred Ei+1 = 1. I poslednji slučaj je za aktivan Li, međutim kako je Ai veće od Bi, tj Ai = 1 i Bi = 0, aktiviran je izlaz Gi+1.

| Ai | Bi | Gi | Ei | Li | Gi+1 | Ei+1 | Li+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Tabela 43 Rezultati simulatora za komparator CMP/1

Slika 128 Komparator CMP/1 za različite ulazne signale

## Sekvencijalni moduli

U ovom poglavlju se pokazuju primeri za standardne sekvencijane module. Najpre se iz glavnog menija simulatora izabere Sekvencijalni moduli i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se meni realzovanih modula: registar i brojač. Na slici 84 je prikazan ekran gde se bira simulacija željenog modula.

Slika 129 Sekvencijalni moduli

### 5.7.1 Registar

Iz menija Sekvencijalni moduli simulatora izabere se Registar i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se izbor između registra sa paralelnim upisom, registra sa serijskim upisom ulevo, registra sa serijskim upisom udesno i registra sa više funkcija.

#### 5.7.1.1 Registar sa paralelnim upisom i čitanjem

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale jednorazrednog registra RP1 sa T flip-flopom (slika 130 i tabela 44). Na prvoj i četvrtoj slici je pokazano kako se izlaz registra ne menja kada LOAD signal ima vrednost LD=0. Na drugoj slici je pokazano učitavanje 0 u registrar dok je pre toga imao vrednost 1, dok je na trećoj slici pokazano učitavanje 1 u registar, koji je pre toga imao vrednost 0.

Slika 130 Registar RP1 sa TFF za različite ulazne signale

| LD; Ii; Ai; Ti; Ai(t+1). 0; 1; 1; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 1; 1. 0; 0; 1; 0; 1. Tabela 44 Rezultati simulatora za RP1 sa TFF | SL; Ai-1; Ai; Ji; Ki; Ai(t+1). 0; 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 1; 0; 1. Tabela 45 Rezultati simulatora za RL1 sa JKFF |
| --- | --- |

#### 5.7.1.2 Registar sa serijskim upisom ulevo

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale jednorazrednog registra RL1 sa JK flip-flopom (slika 131 i tabela 45). Na prve dve slike je pokazano kako se izlaz registra ne menja kada Shift Left signal ima vrednost SL=0. Na trećoj slici je pokazano shift-ovanje 0 u registrar dok je pre toga imao vrednost 1, dok je na poslednjoj slici pokazano shift-ovanje 1 u registar, koji je pre toga imao vrednost 0.

Slika 131 Registar RL1 sa JKFF za različite ulazne signale

#### 5.7.1.3 Registar sa serijskim upisom udesno

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale jednorazrednog registra RR1 sa RS flip-flopom (slika 132 i tabela 46). Na prve dve slike je pokazano kako se izlaz registra ne menja kada Shift Right signal ima vrednost SR=0. Na trećoj slici je pokazano shift-ovanje 0 u registrar dok je pre toga imao vrednost 1, dok je na poslednjoj slici pokazano shift-ovanje 1 u registar, koji je pre toga imao vrednost 0.

Slika 132 Registar RR1 sa RSFF za različite ulazne signale

| SR; Ai+1; Ai; Ri; Si; Ai(t+1). 0; 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 1; 1; 0; 0. 1; 1; 0; 0; 1; 1. Tabela 46 Rezultati simulatora za RR1 sa RSFF | Tabela 47 Rezultati simulatora za RV1 sa DFF Ii; Ai-1; Ai+1; Ai; LD; SL; SR; CL; Di; Ai(t+1). 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0. 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0. |
| --- | --- |

#### 5.7.1.4 Registar sa više funkcija

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale jednorazrednog registra RV1 (slika 133 i tabela 47). Na prvoj slici je pokazano učitavanje ulaznog bita Ii u registar. Na drugoj slici se vidi kako je Shift Left postavlja Ai-1=1 u registar, dok na trećoj slici Shift Right postavlja Ai+1=0. Poslednja slika demonstrira kako, iako su svi signali Ii, Ai-1 i Ai+1 aktivni, Clear brise registar i postavlja ga na 0.

Slika 133 Registar RV1 sa DFF za različite ulazne signale

### 5.7.2 Brojač

Iz menija Sekvencijalni moduli simulatora izabere se Brojač i ulaskom u ovaj deo simulatora, otvara se izbor između brojača sa inkrementiranjem, brojača sa dekrementiranjem i brojača sa više funkcija.

#### 5.7.2.1 Brojač sa inkrementiranjem

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale jednorazrednog brojača BI1 sa T flip-flopom (slika 134 i tabela 48). Na prve dve slike je pokazano kako se izlaz registra ne menja kada je makar jedan od signala INC ili Ci jednak 0. Na trećoj slici je prikazano inkrementiranje i prenos signala Ci+1 u sledeći razred, dok je četvrta slika odmah sledeć takt gde se vidi promena i signala Ai i signala Ci+1.

Slika 134 Brojač BI1 sa TFF za različite ulazne signale

| INC; Ci; Ai; Ti; Ai(t+1); Ci+1. 0; 1; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 1; 1; 1. 1; 1; 1; 1; 0; 0. Tabela 48 Rezultati simulatora za BI1 sa TFF | DEC; Ei; Ai; Ji; Ki; Ai(t+1); Ei+1. 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 0; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 1; 1; 1; 0. 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1. Tabela 49 Rezultati simulatora za BD1 sa JKFF |
| --- | --- |

#### 5.7.2.1 Brojač sa dekrementiranjem

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale jednorazrednog brojača BD1 sa JK flip-flopom (slika 135 i tabela 49). Na prve dve slike je pokazano kako se izlaz registra ne menja kada je makar jedan od signala DEC ili Ei jednak 0. Na trećoj i četvrtoj slici je prikazano dekrementiranje dva uzastopna takta.

Slika 135 Brojač BD1 sa JKFF za različite ulazne signale

#### 5.7.2.1 Brojač sa više funkcija

Kao primer su dati rezultati simulatora za različite ulazne signale jednorazrednog brojača BV1 sa DFF (slika 136 i tabela 50). Na prvoj slici je pokazano ikrementiranje, ali pošto je Ci = 0, izlaz se ne menja. Na drugoj slici je Ci postavljen na 1, pa je inkrementiranje izvršeno i izlaz Ai je 1. Treća slika pokazuje učitavanje vrednosti u brojač, tako da iako su aktivni signali Ci i Ei, Load signal učitava Ii = 0, pa je na izlazu takođe Ai = 0. Poslednja slika demonstrira dekrementiranje brojača, pri čemu je Ei = 1, pa kako je u prethodnom taktu Ai bio 0, u sledećem je na izlazu 1.

Slika 136 Brojač BV1 sa DFF za različite ulazne signale

| Ii | Ci | Ei | Ai | LD | INC | DEC | CL | Di | Ai(t+1) | Ci+1 | Ei+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Tabela 50 Rezultati simulatora za brojač BV1 sa DFF

# 6. ZAKLJUČAK

Cilj ovog  rada je bio taj da se isprojektuju standardni kombinacioni i sekvencijalni moduli računarskog sistema i realizuje simulator u softverskom paketu IGoVSoDS koji će se koristiti u laboratoriji za učenje.

Na samom početku je bio dat opis prekidačkih mreža, logičkih i memorijskih elemenata korišćenih u sintezi, kao i svi standradni kombinacioni i sekvencijalni moduli konstruisani u simulatoru. Nakon ovoga, dat je detaljan uvid u to šta nudi softverski paket IGoVSoDS. Dat je prikaz svih karakterističnih funkcija koje ovaj program pruža.

U nastavku, prikazan je sam simulator koji je konstruisan. Detaljno su opisani svi delovi sa svim relevantnim signalima. Sav opis je ilustrovan sa slikama realizovanog simulatora. Na samom kraju, dati su test primeri koji ilustruje rad ovog simulaora. Autor veruje da su svi najvažniji elementi ovog sistema i simulatora testirani ovim primerima.

Osim ovog već pomenutog cilja koji je ovaj rad imao, simulator koji je ovde konstruisan takođe služi kao jedan pokazatelj efikasnosti softverskog paketa IGoVSoDS. Autor smatra da ovaj program pruža odličan interfejs za konstruisanje raznih simulatora i daje najbolju preporuku za njegovo dalje korišćenje. Međutim, autor je takođe primetio par nedostataka u ovom programu koji su otežavali konstrukciju simulatora. Jedan manji problem se ogleda u tome da su pojedina kola koja su dostupna u biblioteci dostupnih kola u programu veoma mala s obzirom na njihovu veličinu. Recimo, osmoulazno I kolo je praktično neupotrebljivo jer se na 8 ulaza dovode signali koji su previše zbijeni (slika 87), pa je njihovo označavanje skoro nemoguće izvesti bez problema. Takođe i pri obeležavanju signala na četvororo ulaznim kolima se javlja sličan problem nepreglednosti mada malo manje izražen.

Slika 87 Preklapanje imena signala

Drugi nedostatak koji je autor uočio je prisutan u samoj realizaciji programa. Naime, autor paketa IgoVSoDS nije omogućio povezivanje bilo kakvog signala na ulaze konstruisanog modula, već je to moguće samo izlazu nekog drugog kola. Moguće je zaobilaženje ovog ograničenja, međutim to oduzima puno vremena, pa bi ova funkcija omogućila da se brzina u izradi simulatora drastično poveća.

# LITERATURA

- J. Đorđević, B. Nikolić, Z. Radivojević,  Osnovi Računarke Tehnike I  Praktikum,  Beograd 2004.

- J. Đorđević, Osnovi Računarke Tehnike, Blace 2006.

- J. Đorđević,  Osnovi Računarke Tehnike  Praktikum, Blace 2009.

- N. Grbanović, Interaktivni generator vizuelnih simulatora digitalnih sistema, Doktorska disertacija u izradi, Interni materijal u pripremi za štampu, 2007.

- N. Grbanović, Interaktivni Generator Vizuelnih Simulatora Digitalnih Struktura (IGoVSoDS)  priručnik za upotrebu, Elektrotehnički fakultet Beograd, 2007.