# Sadržaj

1 Uvod	2

1.1 Opšte napomene	3

1.1.1 Tehnike preslikavanja	4

1.1.1.1 Asocijativno preslikavanje	5

1.1.1.2 Set-asocijativno preslikavanje	6

1.1.1.3 Direktno preslikavanje	8

1.1.2 Algoritam zamene	11

1.1.3 Ažuriranje operativne memorije	11

1.1.4 Poboljšanja rada keš memorija	12

1.1.5 Keš memorija i U/I uređaji	13

1.1.6 Performane keš memeorije	14

1.1.6.1 Smanjenje hit time-a	14

1.1.6.2 Mala i jednostavna keš memorija	14

1.1.6.3 Smanjenje miss rate	14

1.1.7 Pregled razdvojenih keševa podataka	15

1.1.7.1 Keš koncepti	15

1.1.7.2 Razlog podeljenosti keš memorija	16

1.1.7.3 Klasifikacija	16

1.1.7.4 Pitanja u vezi dizajna	17

1.1.8 Pogled na neke organizacije keš memorije	18

1.1.8.1 Victim keš	18

1.1.8.2 Dual Data Cache	19

2.Opis sistema keš memorije	20

2.1 Keš memorija sa direktnim preslikavanjem	20

2.1.1 Procesor CPU	21

2.1.1.1 Operaciona jedinica	22

2.1.1.2 Upravljačka jedinica	24

2.1.2 Keš memorija	25

2.1.2.1 Operaciona jedinica keš memorije	25

2.1.2.2 Upravljačka jedinica keš memorije	28

3. Opis softverskog alata IGoVSoEDS	30

3.1 Biblioteke kola i hijerarhisko stablo modula	30

3.2 Promena širine na konektorima (Expand Connectors..)	31

3.3 Invertori na konektorima kola (Object/Connector Not Sign)	32

3.4 Prikaz linija signala i njihovo kreiranje i modifikacija	32

3.5 Port Manager	34

3.6 Dodavanje modula u drugu elektronsku digitalnu strukturu	36

3.7 Zamena modula uz očuvanje konekcija	36

4  Prikaz keš memorije sa direktnim preslikavanjem realizovane alatom IGoVSoDES	37

4.1 Procesor CPU	37

4.1.1 Blok Generator Operacija	37

4.1.2 Blok Keš Interfejs	38

4.1.3 Blok CPU upravljačka jedinica	38

4.2 Keš memorija	38

4.2.1 CPU interfejs	38

4.2.2 Blok Tag Memorije	39

4.2.3 Blok Indikatori	39

4.2.4 Blok Mem Interfejs	39

4.2.5 Blok Data Memorija	40

4.2.6 Blok Brojači	40

4.2.7 Blok Upravljačka Jedinica Keš Memorije	40

4.3 Blok Memorija	41

4.4 Prikaz procesa simulacije keš memorije sa direktnim preslikavanjem	42

5.Zaključak	69

6.Literatura	70

# 1 Uvod

U ovoj glavi se najpre daju neke opšte napomene o primenama i realizacijama keš memorija, a zatim se prikazuju korisnički zahtevi u pogledu realizacije keš memorije sa direktmin preslikavanjem.

## 1.1 Opšte napomene

Kako je tehnološkim napretkom u razvoju procesora i memorija napravljen veliki razmak u pogledu brzine rada, bilo je potrebno osmisliti rešenje koje će premostiti tu razliku. Zahtevi procesora u pogledu brzine, bili su toliki, da memorija nije mogla adekvatno odgovoriti na te potrebe. Javljao sa problem kašnjenja koji je bio sve veći. Kao rešenje pošlo se od manje memorije koja je postavljena između procesora i memorije, radi na istoj ili približno brzini kao i procesor, a obraća se memoriji jedino kada procesor u toj manjoj memoriji ne nađe podatak koji je njemu potreban. Ta memorija ja nazvana keš memorija. Dakle sada se keš memorija koristi za ubrzavanje pristupa memoriskim lokacijama. Tokom razvoja keš memorija pokrenuta su pitanja realizacije same keš memorije, i to tehnike preslikavanja,veličina bloka, zamena blokova keš memorije i ažuriranje sadržaja operativne memorije.

Vreme potrebno za izvršavanje instrukcija, a samim tim i programa, direkno zavisi od vremena pristupa operativnoj memoriji. Pristup operativnoj memoriji se ubrzava primenom keš memorija koja se ubacuje između procesora i operativne memorije. Keš memorija se realizuje sa memoriskim komponentama operativne memorije sa približno vremenom prenosa podataka između registara. Zbog toga je i cena keš memorije daleko veća od operativne memorije. Kao rezultat toga je posledica u smanjenom kapacitetu keš memorije, koji je daleko manji nego kapacitet operativne memorije.

Proces izvršavanja instrukcija u računarima sa keš memorijom je sledeći, kada procesor generiše adrese operativne memorije ili zbog čitanja ili upisa, prvo se proverava da li je podatak sa tražene adrese u keš memoriji. Na samom početku keš je prazan (hladni start – cold start), pa se sadržaj tražene i nekoliko susednih lokacija, zavisno od veličene bloka, prebacuje iz operatine u keš memoriju. Sada se taj adresirani podatak ili šalje procesoru ili se na datu lokaciju upisuje neki podatak.

Prilikom generisanja sledećih adresa operativne memorije, najverovatnije se sadržaj neće nalaziti u keš memoriji, pa se potrebni blokovi dovlače u keš. Kada se keš memorija popuni, velika je verovatnoća da će procesor „pronaći“ u kešu podatak koji mu je potreban prilikom operacije čitanja ili operacije upisa podataka na određenu lokaciju. Kako je sada keš memorija brža od oparativne memorije, procesoru je omogućeno da izvršava operacije sa vremenom pristupa keš memorije.

Da li će se traženi sadržaj nalaziti u keš memoriji ili ne i koliko često se nalazi u keš memoriji predstavlja važan podatak od učinku keš memorije. Primećuju se dva efekta kod keš memorija, koji utiču na njenu efikasnost u radu. To su vremenski i prostorni lokalitet programa koji se izvršava. Kada se generisana adresa, još nekoliko puta javi u pogramu nastaje vremenski lokalitet programa. Ovaj efekat se ispoljava u situacijama generisanja adresa instrukcija i skalarnih veličina u petlji. Manifestacija prostornog lokaliteta, ogleda se u sekvencijalnoj pojavi adresa. Ispoljava se u sekvencijalnim izvršavanjim instrukcija i pristupima podacima vektorskog tipa (matrice).

Kako keš memorija zadovoljava ove potrebe?

Potrebno je čuvati sadržaje memoriskih lokacija kojima se pristupa u keš memoriji kako bi se zadovoljila potreba u slučaju generisanja iste adrese više puta, kao i da se u keš memoriju dovuče ne samo sadržaj memoriske lokacije kojoj se pristupa već i  ceo blok koji sadrži nekoliko susednih lokacija.

Keš memorija je sakrivena od programera, i ne postoji način da se njoj pristupi programskim putem. Sve operacije vezane za funkcionisanje keš memorije realizovane su kompletno hardverski. Postojanje keš memorije može navesiti programera da iskoriti mogućnosti keš memorije, tako što će prilagoditi svoj program tipu keš memorije računara na kojem se izvršava dati program.

Kako se u pogledu kapaciteta keš i operativna memorija razlikuju, keš memorija je manjeg kapaciteta, potebna je voditi evidenciju o prenetim blokovima, kao i njihovom položaju u keš memoriji. Tehnika preslikavanja je način vođenja evidencije o prenetim blokovima iz operativne u keš memoriju. Kada se posle određenog vremena popuni keš memorija, može sa javiti situacija kada je potrebo dovući novi blok za koga nema mesta. Tada je potrebo po nekom mehanizmu zameniti blok. Takođe blok koji se zamenjuje može biti modifikovam (posle upisa procesora), pa je najpre potrebno vratiti takav blok u operativnu memoriji. Način ažuriranja operativne memorije zavise od tehnika ažuriranja sadržaja. Iz ovoga se zaključuje da je potrebno uvesti dva mehanizma,i to mehanizam za evidenciju modifikovanih blokova i mehanizam zamene blokova.

## 1.1.1 Tehnike preslikavanja

Tehnike preslikavanja određuju način vođenja evidencije o tome koji blokovi operativne memorije se nalaze u pojedinim blokovima keš memorije. Postoje tri tehnike preslikavanja:

- asocijativno

- set-asocijativno

- direktno

### 1.1.1.1 Asocijativno preslikavanje

Kod tehnike asocijativnog preslikavanja, keš memorija se sastoji iz DATA MEMORIJE i TAG MEMORIJE. U DATA MEMORIJU se smeštaju blokovi preneti iz operativne u keš memoriju. U TAG MEMORIJU se, za blokove prenete iz operativne u keš memoriju, smeštaju brojevi blokova operativne memorije, koji se nazivaju tag−ovi. Za realizaciju DATA MEMORIJE i TAG MEMORIJE koriste se RAM memorija i asocijativna memorija. Ukoliko u DATA MEMORIJU može da se smesti 2n blokova, kaže se da keš memorija ima 2n ulaza. Za svaki ulaz DATA MEMORIJE postoji odgovarajući ulaz TAG MEMORIJE.

U tehnici asocijativnog preslikavanja bilo koji blok operativne memorije može da se smesti u bilo koji ulaz keš memorije. S obzirom da je operativna memorija kapaciteta 2h+l reči i da je veličina bloka 2l reči, uzima se kao da je operativna memorija organizovana u 2h blokova veličine 2l reči. Stoga se adresa operativne memorije dužine h+l bita može podeliti na sledeći način: viših h bitova označavaju broj bloka i nižih l bitova označavaju adresu reči u bloku.

### 1.1.1.2 Set-asocijativno preslikavanje

Tehnika set−asocijativnog preslikavanja predstavlja kombinaciju dve tehnike preslikavanja. Kod set−asocijativnog preslikavanja se može uzeti da se keš memorija sastoji od 2b identičnih manjih keš memorija realizovanih tehnikom direktnog preslikavanja i da je operativna memorija podeljena na više grupa. Pri tome, broj blokova u grupi operativne memorije odgovara broju blokova jedne manje keš memorije. Pošto je uzeto da se keš memorija sastoji od 2b manjih keš memorija, i−ti blok bilo koje grupe operativne memorije može da se preslika u i−ti blok bilo koje od 2b manjih keš memorija. Time je stvoreno onoliko setova keš memorije koliko ima blokova u grupi operativne memorije, sa onoliko blokova po setu keš memorije koliko ima manjih keš memorija. Na nivou seta preslikavanje je direktno, jer je brojem bloka u grupi operativne memorije jednoznačno određen set keš memorije u koji se dati blok preslikava. Unutar seta preslikavanje je asocijativno, jer se dati blok operativne memorije može smestiti u bilo koji od 2b blokova seta keš memorije.

Kod tehnike set−asocijativnog preslikavanja, keš memorija se sastoji iz 2b manjih keš memorija i to keš memorije blokova 0, u kojoj se za sve setove čuvaju samo blokovi 0, keš memorije blokova 1, u kojoj se za sve setove čuvaju samo blokovi 1, i tako redom do keš memorije blokova (2b–1), u kojoj se za sve setove čuvaju samo blokovi (2b–1). Svaka od 2b manjih keš memorija se sastoji od DATA MEMORIJE i TAG MEMORIJE. U DATA MEMORIJE se smeštaju blokovi preneti iz operativne u keš memoriju, a u TAG MEMORIJE se smeštaju brojevi grupa, koji se nazivaju tag−ovi, za blokove prenete iz operativne u keš memoriju. Za realizaciju DATA MEMORIJA i TAG MEMORIJA, koristi se RAM memorija. Ukoliko u DATA MEMORIJU može da se smesti 2k–b blokova operativne memorije, kaže se da keš memorija ima 2k–b setova. Za svaki set postoji poseban ulaz u svakoj od DATA MEMORIJA i TAG MEMORIJA. DATA MEMORIJE i TAG MEMORIJE 2b manjih keš memorija obrazuju DATA MEMORIJU i TAG MEMORIJU keš memorije sa set−asocijativnim preslikavanjem.

### 1.1.1.3 Direktno preslikavanje

Kod tehnike direktnog preslikavanja, keš memorija se sastoji iz DATA MEMORIJE i TAG MEMORIJE. U DATA MEMORIJU se smeštaju blokovi preneti iz operativne u keš memoriju. U TAG MEMORIJU se, za blokove prenete iz operativne u keš memoriju, smeštaju brojevi grupa operativne memorije, koji se nazivaju tag−ovi. Za realizaciju DATA MEMORIJE i TAG MEMORIJE, koristi se RAM memorija. Ukoliko u DATA MEMORIJU može da se smesti 2k blokova operativne memorije, kaže se da keš memorija ima 2k ulaza. Za svaki ulaz DATA MEMORIJE postoji odgovarajući ulaz TAG MEMORIJE.

U slučaju keš memorije sa 2k ulaza realizovane u tehnici direktnog preslikavanja, zamišlja se kao da je operativna memorija kapaciteta 2m+k blokova podeljena na 2m grupa, pri čemu veličina grupe odgovara veličini DATA MEMORIJE i iznosi 2k blokova. Ukoliko se uzme da je dimenzija bloka 2l reči, tada generisana adresa ima sledeću strukturu: najnižih l bitova određuju adresu reči unutar bloka, srednjih k bitova određuju broj bloka unutar grupe i najviših m bitova određuju broj grupe u operativnoj memoriji kojoj pripada blok.

U tehnici direktnog preslikavanja svaki blok operativne memorije ima fiksno definisan ulaz u keš memoriji u koji se smešta prilikom dovlačenja iz operativne u keš memoriju. Tako i−ti blok iz bilo koje od 2m grupa operativne memorije prilikom dovlačenja može da se smesti jedino u i−ti ulaz DATA MEMORIJE. Pošto u i−tom ulazu DATA MEMORIJE može da se nađe i−ti blok iz bilo koje od 2m grupa operativne memorije, u i−tom ulazu TAG MEMORIJE se čuva broj grupe kojoj pripada dati blok. S obzirom da u operativnoj memoriji ima 2m grupa, širina memorijske reči TAG MEMORIJE je m bitova.

S obzirom da je operativna memorija kapaciteta 2m+k+l reči, da je veličina bloka 2l reči i da keš memorija ima 2k ulaza, uzima se kao da je operativna memorija organizovana u 2m grupa, od kojih svaka sadrži 2k blokova veličine 2l reči. Stoga se adresa operativne memorije dužine m+k+l bita može podeliti na sledeći način: najviših m bitova označavaju broj grupe, srednjih k bitova označavaju broj bloka i najnižih l bitova označavaju adresu reči u bloku.

Pri generisanju zahteva za čitanje od strane procesora istovremeno se pristupa i TAG MEMORIJI i DATA MEMORIJI. Srednjih k bitova generisane adrese određuju ulaz u TAG MEMORIJU i selektuju jedan od indikatora važećih ulaza V. Sadržaj TMOm1...0 adresirane lokacije TAG MEMORIJE poredi se sa najviših m bitova generisane adrese Al+k+m-1...l+k. Ukoliko su sadržaji identični i selektovani indikator V je aktivan, u keš memoriji je otkrivena saglasnost i signal SGL je aktivan. Istovremeno se srednjih k i najnižih l bitova generisane adrese koriste za adresiranje i čitanje reči DATA MEMORIJE. Ukoliko postoji saglasnost, željeni blok je u keš memoriji i očitani podatak je dobar.

Ukoliko saglasnost ne postoji očitani podatak nije dobar i u taj isti ulaz keš memorije za koji je utvrđeno da ne postoji saglasnost treba iz operativne memorije da se dovuče blok u kome se nalazi željeni sadržaj. Pre dovlačenja željenog bloka proverava se da li se u datom ulazu nalazi blok koji je nekom od operacija upisa modifikovan. Ovo se utvrđuje na osnovu sadržaja indikatora D adresiranog sa srednjih k bitova generisane adrese Al+k-1...l. Ukoliko je indikator D datog ulaza 1, blok je modifikovan, pa prvo treba dati blok vratiti u operativnu memoriju pa tek onda dovući željeni blok. Ukoliko je indikator D datog ulaza 0, blok nije modifikovan, pa se željeni blok odmah dovlači.

Prilikom vraćanja bloka odabranog za zamenu 2l reči datog bloka se čita iz DATA MEMORIJE sa adresa formiranih od srednjih k bitova generisane adrese Al+k-1...l koji daju k starijih bitova adrese i vrednosti BRl-1...0 koja je daje l mlađih bitova adrese. Date reči se upisuju u OPERATIVNU MEMORIJU na adresama formiranih od vrednosti na linijama TOm-1...0 koja daje m starijih bitova adrese, srednjih k bitova generisane adrese Al+k-1...l koji daju k srednjih bitova adrese i vrednosti BRl-1...0 koja je daje l mlađih bitova adrese. Vrednost na linijama TOm-1...0 pročitana je iz TAG MEMORIJE sa adrese određene sa srednjih k bitova generisane adrese Al+k-1...l.

Prilikom dovlačenja željenog bloka 2l reči datog bloka se upisuje u DATA MEMORIJU na adresama formiranih kao i u slučaju vraćanja bloka od srednjih k bitova generisane adrese Al+k-1...l koji daju k starijih bitova adrese i vrednosti BRl-1...0 koja je daje l mlađih bitova adrese. Date reči se čitaju iz OPERATIVNE MEMORIJE sa adresa formiranih od bitova Al+k+m-1...l+k generisane adrese koji daju m starijih bitova adrese, srednjih k bitova generisane adrese Al+k-1...l koji daju k srednjih bitova adrese i bitova BRl-1...0 koji daje l mlađih bitova adrese. Pored toga bitovi Al+k+m1...l+k generisane adrese se upisuju u ulaz TAG MEMORIJE čija je adresa određena sa srednjih k bitova generisane adrese Al+k-1...l. Indikatori V i D ulaza adresiranih sa   Al+k-1...l postavljaju se na 1 i 0.

Pri generisanju zahteva za upis od strane procesora, na isti način se ispituje saglasnost sa sadržajem keš memorije kao u slučaju operacije čitanja. Ukoliko postoji saglasnost, na isti način se adresira reč DATA MEMORIJE i vrši upis, pri čemu se sada indikator modifikovanog ulaza D, adresiran sa srednjih k bitova generisane adrese Al+k-1...l, postavlja na 1. Za razliku od zahteva za čitanje kada se istovremeno i utvrđivala saglasnost i čitao podatak, kod zahteva za upis se najpre utvrđuje saglasnot pa tek onda upisuje podatak.

Ako saglasnost ne postoji, na identičan način kao i za operaciju čitanja, se, najpre, blok iz ulaza keš memorije, određenog sa srednjih k bitova generisane adrese  Al+k-1...l, vraća u operativnu memoriju, ukoliko je modifikovan, a zatim, u isti ulaz keš memorije, dovlači novi blok iz operativne memorije. Potom se ponovo, na već opisani način, vrši provera da li postoji saglasnost, utvrđuje da postoji saglasnost i realizuje upis.

Kada procesor generiše zahteve za upis ili čitanje može se utvrditi da traženi blok ne sadrži reć koja je tražena, i tada se pristupa nekom od algoritama zamene blokova. Algortimi zamene kao što im samo ime kaže zamenjuju blok iz keša sa blokom u operativnoj memoriji. Slučaj keš memorije sa direktnim preslikavanjem nema algoritmom zamene. To je zbog toga što je blok za zamenu određen brojem bloka generisane adrese. Jedino o čemu treba voditi računa je da li blok koji se vraća modifikovan ili ne. U slučaju da je modifikovan (D = 1), treba ga najpe vratiti u operativnu memeoriju, a potom pristupiti dohvatanju traženog bloka. Ako blok nije modifikovan, jednostavno se na njegovo mesto dovlači novi blok.

## 1.1.2 Algoritam zamene

Spomenućemo ovde nekoliko algoritama zamene, mada treba imati na umu da u slučaju keš memorije sa direktnim preslikavanjem algoritam zamene nije potreban. Algoritmi zamene su impelementirani kod keš memorija sa asocijativnim i set-asocijativnim preslikavaljem. U ovim slučajevima sa za zamenu bira jedan od svih blokova keš memorije sa asocijativnim preslikavanjem i jedan od svih blokova seta kod set-asocijativnog preslikavanja. Tako da se algoritmi zamene realizuju za celu keš memoriju, u slučaju asocijativnog keša, i posebno za svaki set kod keš memorija sa set-asocijativnim preslikavanjem.

Algoritmi zamene su:

- FIFO (First In First Out )

- LRU ( Last Recently Used)

- generator slučajnih brojeva

## 1.1.3 Ažuriranje operativne memorije

Kako bi se vodilo računa o konzistentnosti operativne memorije, moramo voditi evidenciju o kopijama koje se nalaze u kešu i njihovim promenama. Kako keš sadrži kopije orginalnih podataka, procesor može u nekom trenutku da modifikuje neki podatak. Tada se taj podatak razlikuje od onog u operativnoj memoriji. Potrebno je u nekom trenutku izvršiti ažuriranje sadržaja operativne memorije, kako bi ona ostala konzistentna. Postoje dva pristupa kojima se to ostvaruje:

- upiši skroz (write-through ili store-through)

- vrati nazad (write-back ili copy-back)

Karakteristika pristupa upiši skroz, ogleda se u tome da se pri svakom zahtevu za upis, istovremeno vrši i upis i u keš i operativnu memoriju. Time se garantuje da je sadržaj oparativne memorije stalno ažuriran. Ovde se ne mora voditi evidencija da li je blok modofikovan ili ne. Dakle nema potrebe za Dirty bitom. U slučaju vrati nazad, pri svakom zahtevu za upis vrši se upis jedino u keš memoriji, dok sadržaj operativne memorije ostaje ne ažuriran. Zato se u ovom slučaju mora voditi evidencija da li je blok modifikovan. Kod keš memorija koje imeplementiraju vrati nazad, pored zahteva za upis i čitanje postoji i zahtev za čišćenje keš memorije (flush).

Prednost upiši skroz je u tome da je operativna memorija uvek ažurira. Nedostatak je u činjenici da se prilikom svakog upisa, pristupa i operatvnoj memoriji, i time se opterećuje magistrala podataka. Prednost vrati nazad je upavo u činjenici da zahteva manji saobraćaj na magistrali, dok je mana u neažuriranoj oparativnoj memoriji, kao i veliko vreme odziva keš memorije u slučaju promašaja.

Situacija kada u kešu ne postoji saglasnost, poznaje dva slučaja i to:

- dovuci blok (write allocated)

- ne dovuci blok (no write allocated)

Kod pristupa dovuci blok, blok se dovlači iz operativne memorije u keš memoriju, čime se sada omogućava da se otkrije saglasnost. Kod pristupa ne dovuci blok,blok se ne dovlači iz opertivne u keš memoriju, već se upis vrši samo u operativnoj memoriji.

## 1.1.4 Poboljšanja rada keš memorija

Mehanizam rada keš memorije moguće je unaprediti, tako da se skraćuje vreme čitanja i upisa u keš memoriju. Moguća poboljšanja vezana su za operaciju upisa. Tada se procesoru dozvoljava da nastavi sa izvršavanjem tekuće instrukcije bez zaustavljanja, i čekanja na odgovor keš memorije da je upis završen. Pokušava se sa paralenim radom procesora i keš memorije. Keš će upisati podataka, a procesor će izvršavati instrukciju. Keš ne prihvata novi zahten za upis sve dok tekući ne završi.

I instrukciju čitanja je moguće ubrzati. Ukoliko traženi blok nije u keš memoriji moguće je procesoru dostaviti traženi podatak, čim stigne iz operativne memorije, tako da on može ranije da nastavi sa instrukcijom, a paralelno sa tim se ostatak bloka prenosi u keš memoriju. I u ovom slučaju keš ne prihvata novu instrukciju čitanja sve dok ne završi sa tekućom. Naziv ove tehnike je by-pass (premošćavanje).

U slučaju vraćanja modifikovanog bloka, moguće je izvršiti ubrzavanje u smislu brzine rada. Da bi se proces ubrzao, moguće je modifikovani blok privremeno sačuvati u neki bafer, a potom po završetku obaveza prema procesoru, taj blok iz bafera, upisati u operativnu memoriju. Ovo poboljšanje se naziva baferisanje.

Sva navedena poboljšanja imaju svoj cilj u što kraćem zadržavanju procesora, i njegovom kočenju u radu. Jedno od mogućih poboljšanja se ogleda u tome da se procesoru, prilikom opercije upisa dozvoli da on upiše u neki bafer, pa da produži sa izvršavanjem instrukcija. Time se paralelno obavlja upis u operativnu memoriju i tekuća instrukcija procesora. Naziv ovih tehnika je baferovanje podataka i rani start procesora. Slučajevi kada se procesoru odmah prosleđuje podatak, koji je zatražio, je prosleđivanje i rani start procesora. Ove tehnike se ogledaju u tome da se vrši dovlačenje bloka, od one reči koju je procesor i zatražio, njemu se prosledi, a potom se ostatak bloka prenese u keš memoriju (slika).

CPU

KEš

## 1.1.5 Keš memorija i U/I uređaji

U slučaju računara kod kojih je procesor jedini uređaj koji može da menja i čita podatake, a keš se nalazi između prosesora i operativne memorije, nema opasnosti da procesor operiše sa starim kopijama podataka. To nije slučaj kod računara sa U/I uređajima i DMA kontrolerima, koji paraleno sa procesorom pristupaju memoriji. Može se desiti da kopija nekog podataka u keš memoriji sa kojom radi  procesor ne bude konzistentna sa kopijom u memoriji, sa kojom radi U/I uređaj. Ovaj problem se naziva keš koherencija.

Da li će se javiti problem keš koherencije, zavisi kao se ulaz/izlaz u računaru odvija. Moguće je da se odvija između U/I uređaja i keš memorije ili između U/I uređaja i memorije. Ukoliko se kod ulaza podaci stavljaju u keš, a kod izlaza uzimaju iz keša, tada U/I uređaji i procesor rade sa istom kopijom podatka. U ovom slučaju problem keš koherencije ne postoji. Ovde se U/I uređaji bore sa procesorom za pristup kešu,pa postoji opasnost da procesor čeka spore U/I uređaje da završe svoj ciklus. Pored toga može se desiti da U/I izbace pojedine blokove iz keš memorije, koji su potrebni procesoru, pa ih on mora ponovo dovući. Kako se keš realizuje, integrisan sa procesorom postavlja se još jedno pitanje, oko povezivanja U/I uređaja sa procesorom, radi pristupa keš memoriji.

Sasvim je drugačija situacija u slučaju da se ulaz i izlaz obavlja preko memorije. Sada ne postoje gore navedeni problemi oko deljenja keš memorije. Jedino se postavlja pitanje oko problema vezanih za stare podatke. Ukoliko se koristi write-through tehnika, keš i operativna memorija su ažurirani. Sadržaji su identični, pa prilikom slanja sadržaja iz memorije u izlazni uređaj ne postoji opasnost od netačnih podataka. I pored nedostatka u opterećenju magistrale podataka, tehnika write-through veoma se često koristi.

Ukoliko se koristi write-back tehnika, situacija je daleko složenija i postoje dva rešenja, softversko i hardversko.

Softversko rešenje zahteva od operativnog sistema prenos podataka, svih modifikovanih blokova, u opsegu adresa memorije za izlaz, iz keša ka memoriji, pre nego što se pošalju podaci iz memorije ka izlaznom uređaju. Naziv ove operacije je ispiranje keša (flush), i ona oduzima određeno vreme, pošto je potrebno proveriti, po svakom ulazu keša, da li je u opsegu adresa izlaza.

Hardversko rešenje iziskuje posaban hardver keš memeorije, koji na zahtev DMA za čitanje omogućuje, da se provere sva „tag“ polja keša. Ukoliko se otkrije saglasnost i modifikacija bloka, hardver:

- generiše signal koji sprečava čitanje iz memorije

- šalje dati sadržaj iz keša na izlaznu jedinicu

Ovakvo rešenje može dovesti do usporavanja procesora, jer se sada pristupa „tag“ poljima i od strane procesora i dodatnog hardvera. Da bi se ovo izbeglo korisiti se udvajanje „tag“ polja keša. Jednima pristupa procesor, a drugima dodatni hardver. Kod ulaza situacija je slična. Softversko rešenje nalaže da se, po komletiranju ulaza od strane ulazne jedinice očisti keš. To takođe iziskuje dodatno vreme. Hadversko rešenje iziskuje udvajanje „tag“ polja, kao i proveru modifikacije blokova i „tag“ polja.

## 1.1.6 Performane keš memeorije

Mera performanse keš memeorje je miss rate koja predstavlja vrednost procentualnih promašaja. Obično je manja od 5%. Kao moguća mera performanse je i prosečno vreme pristupa memoriji (average memory access time).

hit time – vreme pristupa keš memoriji

miss rate – procenat promašaja

miss rate – prosečno vreme pri promašaju

Prosečno vreme pristupa memoriji predstavlja brzinu hardvera, i po ovoj formuli ubrzanje je moguće smanjivanjem sva tri elementa.

### 1.1.6.1 Smanjenje hit time-a

Hit time predstavlja važan podatak za projektovanje procesora, jer ne utiče samo na prosečno vreme pristupa memoriji, već i periodu signala takta procesora. To je posledica obraćanja procesora memoriji u toku izvršavanja jedne instrukcije. Ta obraćanja predstavljaju značajan deo ukupnog vremena izvršavanja instrukcije, tako da se perioda signala takta bira da predstavlja umnožak hit time-a. Moguće ga je smanjiti korišćenjem male i jednostavne keš memorije.

### 1.1.6.2 Mala i jednostavna keš memorija

Na hit time utiče vreme potrebno da se deo generisane adrese uzme i na osnovu njega izvrši provera tag polja u kešu i očita podatak. Najbrže se ostvaruje kod keša sa direktnim preslikavanjem, nešto sporije kod keša sa set-asocijativnim, a najsporije kod keša sa ascijativnim preslikavanjem.

### 1.1.6.3 Smanjenje miss rate

Obavezni, prvi pristup bloku uvek rezultira promašajem. Ovo se naziva cold start miss ili first reference miss. Kapacitet, keš memorija ima ograničen kapacitet i ne može da drži sve blokove koji su potrebni za vreme izvršavanja programa. Promašaji zbog kapaciteta nastaju zbog toga što se blokovi vraćaju iz keša u operativnu memoriju i posle ponovo dovlače iz operativne u keš memoriju. Konflikti, oni nastaju samo kod direktnog i set-asocijativnog preslikavanja. Promašaji, zbog konflikta će se dešavati zato što neki blok može da bude vraćen iz keš u operativnu memoriju i kasnije ponovo dovučen u keš memoriju, ako se suviše mnogo blokova operativne memorije (koji pripadaju različitim grupama) preslikava na isti blok keš memorije (direktno preslikavanje) ili isti set keš memorije (set-asocijativno preslikavanje).

Kako poboljšati miss rate:

- Obavezni—moglo bi da se poboljša povećanjem veličine bloka. Međutim veći blokovi povećavaju druge tipove miss-eva (na primer promašaje zbog kapaciteta i zbog konflikata).

- Kapacitet—jedino rešenje je ovde povećanje kapaciteta.

- Konflikt—sa povećanjem asocijativnosti smanjuju se ovi konflikti, međutim, rešenja sa povećanom asocijativnošću su hardverski skuplja, a povećava se i hit time.

## 1.1.7 Pregled razdvojenih keševa podataka

Posmataraćemo u ovoj glavi neke od tipova keš memorija, koje zu zasnovane na prostornom i vremenskom lokalitettu podataka. Razmotrićemo najpre keš koncepte, a zatim, pogledati neke specifične organitacije keš memorija. Razmotrićemo neke od tehnika, koje koje će predstavljati budućnost u razvoju keš memorija.

### 1.1.7.1 Keš koncepti

| Namena, premostiti memoriske razlike, prikriti kašnjenje memorije. Smanjiti zahtevnost u pogledu propusne moći glavne memorije. Lokaliteti – prostorni i vremenski. Asocijativnost – direkno mapirane, set-asocijativne i potpuno asocijativne. Veličina bloka (veličina linije), miss rate. Miss tipovi – kapacitet, koherencija, konflikti i obavezni promašaji. |  |
| --- | --- |

Keš je uobičajeno organizovana kao višestepena hijerarhija. Prvi stepen je podeljen na dve nezavisne organizacije, za instrukcije i podatke. Razlika je u ponašanju instrukcija, koje su uglavnom prostornog tipa, dok se podataci, i prostornog i vremenskog tipa. Interensatnije su nam keš memorije podataka.

Ilustracija obe specijalizacije slojevite srukture keš memorije AMD Athlon 64

### 1.1.7.2 Razlog podeljenosti keš memorija

Zašto su podeljene?

Podaci ispoljavaju drugačije tipove lokalnosti. Konvencionalna organizacija keša ne razlikuje različite tipove lokaliteta, već je ne-selktivni keš za sve podatke. Ova ne selektivnost je uslov da se pojave:

- nepotrebna pomeranja podataka kroz nivoe hijererhije

- značano mešanje nepovezanih podataka u kešu

- unošenje nepotrebnih podataka u keš, što kao proizvod ima izbacivanje potencijalno korisnih podataka, kreirajući tako „zagađenje keša“

Posledice koje se javljaju  takvim ponašanjem su:

- miss ratio

- memory access time

- memory bandwith

|  | Ideja 1. Napraviti dve ili više setova podataka koji ispoljavaju iste karakterisitike i svojstva. |
| --- | --- |

Razlozi razdvajanja:

- različiti tipovi lokaliteta i tipova podataka ispoljavaju različite zahteve u pogledu organizacije keša, tertiranja podataka...

- radi boljeg iskorišćenja vremenskog lokaliteta bolji su manji blokovi, dok za prostorni lokalitet su bolji veći

- za podatke sa prostornim lokalitetom bolje je pred-dohvatanje (prefetching), dok za podatke sa vremenskim lokalitetom pred-dohvatanje je beskorisno

- nemoguće je kreirati keš memoriju koja će objediniti ove osobine, prostornog i vremeskog lokaliteta, kao i za različite tipove podataka

|  | Ideja 2. Kako nije moguće sve osobine objediniti u jednoj keš memoriji, dizajnirati višestuke keševe podataka sa različitim organizacijama. Svaki od podsetova staviti u pojedinačne keševe („podkeševe“ subchaches) |
| --- | --- |

### 1.1.7.3 Klasifikacija

Kako postoji velika raznolikost u idejama i rešenjima, veoma ih je teško razvrstati. Ukoliko dva dizajna pripadaju istoj grupi, to ne implicira da su oni slični. Sakupljaju se informacije o uskladišćenim keš blokovima, njihovih osobina, i smeštaju u L1 (keš prvoga nivoa) keševe. Odluka u koji podkeš će se smestiti blok, donosi se na osnovu ovih prikupljenih informacija. Takođe se mogu smestiti i u L2 (keš drugog nivoa) keš ili u pomoćnoj TRI (table reuse information) tabeli. Neki od dizajna keš memorije koriste informacije o blokovima, a neke i ih i ne koriste.

Keš memorije koje koriste informacije o blokovima (managing reuse information):

- Dual Data Caches

- STS

- NTS

- SSNS

- LSM

- Filter Data Cacahe

Keš memorije koje ne koriste informacije o blokovima (non-managing reuse information):

- Victim Cache

- Assist Cache

- Allocation by Conflict Scheme

Podkeševi mogu imati različite organizacije, mogu imati različitu asocijativnost ili veličinu bloka.

Različita asocijativnost sa istom veličinom bloka:

- Victim Cache

- Assist Cache

- NTS

- minimax

Ista asocijativnost sa različitom veličinom bloka:

- Dual Data Caches

- STS

- SS/NS

- Array/Scalar

### 1.1.7.4 Pitanja u vezi dizajna

Odluke o dizajnu keš memorije koje se moraju doneti pre kreiranja:

- karakteristike podatka koje će biti smeštene u podkeševe

- organizacija keša

- putanja toka podataka između podkeševa

Proces dizajna predstavljen u četri koraka:

- 1. specifikacija tipova podataka, razdvajanje tipova podataka u setove, svaki set sa specifičnom organizacijom

- 2. odluka kada klasifikovati podatake, i kako će šema raditi

- 3. podešavanja karaktersitika keša, veličina keša, veličina bloka, algoritmi zamene

- 4. provera ideje, analitički model, pokretanje simulacija

## 1.1.8 Pogled na neke organizacije keš memorija

### 1.1.8.1 Victim keš

Performanse direktno mapiranih keš memorija su bolje nego set-asocijativne keš memorije, bez obzira na veliki broj konfliktnih promašaja. Ideja u ovom dizajnu je u uklanjanju deo procenta ovih promašaja. Pojava konfliktnih promašaja uslovljana je u stvari sa smanjenom asocijativnošću keša. Kao zaključak tome, ideja je bila dodati jednu malu potpuno asocijativnu keš memoriju, pored glavne direkno mapirane keš memorije, i tako povećati asocijativnost. Cilj asocijativnog  keša je u tome da se zaustavi pojava konfliktnih linija podataka.

Kako ova šema radi?

Pogodak u glavnoj keš memoriji, pristup se nastavlja normalno. Promašaj u glavnom kešu, pogodak u manjem kešu, linije glavnog i pomoćnog keša se zamenjuju. Promašaj u oba keša, referentna linija dolazi od L2 keša u glavni keš, konfliktna linija iz glavnog keša ide u pomoćni keš. Sličnu organizaciju poseduje i Assist Cache, jedina razlika je u konekcijama linija podataka između podkeševa.

Slika pokazuje procenat uklonjenih konfliktnih promašaja

### 1.1.8.2 Dual Data Cache

Glavni razlog umanjene efikasnosti keš memorije je korišćenje jedne organizacije radi keširanja obe vrste podataka, i prostornig i vremenskog lokaliteta. Linije keša su nekoliko desetina bajtova, kod konvencionalnih keš memorija, pa šeme memoriskih referenci sa niskim brojem lokaliteta izazivaju „zagađenje“ keša. Podaci se uvek keširaju, ovo izaziva zamenu blokova keša, bez mogućnosti iskorišćenja prostornog lokaliteta.

Kako rešiti navedene probleme?

Razvijanjem u dve nezavisne keš memorije, jednu za podatke koji ispoljavaju prostorni, a drugu za podatke sa vremenskim lokalitetom. Keš „prostora“ iskorišćava i prostorni i vremenski lokalitet, i može implemetirati neki vid prefetch tehnike, dok „vremenski“ keš iskorišćava jedino vremenski lokalitet.

Kako sada odrediti gde usmeriti podatke?

Formiranjem LPT (Locality Predictin Table) table. To je tabela koja „pamti“ informacije o najsvežijim load/store instrukcijama. Predikcija gde će se podatak smestiti može biti:

- Prostorni

- Vremenski

- Bypass

- Definiciona vrednost

Veličina linije prostornog keša, je nekoliko desetina bita i više, dok je za vremenski keš samo nekoliko bita. Dakle, nameće se zaključak da prostorni lokalitet je iskorišćen ukoliko je linija keša što veća, dok je vremenski lokalitet iskorišćen pri manjoj veličini keš linije. Ukoliko se podaci nalaze u jednoj od podkeševa, podaci se čitaju i upisuju u taj podkeš. Međutim ukoliko se podatak nalazi u obe keš memorije, on se čita iz vremenskog keša, zbog manje keš linije (Hit time je manji!). Upis se međutim vrši u obe keš memorije. Ukoliko se podatak ne nalazi ni u jednoj od ovih keš memorija, podaci se dovlače iz keševa viših u hijerehiji, L2 keševa, i usmerava na osnovu predikcije.

# 2 Opis sistema keš memorije

## 2.1 Keš memorija sa direktnim preslikavanjem

Keš sistem koji je realizovan u ovom slučaju, je zapravo keš memorija sa direktnim preslikavanjem gde se preslikavanje odvija na nivou bloka veličine 4 bajta. Kako tehniku direktnog preslikavnja krasi osobina da svaki blok operativne memorije poseduje fiksno definisano mesto u keš memoriji, nema potrebe za korišćenjem algoritama zamene.

Sama keš memorija je organizovana tako da poseduje 8 ulaza, sa veličinom bloka 4 bajta, tako da je kapacitet data dela keš memorije 32 bajta, dok je adresibilna jedinica bajt. Operativna memorija je 64 kbajta, tako da se adresira sa 16 bita          (216 = 26210 = 64 kB). 16 bita adrese dele se na sledeći način:

- 11 najviših bita predstavlja broj grupe “tag”

- 3 srednja bita predstavljaju broj bloka

- 2 najniža bita predstvljaju adresu bajta u bloku

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | blok |  |  | bajt |  |

Sistem koji predstavlja rad keš memorije, je sinhroni sistem koji radi sinhrono sa zajedničkim signalom takta CLK i sastoji se od sledećh delova:

- procesora CPU

- memorije MEM

- keš memorije KEŠ

Keš memorija u ovom slučaju poseduje mehanizam vrati-nazad (copy-back ili write-back) kako bi se ažurirao sadržaj operativne memorije.

## 2.1.1 Procesor CPU

Procesor CPU, obavlja sve operacije preko keš memorije. I to operciju čitanja, operaciju upisa, selektivnog vraćanja modifikovanih blokova i operaciju kompletnog vraćanja svih modifikovanih blokova. Prilikom svake od operacija, procesor obaveštava keš memoriju, koja je operacija u pitanju, putem kontrolnih signala. Kontrolni signali koji su realizovani su:

- RD – zahtev procesora za čitanjem

- WR – zahtev procesora za upisom

- SC – zahtev za selektivnim vraćanjem modifikovanih podataka

- CC – zahtev za vrećenje svih modifikovanih blokova

Operacije čitanja i upisa, procesor generiše svaki put kada želi da pročita ili upiše podatak u glavnu memoriju MEM. Keš memorija izigrava most koji spaja procesor CPU i memorjiu MEM. KEŠ sadrži manji deo memorije MEM, ali u slučaju da procesor potražuje podatak koji se nalazi u keš memoriji, odziv je daleko brži nego u slučaju organizacija bez keš memorije, jer sada keš radi sa taktom procesora CPU.

Selektivno vraćanje prestavlja operaciju koja se koristi u slučaju potrebe vraćanja modifikovanih blokova keš memorije iz opsega adresa memorije MEM, radi održavanja njene koherencije. Imamo izlaz prema nekom U/I uređaju, i da ne bi došli u situaciju da se na taj uređaj pošalju stari podaci procesor pokreće operaciju selektivnog vraćanja, pre nego što će se pokrenuti izlaz na taj U/I uređaj. Procesor generiše onoliko puta operaciju selektivnog vraćanja koliko se blokova nalazi u opsegu adresa memorije MEM. Vrši se provera po svim ulazima keš memorije da bi se utvrdilo da li neki blok odgovara zadatoj adresi.

Operacija kompletnog vraćanja koristi se u slučajevima kada je potebno vratiti sve modifikovane blokove keš memorije u memoriju MEM. Ova operacija se naziva i ispiranje keša (flush). Nije potrebno zadavati adresu u ovom slučaju, jer se sada keš pretražuje po dirty bitovima, i gde se ustanovi da je on posatavljem, taj blok se vraća u memoriju MEM, na adresu zadatu poljem “tag” dela, TAG memorije, keš jedinice.

Softvesrko održavanje koherencije operativne memorije, u kombinaciji sa tehnikom vrati-nazad , koriste operacije selektivnog i kompletnog vraćanja sadržaja keš memorije. Zavisno od opsega adresa korisati se ili SC ili CC.

Signali koji se razmenjuju između procesora i keš memorije su:

- PAR – adresa podatka (16 bita)

- CDRRD – pročitani podatak (8 bita)

- PDRWR – podatak koji se upisuje (8 bita)

- PRQRD,PRQWR,PRQCC,PRQSC – upravljački signali čitnja,upisa, selektivnog vraćanja i kompletnog vraćanja (po 1 bit)

- CRP – odgovor keš memorije (1 bit)

Kod operacije čitanja procesor, šalje keš memoriji adresu po linijama PAR, i generiše upravljački signal PRQRD. Očitani podatak vraća se po linijama CDRRD, i operacija čitanja je završena kada je signal CRP  aktivan, čime se procesor obaveštava da je podatak sa linija CDRRD važeći. Kada je reč o operaciji upisa, procesor na linije PAR i PDRWR postavlja, adresu i podatak, koji se upisuje. Tada generiše siugnal PRQWR. Aktivnim signalom CRP, signalizira se procesoru da je upis završen. Kod operaije selektivnog vraćanja procesor CPU šalje keš memoriji adresu po linijama PAR, i generiše aktivnu vrednost signala PRQSC. Keš signalizira da je operacija završena aktivnim signalom CRP. Kod operaije kompletnog vraćanja procesor generiše aktivnu vrednost signala PRQCC. Keš signalizira da je operacija završena aktivnim signalom CRP.

Procesor CPU sastoji se od:

- operacione jedinice

- upravljačke jedinice

### 2.1.1.1 Operaciona jedinica

Operaciona jedinica sastoji se od dva bloka i to:

- blok keš interfejs

- blok generator operacija

Blok keš interfejs, poseduje potrebne register i logička kola, kako bi se ostvario prenos adrese i podataka u oba smera, prilikom čitanja i upisa, kao i generisanja upravljačkih signala. Sledeća slika prikazuje sve pojedine delove keš interfejsa, način na koji je ostvareno povezivanje keš memorije i procesora, kontrolni signali (ld) upisa u registre, upravljački signal CRP, kao i način generisanja upravljačkih signala rd,wr,sc i cc, pomoću dekodera i upravljačkog signala PRQ.

Blok generator operacija sadrži brojače, flip-flop, i logička kola. Brojac ECNT služi za generisanje adresa ulaza u memoriju TAB, dok je brojač WCNT, brojač koji služi za realizaciju čekanja između dve operacije. Flip-flop END sluzi za indikaciju da se došlo do kraja generisanja svih ulaza TAB memorije.

Memorija TAB poseduje 8 ulaza, pa najviše 8 operacija se može generisati pomoću TAB memorije. TAB memorija ima sledeći izgled:

Vidi se da je TAB memorija podeljena na 5 polja, i da svako od polja ima svoju specifičnu namenu. Bit V, označava validnost određenog ulaza TAB memorije. Generišu se adrese TAB memorije, i proverav bit V. Ukoliko bit nije postavljen, zaustavlja se generisanje na posmatranom ulazu TAB-a. Polje WAIT, memorije TAB, određuje koliko perioda signal takta je potrebno čekati, nakon očitavanja tekuće instrukcije, pre nego što će se preći na generisanje naredne instrukcije. ADR polje, kao što i ime samo kaže, sadrži adrese sa kojih je potrebno očitati podatak, ili ga na tu adresu upisati. DATA polje, predstavlja destinaciju podataka za operaciju čitanja, dok je za operaciju upisa izvorište podataka. MODE polje svojim vrednostima definiše koja je operacija na snazi. Vrednostima  od 0 do 3 definišu se operacije čitanja, upisa, selektivnog vraćanja i kompletrnog vraćanja, respektivno.

### 2.1.1.2 Upravljačka jedinica

Uprdavljačka jedinica je odgovorna za sve upravljačke signale unutar CPU sistema. Ona generiše signale kojima se kontrolišu i keš intrefejs i generator operacija.

Sa slike se vidi da je upravljača jedinica realizovana kao sklop četri dela, i to:

- generisanje nove vrednosti

- brojača koraka

- dekodera koraka

- bloka za generisanje upravljačkih signala

Vidimo da se brojač koraka kontroliše sa dva upravljača signala ldCNT i incCNT. Oni dolaze iz bloka generisanje upravljačkih signala, i služe da sa brojač nađe u režimi mirovanja, inkrementiranja ili režimu skoka. Na osnovu vrednosoti brojača, dekoder koraka genriše signale T0,…,T7, koji se dalje koriste za generisanje upravljačkih signala.

Upravljački signali bloka keš interfejs su:

- ldPDRWR — signal paralelnog upisa u registar PDRWR

- ldMODE — signal paralelnog upisa u registar MODE

- ldPAR — signal paralelnog upisa u registar PAR

- PRQ — signal startovanja jedne od četiri operacije keš memorije

Upravljački signali bloka generisanje operacije su:

- ldWCNT — signal paralelnog upisa u brojač WCNT

- decWCNT — signal dekrementiranja sadržaja brojača WCNT

- incECNT — signal inkrementiranja sadržaja brojača ECNT

- wrTAB — signal upisa sadržaja u memoriju TAB

- stEND — signal upisa aktivne vrednosti u flip-flopa END

## 2.1.2 Keš memorija

# Keš memorija sastoji se od:

- operacione jedinice

- upravljačke jedinice

Operaciona jedinica služi za pamćenje podataka, izvršavanje operacija i prosleđivanja podataka ka memoriji MEM. Izvršavanje operacija keš memorije, realizovano je posredstvom upravljačkih signala upravljačke jedinice keš memorije. Izgled keš memorije i njenih delova je sledeći:

### 2.1.2.1 Operaciona jedinica keš memorije

Operaciona jedinica sastoji se od sledećih blokova:

- cpu interfejs

- tag memorije

- data memorije

- indikatora

- brojača

- memoriskog interfejsa

Blok cpu interfejs sadrži niz potrebnih registara i flip-flopova kako bi se realizovalo prijem i prosleđivanje podataka, formiranje adresa tag,blok i bajt dela, kao i pamćenje upravljačkih signala procesora, odnosno zahteva za čitanje, upis, selektivno vraćanje i kompletno vraćanje.

Blok indikatori sadrži niz flip-flopova kojim se omogućava evidencija o validnosti i modifikaciji sadržaja posmatranih blokova koji se nalaze u data memoriji. Kako tag i data memorija poseduju po osam ulaza, bilo je potrebno realizovati isto toliko valid i dirty bitova.

Blok brojači, sadrži tri brojača kojima se broje bajtovi bloka, vremene pristupa operativnoj memoriji, kao i broja ulaza u keš memoriji. Izlazi ovih brojača učestvuju u formiranju adresa operanada ili u formiranju signala koje koristi upravljačka jedinica u nekim svojim iteracijama.

| Blok tag memorije poseduje memoriju TAG, kojom se realizuje pamćenje brojeva grupa adresa, koje se nalaze u keš memoriji. Utvrđivanje da li je adresirani sadržaj u keš memoriji, obavlja se posredstvom komparatora i validnosti posmatranog ulaza datog tag bloka. Veličina TAG memorije je 8 ulaza po 11 bita velićine, jer je polje tag veliko 11 bita. |  |
| --- | --- |
|  | Data blok poseduje data memoriju u kojoj se čuvaju sadržaji blokova veličine 4 bajta. Kako data memorija poseduje 8 ulaza, to je veličina data dela 32 bajta. Blok data memorije poseduje i dva multipleksera kojima se vrši selekcija sadržaja radi propuštanja i upisa u ili čitanja sadržaja iz data memorije. Kada se radi o čitanju iz data memorije, data memorija poseduje ulaze kako bi se adresirali brojevi blokova i brojevi bajtova bloka. |
| Blok memoriski interfejs poseduje potrebne registe kako bi sadržaji dostavili ili preuzeli od memorije MEM. Multiplekser omogućava da se potražuje sadržaj ili od procesora ili iz tag dela keš memorije. Registar MAR formira, prethodno razbijenu adresu, od tag, blok i bajt dela, stvarajući tako 16-to bitnu adresu kojom se pristupa memoriji MEM. Vidimo odavde da je veličina memorije MEM 64kB. |  |

### 2.1.2.2 Upravljačka jedinica keš memorije

Upravljačka jedinica keš memorije je odgovorna za sve upravljačke signale kojima se vrši upravljanje blokovima operacione jedinice keš memorije, kao i za uprvljačke signale same upravljačke jedinice.

Upravljački signali upravljačke jedinice ldCNT i run omogućavaju da se brojač koraka pronađe u tri režima rada, mirovanju, inkrementiranju i režimu skoka. Signalima val1, val3 i val5 se u režimu skoka određuje koja vrednsot će biti propuštena kroz multipleksere (0,1,3,5) i upisana u brojač. Dekoder koraka formira diskretne korake formiranjem signala T0,…,T7.

Upravljački signali bloka cpu interfejs su:

- ldCDRRD - signal paralelnog upisa u registar CDRRD

- clCRD - signal upisa neaktivne vrednosti u flip-flop CRD

- clCWR - signal upisa neaktivne vrednosti u flip-flop CRD

- clCSC - signal upisa neaktivne vrednosti u flip-flop CSC

- clCCC - signal upisa neaktivne vrednosti u flip-flop CCC

- CRP - signal kompletiranja operacija čitanja, upisa, selektivnog vraćanja ili kompletnog vraćanja

Upravljački signali bloka indikatori su:

- writeV - signal upisa aktivne vrednosti u adresirani flip-flop V

- clearV - signal upisa neaktivne vrednosti u adresirani flip-flop V

- writeD - signal upisa aktivne vrednosti u adresirani flip-flop D

- clearD - signal upisa neaktivne vrednosti u adresirani flip-flop D

Upravljački signali bloka brojači su:

- incCNTBB - signal inkrementiranja sadržaja brojača CNTBB

- incMEMACC - signal inkrementiranja sadržaja brojača MEMACC

- incCNTCE - signal inkrementiranja sadržaja brojača CNTCE

Upravljački signal bloka tag memorija su:

- writeTAG - signal upisa u memorijski modul TAG

Upravljački signali bloka data memorija su:

- mxDIDATA - signal selekcije kroz multiplekser

- mxADATA - signal selekcije kroz multiplekser

- writeDATA - signal upisa u memorijski modul DATA

Upravljački signali bloka memoriski interfejs su:

- mxMAR - signal selekcije kroz multiplekser

- ldMAR - signal paralelnog upisa u registar MAR

- ldMDRWR - signal paralelnog upisa u registar MDRWR

- ldMDRRD - signal paralelnog upisa u registar MDRRD

- writeMEM - signal upisa u memoriju MEM

# 3 Opis softverskog alata IGoVSoEDS

Interaktivni generaor za vizuelnu simulaciju elektronskih digitalnih struktura (IGoVSoEDS) predstavlja softverski alat za kreiranje i modifukaciju elektronskih digitalnih struktura. Alat obezbeđuje jednostavnost u kreiranju i izvršavanju simulacija, kao i efikasanost u pregledu stanja i vrednosti signala kreirane digitalne strukture. Cilj ove glave je u predstavljanju najkorišćenijih aspekata softverskog alata  IGoVSoEDS, u realizaciji simulatora keš memorije sa direktnim preslikavanjem.

## 3.1 Biblioteke kola i hijerarhisko stablo modula

Najveću pažnju svakako zaslužuje biblioteka kola. Ona sadrži sledeća kola koja su na raspolaganju:

- Standardna kombinaciona kola, sa označenim brojem ulaznih i izlaznih konektora: K–NOT, K–ANDi, K–NANDi, K–ORi, K–NORi,K–ExOR2,K–ExNOR2,K–DCk–m, K–CDpk–m, K–MPk–m, K–DPk–m,K–SHIFT, K–INC–DEC, K–ADD, K–CG4, K–CMP i K–ALU.

- Standardna kombinaciona kola, sa modifikovanim ulaznim konektorima: K–gAND, K–gNAND, K–gOR, K–gNOR, K–gDCk–m, K–gCDpk–m, K–gMPk–m i K–gDPk–m

- Standardna sekvencijalna kola: S–DFF, S–RSFF, S–TFF, S–JKFF, S–REG, S–ShiftREG, S–COUNTERinc i S–COUNTER

- Specijalne module: Sp–SubModule – NonPort Module, Sp–TriState, Sp–Generator – generator signala, Sp–Memory – memorijski modul

Pozicioniranjem pointera miša iznag odabranog kola, korišćenjem stavke menija L.Tree ili L.Images, uz aktivaciju levog tasera miša omogućeno je selektovanje posmatranog kola. Odabrno kolo se pojavljuje na podlozi za prikaz strukture, gde se uz primenu menija za pomeranje (Editor Mode Toolbar) i funkcije Move Object, moguće je posmatrano kolo pozicionirati bilo gde na podlozi za prikaz strukture.

Korišćenjem stavke menija H.Hierarchy, moguće je dobiti prikaz hijerarhiske strukture modela elektronske digitalne strukture. Može se dobiti uvid u strikturu i raspored modula, kao i mogućnost odabira koji će se modul prikazati. Izbor modula se obavlja kao i u slučaju selekcije kola, pointerom miša, i levim klikom na odabrani modul.

Ukoliko neko kolo se ne nalazi u biblioteci, korišćenjem postojećih kola može se izgraditi novo kolo koje će zadovoljiti potrebe projekta. Primera radi, ukoliko je potrebno napraviti MP 1/16, a biblioteka sadrži samo MP 1/8 kola, onda će se upotrebom dva MP 1/8 kola i generisanjem kontrolnih signala izgraditi MP 1/16. Prilikom izgradnje strukture počinje se od prostijih delova u hijerarhiji, pa se polako kreće ka višim hijererhiskim slojevim. Ovakav način kreiranja se pokazao, bar za autora ovog rada vema delotvornim, i lakim za realizaciju. Situacija da se krene od najvišeg modula u hijererhiji, je svakako moguća, ali je daleko više posla neophodno tim postupkom.

Izgled bibibliote kola je sledeći:

## 3.2 Promena širine na konektorima (Expand Connectors..)

Biblioteka kola sadrži osnovni skup kola, koja se može proširiti primenom funkcije Object/Expand Connectors.., koja omogućava da se skup raspoloživih kola i modula višestruko poveća. Funkcija omogućava promenu širine signala na konektorima od 1 do 32 bita, sa korakom od 1 bita. Funkcija je primenljiva za svako kolo koje nema povezane signale na svojin konektorima.

Pristup funkciji  Expand Connectors mogući je pomoću menija Object. Izgled Object menija i menija Object/Expand Connectors.., prikazani su na sledećim slikama.

Postoje dve grupe koje se koriste u radu sa funkcijom Expand Connectors i to:

- kola kod kojih se širina signala menja na isti način na svim konektorima

- kola kod kojih se širina signala ne menja na isti način na svim konektorima

Kola iz prve grupe, nakon izbora iz biblioteke, imaju sve konekcije širine 1 bit. Korišćenjem funkcije Expand Connectors menja se širina svih konektora na objektu. Objekti iz druge grupe, nakon izbora iz biblioteke, imaju dve vrste konektora, širine 1 bita i širine 16 bita. Korišćenjem funkcije Expand Connectors menja se jedino širina onoga dela sa 16 bita, dok konekcija sa 1 bitom ostaje fiksna.

Primeri:

Specifična situacija se javlja u slučaju memoriskog modula. On je realizovan kao standardni modul sa kontrolnim ulazima, ulazima za adresu i podatake, kao i izlazom za podatake. Ulazne linije za adresu i podatke imaju 16 bita. Širine ulaznih i izlaznih linija za podatke se mogu podešavati korišćenjem funkcije Expand Connections. Dozvoljene vrednosti broja linija na ulazima i izlazima, memoriskog modula, su 8,4,2 i 1. Na ovaj način se definišu širine memoriski reči memoriskih modula.

## 3.3 Invertori na konektorima kola (Object/Connector Not Sign)

Još jedan od načina za proširenje biblioteke kola je mogućnost dodavanja not (○) znaka na konektorima kola. Dodavanje i brisanje kružića na konekcije kola ostvaruje se negacija signala na konektoru.

|  | Funkcija nije dostupna za specijalni modul Sp-Generator, kao i za Prot Modul objekte. Ona je dostupna otvaranjem padajućeg menija za objekte, kao na slici, i odnosi se na konektor najbliži na slici položaju miša u trenutku padajućeg menija. Opcije CREATE i REMOVE su dostupne prilikom aktiviranja ove funkcije, i to ukoliko kružic ne postoji, ili kružic postoji. |
| --- | --- |

## 3.4 Prikaz linija signala i njihovo kreiranje i modifikacija

Pored svoje osnovne funkcije, linije signala se koriste za prikaz rezultata rada simulatora. Na raspolaganju su boje prikaza stanja visoke impedanse, nepoznatog stanja, stanja logičke nule, stanja logičke jedinice, kao i boja za obeležavanje linije signala koja je odabrana pri korišćenju grafičkog editora.

Debljine linija signala predstavljaju širine signala, i na raspolaganju su četiri debljine linija signala. Raspoložive debljine linija signala prikazuju signale širine 1 bit, 2 do 8 bitova, 9 do 16 bitova, i 17 do 32 bita.

- Kreiranje i pomeranje signala obavlja se korišćenjem Editor Mode Toolbar, stavke New Signal – kreiranje signala i linija signala i Move Signal – modifikacija postojećih linija signala.

- Tokom crtanja linije signala, krajnje i prelomne tačake, označene su crvenom, žutom i plavom bojom. Dvostrukim aktiviranjm levog klika miša određuje se početna ili prelomna tačaka, dok se dvostrukim desnim klikom ili funkciskim tasterom F9 završava kreiranje linije.

„PartClone signal je univerzalna varijanta signala u kojoj možeš da nacrtaš tačno ono što ti treba – za redosled linija signala, npr. od 0 do 5, ili od 5 do 0. Možda najkorisnije mogućnosti softvera su: Clone/PartClone, Expand Connectors, Connector NOT Sign i dijalog Signal/Properties.“      mr Nenad M. Grbanović

- Slika dijaloga za kreiranje Clone/Part Clone signala (Properties).

- Osnovni skup polja za pregled i modifikaciju podataka o signalu dostupan je za sve vrste signala i sadrži sledeća polja: naziv signala (Signal Name), kraći opis namene signala (Description), parametar koji određuje da li iznad natpisa naziva signala treba da se nalazi horizontalna linija kao indikator negacije signala (Not Sign), kao i jedinstveni broj u sistemu numeracije signala za potrebe rada funkcije Replace With ALL Connections... Za tipove signala Undefined, Clone i PartClone  dostupan je i donji deo dijaloga Signal Properties Dialog (Clone/PartClone Signal Components). Obezbeđen je sistem sa listama modula (Module), podređenih modula (SubModule) i signala (Signal), preko kojih je dostupan svaki signal koji je vidljiv na modulu koji je aktivan prilikom otvaranja padajućeg menija Signal Menu.

- Izborom signala, korišćenjem sistema za pregled signala (Module/SubModule/Signal), izborom pojedinih linija odabranog signala, korišćenjem objekata Line From/Line To, i aktiviranjem tastera Add New Part, odabrane linije signala postaju komponente kojima se kreira zavisni signal za koji je otvoren Signal Properties Dialog. Neposredno levo (Component significancy) i ispod (Line significancy) liste komponenti signala označene su koordinate važnosti pojedinih komponenti i pojedinih linija svake komponente. Na ovaj način obezbeđena je mogućnost kreiranja signala sastavljenih od proizvoljnih delova svih vidljivih signala. Ukoliko zavisni signal ima samo jednu komponentu u vidu svih linija jednog signala, dobija status Clone Signal, dok u svim ostalim slučajevima dobija status PartClone Signal.

- Donji deo dijaloga prikazanog na slici omogućava da se odabranom Undefined signalu, signalu bez izvora vrednosti, dodeli broj bitova od 1 do 32, u koracima po 1 bit (Number of Lines), i da se postavi vrednost (Value Settings). Modifikacija broja bitova nije dostupna ukoliko je signal povezan na neki konektor ili port, jer je time broj bitova signala definisan. U tom slučaju vidljiva je plava napomena The signal is connected.... Vrednost Undefined signala postavljena u ovom dijalogu postoji sve do trenutka kada se kroz grafički editor dodeli izvor vrednosti za signal.

## 3.5 Port Manager

Port Manager predstavlja dijalog za kreiranje portova, na novo stvorenom modulu, kao i njegov izgled ukoliko se posmatarana digitalna struktura integriše u drugu digitalnu strukturu. Prikaz dijaloga za kreiranje portova i njegovu modifikaciju je Canvas Menu.

Izgled dijaloga je sledeći:

U gornjem delu su dati Combo Box objekti sa listama kandidata za ulazne i izlazne portove (Signal for IN ports i Signal for OUT ports). Aktiviranjem tastera Make IN Port i Make OUT Port signal koji je trenutno odabran u odgovarajućoj listi kandidata promoviše se u ulazni (IN), odnosno izlazni (OUT) port. Pored lista ulaznih i izlaznih portova nalaze se tasteri za promenu redosleda portova (Up i Down), kao i za brisanje odabranog ulaznog ili izlaznog signala (Remove IN Port i Remove OUT Port, respektivno), odnosno za brisanje svih ulaznih ili izlaznih portova (Remove ALL IN Ports i Remove ALL OUT Ports.

U donjem delu dijaloga dat je deo za podešavanje izgleda simbola (Main Module As Symbol). Obezbeđena je modifikacija natpisa na simbolu, mesta gde će biti napisan naziv, procentualne vrednosti za deformaciju veličine simbola, kao i parametra koji određuje da li će korisnik moći da uđe i pregleda strukturu modula, ili to neće biti dopušteno (Opening Mode). U donjem delu dijaloga nalaze se tasteri Edited Symbol Preview i Saved Symbol Preview čijim aktiviranjem se otvara dijalog za pregled izgleda simbola modula. Ovim dijalogom može da se prikaže kako bi izgledao simbol modula ukoliko se tasterom OK prihvate učinjene promene (Edited...), kao i trenutni izgled simbola modula (Saved...).

Postupak integracije modula u drugu elektronsku digitalnu strukturu obavlja se aktiviranjem funkcija Add Module/SubModule with Ports.... Ukoliko je aktivirana funkcija Add Module/SubModule with Ports... modul će biti integrisan kao simbol sa portovima samo ako su portovi definisani, u suprotnom, modul će biti integrisan kao simbol bez portova.

## 3.6 Dodavanje modula u drugu elektronsku digitalnu strukturu

- Project – funkcije za otvaranje dijaloga za učitavanje modula iz datoteka, kao i za definisanje vrsta i načina komunikacije korisnika i softverskog paketa:

- Add Module/SubModule with Ports... – dodavanje modula sa portovima, definisanog sadržajem datoteke, trenutno aktivnom projektu. Dodati modul postaje integralni deo trenutno aktivnog projekta. Ukoliko u datoteci nisu definisani portovi, modul se dodaje bez portova.

## 3.7 Zamena modula uz očuvanje konekcija

|  | Na raspolaganju je funkcije za zamenu odabranog modula drugim modulom, funkcija Replace With ALL Connections... i Replace Without ANY Connection...). Zamena modula sa očuvanjem konekcija (Replace With ALL Connections...), za module sa portovima (Port Module) obavlja se |
| --- | --- |
| za module sa portovima, na sledeći način: proverava se da li novi modul ima dovoljno portova, tako da sve postojeće konekcije signala sa starim modulom mogu da se ostvare sa novim modulom. Saglasnost portova se ne utvrđuje po nazivima portova, već po poziciji portova u nizu ulaznih, odnosno izlaznih portova, posebno za svaki tip portova. Neophodno je da i širina signala na odgovarajućim portovima bude jednaka. Novi modul može da ima manje ulaznih i izlaznih portova, ali svi zauzeti portovi starog modula moraju da imaju odgovarajući port na novom modulu. Ukoliko se ustanovi da novi modul nema odgovarajući broj ili vrste portova, zamena se obustavlja |  |