Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

25. Februar 2000 (Jan’00)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Adresna i magistrala podataka su široke po 16 bita, a adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Magistrala je sinhrona, a ciklusi čitanja i upisa traju po jedan takt. Potrebno je projektovati uređaj P koji se vezuje na magistralu računara. Uređaj P obavlja operaciju zamene mesta reči unutar bloka reči u memoriji, i to prve sa poslednjom, druge sa pretposlednjom, itd.; ukoliko blok ima neparan broj reči, srednja reč ostaje na mestu. Procesor zadaje adresu početka bloka upisom u adresni registar AR, a dužinu bloka upisom u brojački registar NR uređaja P. Uređaj P poseduje i upravljački registar CR vezan na magistralu računara tako da mu se pristupa preko adrese FF00h. Bit 0 registra CR je Start kojim se dozvoljava početak izvršenja operacije. Procesor upisuje vrednosti u AR i NR posredno, jer se registrima AR i NR pristupa preko zajedničke adrese FF01h. Da bi upisao vrednost u neki od njih, potrebno je najpre da upiše kod registra u koji će u sledećem navratu vršiti upis u bit 4 registra CR (0 za AR, 1 za NR), a zatim da upiše željenu vrednost na adresu FF01h. Kada završi operaciju, P treba da generiše signal EOF u trajanju jedne periode takta. Uređaj P traži od procesora pristup magistrali signalom HOLD, a dobija dozvolu signalom HLDA.

a)(15)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P i njene veze sa magistralom.

b)(5)	Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Posmatra se dvoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima preko asinhrone magistrale. Adresni prostor je kapaciteta 32MB, a adresabilna jedinica je 16-bitna reč (W). Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran tako da zauzima najviših 4MW adresnog prostora. Najviših 4MB memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju. Procesor poseduje 12MB fizičke RAM memorije koja zauzima najniže adrese adresnog prostora rezervisanog za RAM i 2MB fizičke ROM memorije koja zuzima najviše adrese prostora rezervisanog za ROM memoriju.

a)(5) Popuniti sledeću tabelu relevantnim adresama. 
Napomena: tabelu doslovno precrtati u Vaše sveske. Sve adrese dati u heksadecimalnom brojnom sistemu.

| Šta? | Početna adresa | Poslednja adresa |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za RAM |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za ROM |  |  |
| Fizička RAM memorija |  |  |
| Fizička ROM memorija |  |  |

b)(5) Koliko je potrebno SRAM modula kapaciteta 2Mx4bita za realizaciju fizičke RAM memorije? Prikazati realizaciju.

c)(5) Koliko je potrebno ROM modula kapaciteta 1Mx8bita za realizaciju fizičke ROM memorije? Prikazati realizaciju.

d)(5) Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera za svaki ciklus na magistrali koje procesor generiše tokom izvršavanja sledećeg segmenta koda. Prva reč naredbe sadrži kod operacije i način adresiranja, a registri opšte namene su dužine 16 bita.

| Adresa | Instrukcija | Sadržaj memorije | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | LOAD R1, 0 | A000 0000 0000 | mem.dir |
| 3 | STORE PC(F000h), R1 | E004 F000 | relativno + 16-bitni pomeraj |
| 5 | STORE (9h), R1 | E028 0000 0009 | mem.ind |
| 8 |  | 0500 0050 0000 |  |

d)(5) Šta će se desiti u posmatranom sistemu tokom ciklusa upisa na magistrali  koji je iniciran instrukcijom STORE BF 0000h, R1 (mem.dir). Obrazložiti. Predložiti rešenje za otklanjanje problema, ukoliko postoji.

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 8GB (giga bajta). Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reč. Procesor je dvoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan.  IV (Interrupt Vector) tabela ima 256 ulaza i počinje od adrese 0. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne maskirajuće prekide, IRQ0 i IRQ1, pri čemu je IRQ1 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. U PSW postoji bit I (Interrupt Enable) koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida. Adrese 8-bitnih registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza PER0 i PER1 su 01h i 03h, respektivno. Instrukcije RTI i INTE reaguju na prekid. Deo glavnog programa koji vrši inicijalizaciju brojeva ulaza i vektora u IV tabeli dat je na Slici 1. Neke prekidne rutine date su na slikama 2 i 3 (nepoznato je koja je čija). Posmatra se sledeći scenario izvršavanja. U toku izvršavanja 16-bitne instrukcije INC R0 na adresi F000h glavnog programa stiže prekid od PER0 i prihvata se. U toku izvršavanja druge instrukcije prekidne rutine za PER0 stiže prekid od PER1. Na adresi F001h je 32-bitna instrukcija MOV #3,R1.

Slika 1			Slika 2					Slika 3

OUT #03h,0		A0000	NOP ; No operation	B0000	INTE

OUT #02h,1		A0001	MOV #0Bh,1			B0001	MOV #0Ah,7

OUT #01h,2		A0003 RTI				B0003 RTI

OUT #00h,3

MOV #00h,0

MOV #0Ah,1

MOV #00h,2

MOV #0Bh,3

MOV #00h,4

MOV #0Ah,5

MOV #00h,6

MOV #0Bh,7

a)(5) Koju vrednost šalje procesoru periferija PER0 kada joj procesor odobri zahtev za prekid?

b)(5) Na kojim adresama počinju prekidne rutine za PER0 i PER1 (neposredno posle inicijalizacije na Slici 1)?

c)(5) Dati sekvencu adresa instrukcija koje se izvršavaju prema datom scenariju, sve dok su one poznate.

d)(5) Odgovoriti na pitanje iz prethodne tačke, ako je prva instrukcija prekidne rutine na Slici 2, umesto NOP, instrukcija INTE (Interrupt Enable), a sve ostalo ostane isto.

e)(5) Odgovoriti na pitanje iz tačke c), ako se u drugoj instrukciji na Slici 1, umesto konstante #02h navede konstanta #03h, a sve ostalo ostane isto.

4.(25) Jednoadresni procesor sa razdvojenim adresnim prostorima, memorija, periferija PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), periferija PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) i periferija PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) sa pridruženim kontrolerom za direktan pristup memoriji DMA2 (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) povezani su sistemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 1 određuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera. Bit 3 upravljačkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-ciklus po ciklus).

a)(20) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se obavlja sledeći prenos. Sa periferija PER0 i PER1 uporedo se čitaju dva niza A(i) i B(i) (i=0, 255), redom, a potom njihov zbir prosleđuje periferiji PER2. Na raspolaganju je samo jedan bafer BP0 kapaciteta 100h reči, počev od adrese 1000h. Ulaz sa periferije PER0 realizovati korišćenjem mehanizma prekida, ulaz sa periferije PER1 ispitivanjem bita spremnosti, a izlaz na periferiju PER2 korišćenjem DMA kontrolera koji radi u ciklus-po-ciklus režimu. Napomena: u memoriji ne treba da se čuvaju ulazni nizovi A i B.

(b)(5) Popuniti sledeću tabelu unošenjem broja događaja tokom izvršavanja prenosa iz prethodne tačke.

|  | Zahtev za prekid | Zahtev za magistralu |
| --- | --- | --- |
| PER0 |  |  |
| PER1 |  |  |
| PER2 |  |  |
| DMA2 |  |  |

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.