Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

2. Mart 2000. (Jan’00)

#### Drugi deo ispita iz Arhitekture računara

1. (20)	U redu blokiranih na semaforu Sem nalaze se redom procesi P1, P2 i P3. Procesi se smeštaju u red po redosledu blokiranja.

a)(10)	Dati listu blokiranih procesa (redosled je bitan!) na semaforu Sem posle sledeće sekvence (oznaka znači proces-operacija koju izvršava taj proces nad ovim semaforom) za prikazano početno stanje: P4-signal, P1-signal, P4-wait, P2-signal, P1-wait.

b)(10) Da li je za dato početno stanje semafora moguća sledeća sekvenca: P4-signal, P1-wait, P2-signal? Ako jeste, dati izgled reda čekanja na semaforu posle date sekvence. Ako nije, objasniti zašto.

2.(20)

a)(5) Šta je rezultat izvršavanja instrukcije ASR R0 (Arithmetic Shift Right)? Registri i memorijske reči su dužine 16 bita. (R0=8379h, C=0).

b)(5) Šta je rezultat izvršavanja instrukcije LOAD R0, (PC)F5 (relative with 8-bits displacement addressing mode)? Dužina instrukcije je 3 reči, a instrukcija se nalazi na adresi 0100h. Registri i memorijske reči su dužine 16 bita. Dat je sadržaj sledećih memorijskih lokacija: mem[01F6h]=0200h, mem[00F8h]=0300h, mem[00F6h]=0400h.

c)(5) Periferije šalju procesoru broj ulaza u tabeli prekidnih rutina po linijama DBUS<5..0>. Adresni prostor procesora je 8GB, a adresibilna jedinica je 16-bitna reč. Kolika je maksimalana veličina tabele prekidnih rutina (IVT) (veličinu dati u bajtima)?

d)(5) Adresni prostor nekog računara je 64KB, a adresiranje je bajtovsko (magistrala podataka je 8-bitna). Koja je adresa prekidne rutine koja odgovara periferiji PER2, ako je periferiji PER2 pridružen ulaz 3 u IVT (IVTP=3, sadržaj memorijske lokacije odgovara nižem bajtu adrese te lokacije, a 16-bitne reči se smeštaju u memoriju tako da se na nižoj adresi nalazi niži bajt)?

3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljačku jedinicu pomoću T flip-flopova i logičkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidačke funkcije. Dati konačne izraze za ulaze T flip-flopova, kao i za z izlaze upravljačke jedinice, u funkciji Qi i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logički uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A |  |
|  |  | B |  |
| B (001) |  | C | 1 |
| C (010) |  | D |  |
|  |  | E |  |
|  |  | C |  |
| D(011) |  | A | 1 |
| E(100) |  | C | 1 |

4.(20)	Mikroprogramiranje.

a)(5) Kolika je dužina polja "adresa skoka" u upravljačkom delu mikroinstrukcije ako su poznati sledeći podaci: PC je 16 bita, veličina mikroprograma svih instrukcija procesora je 210 reči, a dužina jedne mikroinstrukcije je 62 bita?

b)(5) Kolika je dužina mikroprogramskog brojača ako su poznati sledeći podaci: PC je 32 bita, veličina mikroprograma svih instrukcija procesora je 556 reči, a dužina jedne mikroinstrukcije je 67 bita?

c)(5) Šta radi sekvenca od sledeće 4 mikroinstrukcije (SP – Stack Pointer, PSW – Program Status Word, MDR – Memory Data Register)? 
StepCD: SPout, Xin; 
StepCE: dec, ALUSHIFTout, SPin, MARin; 
StepCF: PSWout, MDRin; 
stepD0: write;

d)(5) Navesti 4 načina mikroprogramske realizacije upravljačke jedinice.

5.(20)

a)(10) Kako se određuje broj ulaza u vektor tabeli kod trap-a?

b)(10) Čime se obezbeđuje da se ne dogodi beskonačno ugnežđivanje poziva trap prekidne rutine?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva. Ispit traje 2 sata.