Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

28. Oktobar 2001 (Okt 01)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Adresna i magistrala podataka su široke po 16 bita, a adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Magistrala je sinhrona, a ciklusi čitanja i upisa traju po jedan takt. Potrebno je projektovati uređaj P koji se vezuje na magistralu računara. Uređaj P obavlja operaciju ubacivanja novog elementa u neopadajuće sortiran niz reči u memoriji. Uređaj ne pravi novi niz, nego početni niz ostaje na istom mestu i ostaje sortiran. Procesor zadaje adresu kraja niza upisom u adresni registar AR, dužinu niza upisom u brojački registar NR, a novi element u registar podatka DR uređaja P. Uređaj P poseduje i upravljački registar CR u kome je bit 0 Start kojim se dozvoljava početak izvršenja operacije. Procesor upisuje vrednosti u AR, NR, DR i CR preko adresa F000h do F003h, respektivno. Ubacivanje elementa obaviti na sledeći način: početi od poslednjeg elementa niza i ići naniže; prebacivati jedan po jedan element za jedno mesto naviše dok se ne pronađe mesto gde treba ubaciti novi element. Kada završi operaciju, P treba da generiše signal EOF u trajanju jedne periode takta. Uređaj P traži od procesora pristup magistrali signalom HOLD, a dobija dozvolu signalom HLDA. Na raspolaganju su, između ostalog, i registri sa mogućnošću inkrementiranja i dekrementiranja i jedan kombinacioni komparator.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P i njene veze sa magistralom.

b)(10)	Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25) Posmatra se dvoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima preko asinhrone magistrale sa 26 adresnih i 16 linija za podatke. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč (W), a ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Pri adresiranju ulazno/izlaznih uređaja relevantno je samo nižih 16 linija adresne magistrale. Najviših 16MB memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju. Procesor poseduje 80MB fizičke RAM memorije koja zauzima najniže adrese adresnog prostora rezervisanog za RAM i 4MW fizičke ROM memorije koja zauzima najviše adrese prostora rezervisanog za ROM memoriju.

a)(5) Popuniti sledeću tabelu relevantnim adresama. Napomena: tabelu doslovno precrtati u Vaše sveske.

| Šta? | Početna adresa [hex] | Poslednja adresa [hex] |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za RAM |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za ROM |  |  |
| Fizička RAM memorija |  |  |
| Fizička ROM memorija |  |  |

b)(5) Koliko je potrebno SRAM modula kapaciteta 8Mx8bita za realizaciju fizičke RAM memorije? Prikazati realizaciju.

c)(5) Koliko je potrebno ROM modula kapaciteta 2Mx4bita za realizaciju fizičke ROM memorije? Prikazati realizaciju.

d)(10) Nacrtati vremenske oblike svih signala na magistrali za slučaj upisa u operativnu memoriju. Ko postavlja adresne signale, ko signale podataka, a ko upravljačke signale na magistrali u prethodnom slučaju?

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 8 GB. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reč. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. Svi registri procesora (osim eventualno PC) su 16-bitni.  IV (Interrupt Vector) tabela počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne maskirajuće prekide, IRQ0 i IRQ1, pri čemu je IRQ0 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. Pri prihvatanju prekida na steku se čuvaju akumulator, PSW i PC tim redom, a bit I u PSW se briše; stek raste ka višim adresama. Adresa vektora u IVT za PER0 je 4. Broj ulaza za PER0 je 2, a za PER1 je 0. Sadržaj nižih lokacija memorije dat je na slici 1, deo glavnog programa na slici 2, a prekidna rutina za PER0 na slici 3. U toku prvog izvršavanja instrukcije na adresi 102h glavnog programa stiže prekid od PER0 i prihvata se. Posle toga nema više spoljašnjih prekida.

Slika 1					Slika 2					Slika 3

Adresa	Sadržaj	  AdresaSadržaj		Adresa	Instrukcija			Adresa	Instrukcija

00	B00B	 06	A001		100		CLRA			A000	INT 1

01	0000	 07	0000		101	LOOP:	INCA			A001	RTI

02	A001	 08	A000		102		JMP	LOOP

03	0000	 09	0000

04	A000	 0A	A000

05		0000	 0B	0000

a)(5)	Kolika je vrednost IVTP?

b)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojima je inicijalizovan vektor u IVT za PER1.

c)(5)	Dati sadržaj vrha steka neposredno po završetku izvršavanja instrukcije na adresi 102h. Označiti vrh steka.

d)(5)	Napisati sekvencu adresa instrukcija koje se izvršavaju po navedenom scenariju.

e)(5)	Napisati sekvencu adresa instrukcija koje se izvršavaju po navedenom scenariju, ali ako je početna vrednost IVTP jednaka 6, a brojevi ulaza za periferije su isti kao i ranije.

4.(25)	 Jednoadresni procesor sa razdvojenim adresnim prostorima, memorija, periferija PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), periferija PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) sa pridruženim kontrolerom za direktan pristup memoriji DMA1 (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) i periferija PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) povezani su sistemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči.

U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 1 određuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera. Bit 3 upravljačkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-ciklus po ciklus).

a)(20) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se obavlja sledeći prenos. Sa periferije PER0 se prihvata beskonačni niz podataka i uporedo prosleđuje periferijima PER1 i PER2. Na raspolaganju su dva bafera BP0 i BP1 koji se pune naizmenično podacima sa periferije PER0. Naime, uporedo sa punjenjem bafera BP0 odvija se pražnjenje bafera BP1 slanjem podataka na periferije PER1 i PER2 i obratno, dok se puni bafer BP1 prazni se bafer BP0 slanjem podataka na periferije PER1 i PER2. Veličine bafera su 100h reči a početne adrese bafera BP0 i BP1 su 1000h i 1100h, redom. Ulaz sa periferije PER0 realizovati korišćenjem mehanizma prekida, izlaz na periferiju PER1 korišćenjem DMA kontrolera koji radi u ciklus-po-ciklus režimu, a izlaz na periferiju PER2 ispitivanjem bita spremnosti.

(b)(5) Koliko puta se u sistemu generiše zahtev za prekid tokom transfera 1000h reči sa periferije PER0 na periferije PER1 i PER2.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.