Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

29. Jun 2001 (Jun` 01)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Realizovati digitalni uređaj P za prenos podataka između dva digitalna uređaja UA i UB. Uređaj P treba da prihvata 7-bitne binarne reči paralelno od uređaja UA. Ove binarne reči predstavljaju cele brojeve u drugom komplementu. Uređaj P treba da prihvati dve ovakve reči (jednu po jednu) od uređaja UA, da izračuna apsolutnu vrednost njihove razlike, i da tako dobijeni 7-bitni nenegativan broj preda paralelno uređaju UB. (Napomena: ulazni 7-bitni celi brojevi su u opsegu [-26, 26-1]; razlika dva ovakva broja je u opsegu [-(27-1), 27-1], pa se može predstaviti 8-bitnim binarnim brojem u drugom komplementu; apsolutna vrednot ove razlike je u opsegu [0, 27-1], pa se može predstaviti 7-bitnim binarnim brojem). Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa uređajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati 7-bitnu reč od UA, postavlja RA na 1. UA tada postavlja 7-bitnu reč na linije DA, i istovremeno drži liniju C na 1, u trajanju jedne periode takta. Treba obezbediti da se odmah po prihvatanju reči obriše RA. Kada pripremi jednu 7-bitnu reč za slanje uređaju UB po linijama DB, P postavlja RB na 1, što uređaju UB signalizira spremnost reči. Kada UB preuzme ovu reč, UB briše RB posebnim signalom. Uređaj P ciklično obavlja opisani prenos. Na raspolaganju za realizaciju operacione jedinice je jedan 8-bitni oduzimač, registri, multiplekseri i logička kola.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Dvoadresni procesor sa 16 registara opšte namene (R0-R15) i memorijski mapiranim ulazno/izlaznim adresnim prostorom povezan je sa memorijom preko asinhrone sistemske magistrale koja poseduje 26 adresnih linija. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč (W). Prva reč instrukcije sadrži kôd operacije i kôd načina adresiranja. Najviših 24MB je rezervisano sa ulazno/izlazni adresni prostor. Najnižih 16MB je rezervisano za ROM memoriju, dok se ostatak koristi za RAM. Fizička ROM memorija zauzima najviših 4MW rezervisanih za ROM, a fizička RAM memorija zauzima nižih 48MB prostora rezervisanog za RAM. Višerečni podaci i adrese se smeštaju u memoriju tako da je viša reč na nižoj adresi u memoriji.

a)(5)	Popuniti sledeću tabelu.

| Šta? | Početna adresa [hex] | Poslednja adresa [hex] |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor |  |  |
| Prostor rezervisan za ROM memoriju |  |  |
| Prostor rezervisan za RAM memoriju |  |  |
| Fizička ROM memorija |  |  |
| Fizička RAM memorija |  |  |

b)(10)	Prikazati realizaciju fizičkih RAM i ROM memorija ako su na raspolaganju memorijski SRAM moduli 8Mx8 bita i ROM moduli 1Mx8 bita.

c)(5)	Popuniti tabelu unošenjem sadržaja registra R0 po izvršenju sledećih instrukcija. Kolika je dužina svake od navedenih instrukcija (u memorjskim rečima)?

| Instrukcija | Početni uslovi | R0? | Dužina |
| --- | --- | --- | --- |
| LOAD R0, (640000h) | mem[64 0000h]=0080h, mem[64 0001h]=0008h, mem[80 0008h]=0090h, mem[80 0009h]=80h, mem[8 0080h]=0030h, mem[8 0081h]=90h. |  |  |
| LOAD R0, (R1)(R2)880000h | R1=0F80h, R2=0080h, mem[088 0000h]=0500h, mem[388 1000h]=300h, mem[1]=100h |  |  |

d)(5)	Nacrtati vremenske oblike svih signala na magistrali za slučaj upisa u operativnu memoriju.

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 16 GB (giga bajta). Adresibilna jedinica je 32-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reč. Procesor je dvoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela počinje od lokacije na koju ukazuje registar IVTP, čija je vrednost 20h. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne maskirajuće prekide, IRQ0 i IRQ1, pri čemu je IRQ1 višeg prioriteta pri ugnežđivanju, na koje su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. U PSW postoji bit I (Interrupt Enable) koji se briše u mikroprogramu za obradu prekida. Adrese 32-bitnih registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza PER0 i PER1 su 0h i 03h, respektivno. Deo glavnog programa koji vrši inicijalizaciju brojeva ulaza i vektora u IV tabeli dat je na Slici 1 (oznaka ind predstavlja registarsko indirektno adresiranje sa pomerajem). Prekidna rutina za PER0 data je na Slici 2, a za PER1 na Slici 3.

Slika 1							Slika 2				Slika 3

Adresa		Naredba				Naredba			Naredba

100h		MOV  #1,R0				NOP				INTE

102h	LOOP:	MOV  R0,ind(R0,1Fh)		INC  R0			INC  R1

104h		OUT  R0,ind(R0,-1)		RTI				RTI

106h		INC  R0

107h		CMP  #20h,R0

109h		JNZ  LOOP

10Bh		NOP

a)(5)	Instrukcija JNZ upotrebljava PC-relativni način adresiranja odredišta skoka, s tim da se u drugoj reči instrukcije nalazi pomeraj. Koja vrednost (heksadecimalno) se nalazi na adresi 10Ah memorijskog prostora?

b)(5)	Na kojim adresama (heksadecimalno) počinju prekidne rutine za PER0 i PER1?

c)(5)	Ako u toku izvršavanja prve instrukcije prekidne rutine za PER0 stigne zahtev za prekid od PER1, koja se instrukcija izvršava kao naredna? Zašto?

d)(5)	Ako u toku izvršavanja prve instrukcije prekidne rutine za PER1 stigne zahtev za prekid od PER0, koja se instrukcija izvršava kao naredna? Zašto?

e)(5)	Koji je odgovor na pitanje pod b) ako se PER0 veže na IRQ1, PER1 na IRQ0, a sve ostalo ostane isto?

4.(25)	 Jednoadresni procesor sa razdvojenim adresnim prostorima, memorija, periferija PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), periferija PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) sa pridruženim kontrolerom za direktan pristup memoriji DMA1 (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) i periferija PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) povezani su sistemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči.

U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 1 određuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera. Bit 3 upravljačkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-ciklus po ciklus).

a)(20) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se obavlja sledeći prenos. Sa periferija PER0 i PER2 uporedo se prihvata beskonačni niz podataka i prosleđuje periferiji PER1. Na raspolaganju su dva bafera BP0 i BP1 koji se pune naizmenično podacima sa periferija PER0 i PER2. Naime, uporedo sa punjenjem bafera BP0 odvija se pražnjenje bafera BP1 slanjem podataka na periferiju PER1 i obratno, dok se puni bafer BP1 prazni se bafer BP0 slanjem podataka na periferiju PER1. Veličine bafera su 100h reči a početne adrese bafera BP0 i BP1 su 1000h i 1100h, redom. Ulaz sa periferije PER0 realizovati korišćenjem mehanizma prekida, izlaz na periferiju PER1 korišćenjem DMA kontrolera koji radi u burst režimu, a ulaz sa periferije PER2 ispitivanjem bita spremnosti.

(b)(5) Koliko puta DMA kontroler u sistemu generiše zahtev za pristup magistrali, a koliko puta zahtev za prekid tokom transfera 100 reči sa periferije PER1.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.