Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 2001.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Drugi deo ispita iz Arhitekture računara

1. (20)	U redu blokiranih na semaforu Sem nalaze se redom procesi P1, P2 i P3. Procesi se smeštaju u red po redosledu blokiranja.

a)(10)	Kolika je vrednost semafora Sem posle sledeće sekvence (oznaka znači proces-operacija koju izvršava taj proces nad ovim semaforom) za prikazano početno stanje:

P4-signal, P4-wait, P1-signal, P1-wait, P2-signal.

b)(10) Da li je za dato početno stanje semafora moguća sledeća sekvenca: P4-signal, P1-wait, P4-signal. Ako jeste, dati izgled reda čekanja na semaforu posle date sekvence. Ako nije, objasniti zašto.

2.(20) Posmatra se računar sledećih karakteristika. Procesor je dvoadresni, sa četiri 8-bitna registra opšte namene (R0 do R3). Memorijski i ulazno/izlazni adresni prostori su razdvojeni. Veličine oba adresna prostora su po 64 KB, adresibilna jedinica je bajt. Širina magistrale podataka je 8 bita. Sadržaj dela operativne memorije počev od adrese 003Dh je: 04h, 3Dh, 00h, F6h, 3Eh, 00h, F9h, 3Dh, 00h, 06h, C1h, 40h, 00h, FFh.

a) Koliko linija ima adresna magistrala?

b) Navesti sekvencu adresa koje procesor postavlja na adresne linije magistrale za vreme izvršavanja programa prikazanog na slici:

| adresa | instrukcija | komentar |
| --- | --- | --- |
| 0040h | LOAD R1, mind(3Eh) | mind—memorijsko indirektno adresiranje |
| 0043h | LOAD R2, mdir(3Dh) | mdir—memorijsko direktno adresiranje |
| 0046h | ADD R1, R2 | R1 ¬ R1 + R2 |
| 0047h | OUT 40h, R1 |  |
| 004Ah | HALT | zaustavljanje procesora |

3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljačku jedinicu pomoću JK flip-flopova i logičkih kola. Nije potrebno minimizovati prekidačke funkcije. Dati konačne izraze za J i K ulaze svih flip-flopova, kao i za z izlaze upravljačke jedinice, u funkciji Qi i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logički uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A |  |
|  |  | B |  |
| B (001) |  | C | 1 |
| C (010) |  | A |  |
|  |  | E |  |
|  |  | D |  |
| D(011) |  | A | 1 |
| E(100) |  | B | 1 |

4.(20)	Data je upravljaèka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez moguænosti upisa adrese u mikroprogramski brojaè spolja. Format mikroinstrukcije, jedinstven za operacione i upravljaèke blokove dat je na slici. Polje CC kodira uslov prema datoj tabeli.

| 13 12 | 11 4 | 3 0 |
| --- | --- | --- |
| CC | Z | BA |

| Adresa | Binarni sadržaj |
| --- | --- |
| 0 | 00000000000000 |
| 1 | 11000100110010 |
| 2 | 01000111000000 |
| 3 | 11011100000100 |
| 4 | 10110000000110 |
| 5 | 11111000000010 |
| 6 | 11110110000111 |
| 7 | 11100101001000 |
| 8 | 11010100100101 |

| CC | Uslov |
| --- | --- |
| 00 |  |
| 01 |  |
| 10 | x3 |
| 11 | 1 |

5.(20)	a)(10) Kako se određuje broj ulaza u vektor tabeli kod trap-a?

b)(10) Čime se obezbeđuje da se ne dogodi beskonačno ugnežđivanje poziva trap prekidne rutine?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva. Ispit traje 2 sata.