Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

17. Mart 2002 (Mart’02)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Adresna magistrala i magistrala podataka procesora su široke 16 bita. Adresiranje je na nivou 16-bitne reči. Magistrala je sinhrona. Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostor su memorijski mapirani. Uređaj C je vezan na sistemsku magistralu procesora. On ima zadatak da za dati 16-bitni broj koji je upisan u njegov registar CRA (nalazi se na adresi 1000h) izbroji koliko u njemu ima binarnih jedinica, a da potom tu vrednost upiše u 8-bitni registar CRB (nalazi se na adresi 1001h). Uređaj C ima upravljački registar CR (nalazi se na adresi 1002h), u kome je bit 0 Start bit kojim se uređaj pokreće (Start=1) i zaustavlja (Start=0). Upis broja u registar CRA, kao i čitanje vrednosti iz registra CRB vrši procesor.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja C i šemu veze sa sistemskom magistralom.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljačkih signala uređaja C.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice uređaja C realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Posmatra se dvoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima preko asinhrone magistrale. Adresni prostor je kapaciteta 32MB, a adresabilna jedinica je 16-bitna reč (W). Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran tako da zauzima najviših 2MW adresnog prostora. Najviših 4MB memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju. Procesor poseduje 12MB fizičke RAM memorije koja zauzima najniže adrese adresnog prostora rezervisanog za RAM i 2MB fizičke ROM memorije koja zuzima najviše adrese prostora rezervisanog za ROM memoriju.

a)(5) Popuniti sledeću tabelu relevantnim adresama. 
Napomena: tabelu doslovno precrtati u Vaše sveske. Sve adrese dati u heksadecimalnom brojnom sistemu.

| Šta? | Početna adresa | Poslednja adresa |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za RAM |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za ROM |  |  |
| Fizička RAM memorija |  |  |
| Fizička ROM memorija |  |  |

b)(5) Koliko je potrebno SRAM modula kapaciteta 2Mx4bita za realizaciju fizičke RAM memorije? Prikazati realizaciju.  Koliko je potrebno ROM modula kapaciteta 1Mx8bita za realizaciju fizičke ROM memorije? Prikazati realizaciju.

c)(5) Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera za svaki ciklus na magistrali koje procesor generiše tokom izvršavanja sledećeg segmenta koda. Prva reč naredbe sadrži kod operacije i način adresiranja, a registri opšte namene su dužine 16 bita.

| Adresa | Instrukcija | Sadržaj memorije | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | LOAD R1, 0 | A000 0000 0000 | mem.dir |
| 3 | STORE PC(FF00h), R1 | E004 F000 | relativno + 16-bitni pomeraj |
| 5 | STORE (9h), R1 | E028 0000 0009 | mem.ind |
| 8 |  | 0500 0050 0000 |  |

d)(5) Šta će se desiti u posmatranom sistemu tokom ciklusa upisa na magistrali  koji je iniciran instrukcijom STORE FF 000h, R1 (mem.dir). Detaljno opisati.

e)(5) Navesti koje sve informacije procesor zadaje DMA kontroleru pri inicijalizaciji prenosa bloka podataka sa jedne memorijske lokacije na drugu.

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 8 MB. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reč. Procesor je jednoadresni, akumulator je 16-bitni, stek raste prema nižim adresama, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela ima 16 ulaza i počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP čija je trenutna vrednost 4. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne prekide, IRQ0 i IRQ1, pri čemu je IRQ1 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PERA i PERB na nepoznat način. Liniji IRQ0 odgovara fiksno ulaz 2, a liniji IRQ1 ulaz 3 u IVT. Ne postoji maskiranje prekida. Pri obradi prekida se na steku čuva samo PC. Prekidna rutina za PERA data je na Slici 1, a za PERB na Slici 2. Posmatra se sledeći scenario izvršavanja dat sekvencom adresa instrukcija koje se redom izvršavaju: 100 (glavni program), B0, B1, B2, B0, B1, B2, A0. Sve vrednosti su heksadecimalne. Instrukcija na adresi 100h je INCA.

Slika 1		Slika 2

Adresa	  Instrukcija		Adresa	  Instrukcija

A0	 POPA			 B0	 POPA

A1	 PUSHA		 B1	 PUSHA

A2	 RTI			 B2	 PUSHA

B3	 RTI

a)(5)	Da li procesor prihvata prekid istog nivoa prioriteta kao što je tekući? Kratko obrazložiti.

b)(5)	Kako su vezane periferije (koja periferija na koji ulaz za prekid)?

c)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojom je inicijalizovan ulaz u IVT za PERB.

d)(5)	Prikazati sadržaj vrha steka posle poslednje instrukcije iz date sekvence. Označiti vrh steka.

e)(5)	Dati nastavak date sekvence, sve dok su adrese poznate. Više nema novih zateva za prekid.

4.(25) Jednoadresni procesor sa memorijski mapiranim ulazno/izlaznim adresnim prostorom, memorija, periferija PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), periferija PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) sa pridruženim kontrolorom periferije DMA1 (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) i periferija PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) povezani su sistemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 1 određuje smer operacije (kod DMA kontrolera 0-memorija-memorija, 1-izlaz, a kod ostalih kontrolera 0-ulaz, 1-izlaz,), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera. Bit 3 upravljačkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-ciklus po ciklus).

a)(20) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se obavlja sledeći prenos. Sa periferije PER0 učitava se niz od 100h podataka u memorijski bafer počev od lokacije 1000h. Uporedo sa učitavanjem niza, odvija se i slanje učitanih članova niza na periferiju PER2. Kada se završi ulaz sa PER0 i izlaz na PER2, podaci se  prenesu u memorijski bafer počev od lokacije 2000h pomoću kontrolera periferije DMA1, izvrši se obrada podataka pomoću procedure Obrada, koja ne menja broj članova niza. Na kraju se novodobijeni podaci šalju na periferiju PER1. Ulaz sa periferije PER0 realizovati ispitivanjem bita spremnosti, izlaz na periferiju PER2 korišćenjem mehanizma prekida, prenos između bafera korišćenjem DMA kontrolera u burst režimu, a izlaz na periferiju PER1 korišćenjem DMA1 kontrolera koji radi u ciklus po ciklus režimu.

(b)(5) U opisanom sistemu koji sve moduli mogu učestvovati u arbitraciji i koliko puta se tokom scenarija iz prethodne tačke upućuju zahtevi za magistralom?

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.