Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

30.April 2001 (Apr’ 01)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Adresna i magistrala podataka su široke po 16 bita, a adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Magistrala je inhrona, a ciklusi upisa i čitanja traju po jednu periodu takta. Potrebno je projektovati uređaj P koji se vezuje na magistralu računara. Uređaj P obavlja operaciju pronalaženja najmanjeg elementa u nizu reči u memoriji i upis adrese tog elementa u zadatu lokaciju. Procesor zadaje adresu početka niza upisom u adresni registar ADDR, dužinu niza upisom u brojački registar CNT, i adresu lokacije u koju treba upisati adresu najmanjeg elementa u registar DST uređaja P. Uređaj P poseduje i upravljački registar CR u kome je bit 0 Start kojim se dozvoljava početak izvršenja operacije. Procesor upisuje vrednosti u ADDR, CNT, DST i CR preko adresa FF00h do FF03h, respektivno. Kada završi operaciju, P treba da generiše signal EOF u trajanju jedne periode takta. Uređaj P traži od procesora pristup magistrali signalom HOLD, a dobija dozvolu signalom HLDA. Uređaj P treba da radi u burst režimu.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P i njene veze sa magistralom.

b)(10)	Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Posmatra se jednoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima  (kontrolerom periferije PER i kontrolerom za direktan pristup memoriji DMA) preko asinhrone magistrale. Adresni prostor je kapaciteta 128MB, a adresabilna jedinica je 16-bitna reč (W). Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran tako da zauzima najviših 16MW adresnog prostora. Najnižih 32MB memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju. Procesor poseduje 48MB fizičke RAM memorije koja zauzima najviše adrese adresnog prostora rezervisanog za RAM i 8MW fizičke ROM memorije koja zuzima najniže adrese prostora rezervisanog za ROM memoriju. DMA kontroler je pridružen ulaznoj periferiji PER.

- (5) Sledeću tabelu popuniti sa relevantnim adresama.

| Šta? | Početna adresa | Poslednja adresa |
| --- | --- | --- |
| Memorijski adresni prostor |  |  |
| Ulazno-izlazni adresni prostor |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za RAM |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za ROM |  |  |
| Fizička RAM memorija |  |  |
| Fizička ROM memorija |  |  |

- (5) Prikazati realizaciju fizičke RAM memorije ako na raspolaganju stoje memorijski SRAM moduli 8Mx8bita. Memorijski moduli poseduju kontrolne ulaze za čitanje R i upis W.

- (5) Prikazati realizaciju fizičke ROM memorije ako su na raspolaganju memorijski ROM moduli kapaciteta 4Mx4 bita

- (5) Nacrtati vremenske dijagrame svih relevantnih linija sistemske magistrale tokom ciklusa čitanja podataka iz registra podataka kontrolera periferije koji se nalazi u ulazno-izlaznom adresnom prostoru

- (5) Nacrtati vezu procesora i DMA kontrolera, naznačiti signale koji obezbeđuju arbitraciju pristupa magistrali između procesora i DMA kontrolera i objasniti njihovo značenje

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 2 MB. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reč. Procesor je jednoadresni, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. Svi registri procesora (osim eventualno registra PC) su 16-bitni.  IV (Interrupt Vector) tabela počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP, čija je početna vrednost 2. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne maskirajuće prekide, IRQ0 i IRQ1, pri čemu je IRQ1 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. Postojanje prekida se pamti (procesor reaguje na impuls). Ne postoji maskiranje prekida. Instrukcija RTI reaguje na prekid. Adrese registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza PER0 i PER1 su 4 i 2, respektivno, s tim da procesor pri očitavanju broja ulaza uzima u obzir samo niži bajt 16-bitne reči. Broj ulaza za PER0 je 2, a za PER1 je 0. Sadržaj dela operativne memorijie dat je na slici 1, a inicijalno dodeljene prekidne rutine za PER0 i PER1 date su na slikama 2 i 3, respektivno. U toku izvršavanja instrukcije INCA na adresi 100h glavnog programa stižu istovremeno prekidi od obe periferije.

Slika 1					Slika 2					Slika 3

Adresa	Sadržaj	Adresa	Sadržaj		Adresa	Instrukcija			Adresa	Instrukcija

0	B0h	5	B3h		X+0	LOAD #4 ;Acc=4		Y+0	RTI

1	0Bh	6	0Bh		X+2	STORE IVTP ;IVTP=Acc

2	0Ah	7	B0h		X+3	RTI

3	00h	8	0Ah

4	0Bh	9	00h

a)(5)	Koliko bajtova zauzima IV tabela?

b)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojima se periferijama PER0 i PER1 dodeljuju brojevi ulaza.

c)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojima je inicijalizovan vektor u IVT za PER0.

d)(5)	Napisati sekvencu adresa instrukcija koje se izvršavaju po navedenom scenariju, sve do povratka u glavni program.

e)(5)	Ako se posle završenog scenarija iz tačke d) (po povratku u glavni program) odmah ponovo istovremeno jave prekidi od obe periferije, napisati nastavak sekvence adresa instrukcija koje se izvršavaju, sve dok su one poznate. Pretpostaviti da je i na adresi 101h instrukcija INCA.

4.(25)	Jednoadresni procesor sa memorijski mapiranim ulazno/izlaznim adresnim prostorom, memorija, periferija PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), periferija PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) sa pridruženim kontrolorom periferije DMA1 (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h, adrCNT=ff03h, adrAs=ff04h, adrAd=ff05h) i periferija PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) povezani su sistemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 1 određuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera. Bit 3 upravljačkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0-Burst, 1-ciklus po ciklus).

a) (20) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se obavlja sledeći prenos. Sa periferije PER1 učitava se niz podataka A(i) dužine 80h i smešta u memoriju počev od adrese 1000h korišćenjem DMA kontrolera u burst režimu rada, pa se po završetku prenosa učita niz podataka B(i) iste dužine sa periferije PER1 i smešta u memoriju počev od adrese 2000 korišćenjem DMA kontrolera u ciklus po ciklus režimu rada. Po završetku unosa nizova vrši se uporedo slanje podataka na periferije PER0 i PER2, i to tako što se na bržu periferiju šalje podatak A(i)*B(i), a na sporiju A(i)+B(i) (i=1, ..., 80). Izlaz na periferiju PER0 realizovati korišćenjem mehanizma prekida, a izlaz na periferiju PER2 ispitivanjem bita spremnosti.

b) (5) Da li procesor može pristupiti registru podataka periferije PER1 tokom učitavanja niza podataka A(i) sa ove periferije? Obrazložiti odgovor.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.