Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

1. Februar 2002 (Jan 02)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Adresna magistrala procesora je široka 16 bita, a magistrala podataka 8 bita. Adresiranje je na nivou bajta. Magistrala je asinhrona. Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostor su razvdojeni. Uređaj C je sa jedne strane povezan na sistemsku magistralu procesora, a sa druge strane sa digitalnim uređajem U. Od uređaja U on prihvata niz bita koje mu ovaj šalje serijski (bit po bit), pakuje ih po 8 bita i upisuje na lokaciju u memoriji koja je određena sadržajem 16-bitnog registra CDST uređaja C. Uređaj C ima upravljački registar CR, u kome je bit 0 Start bit kojim se dozvoljava rad uređaja C. Registar CR se nalazi na adresi F000h ulazno/izlaznog adresnog prostora. Za sinhronizaciju sa uređajem U po principu hand-shaking uređaj C koristi jednobitni registar CH. Kada je C spreman da prihvati bit od uređaja U, postavlja CH na 1. Kada U detektuje da je CH postavljen na 1, na liniju D postavlja novi bit za prenos i postavlja jedinicu na upravljačku liniju S u trajanju od jednog takta kako bi signalizirao uređaju C da je novi bit postavljen. Zahtev procesoru za pristup magistrali uređaj C postavlja preko signala CBRQ, a dozvolu dobija signalom CBGR.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja C i šemu veze sa uređajem U i magistralom.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljačkih signala uređaja C.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice uređaja C realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25) Posmatra se jednoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima preko asinhrone magistrale sa 26 adresnih i 16 linija za podatke. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč (W), a ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni. Pri adresiranju ulazno/izlaznih uređaja relevantno je samo nižih 16 linija adresne magistrale. Najviših 16MB memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju. Procesor poseduje 80MB fizičke RAM memorije koja zauzima najniže adrese adresnog prostora rezervisanog za RAM i 4MW fizičke ROM memorije koja zauzima najviše adrese prostora rezervisanog za ROM memoriju.

a)(5) Popuniti sledeću tabelu relevantnim adresama. Napomena: tabelu doslovno precrtati u Vaše sveske.

| Šta? | Početna adresa [hex] | Poslednja adresa [hex] |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za RAM |  |  |
| Adresni prostor rezervisan za ROM |  |  |
| Fizička RAM memorija |  |  |
| Fizička ROM memorija |  |  |

b)(5) Koliko je potrebno SRAM modula kapaciteta 8Mx8bita za realizaciju fizičke RAM memorije? Prikazati realizaciju.

c)(5) Koliko je potrebno ROM modula kapaciteta 2Mx4bita za realizaciju fizičke ROM memorije? Prikazati realizaciju.

d)(5) Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera za svaki ciklus na magistrali koje procesor generiše tokom izvršavanja sledećeg segmenta koda, sve dok su adrese poznate. Prva reč naredbe sadrži kod operacije i način adresiranja, a registri opšte namene su dužine 16 bita. Šta će se desiti u tokom izvršavanja instrukcije STORE na adresi 5. Obrazložiti.

| Adresa | Instrukcija | Sadržaj memorije | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | LOAD R1, #0 | A300 0000 | reg. dir., neposredno adresiranje |
| 2 | STORE 7Fh, R1 | E004 0100 0000 007F | mem. dir., reg. Dir |
| 6 | STORE R1(80h), R1 | E004 0101 0080 | reg. ind. + 8-bitni pom, reg. dir |
| 9 |  |  |  |

e)(5) Koliki je maksimalni mogući kapacitet fizičke RAM memorije u posmatranom računaru. Šta će se desiti tokom izvršavanja instrukcije LOAD 3A0 0000h? Obrazložiti i predložiti rešenje.

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 2MB. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reč. Procesor je jednoadresni, akumulator je 16-bitni, stek raste prema nižim adresama, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP čija je vrednost 80h. Procesor poseduje tri ulaza za spoljne prekide različitih prioriteta, IRQ0, IRQ1 i IRQ2, na koje su vezane periferije PER0, PER1 i PER2, respektivno. Ne postoji maskiranje prekida, a prekidi istog prioriteta se odmah prihvataju. Pri obradi prekida se na steku čuvaju PSW i PC (prvo se na stek stavlja PSW, pa zatim PC; registar PSW je 16-bitni). Prekidna rutina za PER0 data je na Slici 1, za PER1 na Slici 2, a za PER2 na Slici 3. Adrese registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza u IVT za PER0, PER1 i PER2 su 80h, 81h i 82h, respektivno. Adresa upravljačkog registra periferije PER0, u kome je bit 0 Start bit, je A0h, a adresa registra podataka PER0 je A2h.

Slika 1	Slika 2	Slika 3

Int0:	IN  A2h	Int1:	LOAD F0002h	Int2:	POPA

AND 8080h		INCA		INCA

STORE (F0000h)		STORE F0002h		STORE F0002h

INC F0000h		RTI		PUSHA

DEC F0001h				RTI

JNZ Back

OUT A0h

INCA

STORE F0002h

Back:	RTI

a)(5)	Napisati deo programa kojim se periferijama PER0, PER1 i PER2 dodeljuje broj ulaza 2, 3 i 4 u IVT, respektivno.

b)(5)	Napisati deo programa kojim se inicijalizuje vektor u IVT za PER0, PER1 i PER2 prema prethodnoj tački, ako labele Int0, Int1 i Int2 označavaju adrese F00h , F20h i F25h respektivno.

c)(5)	Šta bi trebalo dodati na početku i kraju prekidnih rutina (pre prve naredbe, odnosno ispred RTI) da bi se izvršavanje programa ispravno nastavilo i nakon povratka?

d)(5)	Posmatra se sledeći scenario: U toku izvršavanja naredbe INCA na adresi 9000h glavnog programa, periferija PER0 generiše prekid. Vrednost registra SP pre prekida je bila FFFFFh, a na adresi F0002h u glavnoj memoriji se nalazila vrednost 0. U toku izvršavanja naredbe STORE F0002h prekidne rutine za PER0, stiže drugi prekid (ne zna se od koje periferije) i više se ne dešava ni jedan prekid. Pod pretpostavkom da je zadovoljen uslov iz tačke c), odrediti koja vrednost se nalazi na lokaciji F0002h neposredno po povratku u glavni program? Da li je na osnovu toga moguće zaključiti koja periferija je generisala prekid?

e)(5)	Prateći scenario iz tačke d), uz pretpostavku da važi uslov iz tačke c), prikazati kompletan sadržaj steka neposredno pre povratka u prekidnu rutinu periferije PER0. Označiti vrh steka.

4.(25)	 Jednoadresni procesor sa razdvojenim adresnim prostorima, memorija, periferija PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), periferija PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h), periferija PER2 (adrCR=ff00h, adrSR=ff01h, adrDR=ff02h) i periferija PER3 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) povezani su sistemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči.

U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 1 određuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera.

a)(20) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se uporedo: vrši učitavanje niza A(i) (i = 0, …, 99) sa PER0, niza B(i) (i = 0, …, 99) sa PER1 i niza C(i) (i = 0, …, 99) sa PER2 u memorijski blok počev od adrese 1000 i formiranje rezultujućeg niza D(i) (D(i) = (A(i) + B(i))* C(i), i = 0, …, 99). Formiranje niza D i slanje niza D teče uporedo sa učitavanjem, tj. čim se učita i-ti element niza A(B, C) formira se i-ti element niza D i prvom pogodnom momentu šalju na periferiju PER3. Ulaze realizovati mehanizmom prekida, a  izlaz ispitivanjem bita spremnosti.

(b)(5) Koliko puta se u sistemu generiše zahtev za prekid tokom transfera 1000h reči sa periferije PER0 na periferije PER1 i PER2.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.