Rešenja zadataka iz Arhitekture računara, januar 2001.

1.

3.	a) Da. Posle B2h bi trebalo da se izvršava B3h, ali se izvršava B0h. Jedini mogući razlog je prekid koji se dogodio od iste periferije, odnosno sa iste linije.

b)	PERA na IRQ1, a PERB na IRQ0. U toku prekidne rutine za PERB (B2h) stigao je zahtev od PERA i prihvatio se (A0h). Odatle sledi da je prekid od PERA višeg prioriteta, odnosno da je ona povezana na IRQ1.

c) 	LOAD #0

STORE 8

LOAD	#B0h

STORE 9

d)					e) A1, A2, B3, 00, dalje nepoznato.

|  | 0101 |
| --- | --- |
|  | 0000 |
|  | 0000 |
|  | 00B3 |
|  | 0000 |
|  | 0000 |
| Vrh-> | 00B3 |

2. a)

| Šta? | Početna adresa [h] | Poslednja adresa [h] |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor | 0000 | FFFF |
| Memorijski adresni prostor | 0000 | FFFF |
| Fizička RAM memorija | 0000 | 7FFF |
| Fizička ROM memorija | C000 | FFFF |

b) 4 RAM modula i 2 ROM modula

c) videti u priručniku

d) U fazi izvršenja instrukcije STORE procesor inicira ciklus upisa na adresu C008. Na toj adresi se nalazi fizička ROM memorija, potrebno je obavestiti procesor (generisati prekid) o grešci.

4. a) Glavni program:

LOAD #1000h

STORE MemAdr1

LOAD #100

STORE MemCount1

Loop1:LOAD #1

STORE (MemAdr1)

INC MemAdr1

DEC MemCount1

JNZ Loop1

; inicijalizacija PER0 i PER1

LOAD #1000h

STORE MemAdr1

STORE MemAdr2

LOAD #100

STORE MemCount1

STORE MemCount2

LOAD #0

STORE MemSem

LOAD #8000h

STORE FF00h

LOAD #8080h

STORE FF10h

Loop2:LOAD FF01h

AND #1

JZ Loop2

LOAD FF02h

MUL (MemAdr1)

STORE(MemAdr1)

INC MemAdr1

DEC MemCount1

JNZ Loop2

Wait: LOAD MemSem

AND #1

JZ Wait

LOAD #1000h

STORE FF24h

LOAD #8000h

STORE FF25

LOAD #0

STORE MemSem2

LOAD #100

STORE FF23h

LOAD #8080h

STORE FF20h

Wait2: LOAD MemSem2

AND #1

JZ Wait2

LOAD #8000h

STORE FF24

LOAD #0

STORE MemSem2

LOAD #100

STORE FF23h

LOAD #8089h

STORE FF20h

Wait3: LOAD MemSem2

AND #1

JZ Wait3

HALT

PER1_Int:	LOAD FF12h

MUL (MemAdr2)

STORE(MemAdr2)

INC MemAdr2

DEC MemCount2

JNZ NeKraj

STORE FF10h

INC

STORE MemSem

NeKraj:RTI

DMA_Int:	LOAD 0

STORE FF20h

INC

STORE MemSem2

RTI

b) Pri inicijalizaciji DMA transfera procesor zadaje DMA kontroleru: početna adresa za upis bloka podataka u memoriju  i za čitanje bloka podataka iz memorije, broj podataka, upravljačke informacije,dozvolu da DMA kontroler po obavljenom prenosu celog bloka generiše signal prekida procesoru.

c) 0,1.