Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Januar 2001. (Jan’01)

#### Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Realizovati digitalni uređaj P za prenos podataka između dva digitalna uređaja UA i UB. Uređaj P treba da prihvata 7-bitnu binarnu reč paralelno od uređaja UA. Radi provere ispravnosti prenosa, uređaj P treba da generiše i osmi bit koji predstavlja bit parnosti za primljenu reč, takav da ukupan broj jedinica u 8-bitnoj reči bude neparan. Uređaj P treba da tako dobijenu 8-bitnu reč predaje serijski (bit po bit) uređaju UB. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa uređajima UA i UB služe jednobitni registri RA i RB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati reč od UA, postavlja RA na 1. UA tada postavlja 7-bitnu reč na linije DA, i istovremeno drži liniju C na 1, u trajanju jedne periode takta. Treba obezbediti da se odmah po prihvatanju reči obriše RA. Kada pripremi jedan bit za slanje uređaju UB na liniji DB, P postavlja RB na 1, što uređaju UB signalizira spremnost bita. Kada UB preuzme ovaj bit, UB briše RB posebnim signalom. Generisanje bita parnosti obaviti bit-serijski i to tokom samog serijskog prenosa bita uređaju UB (bit parnosti predaje se poslednji). Uređaj P ciklično obavlja opisani prenos.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Dvoadresni procesor poseduje razdvojen memorijski i ulazno-izlazni adresni prostor. Veličina memorijskog adresnog prostora je 128 KB, adresiranje je na nivou 16-bitnih reči, a magistrala podataka poseduje 16 linija. Procesor poseduje fizičku memoriju, pri čemu fizička RAM memorija zauzima najnižih 64 KB adresnog prostora, a fizička ROM  najviših 32 KB adresnog prostora.

a) (5)	Navesti opseg adresa ulazno/izlaznog adresnog prostora, memorijskog adresnog prostora, fizičke RAM memorije i fizičke ROM memorije.

b)(10)	Prikazati realizaciju fizičke RAM  i ROM memorije ako su na raspolaganju RAM memorijski moduli kapaciteta 16 K8 bita i ROM memorijski moduli kapaciteta 16 K8 bita.

c)(5)	Nacrtati vremenske oblike svih signala na magistrali (adresnih, upravljačkih i linija podataka) za slučaj operacije čitanja podatka iz operativne memorije.

d) (5)	Precizno objasniti šta se dešava na magistrali tokom faze izvršavanja instrukcije STORE C008h, R0 koja inicira upis sadržaja registra R0 u memoriju na adresu C008h h, do početka faze izvršavanja sledeće instrukcije.

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 8 MB. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reč. Procesor je jednoadresni, akumulator je 16-bitni, stek raste prema nižim adresama, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela ima 16 ulaza i počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP čija je trenutna vrednost 4. Procesor poseduje dva ulaza za spoljne prekide, IRQ0 i IRQ1, pri čemu je IRQ1 višeg prioriteta, na koje su vezane periferije PERA i PERB na nepoznat način. Liniji IRQ0 odgovara fiksno ulaz 2, a liniji IRQ1 ulaz 3 u IVT. Ne postoji maskiranje prekida. Pri obradi prekida se na steku čuva samo PC. Prekidna rutina za PERA data je na Slici 1, a za PERB na Slici 2. Posmatra se sledeći scenario izvršavanja dat sekvencom adresa instrukcija koje se redom izvršavaju: 100 (glavni program), B0, B1, B2, B0, B1, B2, A0. Sve vrednosti su heksadecimalne. Instrukcija na adresi 100h je INCA.

Slika 1				Slika 2

Adresa	Instrukcija		Adresa	Instrukcija

A0	POPA			B0	POPA

A1	PUSHA			B1	PUSHA

A2	RTI			B2	PUSHA

B3	RTI

a)(5)	Da li procesor prihvata prekid istog nivoa prioriteta kao što je tekući? Kratko obrazložiti.

b)(5)	Kako su vezane periferije (koja periferija na koji ulaz za prekid)?

c)(5)	Napisati sekvencu instrukcija kojom je inicijalizovan ulaz u IVT za PERB.

d)(5)	Prikazati sadržaj vrha steka posle poslednje instrukcije iz date sekvence. Označiti vrh steka.

e)(5)	Dati nastavak date sekvence, sve dok su adrese poznate. Više nema novih zateva za prekid.

4.(25)	Jednoadresni procesor sa 16 registara opšte namene poseduje memorijski preslikan ulazno/izlazni adresni prostor. Procesor, memorija, periferije PER0, PER1 i PER2 sa DMA kontrolerom povezani su sistemskom magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara su prikazane na slici .1.

| PER0_CONTROL | FF00h | PER1_CONTROL | FF10h | DMA_CONTROL | FF20h | DMA_COUNT | FF23h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | FF01h | PER1_STATUS | FF11h | DMA_STATUS | FF21h | DMA_STADDR | FF24h |
| PER0_DATA | FF02h | PER1_DATA | FF12h | DMA_DATA | FF22h | DMA_DSTADDR | FF25h |

Slika Error: Reference source not found.1. Adrese relevantnih registara periferija PER0, PER1 i PER2.

U  upravljačkim registrima bit 15 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 0 određuje smer operacije (0—ulaz, 1—izlaz), bit 7 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 0 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera periferije. Bit 3 upravljačkog registra DMA kontrolera zadaje režim rada (0—Burst, 1—ciklus po ciklus).

a)(15)	Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se uporedo: vrši učitavanje niza A(i) (i = 0, …, 99) sa PER0 i niza B(i) (i = 0, …, 99) sa PER1 u memorijski blok počev od adrese 1000 i formiranje rezultujućeg niza C(i) (C(i) = A(i) * B(i), i = 0, …, 99). Formiranje niza C teče uporedo sa učitavanjem, tj. čim se učita i-ti element niza A(B) formira se i-ti element niza C pod uslovom da je učitan i-ti element niza B(A). Zatim se podaci prenesu u izlazni bafer u memoriji koji počinje od adrese 8000h, i potom podaci iz izlaznog bafera prenose na periferiju PER2. Ulaz sa periferije PER0 realizovati ispitivanjem bita spremnosti, ulaz sa periferije PER1 realizovati mehanizmom prekida, prenos između bafera korišćenjem DMA kontrolera u burst režimu, a izlaz realizovati prenosom ciklus po ciklus.

b) (5)	Navesti sve informacije koje procesor zadaje DMA kontroleru pri inicijalizaciji prenosa bloka reči.

c) (5)	Koliko puta PER0 generiše zahtev za magistralom, a PER2 zahtev za prekidom pri prenosu bloka podaka iz ulaznog u izlazni bafer u memoriji.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.