Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Januar 2001.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Drugi deo ispita iz Arhitekture računara

1. (20)	Popuniti sledeću tabelu, upisujući u svako polje DA ili NE, kao odgovor na pitanje da li se na jednoprocesorskom sistemu u datom stanju može naći dati broj procesa:

|  | Running | Ready | Blocked |
| --- | --- | --- | --- |
| Nijedan |  |  |  |
| Više od jednog |  |  |  |

2.(20) Jednoadresni procesor, memorija i periferija povezani su 16-bitnom adresnom i 8-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je bajtovsko. Sadržaj dela operativne memorije dat je na slici 1.

| Adresa | 0000h | 0001h | 0002h | 0003h | 0004h | 0005h | 0006h | 0007h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadržaj | 14 | 00 | 09 | 00 | 00 | 10 | 31 | 03 |  |
| Adresa | 0008h | 0009h | 000Ah | 000Bh | 000Ch | 000Dh | 000Eh | 000Fh | 0010h |
| Sadržaj | FF | 00 | 0F | 01 | 02 | 0D | F5 | 00 | 02 |

Slika 1 Sadržaj relevantnih lokacija memorije

Procesor poseduje 16-bitne registre PC (programski brojač), SP (pokazivač na poslednju popunjenu lokaciju steka koji raste prema nižim adresama), i A (akumulator). Pri pozivu potprograma na steku se čuva samo PC. Prvi bajt instrukcije uvek sadrži samo kôd operacije, a drugi način adresiranja. Glavni program i potprogram koji se izvršava pozivom JSR dati su na slici 2. Pretpostaviti da je pre početka izvršavanja glavnog programa SP = E000h  a da se viši bajt 16-bitne reči smešta na nižu adresu.

| Adresa | Instrukcija | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Glavni program |  |  |
| 0000h | LOADW (9) | memorijski indirektno adresiranje |
| 0003h | ADDB 10 | memorijski direktno |
| 0006h | JSR PC(3) | skok u potprogram; relativno adresiranje |
| 0008h | HALT | zaustavljanje procesora |
| Potprogram |  |  |
| X | ADD #2 | neposredno adresiranje |
| X + 2 | PUSHW |  |
| X + 3 | RTS | povratak iz potprograma |

Slika 2 Glavni program i potprogram

- Čemu je jednako X?

- Napisati sekvencu sadržaja na adresnoj magistrali i magistrali podataka kao i tip transfera (čitanje ili upis) za svaki ciklus na magistrali.

3.(20)	Data je tablica prelaza/izlaza redukovanih dimenzija. Realizovati upravljačku jedinicu pomoću registra koji ima samo mogućnost paralelnog upisa. Dati konačne izraze za LD i I (paralelni upis) ulaze registra, kao i za z izlaze upravljačke jedinice, u funkciji Qi (izlazi registra) i xj.

| Stanje (Q) | Izlaz (z) | Naredno stanje (Q(t+1)) | Logički uslov (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (000) |  | A |  |
|  |  | B |  |
| B (001) |  | C | 1 |
| C (010) |  | C |  |
|  |  | E |  |
|  |  | D |  |
| D(011) |  | B | 1 |
| E(100) |  | A | 1 |

4.( 20) Data je upravljaèka jedinica sa horizontalnim mikroprogramiranjem bez mogućnosti upisa adrese u mikroprogramski brojač spolja. Format mikroinstrukcije, jedinstven za operacione i upravljačke blokove dat je na slici. Polje CC kodira uslov prema datoj tabeli.

| 13 12 | 11 4 | 3 0 |
| --- | --- | --- |
| CC | Z | BA |

| Adresa | Binarni sadržaj |
| --- | --- |
| 0 | 00000000000000 |
| 1 | 11000100110010 |
| 2 | 01000111000000 |
| 3 | 11011100000100 |
| 4 | 10110000000110 |
| 5 | 11111000000010 |
| 6 | 11110110000111 |
| 7 | 11100101001000 |
| 8 | 11010100100101 |

| CC | Uslov |
| --- | --- |
| 00 |  |
| 01 |  |
| 10 | X2 |
| 11 | 1 |

Ukoliko je uslov ispunjen, polje BA određuje adresu sledeće mikroinstrukcije; u suprotnom, izvršavanje mikroinstrukcija se nastavlja sekvencijalno. Svaki bit polja Z odgovara po jednom upravljačkom signalu z1 do z8 (najmlađi bit polja Z odgovara signalu z1). Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala koji odgovara datom mikroprogramu.

5.(20)	Posmatra se procesor sa sledećim internim prekidima i odgovarajućim signalima logičkih uslova koji ukazuju na postojanje tih prekida: zbog neispravnog koda operacije (OPCD), zbog nepostojećeg načina adresiranja (ADMD), zbog deljenja sa nulom (DIVZ) i zbog prekoračenja (OVFL). Ovi prekidi su navedeni po prioritetu, od najnižeg ka najvišem, i odgovaraju im ulazi 8 do 11 u vektor tabeli, respektivno. Nacrtati šemu kombinacione mreže koja će na internu magistralu M procesora postaviti broj ulaza za prekid koga treba opslužiti, kada se aktivira upravljački signal ivteout.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva. Ispit traje 2 sata.