Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Septembar 2001.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Realizovati digitalni uređaj P za prenos podataka između dva digitalna uređaja UA i UB. Uređaj P treba da prihvata podatke serijski (bit po bit) od uređaja UA. Uređaj P treba da pakuje po 8 primljenih bita u jednu 8-bitnu reč (od nižih ka višim) i da ih predaje paralelno uređaju UB, s tim da posle svakih 128 prosleđenih reči treba da pošalje još jednu 8-bitnu reč koja predstavlja "kontrolnu sumu" za predati niz od 128 reči. Ta "kontrolna suma" dobija se sabiranjem svih tih 128 reči po modulu 256. Za sinhronizaciju po principu hand-shaking sa uređajima UA i UB služe jednobitne linije RA i SA, odnosno RB i SB, respektivno. Kada je P spreman da prihvati bit od UA, P postavlja RA na 1. UA tada, tj. kada je on spreman da pošalje bit, postavlja bit na liniju DA, i istovremeno drži liniju SA na 1, u trajanju jedne periode takta. Treba obezbediti da se odmah po prihvatanju bita linija RA vraća na 0. Kada je UB spreman da prihvati jednu reč od uređaja P, UB postavlja liniju RB na 1. Uređaj P tada, tj. kada je on spreman da preda 8-bitnu reč, treba da postavi jednobitnu liniju SB na 1 u trajanju jedne periode takta, što uređaju UB signalizira spremnost reči na 8-bitnim linijama DB. Tada UB preuzima ovu reč i vraća RB na 0. Uređaj P ciklično obavlja opisani prenos. Na raspolaganju za realizaciju operacione jedinice su jedan 8-bitni sabirač, registri (uključujući pomeračke i brojačke), multiplekseri i logička kola.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P koja realizuje datu operaciju.

b)(10)	Nacrtati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Dvoadresni procesor sa 16 registara opšte namene (R0-R15) i razdvojenim adresnim prostorima povezan je sa memorijom preko sinhrone sistemske magistrale koja poseduje 22 adresne linije. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč. Prva reč instrukcije sadrži kod operacije i kod načina adresiranja. Nižih 2MB memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju, a ostatak se koristi za RAM. Fizička ROM memorija zuzima nižih 512KB rezervisanih za ROM, a fizička RAM memorija zauzima viših 3MB prostora rezervisanog za RAM. Višerečni podaci i adrese se smeštaju u memoriju tako da je viša reč na nižoj adresi u memoriji.

a)(5)	Popuniti sledeću tabelu.

| Šta? | Početna adresa [hex] | Poslednja adresa [hex] |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor |  |  |
| Prostor rezervisan za ROM memoriju |  |  |
| Prostor rezervisan za RAM memoriju |  |  |
| Fizička ROM memorija |  |  |
| Fizička RAM memorija |  |  |

b)(10)	Prikazati realizaciju fizičkih RAM i ROM memorija ako su na raspolaganju memorijski SRAM moduli 512Kx8bita i ROM moduli 128Kx16bita.

c)(5) Šta se dešava tokom izvršavanja instrukcije STORE 1F FFFF h? Obrazložiti

d)(5) Navesti signale koji obezbeđuju arbitraciju pristupa magistrali između procesora i DMA kontrolera i objasniti njihovo značenje.

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 128 KB, adresibilna jedinica je 16-bitna reč, memorijski i ulazno/izlazni prostori su razdvojeni, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi niža reč. Mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) tabela počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP čija je vrednost 2. Procesor poseduje 4 linije zahteva za spoljašnji prekid, IRQ0..IRQ3, pri čemu je IRQ0 najvišeg prioriteta. Procesor prihvata prekid istog nivoa prioriteta kao što je tekući. Pri prekidu se na steku čuvaju 16-bitni PSW i PC tim redom. Stek raste prema višim lokacijama, a SP ukazuje na poslednju zauzetu lokaciju. Inicijalna vrednost SP je 20FEh. U registru maske IMR bit i odgovara liniji IRQi; vrednost ovog registra je inicijalno Fh. U PSW ne postoji bit I. Na liniju IRQ1 vezana je periferija PER čiji je registar u kome se čuva broj ulaza na adresi 12h. Ovoj periferiji dodeljen je ulaz 4. Na slici je data prekidna rutina za ovu periferiju. U toku izvršavanja jednorečne instrukcije INCA na adresi 100h glavnog programa stiže prekid od PER i prihvata se. U toku izvršavanja prve instrukcije prekidne rutine, stižu zahtevi za prekid sa svih linija IRQ.

Adresa	Naredba

FF00	LOADIMR #1110b ; IMR:=1110b

FF02		RTI

a)(5)	Napisati deo programa kojim je inicijalizovan vektor u IVT za PER.

b)(5)	Koji broj šalje PER kada joj procesor odobri zahtev za prekidom?

c)(5)	Koja je vrednost registara SP i PC neposredno posle završetka instrukcije na adresi FF00h? Koja je vrednost reči na lokaciji na koju tada ukazuje SP?

d)(5)	Odgovoriti na sva pitanja pod c) ukoliko se u instrukciji na adresi FF00h umesto 1110b nalazi konstanta 1000b, za isti polazni scenario.

e)(5)	Ako se neposredno po povratku u glavni program dogodi prekid sa IRQ0, da li će se izvršiti prekidna rutina za ovaj prekid? Obrazložiti.

4.(25) Dvoadresni procesor sa 16 registara opšte namene poseduje memorijski preslikan ulazno/izlazni adresni prostor. Procesor, memorija, periferije PER0, PER1 i PER2 povezani su sitemskom magistralom sa 16 adresnih linija i 16 linija za podatke. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. Adrese relevantnih registara su prikazane na slici.

| PER0_CONTROL | FF00h | PER1_CONTROL | FF10h | PER2_CONTROL | FF20h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PER0_STATUS | FF01h | PER1_STATUS | FF11h | PER2_STATUS | FF21h |
| PER0_DATA | FF02h | PER1_DATA | FF12h | PER2_DATA | FF22h |

U  upravljačkim registrima bit 15 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 0 određuje smer operacije (0—ulaz, 1—izlaz), bit 7 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 0 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera periferije.

a)(15) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se uporedo: vrši učitavanje niza A(i) (i = 0, …, 99) sa PER0 u memorijiski blok koji počinje od adrese 1000h, i niza B(i) (i = 0, …, 99) sa PER1 u memorijski blok počev od adrese 2000h, formiranje rezultujućeg niza C(i) (C(i) = A(i) * B(i), i = 0, …, 99) koji se smešta u memorijski blok počev od adrese 3000h, i slanje rezultujućeg niza C na periferiju PER2. Formiranje niza C teče uporedo sa učitavanjem, tj. čim se učita i-ti element niza A(B) formira se i-ti element niza C pod uslovom da je učitan i-ti element niza B(A). Takođe, slanje niza C na PER2 treba započeti pre nego što je ceo niz C formiran, tj. čim je neki element niza C formiran treba omogućiti njegovo slanje na PER2. Ulaz sa PER0 i PER1 realizovati korišćenjem mehanizma prekida, a izlaz na PER2 ispitivanjem bita spremnosti.

b) (5) Navesti programski dostupne registre DMA kontrolera i objasniti njihovu funkciju.

c)(5)Navesti koje sve informacije procesor zadaje DMA kontroleru pri inicijalizaciji prenosa bloka podataka sa ili prema periferiji.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.