Rešenja zadataka iz Arhitekture računara, septembar 2001.

1.

3. a)	LOAD  #FF00h	b) 4	c) PC=FF00h, SP=2102h, Mem[SP]=FF02h

STORE 6		d) PC=FF02h, SP=2100h, Mem[SP]=101h

e) Neće, jer je IMR0=0 i dalje. IMR se ne čuva na steku, pa se ni ne restaurira pri povratku.

2.  a)

| Šta? | Početna adresa | Poslednja adresa |
| --- | --- | --- |
| Ulazno-izlazni adresni prostor | 0 | 3F FFFF |
| Prostor rezervisan za ROM memoriju | 0 | 0F FFFF |
| Prostor rezervisan za RAM memoriju | 10 0000 | 3F FFFF |
| Fizička ROM memorija | 0 | 03 FFFF |
| Fizička RAM memorija | 28 0000 | 3F FFFF |

b)  Videti rešenja prethodnih ispitnih rokova i zadatke rađene na vežbama.

SRAM:

potrebno je 6 SRAM 512Kx8bita modula vezanih u konfiguraciji 3x2;

kontrolni ulazi modula su RD i WR

DC: 3/8 (M/IO na Enable ulaz), na module se vode DC5, DC6, DC7.

ROM:

potrebna su 2 ROM modula 128Kx16bita modula vezanih u konfiguraciji 2x1;

kontrolni ulaz modula je RD.

DC0*A18#*A17# se vodi na ROM0, a DC0*A18#*A17 na ROM1.

4. 	MOV	R0,	-1

MOV	mcA,	R0

MOV	mcB,	R0

MOV	mwcC,	R0

MOV	R1,	R0	;R1 is read pointer

MOV	FF00h,	#8080h	;start PER0

MOV	FF10h,	#8080h	;start PER1

MOV	FF20h,	#8001h	;start PER2

Wait:	MOV	R0,	FF21h	;read status

CMP	R0,	#1

JNZ	Wait

MOV	R2,	mwcC

CMP	R2,	R1

BLE	Wait

INC	R1

MOV	FF22h,	3000[R1]

CMP	R1,	#99

JNZ	Wait

MOV	FF20h,	#0

HALT

PER0pr:

CLI

PUSH	R0

PUSH	R1

PUSH	R2

MOV	R0,	FF02h

MOV	R1,	mcA

INC	R1

MOV	mcA,	R1

MOV	1000[R1],	R0

CMP	R1,	mcB

BGT	SkipA

ADD	R0,	2000[R1]

MOV	R2,	mwcC

INC	R2

MOV	mwcC,	R2

MOV	3000[R2],	R0

SkipA:	CMP	R1,	#99

JNZ	BackA

MOV	FF00h,	#0

BackA:	POP	R2

POP	R1

POP	R0

RTI

PER1pr:

CLI

PUSH	R0

PUSH	R1

PUSH	R2

MOV	R0,	FF12h

MOV	R1,	mcB

INC	R1

MOV	mcB,	R1

MOV	2000[R1],	R0

CMP	R1,	mcA

BGT	SkipB

ADD	R0,	1000[R1]

MOV	R2,	mwcC

INC	R2

MOV	mwcC,	R2

MOV	3000[R2],	R0

SkipB:	CMP	R1,	#99

JNZ	BackB

MOV	FF10h,	#0

BackA:	POP	R2

POP	R1

POP	R0

RTI