1.(25)	Adresna magistrala procesora je široka 16 bita, a magistrala podataka 8 bita. Adresiranje je na nivou bajta. Magistrala je asinhrona. Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostor su razvdojeni. Uređaj C je sa jedne strane povezan na sistemsku magistralu procesora, a sa druge strane sa digitalnim uređajem U. Od uređaja U on prihvata niz bita koje mu ovaj šalje serijski (bit po bit), pakuje ih po 8 bita i upisuje na lokaciju u memoriji koja je određena sadržajem 16-bitnog registra CDST uređaja C. Uređaj C ima upravljački registar CR, u kome je bit 0 Start bit kojim se dozvoljava rad uređaja C. Registar CR se nalazi na adresi F000h ulazno/izlaznog adresnog prostora. Za sinhronizaciju sa uređajem U po principu hand-shaking uređaj C koristi jednobitni registar CH. Kada je C spreman da prihvati bit od uređaja U, postavlja CH na 1. Kada U detektuje da je CH postavljen na 1, na liniju D postavlja novi bit za prenos i postavlja jedinicu na upravljačku liniju S u trajanju od jednog takta kako bi signalizirao uređaju C da je novi bit postavljen. Zahtev procesoru za pristup magistrali uređaj C postavlja preko signala CBRQ, a dozvolu dobija signalom CBGR.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja C i šemu veze sa uređajem U i magistralom.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljačkih signala uređaja C.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice uređaja C realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

a)

b)	c)

3.(25)	Adresni prostor nekog računara je veličine 2MB. Adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a višerečni brojevi se u memoriju smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reč. Procesor je jednoadresni, akumulator je 16-bitni, stek raste prema nižim adresama, ulazno-izlazni i memorijski adresni prostori su razdvojeni, a mehanizam prekida je vektorisan. IV (Interrupt Vector) počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP čija je vrednost 80h. Procesor poseduje tri ulaza za spoljne prekide različitih prioriteta, IRQ0, IRQ1 i IRQ2, na koje su vezane periferije PER0, PER1 i PER2, respektivno. Ne postoji maskiranje prekida, a prekidi istog prioriteta se odmah prihvataju. Pri obradi prekida se na steku čuvaju PSW i PC (prvo se na stek stavlja PSW, pa zatim PC; registar PSW je 16-bitni). Prekidna rutina za PER0 data je na Slici 1, za PER1 na Slici 2, a za PER2 na Slici 3. Adrese registara u kojima se čuvaju brojevi ulaza u IVT za PER0, PER1 i PER2 su 80h, 81h i 82h, respektivno. Adresa upravljačkog registra periferije PER0, u kome je bit 0 Start bit, je A0h, a adresa registra podataka PER0 je A2h.

Slika 1	Slika 2	Slika 3

Int0:	IN  A2h	Int1:	LOAD F0002h	Int2:	POPA

AND 8080h		INCA		INCA

STORE (F0000h)		STORE F0002h		STORE F0002h

INC F0000h		RTI		PUSHA

DEC F0001h				RTI

JNZ Back

OUT A0h

INCA

STORE F0002h

Back:	RTI

a)(5)	Napisati deo programa kojim se periferijama PER0, PER1 i PER2 dodeljuje broj ulaza 2, 3 i 4 u IVT, respektivno.

b)(5)	Napisati deo programa kojim se inicijalizuje vektor u IVT za PER0, PER1 i PER2 prema prethodnoj tački, ako labele Int0, Int1 i Int2 označavaju adrese F00h , F20h i F25h respektivno.

c)(5)	Šta bi trebalo dodati na početku i kraju prekidnih rutina (pre prve naredbe, odnosno ispred RTI) da bi se izvršavanje programa ispravno nastavilo i nakon povratka?

d)(5)	Posmatra se sledeći scenario: U toku izvršavanja naredbe INCA na adresi 9000h glavnog programa, periferija PER0 generiše prekid. Vrednost registra SP pre prekida je bila FFFFFh, a na adresi F0002h u glavnoj memoriji se nalazila vrednost 0. U toku izvršavanja naredbe STORE F0002h prekidne rutine za PER0, stiže drugi prekid (ne zna se od koje periferije) i više se ne dešava ni jedan prekid. Pod pretpostavkom da je zadovoljen uslov iz tačke c), odrediti koja vrednost se nalazi na lokaciji F0002h neposredno po povratku u glavni program? Da li je na osnovu toga moguće zaključiti koja periferija je generisala prekid?

e)(5)	Prateći scenario iz tačke d), uz pretpostavku da važi uslov iz tačke c), prikazati kompletan sadržaj steka neposredno pre povratka u prekidnu rutinu periferije PER0. Označiti vrh steka.

a)	LOAD #2 	b)	LOAD  #0h	c)	Sve tri prekidne rutine menjaju sadržaj akumulatora. Pošto po

OUT  80h		STORE 84h		povratku iz svake prekidne rutine sadržaj akumulatora mora da se

LOAD #3		STORE 86h		restaurira (kako bi program nastavio kao da prekida nije ni bilo), na

OUT  81h		STORE 88h		početku prekidnih rutina za PER0 i PER1 treba  staviti PUSHA,

LOAD #4		LOAD  #F00h		odnosno ispred RTI treba staviti POPA. Kod prekidne rutine za

OUT  82h		STORE 85h		PER2 na početku treba staviti 2 puta PUSHA i na kraju 2 puta

LOAD  #F20h		POPA, jer ima jedno POPA na početku i PUSHA na kraju.

STORE 87h

| LOAD #F25h e) | Adresa | Sadržaj |
| --- | --- | --- |
|  | FFFFF | PSW (GP) |
|  | FFFFE | 9001h |
|  | FFFFD | 0000h |
|  | FFFFC | A (GP) |
|  | FFFFB | PSW (PER0) |
|  | FFFFA | 0F1Bh |
|  | FFFF9 | 0000h |
| Vrh --> | FFFF8 |  |

STORE 89h

d)	PER0 nije mogla generisati prekid jer je prethodno zaustavljena. Prekidna rutina periferije koja generiše prekid počinje da radi tek kad se završi naredba STORE F0002h iz prekidne rutine PER0. Ako je to bila prekidna rutina PER1: sa adrese F0002h čita 1, inkrementira tu vrednost i upisuje nazad 2. Ako je prekid generisala periferija PER2: čita 1 koje je prethodno stavljeno na stek (2 puta PUSHA – po uslovu iz tačke c), inkrementira ga i upisuje 2 na adresu F0002h. Dakle, obe prekidne rutine upisuju istu vrednost na adresu F0002h.