Katedra za računarsku tehniku i informatiku	Oktobar 2002.

Pismeni ispit iz Arhitekture računara

1.(25)	Adresna i magistrala podataka su široke po 8 bita, a adresiranje je na nivou 8-bitnih reči. Magistrala je sinhrona, a ciklusi čitanja i upisa traju po jedan takt. Potrebno je projektovati uređaj P koji se vezuje na magistralu računara i obavlja operaciju izračunavanja 8-bitnog zbira po modulu 28 bloka memorijskih reči sa zadate adrese i zadate dužine. Procesor inicijalizuje operaciju tako što najpre na magistralu podataka postavlja adresu početka bloka i aktivira upravljačku liniju WR magistrale i ulazni signal CS uređaja P; zatim na magistralu podataka postavlja dužinu bloka i aktivira liniju WR i signal CS; naredna aktivacija signala WR i CS od strane procesora znači da P treba da počne operaciju. Uređaj P čita reč po reč iz memorije, izračunava zbir i rezultat upisuje u prvu narednu reč iza kraja zadatog bloka u memoriji. Uređaj P traži od procesora pristup magistrali signalom REQ, a dobija dozvolu signalom ACK. Kada završi operaciju, P treba da generiše signal EOF u trajanju jedne periode takta. Za realizaciju operacione jedinice uređaja P su na raspolaganju registri (uključujući i brojačke), 8-bitni kombinacioni sabirač, trostatički baferi, flip-flopovi i standardni kombinacioni moduli.

a)(10)	Nacrtati strukturnu šemu operacione jedinice uređaja P i njene veze sa magistralom.

b)(10)	Dati dijagram toka upravljačkih signala date operacije.

c)(5)	Nacrtati kompletnu strukturnu šemu upravljačke jedinice realizovane pomoću brojača koraka i dekodera.

2.(25)	Posmatra se 32-bitni dvoadresni procesor koji je povezan sa memorijom i ulazno/izlaznim uređajima preko asinhrone magistrale. Adresni prostor je kapaciteta 8GB, a adresibilna jedinica je 16-bitna reč (W). Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski mapiran i zauzima najviših 1GW adresnog prostora. Najviših 512MW memorijskog adresnog prostora je rezervisano za ROM memoriju. Svi registri procesora i operandi su dužine 32 bita. Računar poseduje 512MW fizičke RAM memorije koja zauzima najniže adrese adresnog prostora i 512MB ROM memorije koja zauzima najviše adrese adresnog prostora rezervisanog za ROM memoriju. Format instrukcije je takav da se prvo specificira odredišno/izvorišni operand, dok je drugi operand samo izvorišni.

- (5) Odrediti opsege memorijskog adresnog prostora, ulazno/izlaznog adresnog prostora, memorijskog adresnog prostora rezervisanog za ROM memoriju, fizičke RAM memorije i fizičke ROM memorije, redom (sve vrednosti dati u heksadecimalnom brojnom sistemu).

- (6) Odrediti sadržaj memorijske lokacije sa adresom 0105h tako da instrukcija JSR realizuje ispravan skok u potprogram koji počinje na adresi 200h. Vrednosti relevantnih registara su R1=5, R2=200h, R3=300h, R4=6, SP=1000h (stek raste ka višim adresama, a SP ukazuje na prvu slobodnu lokaciju na vrhu steka)

| 0104h | JSR R3(xxxxh) | regind sa 16-bitnim pomerajem |
| --- | --- | --- |

- (7) Prikazati vremenske dijagrame relevantnih signala tokom ciklusa čitanja na magistrali i objasniti ko postavlja relevantne signale.

- (7) Detaljno objasniti šta će se desiti u posmatranom sistemu tokom ciklusa upisa na magistrali  koji je iniciran instrukcijom STORE 200 0000h, R1 (mem.dir). Predložiti rešenje za otklanjanje problema, ukoliko postoji.

3.(25)	Adresni prostor procesora je veličine 128KB, adresibilna jedinica je 16-bitna reč, a 32-bitni brojevi se smeštaju tako da je na nižoj adresi viša reč. Procesor je jednoadresni, a mehanizam prekida je vektorisan. Interapt vektor tabela ima 6 ulaza (0 do 5) i počinje od adrese na koju ukazuje registar IVTP (Interrupt Vector Table Pointer) čija je vrednost 2. Procesor ima dve ulazne linije IRQ0 i IRQ1 za spoljne nemaskirajuće prekide koji se prioritiraju, pri čemu je ulaz IRQ0 višeg prioriteta. Ovim linijama se mogu dodeliti proizvoljni ulazi u vektor tabeli. U bitima 1..0 PSW procesora postoje biti L1 i L0 koji sadrže nivo prioriteta dela programa koji se trenutno izvršava (11 za IRQ0 i 10 za IRQ1). Procesor ne prihvata prekid istog nivoa kao što je tekući. Nema mogućnosti maskiranja prekida. Prilikom obrade prekida na steku se čuvaju PC i PSW tim redom. Jedine naredbe koje operišu sa PSW su PUSH PSW i POP PSW.

Na linije IRQ0 i IRQ1 su vezane periferije PER0 i PER1, respektivno. Ovim periferijama dodeljene su prekidne rutine koje počinju na adresama 2318h i 8D16h, respektivno, i koje izgledaju kao na slici 1 (X označava adresu početka prekidne rutine). Izgled dela memorije od lokacije 0 do 7 je kao na slici 2.

Slika 1:		Adresa:	Naredba:		Slka 2:		Adresa (Hex):	Sadržaj (Hex):

X+0	PUSHA					0000		7AB0

X+1	LOAD	 MemCnt			0001		23F7

X+3	INCA					0002		008D

X+4	STORE MemCnt			0003		0016

X+6	POPA					0004		0023

X+7	RTI					0005		0018

0006		2318

a)(5)	Zašto se naredba na adresi X+1 koduje sa dve reči?	0007		8D16

b)(5)	Koji broj šalje periferija PER1 kada joj procesor odobri zahtev za prekidom?

c)(5)	Napisati deo programa kojim je inicijalizovan vektor u IVT za PER0.

d)(5)	Kakvu promenu u opisanoj hardverskoj konfiguraciji treba izvršiti da bi se obezbedilo da prekidna rutina od PER1 ne bude prekidana od prekida sa PER0?

e)(5)	Ispuniti zahtev iz prethodne tačke, ali sada samo softverskim izmenama na početnoj konfiguraciji. Izmene treba da budu samo u prekidnoj rutini PER1. U ovu rutinu treba dodati naredbe koje će obezbediti da se posle njihovog izvršavanja ne opslužuje eventualni prekid od PER0 (u toku izvršavanja ovih naredbi može doći do ugnežđenja). Napisati te naredbe.

4.(25) Jednoadresni procesor sa memorijski mapiranim ulazno/izlaznim adresnim prostorom, memorija, periferija PER0 (adrCR=ff10h, adrSR=ff11h, adrDR=ff12h), periferija PER1 (adrCR=ff20h, adrSR=ff21h, adrDR=ff22h) i periferija PER2 (adrCR=ff30h, adrSR=ff31h, adrDR=ff32h) povezani su sistemskom magistralom sa 16-bitnom adresnom i 16-bitnom magistralom podataka. Adresiranje je na nivou 16-bitnih reči. U upravljačkim registrima bit 0 je Start kojim se dozvoljava početak operacije, bit 1 određuje smer operacije (0-ulaz, 1-izlaz), bit 2 je Enable kojim se dozvoljava prekid, a u statusnim registrima bit 4 je Ready koji signalizira spremnost kontrolera.

a)(20) Napisati glavni program i odgovarajuće prekidne rutine kojima se obavlja sledeći prenos. Sa periferija PER0 i PER1 uporedo se učitavaju dva niza A(i) i B(i) (i=0, 255), redom, počev od memorijskih lokacija 7000h i 8000h, i uporedo se (što je pre moguće) njihova razlika (A(i)-B(i)) prosleđuje periferiji PER2. Ulaze realizovati mehanizmom prekida, a izlaz na periferiju PER2 korišćenjem mehanizma prekida. Napomena: po završetku programa potrebno je sačuvati nizove A i B u memoriji.

(b)(5) Posmatra se sistem sa procesorom, koji vrši arbitraciju na sinhronoj magistrali, DMA kontrolerom i drugim modulima. Ukratko objasniti kako DMA kontroler pristupa magistrali.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoćna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 4 sata.